PAGE  
9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИи ОБ открытом аукционе 

в электронной форме № 10
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

контракта
с муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский сад № 37» на выполнение ремонтных работ в здании муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский сад № 37» в рамках районной целевой программы «Развитие образования Изобильненского муниципального района Ставропольского края на 2012-2014 гг.»   
1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: 
гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев от даты подписания сторонами акта сдачи – приемки работ. 
2. Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

2.1. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
- здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский сад № 37», расположенного по адресу:  356108, Ставропольский край, Изобильненский район, с. Подлужное, ул. Мира, 2.  
2.2. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
- выполнить работу с использованием своих материалов, инструментов, механизмов, с надлежащим качеством, в соответствии с проектной документацией, техническим заданием;
- безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.

- при заключении контракта разработать график производства работ; 

- самостоятельно организовывать выполнение работ и обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к работе для проверки её хода и качества её выполнения;

- гарантировать качество выполненных работ. Использовать сертифицированные материалы;

- по окончании работ обеспечить безвозмездную уборку и вывоз строительного мусора.

Передать «Заказчику»  надлежаще оформленные документы:

- счет;

- счет-фактуру;

- акт выполненных работ (КС-2, КС-3);

- сертификаты качества, на используемые материалы.
3. Требования к срокам (периодам) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
- работы должны быть выполнены в срок до 25 июня 2013 года. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 банковских дней после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ (форма КС – 2, КС – 3), предоставления счет – фактуры и передачи заказчику документации в полном объеме.  
5. Порядок формирования цены гражданско-правового договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена включает стоимость подрядных работ, стоимость материалов, затраты на транспортные расходы до места проведения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.   
6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:    
- работы должны соответствовать требованиям СНиП.
6.2. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг: в соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию документации об открытом аукционе в электронной форме, проектной документацией. 
6.3. Требования к безопасности товара, работ, услуг: в соответствии с приложением № 1 к Техническому заданию документации об открытом аукционе в электронной форме, проектной документацией.
7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью: 
          - Приложение 1 «Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг»;

- Приложение 2 «Спецификация, используемых материалов»;
- Приложение 3 «Локальный сметный расчет» представлен отдельным файлом.
Приложение 1 

к техническому заданию

«Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг»
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0,83
83/100
	 
	 

	2
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	0,114
11,4/100
	 
	 

	3
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	0,114
11,4/100
	 
	 

	4
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 м3
	0,96
	 
	 

	5
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,245
(15+9,5)/100
	 
	 

	6
	Очистка вручную поверхности потолков от побелки и краски
	100 м2 расчищенной поверхности
	1,95
195/100
	 
	 

	7
	Очистка вручную поверхности стен от побелки и краски 
	100 м2 расчищенной поверхности
	3,597
359,7/100
	 
	 

	8
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,36
36/100
	 
	 

	9
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,12
(4+8)/100
	 
	 

	                           Полы

	10
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0114
1,14/100
	 
	 

	11
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,114
11,4/100
	 
	 

	12
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,105
10,5/100
	 
	 

	13
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых*Фанера ФК 08 мм 2/3 1525*1525 Ш2
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,253
125,3/100
	 
	 

	14
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0,8
80/100
	 
	 

	15
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2 покрытия
	1,253
125,3/100
	 
	 

	                           Проемы

	16
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,297
29,7/100
	 
	 

	17
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (уголок 50*50)
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,08
80/1000
	 
	 

	18
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ( с замком и фарнитурой)
	100 м2 проемов
	0,1176
(1,4*2,1)*4/100
	 
	 

	19
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ( с замком и фарнитурой)
	100 м2 проемов
	0,12
(2,4*5)/100
	 
	 

	20
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ( с замком и фарнитурой)
	100 м2 проемов
	0,0567
1,89*3/100
	 
	 

	21
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,43
43/100
	 
	 

	22
	Установка витражей металлопластовых
	100 м2
	0,0582
5,82/100
	 
	 

	24
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ( с замком и фарнитурой)
	100 м2 проемов
	0,0168
1,68/100
	 
	 

	                           Внутренняя отделка

	                           Стены

	25
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,684
68,4/100
	 
	 

	26
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	3,597
359,7/100
	 
	 

	27
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,597
359,7/100
	 
	 

	28
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,883
388,3/100
	 
	 

	29
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,245
24,5/100
	 
	 

	                           Потолки

	30
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,06
6/100
	 
	 

	31
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	1,95
195,/100
	 
	 

	32
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,95
195/100
	 
	 

	33
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,95
195/100
	 
	 

	                           Откосы

	34
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных( дверных и оконных)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,158
15,8/100
	 
	 

	35
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,326
(15,8+16,8)/100
	 
	 

	                           Раздел 2. Электрическая часть

	36
	Установка светильника отдельно устанавливаемого: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ЛПО 16-2х36
	100 шт.
	0,22
22/100
	 
	 

	37
	Установка выключателя: двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,05
5/100
	 
	 

	38
	Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,16
16/100
	 
	 

	39
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2
	100 м
	1,2
120/100
	 
	 

	40
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (с разветвительной  и распаячной коробкой)
	1000 м
	0,132
(12+120)/1000
	 
	 

	41
	 Установка трубы гладкая жесткая ПВХ д.32 
	м
	120
	 
	 

	42
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт.
	0,16
16/100
	 
	 

	43
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на полу, на ток до 25 А
	1 шт.
	1
	 
	 

	                           Раздел 3. Сантехническая часть

	44
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных -30л.
	10 компл.
	0,1
1/10
	 
	 

	45
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,4
4/10
	 
	 

	46
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,5
5/10
	 
	 

	47
	Установка поддонов душевых
	10 компл.
	0,1
1/10
	 
	 

	48
	Установка моек: на два отделения
	10 компл.
	0,1
1/10
	 
	 

	49
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0,14
14/100
	 
	 

	50
	Установка смесителей с душевой сеткой
	10 шт.
	0,2
2/10
	 
	 

	51
	Установка смесителей без сетки
	10 шт.
	0,6
6/10
	 
	 

	52
	Установка смесителей настенных
	10 шт.
	0,1
1/10
	 
	 

	53
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (с фасонными седенительными частями)
	100 м трубопровода
	0,19
19/100
	 
	 

	54
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (с фасонными седенительными частями)
	100 м трубопровода
	0,05
5/100
	 
	 

	55
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (с фасонными седенительными частями)
	100 м трубопровода
	0,38
38/100
	 
	 

	56
	 Установка крана шарового муфтового  для воды диаметром 20 мм, тип в/в
	шт.
	15
	 
	 

	                           Раздел 4. Вход

	57
	Изготовление каркаса
	1 т конструкций
	0,45
	 
	 

	58
	Монтаж металлоконструкций навеса
	1 т конструкций
	0,45
450/1000
	 
	 

	59
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,006
0,6/100
	 
	 

	60
	Обетонирование стоек Бетон -М200
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,006
0,6/100
	 
	 

	61
	Монтаж кровельного покрытия из поликобрбаната сотового
	100 м2 покрытия
	0,185
18,5/100
	 
	 

	62
	Монтаж торцовочных планок
	100 м плинтуса
	0,19
19/100
	 
	 

	63
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида
	100 м ограждения
	0,1
10/100
	 
	 

	64
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23
23/100
	 
	 

	65
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,23
23/100
	 
	 

	66
	Устройство покрытий мозаичных:  толщиной 70 мм 
	100 м2 покрытия
	0,153
15,3/100
	 
	 

	67
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,04
40/1000
	 
	 

	68
	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,095
9,5/100
	 
	 

	69
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз
	100 м2 покрытия
	0,095
9,5/100
	 
	 

	70
	Штукатурная отделка поверхностей под кароед
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,095
9,5/100
	 
	 


Приложение 2 
к техническому заданию

«Спецификация, используемых материалов»

	
	
	

	1
	Гипсовая штукатурка для выравнивания откосов и стен
	Цвет – белый. Вяжущее – гипс.

Фракция до 0,2 мм.

Марочная прочность М «100»

Прочность на сжатие 5,2 Мпа.

Прочность сцепления с основанием – 0,9 Мпа.

	2
	Краска водоэмульсионная
	Стойкость к мытью - выдерживать более 5000проходов щеткой химстойкость – выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители.

Термостойкость 85ºС сухого тепла.

	3
	Линолеум
	Должен отвечать требованиям ГОСТов.

Технические требования:

- класс пожарной опасности КМ 2

- тип помещения А

- класс линолеума 34

- защитный слой не менее 0,7 мм

- абсолютная остаточная деформация: не более 1,5,мм

- гибкость: отсутствие трещин при обхвате стержня      D 10-40 мм
- срок эксплуатации от 10до 25 лет

	4
	Плитка керамическая для пола «Керамин» или эквивалент
	Предельное отклонения размеров плиток от номинальных не должны быть более, мм:

По длине, ± 1,5

По ширине, ± 1,5

По толщине, ± 0,5

Отклонение плиток от прямоугольности не должно превышать 1,5 мм, должна соответствовать ГОСТ 6787-2001,плитка ПБГ-ПГ-ПНГ.

8,5 мм, неглазурованная не должна иметь щербины и зазубрены.

Водопоглащение, %: от 3,5 до 4,5

Износостойкость,г/см кв., не более: 0,18 

Предел прочности при изгибе, МПа: от 25 до 28.

	5
	Унитаз с бачком непосредственно присоединенным
	Унитаз воронкообразный, напольный с универсальным выпуском (горизонтальным и вертикальным).

Металлические, хромированные крепежи элементы приспособленные для легкого демонтажа.

В комплект входит: комплект для монтажа.

Габариты: не более 500 мм.

Ширина – 300 мм

Высота – от 350-400.

	6
	Умывальник
	Цвет – белый.

Вес изделия, брутто: не более 14 кг.

Размер: ширина не более 400 мм.

Покрытие: глазурь.

	7
	Труба полипропиленовая 

PN 20 Д20
	Внутренний диаметр, мм: от13,2 до 16,6.

Толщина стенки, мм: от 3,4 до 4,2

Вес пог./м,кг: от 0,172 до 0,266

Объем, л/м:от 0,137 до 0,217

Рабочее  давление при 20° С, атм.: 26

Рабочее давление при 60 º С, атм.: 11

Цвет: белый

	8
	Кабель силовой
	Кабель силовой с медными жилами должен быть с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной

оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил-3 и сечением 2,5 мм кв.

Сопротивление изоляции жил при температуре 20°С, МО м/км, от 12-до 9;

Сопротивление изоляции жил при температуре 20°С, МО м/км, не менее:

Сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил, МО м/км, не менее – 0,005

Максимальное рабочее напряжение электрической сети, кВ: от 0,72 до 1,2.

	9
	Блоки дверные из ПВХ профилей системы Rigap (или эквивалент)

ГОСТ 30970-2002
	Для изготовления дверных блоков применяют поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А по ГОСТ 30673.

С целью повышения сопротивления изделий несанкционированным воздействиям конструкция изделий может иметь вариант усиленного исполнения: замки III – IV класса по ГОСТ 5089, закаленное стекло по ГОСТ 30698 или ГОСТ 30826 толщиной до 10 мм, дополнительные крепежные детали в угловых соединениях, противосъемные устройства, специальные дверные приборы и петли.

Цвет профиля ярко-белый, иметь стойкость к воздействию солнечных лучей, термостойкость и стойкость к ударам при отрицательных температурах.

Стойкость цвета: после облучения в аппарате «Ксенотест», порог серой шкалы не менее 4.

Наружные входные дверные блоки комплектовать замками не ниже III класса по ГОСТ 5089. Замки должны соответствовать требованиям ГОСТ 538 и ГОСТ 5089.

	10
	Фурнитура дверная Fornax (или эквивалент)
	Надежность фурнитуры подтверждается сертификатом соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ на фурнитуру ГОСТ 30777-2001 и сертификатом соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-2001

	11
	Шпаклевка
	Цвет – белый, вяжущее гипс.

Фракция 0,2 мм

Марочная прочность М «100»

Прочность на сжатке 52 Мпа

Прочность сцепления с основанием 0,9 Мпа

	12
	Масляная краска эмаль ПФ 115 или эквивалент
	Эластичность плёнки при изгибе мм: не более 1;

Прочность плёнки при ударе, см: не менее 40;

Адгезия плёнки, баллы: не более 1.

	13
	Бетон
	Класса В 25;

Морозостойкость F -35;

Фракция не более 20 мм


