1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Изучив Документацию об аукционе на право заключения контракта  на поставку радиостанций мобильных цифровых, а также применимые к данному открытому аукциону в электронной форме  законодательство и нормативные правовые акты сообщаем о согласии участвовать в открытом  аукционе в электронной форме  на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Мы согласны поставить предусмотренный аукционом товар в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об аукционе:

	№ п/п
	Наименование, характеристики
	Ед. изм.
	Кол.

	1.
	Радиостанция мобильная цифровая Motorola DM3400
Страна происхождения Малайзия
Комплектность:

· Радиостанция – 1 шт.

· Микрофон – 1 шт.

· Кабель питания – 1 шт.

· Скоба крепления радиостанции – 1 шт.

· Антенна на магнитном основании с кабелем -1 шт.

· Разъем BNC для подключения антенны – 1 шт.
Технические характеристики: 
· Диапазон частот: ОВЧ 403-470 МГц.

· Типовая выходная мощность: 25-40 Вт.

· Количество каналов:  32.

· Размеры (В х Ш х Д):  51х175х206 мм.

· Напряжение питания:  12 В.

· Цифровой кодер речи:   АМВЕ+2.

· Цифровой протокол:     ETSI-TS 102 361-1,2,3.

· Поддержка Интернет-протокола через USB для передачи данных.

· Вес радиостанции:   1,8 кг.

· Температурный режим эксплуатации: от – 300 С до + 600 С

Приемник:

· Разнос каналов:   12,5 КГц / 25 КГц.

· Стабильность частоты: +/- 1,5 ppm.

· Аналоговая чувствительность: 

        0,30 мкВ (12 дБ SINAD);

        0,22 мкВ (типовая) (12 дБ SINAD);

        0,4 мкВ (20 дБ SINAD).

· Интермодуляция: 70 дБ.

· Цифровая чувствительность: 5% BER: 0,3 мкВ.

· Избирательность по соседнему каналу: 60 дБ (12,5 КГц).

· Ослабление паразитных сигналов: 70 дБ

· Искажения звука: 3%

· Уровень фона и шумов:– 40 дБ (12,5 КГц).
· Чувствительность звукового тракта:  +1, -3 дБ.

· Кондуктивное паразитное излучение: -57 дБм.

· .

Передатчик:
· Потребляемый ток  14,5 А при выходной мощности 25-40 Вт.

· Максимальная девиация:   +/- 2,5 КГц (12,5 КГц).

· ЧМ фона и шумов:  - 40 дБ (12,5 КГц).

· Мощность на соседнем канале:  – 60 дБ (12,5 КГц)

· Искажения звука – 3%.

· Чувствительность звукового тракта:  +1, -3 дБ.

· Тип цифрового кодера речи:   АМВЕ+2.
· Цифровой протокол:    ETSI-TS102 361-1,2,3
Антенна:

· Антенна автомобильная WH-14M  диапазона 417-493 МГц на магнитном основании с кабелем.
Качественные характеристики: 

- Наличие руководства по эксплуатации, паспорта, сертификата соответствия.
	Шт.
	2


3. Гарантийный срок Поставщика на Товар включая все комплектующие, составные части и принадлежности  составляет 12 месяцев с даты подписания обеими сторонами акта приема-передачи Товара. Гарантийный срок начинает действовать с момента подписания обеими сторонами акта приема-передачи Товара. 

Гарантийный срок производителя на товар составляет 12 месяцев..

4.В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок.

