Приложение №3 

к документации

 об  электронном аукционе

Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам приобретаемого товара (товара, используемого для выполнения работ и оказания услуг)

	№ п/п
	Наименование товара
	
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг
	Единицы измерения

	
	
	
	
	Минимальное значение показателя
	Максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений
	Показатели, (характеристики) значения, которых не могут изменяться
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нижняя граница диапазона
	Верхняя граница диапазона
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Конструкции покрытий

	Проезды Тип АБ



	1
	Асфальтобетон
	
	вид
	
	
	
	
	
	Плотный мелкозернистый
	

	
	
	
	тип
	
	
	
	
	
	Б
	

	
	
	
	марка
	
	
	
	
	
	III
	

	
	
	
	ГОСТ 9128-2009 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	2
	Асфальтобетон
	
	вид
	
	
	
	
	
	Пористый крупнозернистый
	

	
	
	
	марка
	
	
	
	
	
	II
	

	
	
	
	ГОСТ 9128-2009 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	3
	Щебень
	
	марка
	
	
	
	
	
	М800
	

	
	
	
	фракция
	
	
	
	40
	70
	
	мм

	
	
	
	ГОСТ 8267-93
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	
	
	
	
	
	F50
	

	4
	Песок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	средний
	

	
	
	
	ГОСТ 8736-2014 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	Тротуары АП

	1
	Асфальтобетонная 

смесь
	
	Вид
	
	
	
	
	
	песчаная
	

	
	
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Д
	

	
	
	
	Марка
	
	
	
	
	
	III
	

	2
	Щебень
	
	марка
	
	
	
	
	
	М1200
	

	
	
	
	фракция
	
	
	
	40
	70
	
	мм

	
	
	
	ГОСТ 8267-93
	
	
	
	
	
	Соответствие
	


	
	
	
	Марка по морозостойкости
	
	
	
	
	
	F50
	

	3
	Песок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	средний
	

	
	
	
	ГОСТ 8736-2014 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	Тротуары тип ПБ

	1
	Плиты бетонные
	
	Вид
	
	
	
	
	
	тротуарные
	

	
	
	
	тип
	
	
	
	
	
	1 Ш. 5
	

	
	
	
	ГОСТ 17608-91
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	2
	Песок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Средний укрепленный цементом
	

	
	
	
	Марка
	
	
	
	
	
	М400
	

	3
	Щебень
	
	марка
	
	
	
	
	
	М800
	

	
	
	
	фракция
	
	
	
	20
	40
	
	мм

	
	
	
	ГОСТ 8267-93
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	
	
	
	
	
	F50
	

	4
	Песок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	средний
	

	
	
	
	ГОСТ 8736-2014 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	Отмостка

	1
	Бетон
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Армированный сеткой С1
	

	
	
	
	класс
	
	
	
	
	
	B15
	

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	
	
	
	
	
	F50
	

	2
	Сетка С1
	
	[image: image1.png]5Bpl — 100
S8p1 — 100




	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	ГОСТ 23279-2012 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	Площадка для хранения контейнеров

	1
	Бетон
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Армированный двумя сетками С1
	

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	
	
	
	
	
	F75
	

	
	
	
	класс
	
	
	
	
	
	12.5
	

	2
	Сетка С1
	
	[image: image2.png]5Bpl — 150
S8p1 — 130




	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	ГОСТ 23279-2012 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	3
	Фиксатор
	
	диаметр
	
	
	
	
	
	6
	мм

	
	
	
	длина
	
	
	
	
	
	720
	мм

	Элементы заполнения проемов

	1
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Наружный из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой двупольный с приспособлением для самозакрывания, утепленный
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1670
	мм

	2
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Наружный из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой полуторный с приспособлением для самозакрывания, утепленный
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1370
	мм

	3
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	внутренний из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Остекленный, однопольный
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х970
	мм

	4
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Наружный из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой однопольный с приспособлением для самозакрывания
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1070
	мм

	5
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	внутренний из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой однопольный 
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х870
	мм

	6
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	внутренний из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой однопольный 
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х970
	мм

	7
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	внутренний из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой однопольный 
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1070
	мм

	8
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	внутренний из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой полуторный с приспособлением для самозакрывания
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1270
	мм

	9
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	внутренний из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Остекленный, полуторный
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1570
	мм

	10
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой, однопольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	2370х1010
	мм

	11
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	остекленный, полуторный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	60
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	60
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1570
	мм

	12
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, однопольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	2370х1110
	мм

	13
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, однопольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	60
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	60
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	2370х1110
	мм

	14
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, полуторный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	2370х1310
	мм

	15
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, однопольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	2370х910
	мм

	16
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, однопольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	2070х1010
	мм

	17
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, однопольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	2070х1110
	мм

	18
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, однопольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	2370х1110
	мм

	19
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Наружный металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, однопольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	1900х1010
	мм

	20
	Люк выхода на 

кровлю
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Металлический, укомплектованный замками
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	60
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	60
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры (размер проема)
	
	
	
	
	
	1000х1000
	мм

	21
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Глухой, полуторный с приспособлением для самозакрывания
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1370
	мм

	22
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	глухой, полуторный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	30
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1370
	мм

	23
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний металлический
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Остекленный, двупольный с уплотнением в притворах
	

	
	
	
	Потери целостности (Е)
	
	
	
	
	
	60
	мин

	
	
	
	Потери теплоизолирующей способности
	
	
	
	
	
	60
	мин

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1960
	мм

	24
	Дверной блок
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Внутренний из массива
	

	
	
	
	Вид
	
	
	
	
	
	Остекленный, двупольный 
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2370х1960
	мм

	25
	Окно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 30674-99
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2310х2380
	мм

	
	
	
	Подоконная доска
	
	
	
	
	
	ПВХ
	

	
	
	
	Слив

толщина
	
	
	
	
	
	Сталь с полиэстеровым покрытием

150
	мм

	26
	Окно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 30674-99
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2310х1160
	мм

	
	
	
	Подоконная доска
	
	
	
	
	
	ПВХ
	

	
	
	
	Слив

толщина
	
	
	
	
	
	Сталь с полиэстеровым покрытием

150
	мм

	27
	Окно
	
	Тип
	
	
	
	
	
	противопожарное окно 2 типа
	

	
	
	
	Минимальный предел огнестойкости
	
	
	
	
	
	Е30
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	2310х2380
	мм

	
	
	
	Подоконная доска

толщина
	
	
	
	
	
	ПВХ

200
	мм

	
	
	
	Слив

толщина
	
	
	
	
	
	Сталь с полиэстеровым покрытием

150
	мм


	28
	Окно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ГОСТ 30674-99
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	510х1480
	мм

	
	
	
	Подоконная доска
	
	
	
	
	
	ПВХ
	

	
	
	
	Слив

толщина
	
	
	
	
	
	Сталь с полиэстеровым покрытием

150
	мм

	29
	Окно
	
	Тип
	
	
	
	
	
	противопожарное окно 2 типа
	

	
	
	
	Минимальный предел огнестойкости
	
	
	
	
	
	Е30
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	510х1480
	мм

	
	
	
	Подоконная доска
	
	
	
	
	
	ПВХ
	

	
	
	
	Слив

толщина
	
	
	
	
	
	Сталь с полиэстеровым покрытием

150
	мм

	30
	Окно
	
	Тип
	
	
	
	
	
	противопожарное окно 1 типа
	

	
	
	
	Минимальный предел огнестойкости
	
	
	
	
	
	Е60
	

	
	
	
	Габаритные размеры
	
	
	
	
	
	510х1480
	мм

	
	
	
	Подоконная доска

толщина
	
	
	
	
	
	ПВХ

200
	мм

	
	
	
	Слив

толщина
	
	
	
	
	
	Сталь с полиэстеровым покрытием

150
	мм

	Элементы фундаментов

	1
	Фундамент 

мололитный ФМ-1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-1


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-1
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	2
	Фундамент 

мололитный ФМ-2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-1


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	3
	Фундамент 

мололитный ФМ-3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-1-3


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-2-3
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-3
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	4
	Фундамент 

мололитный ФМ-4:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-2-3


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-1-4
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-3
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	5
	Фундамент 

мололитный ФМ-5:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-2-3


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-1-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	


	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	6


	Фундамент 

мололитный ФМ-6:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-2-3


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-1-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	Сетка С-3-8
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Фундамент 

мололитный ФМ-7:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-2-3


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-1-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	8
	Фундамент 

мололитный ФМ-8:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-1


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-3-8
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	9
	Фундамент 

мололитный ФМ-9:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-2-3


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-1-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-3-8
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	10
	Фундамент 

мололитный ФМ-10:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-1


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-3-8
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-2-3
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-1-5
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	11
	Фундамент 

мололитный ФМ-11:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-1


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-2
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-3-8
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	12
	Фундамент 

мололитный ФМ-12:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-2-3


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-1-4
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-3
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-3-8
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	13
	Фундамент 

мололитный ФМ-13:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-2-3


	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10
	мм

	
	Сетка С-1-4
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

10


	мм



	
	Сетка С-3-3
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сетка С-3-8
	
	Класс арматуры

диаметр
	
	
	
	
	
	А500С

12
	мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B25
F75

W6

Соответствие
	

	
	Бетон
	
	Класс

Марка по морозостойкости

Водонепроницаемость

ГОСТ 25192-2012 
	
	
	
	
	
	B7.5
F75

W6

Соответствие
	

	Элементы покрытия по нижним поясом стропильных ферм в осях 3-17, Т-ГГ (618-КР лист 31): Металл на покрытие в осях Т-ГГ, 3-17

	1
	Двутавры
	
	Вид профиля
	
	
	
	
	
	С параллельными гранями полок
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015 
	
	
	
	
	
	С255

Соответствие
	


	2
	Швеллеры
	
	Вид профиля
	
	
	
	
	
	Стальные горячекатаные
	

	
	
	
	ГОСТ 8240-97 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015 
	
	
	
	
	
	С245

Соответствие
	

	3
	Уголки
	
	Вид профиля
	
	
	
	
	
	Стальные горячекатаные
	

	
	
	
	ГОСТ 8509-93
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015 
	
	
	
	
	
	С245

Соответствие
	

	4
	Уголки
	
	Вид профиля
	
	
	
	
	
	Стальные горячекатаные
	

	
	
	
	ГОСТ 8509-93
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015 
	
	
	
	
	
	С245

Соответствие
	

	5
	Прокат листовой
	
	Вид профиля
	
	
	
	
	
	горячекатаный
	

	
	
	
	ГОСТ 19903-2015 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015 
	
	
	
	
	
	С245

Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015 
	
	
	
	
	
	С255

Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015
	
	
	
	
	
	С345-3

Соответствие
	

	6
	 Профили гнутые
	
	Вид профиля
	
	
	
	
	
	Замкнутые сварные квадратные
	

	
	
	
	ГОСТ 30245-2012 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015
	
	
	
	
	
	С255

Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015
	
	
	
	
	
	С345-3

Соответствие
	

	7
	Профили гнутые
	
	Вид профиля
	
	
	
	
	
	Замкнутые сварные прямоугольные
	

	
	
	
	ГОСТ 30245-2012 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015
	
	
	
	
	
	С345-3

Соответствие
	

	
	
	
	Марка металла

ГОСТ 27772-2015
	
	
	
	
	
	С255

Соответствие
	

	8
	Профилированный настил
	
	ГОСТ 24045-2010 
	
	
	
	
	
	Соответствие
	

	Освещение

	1
	Щит распределительный ЩО-1:
	
	тип
	
	
	
	
	
	На 24 модуля исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	2
	Щит распределительный ЩО-2:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 36 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	3
	Щит распределительный ЩО-3:
	
	тип
	
	
	
	
	
	На 24 модуля исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	4
	Щит распределительный ЩО-4:
	
	тип
	
	
	
	
	
	На 24 модуля исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	5
	Щит распределительный ЩО-5:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 36 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	6
	Щит распределительный ЩО-6:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 24 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	7
	Щит распределительный ЩО-7:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 24 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	8
	Щит распределительный ЩО-8:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 24 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	9
	Щит распределительный ЩО-9:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 36 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	10
	Щит распределительный ЩО-10:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	11
	Щит распределительный ЩО-11:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 24 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	12
	Щит распределительный ЩО-12:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 24 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	13
	Щит распределительный ЩО-13:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 24 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	14
	Щит распределительный ЩО-14:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 18 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	15
	Щит распределительный ЩО-15:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	16
	Щит распределительный ЩО-15.1:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	17
	Щит распределительный ЩАО-1:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	18
	Щит распределительный ЩАО-2:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 24 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	19
	Щит распределительный ЩАО-3:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	20
	Щит распределительный ЩАО-4:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 24 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	21
	Щит распределительный ЩАО-5:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 18 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	22
	Щит распределительный ЩАО-6:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 18 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	23
	Щит распределительный ЩАО-7:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	24
	Щит распределительный ЩАО-8:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	25
	Щит распределительный ЩАО-9:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	26
	Щит распределительный ЩАО-10:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	27
	Щит распределительный ЩАО-11:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	28
	Щит распределительный ЩАО-12:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	29
	Щит распределительный ЩАО-13:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	30
	Щит распределительный ЩАО-14:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	31
	Щит распределительный ЩАО-15:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	32
	Щит распределительный ЩАО-15.1:
	
	Тип
	
	
	
	
	
	На 12 модулей исп. 1Р31 навесного монтажа
	

	
	Выключатель на вводе
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Выключатель на линиях
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Автоматический


	

	
	Контактор
	
	Тип


	
	
	
	
	
	Модульный


	

	Электроосвещение территории

	1
	Кабель
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Силовой с алюминиевой жилой
	

	
	
	
	Сечение

ТУ16К71-322-2002
	
	
	
	
	
	5х16

Соответствие
	мм2

	
	
	
	сечение
	
	
	
	
	
	5х6
	мм2

	2
	Кабель
	
	Тип

Сечение

ГОСТ 16442-80
	
	
	
	
	
	Силовой с медной жилой

3х1,5

Соответствие
	мм2

	3
	Кабель
	
	Тип

Сечение

ГОСТ 16442-80
	
	
	
	
	
	Силовой с медной жилой

3х2,5

Соответствие
	мм2

	4
	Лампа
	
	Тип

мощность
	
	
	
	
	
	Натриевая

250
	Вт

	5
	Лампа
	
	Тип

мощность
	
	
	
	
	
	Натриевая

400
	Вт

	Системы ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5, ПД6, ПД7

	1
	Вентилятор
	
	Тип

Мощность
	
	
	
	
	
	Осевой

2,2


	кВт

	2
	Вентилятор
	
	Тип

Мощность
	
	
	
	
	
	Крышный

4,0


	кВт

	3
	Вентилятор
	
	Тип

Мощность
	
	
	
	
	
	Крышный

1,5


	кВт

	4
	Вентилятор
	
	Тип

Мощность
	
	
	
	
	
	Канальный круглый

115


	Вт

	5
	Электронагреватель
	
	Тип

Мощность
	
	
	
	
	
	канальный

2,4


	кВт

	6
	Воздуховод
	
	Материал

ГОСТ 19903-2015 
	
	
	
	
	
	Черная сталь

Соответствие
	

	Системы ВД1, ВД2, ВД3, ВД4, ВД5, ВД6, ВД7

	1
	Вентилятор
	
	Тип

Мощность
	
	
	
	
	
	Крышный

1,5


	кВт

	2
	Вентилятор
	
	Тип

Мощность
	
	
	
	
	
	Крышный

7,5


	кВт

	3
	Вентилятор
	
	Тип

Мощность
	
	
	
	
	
	Крышный

7,5


	кВт

	4
	Воздуховод
	
	Материал

ГОСТ 19903-2015 
	
	
	
	
	
	Черная сталь

Соответствие
	

	Телефонизация

	1
	Мини АТС
	
	Тип линий связи

Аналоговые соединительные линии

Линии ISDN BRI
Каналы SIP
	
	
	
	
	
	KSUA
12

4 (2B+D) и 4 аналоговых СЛ

16
	

	2
	Коробка распределительная телефонная
	
	Количество пар
	
	
	
	
	
	10
	

	3
	Кабель
	
	Тип

сечение
	
	
	
	
	
	Телефонный

10х2х05
	мм

	4
	Кабель
	
	Тип

Сечение
	
	
	
	
	
	Телефонный витая пара UTP
2х2х0,4
	мм

	Слаботочные устройства

	1
	Антенна
	
	Тип
	
	
	
	
	
	ТВ наружная, устанавливается вертикально
	

	2
	Антенна
	
	Тип
	
	
	
	
	
	ТВ наружная, устанавливается горизонтально, широкополосная
	

	3
	Телевизионный антенный разветвитель 
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Сплиттер на 8 выходов +9 «F» разъемов
	

	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)

	1
	Пульт контроля и управления
	
	Интерфейс RS-485

Количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485

Длина линии связи RS-485

Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов

Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы
	
	127

3000
256

2048
	
	
	
	1
	м

	2
	Блок индикации пожарной сигнализации
	
	Световая индикация

Встроенный звуковой сигнализатор

Рабочий диапазон температур
	
	
	
	-30
	+50
	60 двуцветных индикаторов для отображения состояния разделов

7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей

7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей

Есть
	Градусов цельсия

	3
	Дымовые датчики адресные
	
	Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптический плотности окружающей среды

Время технической готовности извещателя

Рабочий диапазон температур
	
	10

60
	
	-30
	+55
	
	Секунд

Секунд

Градусов цельсия

	4
	Извещатель ручной
	
	Время технической готовности

Диапазон рабочих температур

Потребляемый ток
	
	15

0,5
	
	-30
	+55
	
	Секунд

Градусов цельсия

мА

	5
	Извещатель дымовой
	
	Тип

Дальность обнаружения

Инерционность срабатывания

Диапазон рабочих температур
	
	
	
	8

-30
	80

+55
	Оптический линейный однопозиционный

5
	Метров

Секунд

Градусов цельсия

	Оборудование для голосовой связи

	1
	Вызывная панель видеодомофона
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Накладная цветная на 1 абонента
	

	2
	Монитор видеодомофона
	
	Тип

Цвет
	
	
	
	
	
	Цветной

серебро
	

	Система охранного телевидения

	1
	Модуль вентиляторный
	
	Тип и материал

Размер
	
	
	
	
	
	Потолочный, пластиковый, с термостатом

380х380
	мм

	2
	Полка
	
	Размер

Нагрузка
	
	100
	
	
	
	465х450
	мм

кг

	3
	Видеорегистратор
	
	Тип
	
	
	
	
	
	IP 16-канальный
	

	4
	Жесткий диск
	
	Объем
	
	
	
	
	
	4
	Тб

	5
	Коммутатор
	
	Тип

	
	
	
	
	
	Управляемый 


	

	6
	Коммутатор
	
	Тип
	
	
	
	
	
	С питанием по PoE
	

	7
	Монитор
	
	Диагональ экрана

Разрешение

Поддерживаемые цвета

Частота обновления

Соотношение сторон экрана
	16,7


	
	
	
	
	24

1920х1200

60

16:10
	Дюйма

Пикселей

Миллионов

Hz

	8
	Источник бесперебойного питания
	
	Выходная мощность
	
	550
	
	
	
	
	VA

	9
	Видеокамера
	
	Тип


	
	
	
	
	
	IP с ИК-подсветкой


	

	10
	Видеокамера
	
	Тип


	
	
	
	
	
	IP с ИК-подсветкой


	

	Локально-вычислительная сеть

	1
	Шкаф
	
	Тип

Отделка

Размер
	
	
	
	
	
	Напольный кроссовый

Дверь – стекло

Задняя – металл

Перфор. стенки

800х800
	мм

	2
	Модуль вентиляторный
	
	Тип
	
	
	
	
	
	Потолочный, 2 вентилятора с датчиком 35С 
	

	3
	Кабельный органайзер
	
	Тип

Размер
	
	
	
	
	
	Одинарный

90х65
	мм

	4
	Полка
	
	Тип

Глубина

цвет
	
	
	
	
	
	перфорированная

450

Черный
	мм

	5
	Блок силовых разеток
	
	Тип

цвет
	
	
	
	
	
	Без шнура с выключателем, 8 розеток

черный
	

	6
	Патч панель
	
	Тип
	
	
	
	
	
	UTP 19 

48 портов 


	дюймов

	7
	Патч-корд
	
	Тип

цвет
	
	
	
	
	
	UTP кат 5Е 2М

синий
	

	8
	Патч-корд
	
	Тип

цвет
	
	
	
	
	
	UTP кат 5Е 3М

синий
	


При оформлении заявки участник закупки должен учитывать следующее:

1 Инструкция по заполнению первой части заявки: 
Участником закупки (поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - приводятся конкретные показатели, характеристики товара, соответствующие требованиям, установленным данным приложением к документации об аукционе в электронной форме. При указании сведений о конкретных показателях используемого для выполнения работ товара участник закупки обязан указать единицы измерения показателей, значения таких показателей, точно соответствующие значениям, установленным настоящим приложением, для показателей, значения которых не могут изменяться; конкретное значение показателя, равное или превышающее значение, установленного настоящей документацией, для которого установлено минимальное значение (например, использованы слова: «не менее», «не хуже», «не должно быть хуже», «не должно быть менее», «должно быть не менее», «должно составлять не менее», «не ниже», «не должно быть ниже», «должно быть не ниже»); конкретное значение показателя, равное или меньшее значения, установленного настоящей документацией, для которого установлено максимальное значение (например, использованы слова: «не более», «не превышает», «не должно превышать», «не должно быть более», «не должно быть выше»); конкретное значение показателя, превышающее значение, установленного настоящей документацией, для которого установлено минимальное значение (например, использованы слова: «должно быть более», «должно быть выше», «выше», «более», «от»); конкретное значение показателя, меньшее значения, установленного настоящей документацией, для которого установлено максимальное значение (например, использованы слова: «ниже», «менее», «до», «должно быть до», «должно быть менее»); 

конкретное значение показателя, равное максимальному или минимальному значению, установленному в соответствии с нормативными документами (СНИП, ГОСТ, ТУ и т.д.) (например, использованы слова: «максимальное значение», «минимальное значение» (к названиям столбцов №4 и №5 данного приложения к документации об аукционе в электронной форме - «минимальное значение показателя» и «максимальное значение показателя» данное правило не применяется)); одно из конкретных значений показателя, установленных настоящей документацией (например, использовано слово: «… или … »); конкретное значение показателя, установленное настоящей документацией (например, использованы слова: «требуемый», «должен иметь», «должен быть», «следует»); конкретные значения показателя, установленные настоящей документацией (например, использованы слова «… и …», «… , …»); конкретное значение показателя, отличное от установленного настоящей документации (например, использованы слова «не должно», «не допускается»). Сведения о конкретных показателях не должны носить предположительный характер (например, не должны сопровождаться словами «должен…», «должен быть…», «допускается…», «возможно…» и аналогичными). 

Наименования показателей, указанные в столбце «Показатель (характеристика) товара» изменению не подлежат. 

В описании товаров, используемых при выполнении работ, применяются следующие виды показателей: 

1) показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения; 

2) показатели, для которых указаны варианты значений; 

3) показатели, значения которых не могут изменяться; 

4) показатели, которые определяются диапазоном значений. 

Порядок описания характеристик товаров, используемых при выполнении работ, участником закупки: 

- по первому виду показателей участник закупки указывает конкретные значения показателей, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения;

- по второму виду показателей участник закупки выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений; 

- по третьему виду показателей участник закупки указывает значение, установленное заказчиком; 

- по четвертому виду показателей участник закупки указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.
