| Тех-задание |  |  |  | Наш ответ, приложение к заявке на участие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Блоки дверные из ПВХ профилей системы Rigap (или эквивалент) ГОСТ 30970-2002 | Для изготовления дверных блоков применяют поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А по ГОСТ 30673. С целью повышения сопротивления изделий несанкционированным воздействиям конструкция изделий может иметь вариант усиленного исполнения: замки III – IV класса по ГОСТ 5089, закаленное стекло по ГОСТ 30698 или ГОСТ 30826 толщиной до 10 мм, дополнительные крепежные детали в угловых соединениях, противосъемные устройства, специальные дверные приборы и петли. Цвет профиля ярко-белый, иметь стойкость к воздействию солнечных лучей, термостойкость и стойкость к ударам при отрицательных температурах. Стойкость цвета: после облучения в аппарате «Ксенотест», порог серой шкалы не менее 4. Наружные входные дверные блоки комплектовать замками не ниже III класса по ГОСТ 5089. Замки должны соответствовать требованиям ГОСТ 538 и ГОСТ 5089. |  | Поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А по ГОСТ 30673-99: 3,0 мм, Долговечность профилей составляет 40 лет. Рама из пятикамерного профиля шириной 70мм, Профиль створок дверей пятикамерный шириной 127 мм. Непрозрачные заполнения полотен дверных блоков (филенки) изготовлены из трехслойных сендвич-панелей, состоящих из пластиковых облицовочных листов с заполнением утеплителем. Прозрачные элементы конструкции дверных блоков выполняются из двухкамерных стеклопакетов соответствующих ГОСТу 24866-99. Морозостойкость профильной системы: -60 ºС. Экологичность Greenline (без свинца). Для повышения сопротивления изделий несанкционированным воздействиям дверные блоки наружных проемов имеют усиленное исполнение: - замки III класса по ГОСТ 5089; - противосъемные ригели: 3 шт на створку двери; - петли дверные с патентованной защитой от провисания; - дополнительные крепежные детали в угловых соединениях: для усиления сварных соединений в углах полотен дверных блоков шириной более 600 мм использованы свариваемые поливинилхлоридные вкладыши (усилители угла), скрепляемые с усилительными металлическими вкладышами. Цвет профиля ярко-белый (PAL 9016), имеет стойкость к воздействию солнечных лучей, термостойкость и стойкость к ударам при отрицательных температурах согласно ГОСТа 30673-99. Стойкость цвета: после облучения в аппарате «Ксенотест» порог серой шкалы составляет 4. Дверные блоки наружных проемов оснащены замками врезными III класса многозапорными. Замки соответствуют требованиям ГОСТ 538 и ГОСТ 5089. |
|  | Из Локальной сметы по дверям: | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ( с замком и фарнитурой) |  |  |
| 10 | Линолеум | Должен отвечать требованиям ГОСТов. Технические требования: - класс пожарной опасности КМ 2 - тип помещения А - класс линолеума 34 - защитный слой не менее 0,7 мм - абсолютная остаточная деформация: не более 1,5,мм - гибкость: отсутствие трещин при обхвате стержня D 10-40 мм - срок эксплуатации от 10до 25 лет |  | Коммерческий линолеум гетерогенный отвечает требованиям ГОСТ 18108-80. Технические характеристики: - класс пожарной опасности КМ 2 (Г1;В2;РП1;Д2;Т2); - тип помещения А; - класс износостойкости линолеума 34; - защитный слой 0,7 мм; - устойчив к воздействию химических соединений; - абсолютная остаточная деформация 0,05мм; - гибкость: отсутствуют трещины при обхвате стержня D 40 мм; - срок эксплуатации 20 лет. |