PAGE  
5

                                         Приложение №3
                                                              к аукционной документации
	Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту  кровли здания бокса №2 (литер В), расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 5а 

	


	№ пп
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м² покрытия
	4,428

	2
	Кладка парапетов из кирпича керамического 250х120х65 М100 на растворе кладочном цементном М25
	1 м³ кладки
	5,2

	3
	Армирование кладки парапетов кладочной сеткой из проволоки Вр4 100х100мм
	1 т металлических изделий
	0,0815

	4
	Устройство подстилающих слоев: гравийных
	1 м³ подстилающего слоя
	14,6

	5
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм из раствора кладочного цементного М100
	100 м² стяжки
	4,428

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м² кровли
	4,428

	7
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов биполь ТПП  и ТКП  в два слоя
	100 м² кровли
	4,428

	8
	Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной: до 1 м
	100 м
	0,72

	9
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов биполь ТКП к стенам и парапетам высотой:  до 600 мм без  фартуков.
	100 м примыканий
	0,25


Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания конторы, оздоровительного комплекса, котельной (литер Е1Е2Е3), расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, 

ул. Байкальская, д. 5а

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	                           Раздел 1. Кухня

	                           Полы

	1
	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм, раствор М100
	100 м2 стяжки
	0,24095
	 

	2
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток размером 300*300 мм гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,24095
	 

	3
	Обрамление люка угловой сталью50х50х5мм
	1 т
	0,00754
	 

	                           Стены

	4
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом с установкой решетки радиаторной  ПВХ, размером 0,6х1,2 м
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,4987
	 

	5
	Шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1637
	 

	6
	Гладкая облицовка стен плиткой 300*200 мм на клее из сухих смесей по ГКЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3278
	 

	7
	Оклейка стеклообоями паутинка   стен 
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,1637
	 

	8
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску с предварительным грунтованием поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1637
	 

	                           Прочие работы

	9
	Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005
	 

	10
	Установка уголков ПВХ 25*25 мм на окна на клее
	100 п. м
	0,043
	 

	                           дверные  блоки

	11
	Установка блоков  дверных входных пластиковых с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах.
	100 м2 проемов
	0,01512
	 

	                           электрика

	12
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2  в трубе винипластовой диаметром 16 мм
	1000 м
	0,03
	 

	13
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 в трубе винипластовой диаметром 16 мм
	1000 м
	0,03
	 

	14
	Установка выключателя одноклавишного для скрытой проводки
	шт.
	1
	 

	15
	Установка розетки скрытой проводки
	шт.
	2
	 

	16
	Установка розетки скрытой проводки двухгнездная
	шт.
	2
	 

	17
	установка разветвительной коробки У-192
	шт.
	2
	 

	18
	Установка подрозетников
	шт.
	5
	 

	19
	установка светильника  светодиодного в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике 4
	100 шт.
	0,06
	 

	                           вентиляция

	20
	Прокладка трубопроводов вентиляции  из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм  с 3-мя отводами
	100 м трубопровода
	0,13
	 

	21
	Установка вентилятора осевого
	1 вентилятор
	1
	 

	                           Раздел 2. коридор 2-го этажа

	                           Стены

	22
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,6996
	 

	23
	Шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6996
	 

	24
	Оклейка стеклообоями паутинка стен по листовым материалам, 
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,6646
	 

	25
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску с предварительной грунтовкой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6646
	 

	26
	Установка уголков ПВХ 25х25 мм на окна на клее
	100 п. м
	0,37
	 

	                           полы

	27
	Устройство плинтусов: из плиток керамических 150мм высотой  на клее плиточном с установкой по верху плинтуса уголка ПВХ для плитки размером10х10мм
	100 м плинтуса
	0,23
	 


1. Подрядчик обеспечивает качественное выполнение всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими ГОСТ, СНиП (СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и т.д.), техническими регламентами, действующими на территории РФ, требованиями  пожарной безопасности,  с соблюдением санитарных норм.
2. Подрядчик предоставляет весь персонал, материалы, оборудование, автотранспорт, строительные механизмы, приспособления и инструменты, а также все прочие вещи временного и постоянного характера, необходимые для выполнения работ и устранения всех недостатков (дефектов). Транспортировка всех 
грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, разгрузка, вывоз строительного мусора,  складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика.  

3. Поставленные в рамках Контракта  материалы, конструкции, комплектующие, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, высокотехнологичными, отвечающими требованиям ГОСТ, стандартам и нормам действующего законодательства Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты качества. 
4. Подрядчик ежедневно по окончании производства работ проводит уборку от строительного мусора, с дальнейшим вывозом по мере накопления.
5. Срок предоставления гарантии качества на все выполняемые работы и материалы должен составлять 5 (пять) лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах срока предоставления гарантии качества выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации.

Заказчик вправе предъявить претензии Подрядчику, связанные с недостатками результатов работ, обнаруженных в течение предоставления срока гарантии. При обоснованности претензий Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки. 

Течение срока предоставления гарантии качества выполненных работ, прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, допущенных по вине Подрядчика.

Согласовано:

Зам. начальника 

ФКУ УЖКХ УФСИН

по Оренбургской области

подполковник вн. службы                                                                             Н.В. Бочкарев 

PAGE  

