II. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям.

| № п/п | Наименование товара используемого при выполнении работ | Товарный знак | Показатель товара используемого при выполнении работ | Единица измерения показателя (при наличии) | Конкретные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Российская Федерация | Особенности |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией марки ААШнг |
|  |  |  | Сечение | мм2 | 3х240 |
| 2 | Муфта соединительная | Российская Федерация | Тип |  | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 |
|  |  |  | Количество жил | шт. | 3 |
|  |  |  | Сечение жил | мм2 | От 150 до 240 |
|  |  |  | Комплектация |  | С болтовыми соединителями |
| 3 | Кожух защитный для соединительной кабельной муфты | Российская федерация | Тип |  | Кожух защитный марки КСР-2 предназначен для установки на соединительных муфтах для силовых кабелей напряжением 6 и 10 кВ с целью локализации пожаров и взрывов, которые могут возникнуть при электрических пробоях в муфтах. |
|  |  |  | Материал жил |  | Сталь |
|  |  |  | Длина | мм | 1285 |
|  |  |  | Ширина | мм | 230 |
|  |  |  | Диаметр | мм | 150 |
|  |  |  | Высота | мм | 215 |
| 4 | Муфта концевая | Российская Федерация | Особенности |  | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки кВтп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления |
|  |  |  | Материал жил |  | Медь, алюминий |
|  |  |  | Наконечниками со срывающимися головками при затяжке | шт. | 3 |
|  |  |  | Сечение жил | мм2 | От 150 до 240 |
| 5 | Сталь круглая (ГОСТ 2590-88) | Российская Федерация | Диаметр | мм | 8 |
|  |  |  | Особенности | кг | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 |
| 6 | Сталь круглая (ГОСТ 2590-88) | Российская Федерация | Диаметр | мм | 6 |
| 7 | Полка кабельная К-1163 | Российская Федерация | Назначение |  | Для прокладки кабелей, проводов, лотков, коробов |
| 8 | Кирпич | Российская Федерация | Особенности |  | Керамический одинарный |
|  |  |  | Марка |  | 100 |
|  |  |  | Длина | мм | 250 |
|  |  |  | Ширина | мм | 120 |
|  |  |  | Толщина |  | 65 |
| 9 | Песок природный | Российская Федерация | Назначение |  | Для строительных работ |
|  |  |  | Модуль крупности |  | Средний |
| 10 | Труба | Российская Федерация | Особенности |  | # Негофрированная |
|  |  |  | Материал |  | Полиэтилен низкого давления |
|  |  |  | Диаметр | мм | 160 |
|  |  |  | Сокращенное наименование материала по ГОСТ 18599-2001 |  | ПЭ 80 |
|  |  |  | Стандартное размерное отношение (SDR) |  | 26 |
| 11 | Полимер | Baroid, США | Особенности |  | # Для стабилизации буровых скважин EZ MUD |
|  |  |  | Вид реагента по назначению |  | Ингибитор глинистых пород |
|  |  |  | Физическое состояние реагента |  | Жидкое |
| 12 | Глина | Российская федерация | Особенности |  | # Бентонитовая |