| Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |
| Гвозди строительные тип 1. |  | Форма | [Круглые] | круглые |
|  |  | Форма головки | Плоская, коническая | Плоская, коническая |
|  |  | Высота головки | ≥ 0.48 | гвоздя диаметром стержня: 1.6мм – 0.96 мм 8.0мм – 4.80 мм |
|  |  | Длина гвоздя | ≥ 8 ≤ 250 | диаметром стержня: 1.6мм – 50 мм 8.0мм – 250 мм |
|  |  | Отклонение от соосности головки относительно стержня | [≤ 0.7] | 0.7 мм |
|  |  | Торцевая поверхность головки | Рифленая, гладкая | Рифленая, гладкая |
|  |  | Предельные отклонения на длину гвоздей | В минусовую сторону [≤ 8.0] и в плюсовую сторону [≤ 8.0] | В минусовую сторону ≤ 8.0 мм и в плюсовую сторону ≤ 8.0 мм |
|  |  | Масса 1000 штук | ≥ 0.032 ≤ 96.200 | гвоздей диаметром стержня: 1.6мм – 0.791 кг 8.0мм – 96.200 кг |
|  |  | Диаметр стержня | ≥ 0.8 ≤ 8.0 | 1.6 мм и 8.0 мм |
|  |  | Отклонения от круглости головок | [≤ 1.1] | ≤ 1.1 мм |
|  |  | Диаметр головки | ≥ 1.6 | гвоздя диаметром стержня: 1.6мм – 3.2 мм 6.0мм – 14.0 мм |
|  |  | Сечение заостренной части гвоздя | Квадратное; круглое | круглое |
|  |  | Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя | [≤ 1.0] | ≤ 1.0 мм |
|  |  | Соответствие нормам нормативно-технической документации. | Гвозди строительные должны соответствовать требованиям документации и не противоречить нормам [ГОСТ 4028-63], [ГОСТ 283-75] | Гвозди строительные соответствуют требованиям документации и не противоречат нормам ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75 |