II. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям.

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, используемого при выполнении работ | Показатель товара, используемого при выполнении работ | Единица измерения показателя (при наличии) | Значения показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя |  | Значение показателя, которое не может меняться |
| 1 | Панель ограды | Назначение |  |  |  |  | Для устройства ограждений |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Железобетон |
|  |  | Класс бетона |  |  |  |  | В22 |
|  |  | Марка бетона |  |  |  |  | М300 |
|  |  | Арматура в панели |  |  |  |  | Класса А-III, для железобетонных конструкций, диаметром 16 мм, по всей площади панели в 2 ряда |
|  |  | Поверхность панели |  |  |  |  | Плита должна быть выполнена в виде железобетонного прямоугольника. Лицевая сторона должна иметь объемное рифление, которое необходимо для распределения ветровой нагрузки и усиления безопасности участка. Поверхность должна быть без сколов, «раковин», трещин |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 13015-2012 |
|  |  | Высота панели | мм | 2200 | 2500 |  |  |
|  |  | Длина панели | мм |  |  |  | 3980 |
|  |  | Толщина панели | мм |  |  |  | 160 |
| 2 | Фундамент ограды | Назначение |  |  |  |  | Для крепления панелей ограды |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Железобетон |
|  |  | Класс бетона |  |  |  |  | ВМ15 |
|  |  | Марка бетона |  |  |  |  | М200 |
|  |  | Арматура в фундаменте |  |  |  |  | Армированная сетка из арматуры класса А-III, для железобетонных конструкций, диаметром 14 мм, по всей площади фундамента |
|  |  | Поверхность |  |  |  |  | Без сколов, «раковин», трещин |
|  |  | Высота фундамента | мм |  |  |  | 500 |
|  |  | Длина | мм |  |  |  | 800 |
|  |  | Толщина | мм |  |  |  | 1200 |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 13015-2012 |
| 3 | Болт | Тип головки |  |  |  |  | Шестигранная наружная |
|  |  | Пресс-шайба с резиновой прокладкой |  |  |  |  | Наличие |
|  |  | Длина резьбы | мм | 35 | 50 |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | мм | 5 | 14 |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Сталь |
|  |  | Тип покрытия |  |  |  |  | Оцинкованное |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 7805-70 |
| 4 | Бетон тяжелый | Назначение |  |  |  |  | Для возведения фундамента, цоколя, стен и других конструкций |
|  |  | Марка |  |  |  |  | М200 |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 26633-2015 |
| 5 | Арматура | Назначение |  |  |  |  | Для армирования железобетонных конструкций, устройстве фундаментов, изготовления металлических ограждений |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Сталь горячекатаная |
|  |  | Класс |  |  |  |  | А |
|  |  | Профиль |  |  |  |  | Гладкая |
|  |  | Диаметр | мм |  |  |  | 10;12;20 |
|  |  | Марка стали |  |  |  |  | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 5781-82 |
| 6 | Прокат листовой | Назначение |  |  |  |  | Применяется в строительстве. Изготовление закладных и накладных деталей при изготовлении и монтаже панелей и фундаментов и металлоконструкций ограждений |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Сталь горячекатаная |
|  |  | Толщина | мм |  |  |  | 4;10 |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ19903-2015 |
| 7 | Прокат угловой | Назначение |  |  |  |  | Применяется для различных строительных ограждающих изделий и конструкций, для устройства ворот и калиток |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Сталь горячекатаная равнополочная |
|  |  | Ширина полки | мм |  |  |  | 50 |
|  |  | Толщина | мм |  |  |  | 5 |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 8509-93 |
| 8 | Профиль гнутый | Назначение |  |  |  |  | Применяется для различных строительных ограждающих изделий и конструкций, джля изготовления стоек оградения |
|  |  | Материал |  |  |  |  | стальная профильная, горячекатаная |
|  |  | Форма |  |  |  |  | труба |
|  |  | Ширина стороны квадрата | мм |  |  |  | 140 |
|  |  | Сечение профиля |  |  |  |  | Квадрат |
|  |  | Толщина стенки | мм |  |  |  | 6 |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 27772-2015 |
| 9 | Электроды | Назначение |  |  |  |  | Для сварки углеродистых и низколегированных сталей |
|  |  | Величина временного сопротивления разрыву | МПа | 410 | 490 |  |  |
|  |  | Диаметр | мм | 3 | 5 |  |  |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 9467-75 |
| 10 | Битум | Назначение |  |  |  |  | Применяется для гидроизоляции фундамента, стен, кровли и других строительных конструкций, для антикоррозийной защиты. |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  | ГОСТ 6617-76 |
| 11 | Песок природный | Назначение |  |  |  |  | Для устройства песчаной подушки при монтаже железобетонных конструкций, обратных засыпках |
|  |  | Фракция заполнителя | мм | 2 | 5 |  |  |
|  |  | Стойкость к химическому воздействию щелочей цемента |  |  |  |  | Соответствие |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  | ГОСТ 8736—2014 |
| 12 | Щебень пористый | Назначение |  |  |  |  | Для строительных работ |
|  |  | Марка |  |  |  |  | М600 |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  | ГОСТ 22263-76 |
| 13 | Труба | Назначение |  |  |  |  | Для прокладки кабеля в земле |
|  |  | Материал |  |  |  |  | Полиэтилен низкого давления |
|  |  | Вид |  |  |  |  | Безнапорная |
|  |  | Диаметр | мм |  |  |  | 160 |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  | ГОСТ 16338 |
| 14 | Грунтовка | Назначение |  |  |  |  | Для антикоррозийной обработки наружных металлических поверхностей перед окраской |
|  |  | Состав |  |  |  |  | Композиция, созданная на основе алкидных лаков |
|  |  | Цвет |  |  |  |  | Красно-коричневый |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  | ГОСТ 25129-82 |
| 15 | Эмаль | Назначение |  |  |  |  | Для окрашивания металлических конструкций |
|  |  | Состав |  |  |  |  | Суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и растворителей |
|  |  | Цвет |  |  |  |  | Черный |
|  |  | Внешний вид покрытия |  |  |  |  | Эмаль после высыхания должна образовывать однородную, глянцевую поверхность |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  | ГОСТ 6465-76 |
| 16 | Асфальтовая смесь дорожная | Назначение |  |  |  |  | Устройство верхних слоев покрытия |
|  |  | Вид |  |  |  |  | Горячая, песчаная ,плотная |
|  |  | Максимальный размер минеральных зерен | мм |  |  | 10 |  |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 9128-2013 |
| 17 | Петля | Назначение |  |  |  |  | Для установки на металлические ворота и калитки |
|  |  | Тип |  |  |  |  | Накладная |
|  |  | Форма |  |  |  |  | Цилиндр |
|  |  | Диаметр | мм |  |  |  | 16; 32 |
|  |  | Длина | мм |  |  |  | 160; 200 |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |  |  | ГОСТ 538-2014 |
| 18 | Замок | Назначение |  |  |  |  | Для установки на металлические ворота и калитки |
|  |  | Конструктивное исполнение корпуса |  |  |  |  | Накладной с засовом |
|  |  | Тип конструктивного исполнения |  |  |  |  | Сувальдный |
|  |  | Количество ключей | шт | 5 |  |  |  |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  | ГОСТ 5089-2011 |
| 19 | Ворота | Тип конструкции |  |  |  |  | Сварная индивидуального изготовления, распашная, с двумя открывающимися створками и калиткой |
|  |  | Рама |  |  |  |  | Угловой металлический профиль |
|  |  | Размер углового профиля (высота*ширина*толщина) | мм |  |  |  | 50*50*5 |
|  |  | Соответствие профиля |  |  |  |  | ГОСТ 8509-93 |
|  |  | Заполнение каркаса, основная часть ворот |  |  |  |  | Сталь горячекатаная, металлический прут круглого сечения |
|  |  | Диаметр прутка | мм |  |  |  | 20 |
|  |  | Соответствие прутка |  |  |  |  | ГОСТ 5781-82 |
|  |  | Расстояние между вертикальными прутьями | мм |  |  |  | 150 |
|  |  | Соответствие проката листового |  |  |  |  | ГОСТ 19903-2015 |
|  |  | Толщина проката | мм |  |  |  | 4 |
|  |  | Ширина проката | мм |  |  |  | 18; 40 |
|  |  | Высота ворот | мм |  |  |  | 1640 |
|  |  | Общая ширина ворот | мм |  |  |  | 6160 |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  | Навесы ( петли) - 6 шт., замок навесной - 1 шт, замок накладной с засовом - 1шт., калитка встроенная - 1 |
| 20 | Калитка | Тип конструкции |  |  |  |  | Сварная индивидуального изготовления, с одной створкой |
|  |  | Каркас |  |  |  |  | Угловой металлический профиль |
|  |  | Размер углового профиля (высота*ширина*толщина) | мм |  |  |  | 50*50*5 |
|  |  | Соответствие профиля |  |  |  |  | ГОСТ 8509-93 |
|  |  | Заполнение каркаса, основная часть калитки |  |  |  |  | Сталь горячекатаная, металлический прут круглого сечения |
|  |  | Диаметр прутка | мм |  |  |  | 20 |
|  |  | Соответствие прутка |  |  |  |  | ГОСТ 5781-82 |
|  |  | Расстояние между вертикальными прутьями | мм |  |  |  | 150 |
|  |  | Прокат листовой |  |  |  |  | ГОСТ 19903-2015 |
|  |  | Толщина | мм |  |  |  | 4 |
|  |  | Ширина | мм |  |  |  | 18; 40 |
|  |  | Высота калитки | мм |  |  |  | 2050 |
|  |  | Ширина калитки |  |  |  |  | 1070 |
|  |  | Комплектация |  |  |  |  | Навесы ( петли) - 2 шт., замок навесной - 1 шт, замок накладной с засовом – 1 шт. |