ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту: дороги ………

- Цели выполнения работ

- Основные характеристики объекта ремонта:

- Подготовительные работы:

- восстановление и закрепление трассы;

- демонтажные работы.

- Земляные работы;

- Устройство дорожной одежды:

- ямочный ремонт;

- фрезерование существующего покрытия;

- устройство щебеночного основания;

- устройство выравнивающего слоя;

- устройство покрытия.

- Устройство и укрепление обочин;

- Устройство бортовых камней;

- Устройство поверхностного водоотвода;

- Устройство остановочных карманов;

- Устройство тротуаров;

- Организация дорожного движения.

- Технические характеристики объекта ремонта:

-категория автодорог				          Магистральные улицы

общегородского значения

регулируемого движения

-расчетная скорость, км/ч				60

-количество полос, шт				           2-4

-ширина земляного полотна, м			           8-14

-ширина проезжей части, м			          7-14

-ширина обочин, м					2,5

-тип дорожной одежды				      капитальный

-вид покрытия					асфальтобетон

- При выполнении и сдаче работ подрядчик должен обеспечить:

- соответствие выполняемых работ техническому заданию, предписаниям, схемам дислокации дорожных знаков и требованиям нормативной документации;

- организацию дорожного движения и ограждение мест проведения работ, согласно согласованной с Заказчиком схеме;

- выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранности объектов благоустройства;

- выезд представителя Заказчика на место производства работ для приемки выполненных объемов работ.

Для производства работ по ремонту участка автомобильной дороги необходимо иметь соответствующие документы и допуски для выполнения данных видов работ.

Вести исполнительную документацию и представить все необходимые документы приемочной комиссии по приемке объекта в соответствии с контрактом.

Выполнить работы с соответствующим качеством, работы выполнить  согласно календарному графику производства работ и финансирования.

Календарный график производства подрядных работ разрабатывается Подрядчиком- c применением фактических ресурсов и фактической производительности предполагаемой к работе дорожной техники.

- Организация движения транспорта

Организацию движения, установку дорожных знаков и ограждений на ремонте объекта выполнить в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016, а также действующими инструкциями и нормативными документами по соблюдению техники безопасности при производстве данного вида работ.

- Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ.

Применяемые при ремонте участков автомобильных дорог материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций.

- Контроль качества и приемка работ.

Для проверки объемов и качества выполненных работ представитель Заказчика приглашается телефонограммой. Работы предъявляются Заказчику (представителю Заказчика) по мере их выполнения (при ежедневном выполнении - ежедневно). Замер фактических объемов выполненных работ осуществляется Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика. Выявленные Заказчиком в ходе проверки дефекты и недостатки устраняются Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком. Не подлежат приемке работы, не предъявленные Подрядчиком.

Контроль качества строительно-монтажных работ при ремонте объекта осуществляется с целью обеспечения их полного соблюдения строительных норм и правил, стандартов и технических условий.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

Контроль качества должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению. При операционном контроле следует проверять соответствие выполняемых работ СНиП и стандартам.

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества строительно-монтажных работ, а также принимаемых конструкций. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. До приемки скрытых работ запрещается производить последующие работы. При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:

- исполнительные чертежи с внесенными отступлениями или изменениями и документы об их согласовании Заказчиком;

- заводские технические паспорта, сертификаты соответствия требованиям ГОСТ;

- акты приемки заводской инспекции на конструкции;

- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

До ввода объекта в эксплуатацию и начала работы комиссий по приемке оформить реестрами и разработать следующие документы:

- акты скрытых работ;

- протоколы испытаний;

- производственные журналы;

- акты рабочей и приемочной комиссий;

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований актуализированной редакции СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя», утвержденных Минэнерго, Требованиями пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-8 и требованиями нормативно технической документации, являющейся неотъемлемой частью и приложением к контракту.

- Перечень исполнительной производственно-технической документации

# I. Общий журнал производства работ с обязательными приложениями:

# 1. Подготовительные работы.

# 1.1. АКТ демонтажа.

# 2. Основание и покрытие.

# 2.1. Акт на устройство щебеночных и гравийных основании и покрытий.

# Приложения:

# 1. Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности основания под покрытие.

# 2. Журнал испытания щебня и гравия

# 3. Журнал испытания песка.

# 4.Журнал определения влажности инертных материалов, ЩПС, ГПС.

# 3. Покрытие

# 3.1. АКТ приемки нижнего слоя покрытия.

# 3.2. АКТ приемки верхнего слоя покрытия.

# Приложения:

# 1. Журнал укладки асфальтобетонной смеси.

# 2. Журнал испытаний проб асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя.

# 3. Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия.

# 4. Журнал испытания песка, щебня (гравия) и минерального порошка.

# 5. Журнал испытания органических вяжущих.

# 6. Журнал приготовления органических вяжущих материалов

# 7. Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытия.

Подписи сторон