Утверждаю

Глава администрации

Вознесенского сельского поселения

Лабинского района

В.М. Коробкин

«__»________2013

Техническое задание

выполнение работ по капитальному ремонту здания администрации Вознесенского сельского поселения Лабинского района (замена оконных и дверных блоков)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замена оконных и дверных блоков |  |  |  |  |
| Раздел 1. кабинеты администрации 1 этаж |  |  |  |  |
| Замена оконных блоков |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,07282 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов |  | 0,0615 |
|  | Лента бутиловая | м | 244 | 15,01 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 156 | 9,594 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 56 | 3,444 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 69 | 4,244 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 49,2 |
| 3 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 2,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей трехкамерных с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 | м2 |  | 6,15 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,123 |
|  | Лента бутиловая | м | 230 | 28,29 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 150 | 18,45 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 50 | 6,15 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 66 | 8,118 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 98,4 |
| 6 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 3,69 |
| 7 | Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей трехкамерных глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 | м2 |  | 12,3 |
| 8 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м |  | 0,1125 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 56,6 | 6,368 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 45 |
| 9 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м |  | 11,25 |
| 10 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0,1125 |
|  | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0,006 | 0,0007 |
|  | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,0005 |
| 11 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м |  | 11,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  |
| 12 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,23628 |
| 13 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,1024 |
|  | Лента бутиловая | м | 402 | 41,16 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 293 | 30 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 43 | 4,403 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 123,5 | 12,65 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 81,92 |
| 14 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей наружные или тамбурные с фурнитурой однопольные ,площадью 1,84 м2 | м2 |  | 10,24 |
| 15 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 6,67 |
| Главный вход в здание |  |  |  |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,2496 |
| 17 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,0864 |
|  | Лента бутиловая | м | 218 | 18,84 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 151 | 13,05 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 40 | 3,456 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 70,3 | 6,074 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 69,12 |
| 18 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей наружные или тамбурные с фурнитурой двупольные, площадью 3,91 м2 | м2 |  | 8,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 2,68 |
| 20 | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 100 м2 |  | 0,1648 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,001 | 0,0002 |
| 21 | Витражи металлопластиковые. | м2 |  | 16,48 |
| Вход в здание (со двора) |  |  |  |  |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,0613 |
| 23 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,04085 |
|  | Лента бутиловая | м | 402 | 16,42 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 293 | 11,97 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 43 | 1,757 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 123,5 | 5,045 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 32,68 |
| 24 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей наружные или тамбурные с фурнитурой однопольные, площадью 1,84 м2 | м2 |  | 4,08 |
| 25 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 2,66 |
| Ремонт откосов |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,203 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 0,8932 |
|  | Вода | м3 | 0,35 | 0,0711 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,0846 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 0,3722 |
|  | Вода | м3 | 0,35 | 0,0296 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2876 |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8,4 | 2,416 |
| 29 | Шпатлевка гипсовая для внутренних работ 'Боларс' белая (или эквивалент) | т |  | 0,0147 |
| 30 | Краска акриловая: ВД-АК-101 (или эквивалент) | т |  | 0,0181 |
| 31 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза |  | 2,963 |
| 32 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза |  | 2,963 |
| 33 | Перевозка строит. грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых самосвалами, бет. и ж/б изд., стеновых и перегородочных мат-в, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 2 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза |  | 2,963 |
| Раздел 2. кабинеты администрации 2 этаж |  |  |  |  |
| Замена оконных блоков |  |  |  |  |
| 34 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,6652 |
| 35 | Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит | 100 м2 |  | 0,1117 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов |  | 0,287 |
|  | Лента бутиловая | м | 244 | 70,03 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 156 | 44,77 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 56 | 16,07 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 69 | 19,8 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 229,6 |
| 37 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 11,16 |
| 38 | Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей трехкамерных с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 | м2 |  | 28,7 |
| 39 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,37822 |
|  | Лента бутиловая | м | 230 | 86,99 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 150 | 56,73 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 50 | 18,91 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 66 | 24,96 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 302,6 |
| 40 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 11,35 |
| 41 | Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей трехкамерных глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 | м2 |  | 37,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м |  | 0,3375 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 56,6 | 19,1 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 135 |
| 43 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м |  | 33,75 |
| 44 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0,3375 |
|  | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0,006 | 0,002 |
|  | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,0014 |
| 45 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м |  | 33,75 |
| Замена дверных блоков |  |  |  |  |
| 46 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,23854 |
| 47 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,23854 |
|  | Лента бутиловая | м | 402 | 95,89 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 293 | 69,89 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 43 | 10,26 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 123,5 | 29,46 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 190,8 |
| 48 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей наружные или тамбурные с фурнитурой однопольные, площадью 1,84 м2 | м2 |  | 23,85 |
| 49 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 15,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт откосов |  |  |  |  |
| 50 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,5294 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 2,329 |
|  | Вода | м3 | 0,35 | 0,1853 |
| 51 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,2408 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 1,06 |
|  | Вода | м3 | 0,35 | 0,0843 |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,7702 |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8,4 | 6,47 |
| 53 | Шпатлевка гипсовая для внутренних работ 'Боларс' белая(или эквивалент) | т |  | 0,0393 |
| 54 | Краска акриловая: ВД-АК-101 (или эквивалент) | т |  | 0,0485 |
| 55 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза |  | 7,694 |
| 56 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза |  | 7,694 |
| 57 | Перевозка строит. грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых самосвалами, бет. и ж/б изд., стеновых и перегородочных мат-в, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 2 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза |  | 7,694 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Кабинеты "Почта " №№23-26 |  |  |  |  |
| Замена оконных блоков |  |  |  |  |
| 58 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,082 |
| 59 | Демонтаж: решеток оконных из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций |  | 0,36 |
| 60 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов |  | 0,1025 |
|  | Лента бутиловая | м | 347 | 35,57 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 214 | 21,94 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 7,278 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 92 | 9,43 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 82 |
| 61 | Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей трехкамерных с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 |  | 10,25 |
| 62 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 6,273 |
| 63 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,082 |
|  | Лента бутиловая | м | 347 | 28,45 |
|  | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 214 | 17,55 |
|  | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 5,822 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks, Soudal вбаллонах по 750 мл (или эквивалент) | шт. | 92 | 7,544 |
| 64 | Блок оконный двустворчатый из поливинилхлоридных профилей трехкамерных глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 |  | 8,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. |  | 2,5 |
| 66 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м |  | 0,1125 |
|  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56,6 | 6,368 |
|  | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 400 | 45 |
| 67 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм | м |  | 11,25 |
| 68 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0,1125 |
|  | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0,006 | 0,0007 |
|  | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,0005 |
| 69 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м |  | 11,25 |
| Ремонт откосов |  |  |  |  |
| 70 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,1269 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 0,5584 |
|  | Вода | м3 | 0,35 | 0,0444 |
| 71 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,0846 |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4,4 | 0,3722 |
|  | Вода | м3 | 0,35 | 0,0296 |
| 72 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,2115 |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8,4 | 1,777 |
| 73 | Шпатлевка гипсовая для внутренних работ 'Боларс' белая (или эквивалент) | т |  | 0,0108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Краска акриловая: ВД-АК-101 (или эквивалент) | т |  | 0,0133 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 75 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза |  | 2,3 |
| 76 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 т груза |  | 2,3 |
| 77 | Перевозка строит. грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых самосвалами, бет. и ж/б изд., стеновых и перегородочных мат-в, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 2 км: класс груза 1, среднее | 1 т груза |  | 2,3 |