«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ» I часть заявки на участие в аукционе, № извещения : 0372200240217000068.

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя, удовлетворяющие потребности заказчика или показатели эквивалентности предлагаемого товара к поставке или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя |  | Максимальное значение показателя |  | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  |  |  | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона |  | Верхняя граница диапазона |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Выравнивающая смесь тип 1 Установлены следующие характеристики товара | Vetonit | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для выравнивания бетонных полов в жилых и не жилых помещениях. |  |
|  |  |  | 2 | Связующее | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Цемент |  |
|  |  |  | 3 | Допустимая температура производства работ в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | +10 | Х | +25 | Х | Х | °С. |
|  |  |  | 4 | Прочность на сжатие через 4 недели |  | 20 |  | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа. |
|  |  |  | 5 | Прочность адгезии с бетоном через 4 недели |  | 1,0 |  | 1,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа. |
|  |  |  | 6 | Расход смеси при толщине слоя 1 мм |  | 1,7 |  | 1,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м2 |
|  |  |  | 7 | Прочность на изгиб через 4 недели | Х | Х |  | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа. |
|  |  |  | 8 | Время использования |  | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мин |
|  |  |  | 9 | Время высыхания до укладки напольных покрытий при толщине слоя 10 мм |  | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | суток |
|  |  |  | 10 | Показатель pH затвердевшего пола | Х | Х | Х | Х | Х | 10,5 | Х | 11,0 | Х | Х |  |
|  |  |  | 11 | Усадка | Х | Х |  | 0,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм/м |
|  |  |  | 12 | Фракция наполнителя | Х | Х |  | 0,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 13 | Водостойкость | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | водостойкий |  |
| 2 | Сифоны тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для нержавеющих моек, фаянсовых раковин |  |
|  |  |  | 2 | Способ присоединения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | отвод для подключения стиральных машин, посудомоечных машин. |  |
|  |  |  | 3 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полипропилен с нержавеющей накладкой. |  |
|  |  |  | 4 | Диаметр присоединения к трубоотводу |  | 40 |  | 45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
|  |  |  | 5 | Высота гидрозатвора |  | 60 |  | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
| 3 | Петля тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для створок оконных блоков и полотен дверных блоков |  |
|  |  |  | 2 | тип петель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | врезные, полушарнирные, универсальные |  |
|  |  |  | 3 | подшипник | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие закалённого шарика, выполняющего роль подшипника |  |
|  |  |  | 3 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | сталь |  |
|  |  |  | 4 | Толщина стали |  | 1,5 |  | 2,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Высота петли |  | 90 |  | 105 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | Ширина петли |  | 55 |  | 74 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Вес петли | Х | Х |  | 0,172 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
| 4 | Сифон тип 2. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Для душевого поддона |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Полиэтилен |  |
|  |  |  | 3 | Материал горловины сифона | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | нержавеющая сталь | мм |
|  |  |  | 4 | Длина сифона | Х | Х |  | 258 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Высота сифона | Х | Х |  | 183 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | ширина сифона | Х | Х |  | 87 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Диаметр выпуска сифона | Х | Х |  | 45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | гофрированная труба |  | 327 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 9 | Материал горловины | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | нержавеющая сталь коррозионно-стойкая |  |
|  |  |  | 10 | Теплопроводность при +20 °С |  | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт/м*К |
| 5 | Оконный блок тип 1 Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | Соответствует ГОСТ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30673-99, ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30674-99 |  |
|  |  |  | 2 | Область применения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | предназначены для применения в жилых, общественных, производственных помещениях |  |
|  |  |  | 3 | Материал изготовления рамочных элементов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | поливинилхлорид |  |
|  |  |  | 4 | Вариант заполнения светопрозрачной части | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | стеклопакет |  |
|  |  |  | 5 | Количество створок |  | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шт |
|  |  |  | 6 | Вид по направлению открывания створок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | внутрь помещения |  |
|  |  |  | 7 | Максимально допустимое отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов на 1 м длины на любом участке элемента окна | Х | Х |  | 1,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | Минимальная толщина внешней лицевой стенки профиля |  | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 9 | Минимальная толщина внешней не лицевой стенки профиля |  | 2,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 10 | Максимальное приведенное сопротивление профиля теплопередаче |  | 0,79 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м2•°С/Вт |
|  |  |  | 11 | Минимальная прочность профиля при растяжении |  | 37 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 12 | Минимальный модуль упругости профиля при растяжении |  | 2100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 13 | Минимальная ударная вязкость профиля по Шарпи |  | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кДж/м2 |
|  |  |  | 14 | Минимальная температура размягчения профиля по Вика |  | 75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 15 | Тип стеклопакета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | двухкамерный |  |
|  |  |  | 16 | Минимальный коэффициент направленного пропускания света стеклопакета |  | 72 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 17 | Минимальная изоляция воздушного шума транспортного потока оконного блока |  | 27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБА |
|  |  |  | 18 | Предельное отклонение от прямолинейности лицевых стенок в положительную сторону по поперечному сечению на 100 мм | Х | Х |  | 0,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 19 | Предельное отклонение от прямолинейности лицевых стенок в отрицательную сторону по поперечному сечению на 100 мм | Х | Х |  | 0,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 20 | Предельное отклонение от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок на 50 мм высоты профиля | Х | Х |  | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 21 | Предельное отклонение от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению профиля на 100 мм | Х | Х |  | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 22 | Предельное отклонение от прямолинейности сторон профиля по длине на 1000 мм | Х | Х |  | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 23 | Тип створок по способу открывания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Одна глухая, одна поворотно откидная |  |
|  |  |  | 24 | Приведенное сопротивление стеклопакета теплопередаче |  | 0,44 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м2•°С/Вт |
|  |  |  | 25 | Минимальный предел водонепроницаемости изделия |  | 500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Па |
|  |  |  | 26 | Минимальный коэффициент направленного пропускания света стеклопакета |  | 72 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 27 | Минимальная звукоизоляция стеклопакета |  | 26 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБ |
|  |  |  | 28 | Стойкость профилей к слабоагрессивному кислотному, щелочному и соляному воздействию | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие |  |
|  |  |  | 29 | Ширина блока |  | 1200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 30 | Высота блока |  | 1500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 6 | Дверной блок тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Тип дверного блока | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Ламинированные МДФ дверные блоки филенчатые с притвором в четверть |  |
|  |  |  | 2 | Количество камер в профиле |  | 3,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шт |
|  |  |  | 3 | Тип дверного блока | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Глухой межкомнатный |  |
|  |  |  | 4 | Каркас | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МДФ коробка |  |
|  |  |  | 5 | сопротивление профиля каркаса теплопередаче |  | 0,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м2•°С/Вт |
|  |  |  | 6 | Тип дверного полотна | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Облегченной конструкции с сотовым заполнителем и фальцем |  |
|  |  |  | 7 | Свойства уплотнителя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | устойчив к воздействию внешней среды и старению |  |
|  |  |  | 8 | Толщина дверного полотна | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40 | мм |
|  |  |  | 9 | Конструкция петлевой группы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | наличие выреза под петли |  |
|  |  |  | 10 | Тип открывания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Универсальное (левое и правое). |  |
|  |  |  | 11 | Покрытие поверхности всех механизмов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие двухслойного покрытия. |  |
|  |  |  | 12 | Количество петель на дверных блоках. |  | 2,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шт |
|  |  |  | 13 | Приведенное сопротивление теплопередаче полотна |  | 0,53 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м2 С/Вт |
|  |  |  | 14 | Звукоизоляция |  | 32 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБ |
|  |  |  | 15 | Воздухопроницаемость при 100 Па | Х | Х |  | 4,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/(м2* ч) |
|  |  |  | 16 | Группа токсичности продуктов горения | Х | Х |  | Т2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 17 | Высота дверного блока | Х | Х |  | 2100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 18 | Ширина дверного блока |  | 900 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 19 | Наличие уплотнения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 контур по коробке |  |
| 7 | Металлокаркас тип 1. Установлены следующие характеристики товара | «Armstrong» | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Тяги для крепления подвесного потолка |  |
|  |  |  | 2 | Материал | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | оцинкованная сталь |  |
|  |  |  | 3 | Покрытие | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полиэфирное окрашивание белого цвета |  |
|  |  |  | 4 | Соединение деталей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | встык с использованием суперфиксирующей заклепки с одиночной прошивкой |  |
|  |  |  | 5 | Класс огнеупорности (негорючий) |  | КМ0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 6 | Длина |  | 259 |  | 397 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 8 | Блок питания тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для питания домофона. |  |
|  |  |  | 2 | Рабочая температура в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | от | +1 | до | +40 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 3 | Максимальная относительная влажность при температуре 35°С | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 95 | % |
|  |  |  | 4 | наличие выходов. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | два | Х |  |
|  |  |  | 5 | Потребляемая мощность |  | 27 |  | 33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ВА |
| 9 | Линолеум тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Для помещений с большой проходимостью. |  |
|  |  |  | 2 | Тип линолеума | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | коммерческий гомогенный |  |
|  |  |  | 3 | толщина |  | 2,0 |  | 3,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Класс применения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 34 | Х |  |
|  |  |  | 5 | Сопротивление скольжению | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | R9. |  |
|  |  |  | 6 | Группа истираемости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Т | Х |  |
|  |  |  | 7 | Группа горючести | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Г1 | Х |  |
|  |  |  | 8 | Дымообразующая способность | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Д2 | Х |  |
|  |  |  | 9 | Группа воспламеняемости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В2 | Х |  |
|  |  |  | 10 | Токсичность продуктов горения. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Т2 | Х |  |
|  |  |  | 11 | Группа распределения пламени | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | РП1 | Х |  |
| 10 | Выключатели тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выключатели автоматические для защиты электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания |  |
|  |  |  | 2 | Соответствие ГОСТ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ГОСТ Р50345-2010 |  |
|  |  |  | 3 | Диапазон рабочих температур | Х | Х | Х | Х | Х | -10 | Х | +50 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 4 | Насечки на контактных зажимах для снижения тепловых потерь и увеличения механической устойчивости соединения. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | наличие |  |
|  |  |  | 5 | Номинальное напряжение частотой 50 Гц в диапазоне конкретных значений |  | 210 |  | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В |
|  |  |  | 6 | Номинальный ток In в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | 0,5 | Х | 63 | Х | Х | А |
|  |  |  | 7 | Номинальная отключающая способность | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 500 | А |
|  |  |  | 8 | Напряжение постоянного тока | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 48 | В/полюс |
|  |  |  | 9 | Число полюсов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | шт |
|  |  |  | 10 | Условия эксплуатации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | УХЛ4 |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты выключателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | IP 20 |  |
|  |  |  | 12 | Электрическая износостойкость, |  | 6 000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | циклов В-О |
|  |  |  | 13 | Механическая износостойкость, |  | 20 000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | циклов В-О |
|  |  |  | 14 | Максимальное сечение присоединяемых проводов. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 25 | мм2 |
| 11 | Кирпич тип 1 Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Тип кирпича | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Керамический одинарный полнотелый |  |
|  |  |  | 2 | Марка морозостойкости |  | F50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 3 | Предел прочности при сжатии |  | 19,3 |  | 23,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 4 | Максимальная эффективная активность радионуклидов |  | 352,0 |  | 360,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Бк/кг |
|  |  |  | 5 | Максимальная суммарная длина отдельных посечек |  | 36,5 |  | 41,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | Габаритный размер: длина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 250 | мм |
|  |  |  | 7 | ширина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 120 | мм |
|  |  |  | 8 | толщина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 65 | мм |
|  |  |  | 9 | Масса |  | 3,1 |  | 4,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  | 10 | Плотность |  | 1050 |  | 2200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м³. |
|  |  |  | 11 | Марка кирпича по прочности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | М150 | Х |  |
|  |  |  | 13 | Водопоглощение |  | 5 |  | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 14 | Теплопроводность при влажности 0% |  | 0,72 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт/м°С |
|  |  |  | 15 | Класс средней плотности (класс) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1,4 | Х |  |
|  |  |  | 16 | Предел прочности, при сжатии наименьший для отдельного образца |  | 1,1 |  | 1,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 17 | Предел прочности, при изгибе наименьший для отдельного образца |  | 0,8 |  | 1,27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
| 12 | Дверной блок тип 2. Установлены следующие характеристики товара. | - | 1 | ширина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 900 | мм |
|  |  |  | 2 | высота | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2100 | мм |
|  |  |  | 3 | Тип двери | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Однопольная, состоит из рамы и полотна. |  |
|  |  |  | 4 | Тип полотна | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Полотно глухое. |  |
|  |  |  | 5 | Материал выполнения рамы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | из стального листа. |  |
|  |  |  | 6 | Заполнение внутренней полости профиля рамы в районе притвора | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | теплоизоляционным материалом. |  |
|  |  |  | 7 | Тип навешиваемого полотна на раму с помощью регулируемых петель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | коробчатого типа |  |
|  |  |  | 8 | Заполнение внутренней полости полотна теплоизоляционными материалами. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие | Х |  |
|  |  |  | 9 | Замок-защелка.на дверном полотне | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие | Х |  |
|  |  |  | 10 | Противосъёмные ригели со стороны петель на раме | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | неподвижные | Х |  |
|  |  |  | 11 | Тип привода закрывания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ручной | Х |  |
|  |  |  | 12 | Тип привода открывания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ручной | Х |  |
|  |  |  | 13 | Предел огнестойкости |  | 58,8 |  | 66,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | минут |
|  |  |  | 14 | Звукоизоляция |  | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Дб |
|  |  |  | 15 | Максимальная инерционность срабатывания |  | 13,8 |  | 16,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | с |
|  |  |  | 16 | Максимальное усилие открывания двери в начальный период |  | 25,4 |  | 34,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кгс |
| 13 | Панели тип 1 Установлены следующие характеристики товара | "Армстронг" | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для использования в подвесных потолочных системах, обеспечивают легкий доступ к системам вентиляции, кондиционирования, к детекторам дыма и спринклерам. |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | твердое минеральное волокно |  |
|  |  |  | 3 | Цвет панелей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | белый |  |
|  |  |  | 4 | светоотражение |  | 80 |  | 85 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 5 | Ослабление звука |  | 34 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБ |
|  |  |  | 6 | Теплопроводность |  | 0,053 |  | 0,057 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт/м°C. |
|  |  |  | 7 | горючесть | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Г1 |  |
|  |  |  | 8 | Воспламеняемость | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В1 |  |
|  |  |  | 9 | Коэффициент звукопоглощения |  | 0,18 |  | 0,45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 10 | Коэффициент светоотражения |  | 80 |  | 83 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | %. |
|  |  |  | 11 | Влагостойкость | Х | Х |  | 70. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 12 | Размеры панели: - длина |  | 520 |  | 635 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм, |
|  |  |  | 13 | - ширина |  | 520 |  | 635 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 14 | - толщина |  | 10 |  | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 14 | Металлокаркас тип 2. Установлены следующие характеристики товара | «Armstrong» | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Рейки для крепления для подвесного потолка |  |
|  |  |  | 2 | Длина рейки |  | 3,029 |  | 3,820 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м |
|  |  |  | 3 | Вид профиль в поперечном сечении | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | вид перевёрнутой буквы Т |  |
|  |  |  | 4 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | оцинкованная сталь |  |
|  |  |  | 5 | Способ крепления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | специальные замки, которыми рейка крепится, к основным направляющим, перпендикулярно |  |
|  |  |  | 6 | Наличие отверстий | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | два вида отверстий: круглые – для регулируемых подвесов, прямоугольные – для поперечных |  |
|  |  |  | 7 | Покрытие | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полиэфирное окрашивание белого цвета |  |
|  |  |  | 8 | Тип соединения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | встык с использованием суперфиксирующей заклепки с одиночной прошивкой |  |
|  |  |  | 9 | Класс огнеупорности |  | КМ0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 10 | Тип профиля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Видимая подвесная система |  |
|  |  |  | 11 | Размер лицевой поверхности (ширины видимой части) |  | 90 |  | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 12 | Длина рейки |  | 3200 |  | 3900 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 13 | толщина |  | 30 |  | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 15 | Кабель тип 1 Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Силовой с медными токопроводящими жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката пониженной горючести |  |
|  |  |  | 2 | Сечение жил | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2,5 | мм2 |
|  |  |  | 3 | Номинальное напряжение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | Х | В |
|  |  |  | 4 | Удельный вес |  | 0,11 |  | 0,57 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м |
|  |  |  | 5 | Тип жилы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | однопроволочная | Х |  |
|  |  |  | 6 | Номинальное сечение жилы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | круглой | Х |  |
|  |  |  | 7 | класс по ГОСТ 22483 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | класс |
|  |  |  | 8 | Вид климатического исполнения кабелей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В |  |
|  |  |  | 9 | категория размещения по ГОСТ 15150-69. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | категория |
|  |  |  | 10 | Диапазон температур эксплуатации | Х | Х | Х | Х |  | -30 |  | +50 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 11 | Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | Х | Х |  | 98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 12 | Температура прокладки и монтажа кабелей без предварительного подогрева | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не ниже -15 | °С |
|  |  |  | 13 | Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке кабелей |  | 7,5 |  | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | наружных диаметров |
|  |  |  | 14 | Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | +70 | °С |
|  |  |  | 15 | Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | + 400 | °С |
|  |  |  | 16 | Наружный диаметр |  | 10,704 |  | 12,594 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
|  |  |  | 17 | Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки |  | 84,5 |  | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 18 | Максимальная температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании |  | 157,8 |  | 160,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 19 | Предельная длительно допустимая рабочая температура жил кабеля |  | 68,5 |  | 74,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 20 | Количество жил | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 | шт |
|  |  |  | 21 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. |  |
| 16 | Краска тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для наружной, внутренней окраски зданий, сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, другим пористым поверхностям |  |
|  |  |  | 2 | рН | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8,5 |  |
|  |  |  | 3 | Морозостойкость |  | 3 |  | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | циклов. |
|  |  |  | 4 | Способ нанесения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кисть, валик, краскораспылитель. |  |
|  |  |  | 5 | Разбавитель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | вода. | Х |  |
|  |  |  | 6 | Степень перетира |  | 29,1 |  | 71,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мкм |
|  |  |  | 7 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре +20°C |  | 12,0 |  | 25,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ч. |
|  |  |  | 8 | Устойчивость к изменению температуры в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -50 | Х | +60 | Х | Х | ° C |
|  |  |  | 9 | Толщина однослойного покрытия |  | 34,9 |  | 36,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мкм. |
|  |  |  | 10 | Расход на однослойное покрытие |  | 109,0 |  | 151,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | г/м2. |
|  |  |  | 11 | Укрывистость высушенной пленки |  | 100 |  | 210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | г/м2. |
| 17 | Труба тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Для защиты кабелей и проводов с номинальным переменным напряжением до 225 и 145 В и постоянным напряжением до 315 и 200 В |  |
|  |  |  | 2 | Тип трубы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гибкая гофрированная легкого типа |  |
|  |  |  | 3 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Негорючий самозатухающий материал ПВХ |  |
|  |  |  | 4 | Температура монтажа в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -5 | Х | +60 | Х | Х | ° C |
|  |  |  | 5 | Степень защиты от воздействия окружающей среды |  | IP55 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 6 | радиус изгиба |  | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наружных диаметров |
|  |  |  | 7 | Наличие протяжки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | стальная проволока класса 2 диаметром 0,9 мм |  |
|  |  |  | 8 | Механическаяпрочностьпри +20°C |  | 350 |  | 750 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н на 5 см |
|  |  |  | 9 | Сопротивление изоляциив течение 1 мин |  | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МОм |
|  |  |  | 10 | Диэлектрическаяпрочностьв течение 15 мин. (50 Гц) |  | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В |
|  |  |  | 11 | Огнестойкость | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не поддерживает горение до t=650°C |  |
|  |  |  | 12 | внешний диаметр | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20 | мм |
| 18 | Выключатели тип 2. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для замыкания и размыкания электрической цепи, включения и отключения оборудования. |  |
|  |  |  | 2 | Тип выключателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Двухклавишный | Х |  |
|  |  |  | 3 | Тип монтажа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | скрытый | Х |  |
|  |  |  | 4 | Цвет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | белый | Х |  |
|  |  |  | 5 | Тип отделки поверхности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | глянцевый | Х |  |
|  |  |  | 6 | Материал моноблока | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | акрилонитрил-бутадиен-стирол | Х |  |
|  |  |  | 7 | Длина зачистки проводов |  | 6.43 |  | 9.72 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | Ширина |  | 65.27 |  | 96.64 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 9 | Глубина |  | 54.2 |  | 61.3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 10 | Высота |  | 65.25 |  | 89.40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 11 | Масса | Х | Х |  | 0.081 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  | 12 | Класс защиты |  | IP20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 13 | Номинальное напряжение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 220 | В |
|  |  |  | 14 | Номинальный ток | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | А |
| 19 | Оповещатель тип 1 Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для установки во внутренних помещениях, используется для светового и звукового оповещения при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. |  |
|  |  |  | 2 | Допустимый диапазон изменений напряжений питания | Х | Х | Х | Х |  | 10 |  | 40 | Х | Х | В |
|  |  |  | 3 | Максимальный ток потребляемый оповещателем по входу «СВЕТ» должен быть 20 ± 10 % мА. |  | 18 |  | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мА |
|  |  |  | 4 | Максимальный ток потребляемый оповещателем по входу «ЗВУК» |  | 18 |  | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мА |
|  |  |  | 5 | Минимальный уровень звукового давления |  | 75 |  | 93 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБ |
|  |  |  | 6 | Габаритные размеры: - длина |  | 270 |  | 330 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | - высота |  | 90 |  | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | - глубина |  | 20 |  | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 20 | Кабель тип 2. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках |  |
|  |  |  | 2 | Тип кабеля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | силовой с медными жилами |  |
|  |  |  | 3 | Тип жилы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | однопроволочная | Х |  |
|  |  |  | 4 | Форма жилы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | круглая | Х |  |
|  |  |  | 5 | Номинальное напряжение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 660. | В |
|  |  |  | 6 | Изоляция | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | поливинилхлорид пониженной пожароопасности |  |
|  |  |  | 7 | Оболочка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | поливинилхлорид пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова |  |
|  |  |  | 8 | Количество жил | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 | шт |
|  |  |  | 9 | Сечение жилы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1,5 | мм2 |
|  |  |  |  | класс по ГОСТ 22483 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | класс |
|  |  |  |  | Вид климатического исполнения кабелей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В |  |
|  |  |  | 10 | категория размещения по ГОСТ 15150-69. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | категория |
|  |  |  | 11 | Диапазон температур эксплуатации | Х | Х | Х | Х |  | -30 |  | +50 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 12 | Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | Х | Х |  | 98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 13 | Температура прокладки и монтажа кабелей без предварительного подогрева | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не ниже -15 | °С |
|  |  |  | 14 | Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке кабелей |  | 7,5 |  | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | наружных диаметров |
|  |  |  | 15 | Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | +70 | °С |
|  |  |  | 16 | Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании |  | +350 |  | +400 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 17 | Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки |  | 84,5 |  | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 18 | Максимальная температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании |  | 157,8 |  | 160,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
| 21 | Шпаклёвка тип 1 Установлены следующие характеристики товара | Knauf | 1 | предназначена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | предназначена для заделки стыков |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | гипс высокопрочный |  |
|  |  |  | 3 | Марочная прочность на сжатие при нормальных условиях |  | 4,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 4 | Расход готового материала при толщине слоя 1 мм, для потолков | Х | Х |  | 0,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м2 |
|  |  |  | 5 | Расход готового материала при толщине слоя 1 мм, перегородок | Х | Х |  | 0,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м2 |
|  |  |  | 6 | Адгезивная способность | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,7 (7,0) | МПа (кг/см²) |
|  |  |  | 7 | Время работы до начала схватывания |  | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | минут |
|  |  |  | 8 | Время полного высыхания и набора прочности | Х | Х |  | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | суток |
|  |  |  | 9 | Рабочая температура | Х | Х | Х | Х | Х | +5 | Х | +30 | Х | Х | °C |
|  |  |  | 10 | Максимальный размер фракции | Х | Х |  | 0,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 11 | Прочность на изгиб |  | 2,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
| 22 | Листы гипсокартонные тип 1. Установлены следующие характеристики товара | Knauf | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для применения в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами для возведения межкомнатных перегородок, подвесных потолков |  |
|  |  |  |  | Группа гипсокартона | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | А |  |
|  |  |  | 1 | Разрушающая нагрузка для продольных образцов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 600 (60) | Н (кгс) |
|  |  |  | 2 | Разрушающая нагрузка для поперечных образцов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 180 (18) | Н (кгс) |
|  |  |  | 3 | Прогиб для продольных образцов | Х | Х |  | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Прогиб для поперечных образцов | Х | Х |  | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Горючесть |  | Г1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 6 | Воспламеняемость |  | В3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 7 | Дымообразующая способность |  | Д1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 8 | Токсичность. |  | Т1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 9 | Прочность листов для продольных образцов |  | 730 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н |
|  |  |  | 10 | Габаритные размеры: длина. |  | 2100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 11 | Ширина |  | 600 |  | 1200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 12 | толщина |  | 10 |  | 12,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 13 | Масса листа | Х | Х |  | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
| 23 | Шпаклёвка тип 2. Установлены следующие характеристики товара | Knauf | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для внутренних работ |  |
|  |  |  | 2 | Сцепление с поверхностью |  | 0,4 |  | 0,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 3 | Прочность готового раствора на сжатие при нормальных условиях |  | 2,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 4 | Прочность готового раствора на изгиб при нормальных условиях |  | 1,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 5 | Размер фракции | Х | Х |  | 0,15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | Расход готового материала при сплошной шпаклевке при толщине слоя 1 мм | Х | Х |  | 0,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м2 |
| 24 | Лента тип 1. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | основа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вспененный полиуретан |  |
|  |  |  | 2 | Прочность на разрыв |  | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | КПа |
|  |  |  | 3 | Деформационная устойчивость |  | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | %. |
|  |  |  | 4 | Адгезия (сопротивление отслоению от бетона, ПВХ, дерева) |  | 0,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кгс/см2 |
|  |  |  | 5 | Удлинение до разрыва |  | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 6 | Температура устойчивости |  | +90 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 7 | Температура кратковременной устойчивости |  | +130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 8 | Теплопроводность |  | 0,050 |  | 0,055 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт/(м°С) |
|  |  |  | 9 | Температура эксплуатации в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -50 | Х | +90 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 10 | Рабочая температура в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -5 | Х | +40 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 11 | Расчетный коэффициент паропроницаемости |  | 0,14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мг/(м2*ч*Па) |
|  |  |  | 12 | Устойчивость к дождю и ветру при давлении до 300 Па. |  | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | часов |
|  |  |  | 13 | Водопроницаемость |  | 400 |  | 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Па |
| 25 | Кабель тип 3. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для телевизионной прокладки. |  |
|  |  |  | 2 | Тип кабеля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Кабель коаксиальный. |  |
|  |  |  | 3 | Количество жил | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | однопроволочный |  |
|  |  |  | 4 | Материал изоляции | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | поливинилхлорид |  |
|  |  |  | 5 | Материал экрана | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | алюминий/полиэстер |  |
|  |  |  | 6 | Коэффициент экранирования |  | 65 |  | 85 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБ |
| 26 | Дюбели тип 1. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | Тип дюбеля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | распорные полиэтиленовые |  |
|  |  |  | 2 | Диаметр дюбеля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6,0 | мм |
|  |  |  | 3 | Длина дюбеля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 35,0 | мм |
|  |  |  | 4 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для крепления элементов с помощью шурупов, саморезов |  |
| 27 | Доводчики тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Тип доводчика | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Дверной |  |
|  |  |  | 2 | Все двери |  | 90 |  | 109 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кгс |
|  |  |  | 3 | Тип рычага | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Рычаг с квадратным отверстием. |  |
|  |  |  | 4 | Цвет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | серебристый | Х |  |
|  |  |  | 5 | Минимальная рабочая температура |  | -50 |  | -40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 6 | Максимальный угол открывания двери |  | 160 |  | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | градусов |
| 28 | Доски подоконные. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | многокамерные ПВХ профили |  |
|  |  |  | 2 | Толщина профиля |  | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 3 | Ширина профиля |  | 100 |  | 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Температура размягчения по Вика |  | 75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 5 | Соответствие материала ГОСТ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ГОСТ 14332-78 |  |
|  |  |  | 6 | Диапазон температур в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -40 | Х | +100 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 7 | Плотность |  | 1,48 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | г/см3 |
|  |  |  | 8 | Модуль упругости |  | 2100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 9 | Сопротивление отслаиванию | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 27 | Н /25 мм |
|  |  |  | 10 | Прочность при растяжении |  | 37 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 11 | Ударная вязкость по Шарпи |  | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кДж/м2 |
| 29 | Клей тип 1 Установлены следующие характеристики товара | КН 2 | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для приклеивания строительных материалов к бетонным, деревянным, цементно-песчаным основаниям, ДВП и ДСП, для приклеивания резиновых плиток, ковролина, резинового линолеума |  |
|  |  |  | 2 | состав | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кумароново-нейритовая смесь в этилацетате, смешанная с бензином в пропорции 1 к 1 |  |
|  |  |  | 3 | устойчивость к повышению температур |  | +50 |  | +60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 4 | Рабочее время смеси | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | часа. |
| 30 | Металлопрофиль тип 1. Установлены следующие характеристики товара | Knauf | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | в качестве вертикальных стоек каркасов для гипсокартонных перегородок и облицовок |  |
|  |  |  | 2 | Тип профиля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | направляющий |  |
|  |  |  | 3 | Форма профиля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | П-образной формы |  |
|  |  |  | 4 | Толщина профиля |  | 0,5 |  | 0,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Высота профиля |  | 90 |  | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | Длина профиля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3000 | мм |
|  |  |  | 7 | Ширина профиля |  | 35 |  | 49 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | Наличие отверстийв стенке для установки дюбелей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Готовые отверстия Ø 8 | мм |
|  |  |  | 9 | Способ изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Методом холодной прокатки стальной ленты |  |
|  |  |  | 10 | Наличие покрытия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Оцинкованное покрытие |  |
| 31 | Клинья монтажные. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для расклинивания и юстировки строительных элементов и систем монтажа окон и дверей, выравнивание окон и дверей относительно четверти проема, откосных работ |  |
|  |  |  | 2 | Устройство клина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | содержит внутренние камеры, за счет которых убирается мост холода |  |
|  |  |  | 3 | Материал клина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Пластик |  |
|  |  |  | 4 | основные размеры ступени: длина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 115 | Х | мм |
|  |  |  | 5 | основные размеры ступени: ширина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 30 | Х | мм |
|  |  |  | 6 | основные размеры ступени: высота | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15 | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Температура эксплуатации | Х | Х | Х | Х | Х | -40 | Х | +80 | Х | Х | °С |
| 32 | Розетка тип 1. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | Номинальный ток |  | 16 |  | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | А |
|  |  |  | 2 | Количество контактов |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 3 | Рабочее напряжение | Х | Х | Х | Х |  | 380 |  | 450 | Х | Х | В |
|  |  |  | 4 | Частота тока |  | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гц |
|  |  |  | 5 | Тип установки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Скрытый, стационарный |  |
|  |  |  | 6 | Степень защиты от окружающей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | IP 44 | Х |  |
|  |  |  | 7 | Температурный режим эксплуатации | Х | Х | Х | Х |  | -40 |  | 40 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 8 | Пружины штепсельной розетки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | защищены от коррозии | Х |  |
|  |  |  | 9 | Тип розетки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | С заземлением, влагощищенная |  |
| 33 | Извещатель тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для ручного включения сигнала тревоги и передачи извещения о пожаре на приёмно-контрольные устройства. |  |
|  |  |  | 2 | Дальность связи с приёмно-контрольным устройством в открытом пространстве |  | 550 |  | 650 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м |
|  |  |  | 3 | Рабочая частота в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х |  | 433 |  | 868 | Х | Х | МГц ±10 %. |
|  |  |  | 4 | Максимальная мощность излучения |  | 10 |  | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мВт |
|  |  |  | 5 | Количество рабочих частотных каналов |  | 9 |  | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шт |
|  |  |  | 6 | Максимальная рабочая температура |  | +50 |  | +60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
| 34 | Грунтовка тип 1. Установлены следующие характеристики товара | Knauf | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | обработка стен/потолка перед отделочными работами для повышения способности основы сцепляться |  |
|  |  |  | 2 | Расход материала при условии нанесения одного слоя |  | 0,8 |  | 0,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м2 |
|  |  |  | 3 | Время высыхания | Х | Х |  | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | часов |
|  |  |  | 4 | температура основания и окружающей среды при нанесении в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | +5 | Х | +25 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 5 | температура хранения в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | +5 | Х | +25 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 6 | Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С | Х | Х |  | 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | часов |
| 35 | Металлопрофиль тип 2. Установлены следующие характеристики товара | «Knauf | 1 | Тип профиля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Стоечные |  |
|  |  |  | 2 | Область применения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для формирования каркасов сборных перегородок, облицовок и подвесных потолков |  |
|  |  |  | 3 | материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | металл с оцинкованным покрытием |  |
|  |  |  | 4 | Форма профиля | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | С- образная |  |
|  |  |  | 5 | Наличие канавок на полках и стенках для придания жесткости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 (1 в центре, 2 по краям на расстоянии 10 мм от центра) | шт |
|  |  |  | 6 | Толщина стали |  | 0,5 |  | 0,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Ширина профиля |  | 40 |  | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | Высота профиля |  | 90 |  | 105 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 9 | Наличие отверстий для монтажа электропроводки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 пары отверстий Ø 33 мм |  |
| 36 | Клей тип 2. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для облицовочных работ: наклейки мозаичной, керамической и кафельной плиткой на полы и стены |  |
|  |  |  | 2 | Состав | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Минеральные пластификаторы, цементно-песчаная смесь и модифицирующие добавки |  |
|  |  |  | 3 | Расход на 1 м2 |  | 2 |  | 6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м2 |
|  |  |  | 4 | объем воды для приготовления клея с расчетом на 25кг (пропорции замеса) |  | 4,9 |  | 10,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | л |
|  |  |  | 5 | Жизнеспособность смеси |  | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | часов |
|  |  |  | 6 | Время высыхания | Х | Х |  | 24 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | часов |
|  |  |  | 7 | Время корректировки облицовочного материала |  | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Мин. |
|  |  |  | 8 | Достижение полной прочности | Х | Х |  | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | суток |
|  |  |  | 9 | Прочность на сжатие |  | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/см2 |
|  |  |  | 10 | Морозостойкость |  | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | циклов |
|  |  |  | 11 | Адгезия (к пескобетону через 3-е суток) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не менее0,5 (5,0) | МПа (кг/см2) |
|  |  |  | 12 | Размер фракции | Х | Х |  | 1,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 13 | Температура основания | Х | Х | Х | Х |  | +5 |  | +30 | Х | Х | °C |
| 37 | Изоляционный материал тип 1. Установлены следующие характеристики товара. | Makroflex | 1 | свойства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | однокомпонентная полиуретановая монтажная масса, затвердевающая до полуэластичного состояния |  |
|  |  |  | 2 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | при установке дверей и окон, герметизации соединений, герметизации проходов труб |  |
|  |  |  | 3 | Минимальная термостойкость затвердевшей пены |  | -54 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °C |
|  |  |  | 4 | Максимальная термостойкость затвердевшей пены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | +100 | °C |
|  |  |  | 5 | Поглощение воды в затвердевшем состоянии | Х | Х |  | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 6 | Прочность при растяжении |  | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/см2 |
|  |  |  | 7 | Прочность при сжатии |  | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/см2 |
|  |  |  | 8 | Выход пены | Х | Х |  | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | л |
|  |  |  | 9 | Давление при расширении |  | 20 |  | 32 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/дм2 |
|  |  |  | 10 | Вторичное расширение | Х | Х |  | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 11 | Плотность затвердевшей пены |  | 15,95 |  | 18,01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг/м3 |
|  |  |  | 12 | Огнестойкость | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Класса Е (EN 13501) B1 (DIN 4102) |  |
|  |  |  | 13 | Теплопроводность |  | 0,035 |  | 0,048 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт/м*К |
|  |  |  | 14 | Звукоизоляционная способность | Х | Х |  | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБ |
|  |  |  | 15 | температура применения в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | от | -10 | до | +35 | Х | Х | °C |
| 38 | Электроды. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Соответствие ГОСТ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 9466-75 |  |
|  |  |  | 2 | диаметр |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 3 | Вид покрытия электродов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | с основным покрытием - Б | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Номинальная длина электрода со стержнем из сварочной проволоки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | низкоуглеродистой 350 | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Длина зачищенного от покрытия конца l |  | 20 |  | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | тип по допустимым пространственным положениям сварки или наплавки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для всех положений – 1 | Х |  |
|  |  |  | 7 | для сварки сталей с временным сопротивлением на разрыв |  | 420 |  | 490 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 8 | Предел текучести |  | 310 |  | 390 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 9 | Относительное удлинение |  | 20 |  | 29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
| 39 | Блок вызова тип 1 Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | предназначен для использования в домофонных системах. |  |
|  |  |  | 2 | Максимальное количество абонентов |  | 181 |  | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 3 | Вид установки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | врезной. |  |
|  |  |  | 4 | Габаритные размеры: - ширина |  | 170 |  | 210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | - высота |  | 22 |  | 32 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | - глубина |  | 135 |  | 165 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 40 | Раствор тип 1 Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Тип раствора | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | цементный |  |
|  |  |  | 2 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, газобетона, пенобетона, при производстве внутренних и наружных работ |  |
|  |  |  | 3 | Марка по морозостойкости |  | F50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 4 | Максимальная фракция наполнителя |  | 0,532 |  | 0,694 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Количество воды для затворения 1кг смеси |  | 0,179 |  | 0,235 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | л |
|  |  |  | 6 | Расход материала при выравнивании поверхности на 15,0 м2 стены при толщине слоя 1мм | Х | Х |  | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  | 7 | Максимальное время использования готовой растворной смеси |  | 3,36 |  | 4,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ч |
|  |  |  | 8 | Минимальная прочность раствора на сжатие |  | 4,55 |  | 8,10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
| 41 | Кабель-канал тип 1 Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для прокладки силовых, телевизионных, телефонных и информационных проводов и кабелей, с максимальным напряжением не более 1кВ |  |
|  |  |  | 2 | Тип | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Прямой, прямоугольный |  |
|  |  |  | 3 | Вид прокладки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для наружной | Х |  |
|  |  |  | 4 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката | Х |  |
|  |  |  | 5 | Рабочие температуры в диапазоне | Х | Х | Х | Х |  | -44,5 |  | +46,1 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 6 | Габаритные размеры: - ширина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 25 | мм |
|  |  |  | 7 | - высота | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16 | мм |
|  |  |  | 8 | - длина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2000 | мм. |
|  |  |  | 9 | Толщина стенки |  | 0,84 |  | 1,06 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 42 | Дверные блоки тип 2. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Конструкция полотна | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | из двух листов горячекатаной стали внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде "U"- образного ребра жесткости. |  |
|  |  |  | 2 | Толщина каждого листа полотна |  | 1,5 |  | 2,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 3 | Заполнение внутренней полости полотна | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | заполнена теплоизоляционными материалами. |  |
|  |  |  | 4 | Конструкция блока | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | блок состоит из рамы и полотна |  |
|  |  |  | 5 | Общая толщина полотна | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40 | мм |
|  |  |  | 6 | Тип дверного блока | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | однопольный |  |
|  |  |  | 7 | Тип дверного полотна | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | глухое |  |
|  |  |  | 8 | Тип рамы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | из стального листа согнутого в сложный профиль. Рама является жесткой конструкцией и одновременно образовывает наличник. |  |
|  |  |  | 9 | Заполнение внутренней полости профиля в районе притвора | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | теплоизоляционным материалом. |  |
|  |  |  | 10 | Наличие противосъёмных ригелей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Со стороны петель на раме подвижные противосъёмные ригели |  |
|  |  |  | 11 | Тип привода закрывания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Ручной | Х |  |
|  |  |  | 12 | Предел огнестойкости и |  | 56,4 |  | 69,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | минут |
|  |  |  | 13 | Инерционность срабатывания и |  | 14,6 |  | 17,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | сек |
|  |  |  | 14 | Усилие открывания двери в начальный период |  | 25,0 |  | 31,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  | 15 | Звукоизоляция и |  | 33,6 |  | 36,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБ |
|  |  |  | 16 | Ширина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1000 | мм |
|  |  |  | 17 | Высота | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2100 | мм |
| 43 | Сетка стальная тип 1. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Сетка стальная для армирования сборных и монолитных железобетонных конструкций и изделий |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | арматурная проволока класса Вр-1 |  |
|  |  |  | 3 | Расположение стержней | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | в двух взаимно перпендикулярных направлениях |  |
|  |  |  | 4 | Тип сетки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | легкая |  |
|  |  |  | 5 | Расположение рабочей арматуры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | в обоих направлениях |  |
|  |  |  | 6 | Расположение поперечных стержней | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | на всю ширину |  |
|  |  |  | 7 | Предельные отклонения размера по диаметру | Х | Х | Х | Х | Х | -0,12 | Х | +0,04 | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | Глубина вмятин проволоки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,20 | мм |
|  |  |  | 9 | Предельное отклонение по глубине вмятин: мм, | Х | Х | Х | Х | Х | -0,02 | Х | +0,05 | Х | Х | мм |
|  |  |  | 10 | Разрывное усилие проволоки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 71 (720) | гН(кгс) |
|  |  |  | 11 | Диаметр стержней | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | мм |
|  |  |  |  | Расстояние между продольными стержнями (в осях) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | мм |
|  |  |  | 12 | Расстояние между поперечными стержнями (в осях) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | мм |
| 44 | Замок тип 1.. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Тип замка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | врезной, с симметричным ключом |  |
|  |  |  | 2 | Тип механизма | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | сувальдный (8 сувальд) |  |
|  |  |  | 3 | Количество комбинаций | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | более 100 000 |  |
|  |  |  | 4 | Толщина полотна двери |  | 40 |  | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Длина ключа |  | 30 |  | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | Количество полуоборотов |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 7 | Количество ключей |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 8 | Тип открывания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | С наружной и внутренней стороны замок открывается одинаковыми ключами |  |
|  |  |  | 9 | Тип установки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | без переналадки устанавливается на правые и левые двери |  |
|  |  |  | 10 | Тип засова | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 стальных засова диаметром 16 мм, максимальный вылет засова 40 мм |  |
|  |  |  | 11 | Габариты: высота |  | 120 |  | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 12 | глубина |  | 120 |  | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 13 | толщина |  | 20 |  | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 45 | Розетки тип 2. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | предназначена для открытой проводки |  |
|  |  |  | 2 | Форма горизонтальной проекции коробки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | квадратная | Х |  |
|  |  |  | 3 | Материал корпуса и крышки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | из поливинилхлорида | Х |  |
|  |  |  | 4 | Количество зажимов для проводов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | пары винтов |
|  |  |  | 5 | Крепление крышки к корпусу | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | резьбовое |  |
|  |  |  | 6 | Наличие проволочных перемычек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие | Х |  |
|  |  |  | 7 | Количество проволочных перемычек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | шт |
|  |  |  | 8 | диаметр |  | 57 |  | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 9 | глубина |  | 22 |  | 26 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 46 | Кабель тип 4. Установлены следующие характеристики товара. | - | 1 | Предназначены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для применения в структурированной кабельной системе при прокладки внутри зданий |  |
|  |  |  | 2 | Тип оболочки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Безгалогенная из поливинилхлорида |  |
|  |  |  | 3 | Цвет оболочки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | серого цвета | Х |  |
|  |  |  | 4 | Материал проводника | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | медной жилы | Х |  |
|  |  |  | 5 | Сечение жилы |  | 0,45 |  | 0,55 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | Изоляция из полиэтилена |  | 0,8 |  | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Температура эксплуатации в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -10 | Х | +60 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 8 | Толщина оболочки |  | 0,60 |  | 0,80 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 9 | Минимальный радиус изгиба при прокладке | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7,5 | диаметров |
| 47 | Монитор тип 1. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для просмотра видео, изображений, и использования по назначению |  |
|  |  |  | 2 | Свойства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Монитор жидкокристаллический |  |
|  |  |  | 3 | Размер экрана | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21,5 | дюймов |
|  |  |  | 4 | Тип источника питания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | внешний сетевой адаптер |  |
|  |  |  | 5 | максимальная мощность |  | 27 |  | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  | 6 | Ширина с подставкой |  | 430 |  | 526 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Высота с подставкой |  | 328 |  | 402 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | Глубина с подставкой |  | 159 |  | 195 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 9 | Время отклика | Х | Х |  | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Сек. |
|  |  |  | 10 | Контрастность | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3000:1 |  |
|  |  |  | 11 | Угол обзора по вертикали |  | 175 |  | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | градусов |
|  |  |  | 12 | Угол обзора по горизонтали |  | 175 |  | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | градусов |
| 48 | Плитка тип 1. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Предназначена | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Керамическая для облицовки стен и перегородок внутри жилых зданий |  |
|  |  |  | 2 | Ширина |  | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 3 | Длина |  | 500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Толщина |  | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Предел прочности при изгибе |  | 31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 6 | Морозостойкость |  | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | циклов |
| 49 | Светильник тип 1. Установлены следующие характеристики товара. | - | 1 | Источник света | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Светодиод |  |
|  |  |  | 2 | Номинальное напряжение |  | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В |
|  |  |  | 3 | Номинальная частота |  | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гц |
|  |  |  | 4 | Класс защиты по току | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | I | Х |  |
|  |  |  | 5 | Цветовая температура |  | 4000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | К |
|  |  |  | 6 | Индекс цветопередачи |  | 71 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Ra |
|  |  |  | 7 | Световой поток |  | 4000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | лм |
|  |  |  | 8 | Мощность |  | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  | 9 | Масса | Х | Х |  | 5,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  | 10 | Система подвесов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | наличие | Х |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты |  | IP40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 50 | Подводки гибкие тип 1. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для присоединения водоразборной арматуры и агрегатов при выполнении сантехнических работ в жилых и общественных зданиях |  |
|  |  |  | 2 | Тип подводки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | с двумя латунными накидными гайками |  |
|  |  |  | 3 | Длина |  | 0,35 |  | 0,65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м |
|  |  |  | 4 | Рабочее давление |  | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 5 | максимальная температура носителя |  | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 6 | минимальный радиус кривизны при монтаже | Х | Х |  | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | пропускная способность при давлении не менее 3 кг/см2 |  | 36 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | л/мин |
|  |  |  | 8 | усиление при затяжке концевой арматуры |  | 72 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
| 51 | Тройник полипропиленовый тип 1. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | применение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | соединительныйдля систем отопления и водоснабжения |  |
|  |  |  | 2 | максимальная температура | Х | Х |  | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 3 | рабочая среда | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | холодная и горячая вода |  |
|  |  |  | 4 | рабочее давление Ру |  | 2,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 5 | размер d1 |  | 18 |  | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | размер d2 |  | 22,5 |  | 27,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | размер D1 |  | 25,2 |  | 30,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | размер D2 |  | 30,6 |  | 37,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 9 | размер L1 |  | 54 |  | 66 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 10 | размер L2 |  | 28,8 |  | 35,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 11 | размер l1 |  | 14,4 |  | 17,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 12 | размер l2 |  | 16,2 |  | 19,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 52 | Реечный потолок. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | алюминий | Х |  |
|  |  |  | 2 | Толщина профиля |  | 0,3 |  | 0,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 3 | Ширина рейки |  | 124 |  | 184 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 4 | зазор | Х | Х |  | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | высота |  | 12,5 |  | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | Диаметр перфорации | Х | Х |  | 1,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Расстояние между перфорацией |  | 2,8 |  | 4,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 8 | Температура эксплуатации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не более +90 | °С |
|  |  |  | 9 | Группа горючести | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Г1 |  |
|  |  |  | 10 | Группа воспламеняемости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В1 |  |
|  |  |  | 11 | Группа токсичности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Т1 |  |
| 53 | Счетчики (Водомеры) Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для измерения объема сетевой воды и питьевой воды, протекающей в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения |  |
|  |  |  | 2 | давление | Х | Х |  | 1,6 (16) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа (кгс/см2) |
|  |  |  | 3 | счетный механизм | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3 и его долях. |  |
|  |  |  | 4 | Диаметр условного прохода | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40 | мм |
|  |  |  | 5 | Минимальная температура эксплуатации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | +5 | °С. |
|  |  |  | 6 | Максимальная температура эксплуатации | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | +40 | °С. |
|  |  |  | 7 | Расход воды: -наименьший |  | 0,05 |  | 0,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м3/час. |
|  |  |  | 8 | -переходный |  | 0,2 |  | 0,25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м3/час. |
|  |  |  | 9 | -эксплуатационный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2,5 | м3/час. |
|  |  |  | 10 | -номинальный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2,5 | м3/час. |
|  |  |  | 11 | Порог чувствительности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,15 |  |
|  |  |  | 12 | Емкость указателя счетного механизма | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 999 999 | м3. |
|  |  |  | 13 | Цена деления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00005 | м3. |
|  |  |  | 14 | Присоединение к трубопроводу | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | резьбовое 2". |  |
|  |  |  | 15 | Габаритные размеры: -монтажная длина | Х | Х |  | 300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 16 | -высота | Х | Х |  | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 17 | -ширина | Х | Х |  | 93 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 54 | Водонагреватель. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | тип | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Накопительный |  |
|  |  |  | 2 | Способ нагрева | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | электрический |  |
|  |  |  | 3 | Нагревательный элемент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | трубчатый |  |
|  |  |  | 4 | Объем резервуара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 50 | л |
|  |  |  | 5 | Способ подачи воды | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | напорный |  |
|  |  |  | 6 | Максимальная температура нагрева воды | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | +75 | ˚С |
|  |  |  | 7 | Давление на входе в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | 0,02 | Х | 0,8 | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 8 | Номинальная мощность |  | 1,0 |  | 2,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кВт |
| 55 | Раковина тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для установки в санитарных узлах. |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | фарфор |  |
|  |  |  | 3 | Тип умывальника | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | овальный №2 с отверстием. |  |
|  |  |  | 4 | Длина умывальника |  | 502,8 |  | 557,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
|  |  |  | 5 | Ширина умывальника |  | 410,6 |  | 423,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
|  |  |  | 6 | . Высота умывальника |  | 144,2 |  | 160,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
| 56 | Смеситель тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для установки на умывальник. |  |
|  |  |  | 2 | Материал смесителя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | латунь. |  |
|  |  |  | 3 | Покрытие изделия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | хромированное. |  |
|  |  |  | 4 | Наличие аэратор. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | встроенный аэратор. |  |
|  |  |  | 5 | Тип смесителя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Смеситель одноручковый. |  |
|  |  |  | 6 | Оснащение смесителя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | оснащен керамическим картриджем |  |
|  |  |  | 7 | Рабочее давление в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х |  | 0,12 |  | 0,44 | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 8 | Максимальное давление |  | 0,85 |  | 1,01 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 9 | Максимальная рабочая температура |  | 82,1 |  | 97,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ˚С. |
|  |  |  | 10 | Габаритные размеры: ширина |  | 138,1 |  | 161,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 11 | высота |  | 135,4 |  | 156,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
| 57 | Плитка тип 2. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для пола |  |
|  |  |  | 2 | Свойства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не скользкая | мм |
|  |  |  | 3 | Тип | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | неглазурованная | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Водопоглощение: | Х | Х |  | 4,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 5 | Предел прочности при изгибе |  | 30 |  | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 6 | Степень износостойкости |  | 1 |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 7 | Термическая стойкость глазури при 125 ºС |  | 25 |  | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мин |
|  |  |  | 8 | Твердость глазури по Моосу |  | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 9 | Длина плитки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 300 | мм |
|  |  |  | 10 | Ширина плитки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 300 | мм |
|  |  |  | 11 | Толщина плитки |  | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 58 | Кран шаровый тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для ограничения в трубопроводах потока рабочей среды. |  |
|  |  |  | 2 | Рабочая среда | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | вода, пар. |  |
|  |  |  | 3 | Тип крана | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шаровый. |  |
|  |  |  | 4 | Материал корпусных деталей и шаровой заслонки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | латунь. |  |
|  |  |  | 5 | Материал рычага | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | алюминий |  |
|  |  |  | 6 | Материал уплотнений шара и штока | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | фторопласт. |  |
|  |  |  | 7 | Класс герметичности затвора | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | А. |  |
|  |  |  | 8 | Тип проточной части корпуса | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полнопроходной. |  |
|  |  |  | 9 | Давление |  | 1,6 |  | 4,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа. |
|  |  |  | 10 | Температура рабочей среды в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -20 | Х | +150 | Х | Х | °С. |
|  |  |  | 11 | Входной диаметр |  | 15 |  | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 12 | Угол поворота рукоятки между крайними положениями | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90 | градусов |
|  |  |  | 13 | Средняя наработка на отказ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 25 000 | циклов |
| 59 | Угольник тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для резьбового соединения при изменении трассы |  |
|  |  |  | 2 | Угол поворота трассы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90 | градусов |
|  |  |  | 3 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полипропилен |  |
|  |  |  | 4 | Свойства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не подвержен коррозии, гниению, устойчив к воздействию органических и неорганических соединений, к воздействию известковых отложений, хорошо сохраняет первоначальную форму. |  |
|  |  |  | 5 | Тип соединения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | сварное. |  |
|  |  |  | 6 | Рабочее давление | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2,0 | МПа |
|  |  |  | 7 | Максимальная температура носителя | Х | Х |  | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С. |
|  |  |  | 8 | Наружный диаметр | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 20 | мм. |
|  |  |  | 9 | Масса 1 шт. | Х | Х |  | 0,019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг. |
|  |  |  | 10 | Соединение: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | резьбовое | Х |  |
| 60 | Коробка тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Коробка монтажная, предназначена для установки в стену и последующего монтажа в неё розеток и блоков |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления коробки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | пластик |  |
|  |  |  | 4 | Тип коробки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | наборная |  |
|  |  |  | 5 | Винты для крепления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие винтов |  |
|  |  |  | 6 | Диаметр установочного разъема | Х | Х |  | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Высота коробки. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40 | мм |
| 61 | Трубы тип 2. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для эксплуатации в городских телефонных сетях с номинальным переменным напряжением до 225 и 145 В и постоянным напряжением до 315 и 200 В |  |
|  |  |  |  | Соответствует ГОСТ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ГОСТ Р 50827.1-2009 |  |
|  |  |  |  | тип | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гофрированная, гибкая, легкого типа, со стальной протяжкой (зондом) |  |
|  |  |  | 2 | Наружный диаметр |  | 14 |  | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 3 | Материал трубы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полиэтилен низкого давления | Ом |
|  |  |  | 4 | Температура монтажа в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -25 | Х | +90 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 5 | Рабочие температуры в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -40 | Х | +40 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 6 | Степень защиты |  | IP55 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 7 | Механическая прочность при температуре +20°С |  | 350 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/см2 |
|  |  |  | 8 | Сопротивление изоляции при напряжении 500 В течение одной минуты |  | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МОм |
|  |  |  | 9 | Диэлектрическая прочность при частоте 50 Гц в течение 15 минут |  | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В |
|  |  |  | 10 | Внутренний диаметр |  | 10 |  | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 11 | Минимальный радиус изгиба 3 диаметра |  | 2 |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Диаметров трубы |
| 62 | Извещатель тип 2. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Тип извещателя | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | пожарный дымовой автономный оптико-электронный со встроенной сиреной и возможностью объединения до 50 извещателей в одну группу |  |
|  |  |  | 2 | Напряжение питания извещателя (4 элемента ААА) в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | Х | 30 | Х | Х | В |
|  |  |  | 3 | Чувствительность извещателя в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | 0,05 | Х | 0,2 | Х | Х | дБ/м |
|  |  |  | 4 | Ток потребления в дежурном режиме | Х | Х |  | 0,045 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мА |
|  |  |  | 5 | Допустимая скорость воздушного потока | Х | Х |  | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | м/с |
|  |  |  | 6 | Степень защиты оболочки извещателя |  | IP30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 7 | Диапазон рабочих температур извещателя при относительной влажности около 95% | Х | Х | Х | Х | Х | -45 | Х | +55 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 8 | Скорость реагирования на возникновение опасной ситуации в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | Х | 9 | Х | Х | Сек. |
|  |  |  | 9 | Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12000 | лк |
|  |  |  | 10 | ток потребления в режиме "Пожар" |  | 10 |  | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мА |
| 63 | Трубы тип 3. Установлены следующие характеристики товара. | - | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для прокладки внутренней канализации |  |
|  |  |  | 2 | Материал трубы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полипропилен |  |
|  |  |  | 3 | Кинематическая вязкость | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 420 | см3/г |
|  |  |  | 4 | Индекс плавления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,5 | г/10мин |
|  |  |  | 5 | Плотность | Х | Х |  | 0,900 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | г/см3 |
|  |  |  | 6 | Температура самовозгорания |  | 360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 7 | Температура начала плавления в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х | 150 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 8 | Предел текучести при растяжении |  | 22 |  | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/мм2 |
|  |  |  | 9 | Удлинение при разрыве | Х | Х |  | 800 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 10 | Твердость при вдавливании |  | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/мм2 |
|  |  |  | 11 | Модуль упругости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 800 | Н/мм2 |
|  |  |  | 12 | Величина эквивалентной равномерно зернистой шероховатости | Х | Х |  | 0,007 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 13 | Минимальный радиус изгиба | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 | диаметров |
|  |  |  | 14 | Удельная теплоемкость |  | 1,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кДж/кг Т°С |
|  |  |  | 15 | Диаметр условного прохода | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | мм |
| 64 | Унитаз тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Тип унитаза | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | напольный с косым выпуском. |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Санфаянс армированный | мм |
|  |  |  | 3 | Тип подводки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | снизу |  |
|  |  |  | 4 | диаметр выпускного отверстия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 102 | мм |
|  |  |  | 5 | система слива | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | однорежимная |  |
|  |  |  | 6 | омыв чаши | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | каскадный |  |
|  |  |  | 7 | Цвет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | белый |  |
|  |  |  | 8 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для установки в санузлах зданий всех типов |  |
| 65 | Труба тип 4. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Трубопроводы систем внутренней канализации |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами | В |
|  |  |  | 3 | Диаметр труб |  | 41,7 |  | 54,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Свойства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | имеет высокую прочность, не пропускает воду, пар и устойчивы ко всем видам химического воздействия |  |
|  |  |  | 5 | Наличие раструба. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие | Х |  |
|  |  |  | 6 | Цвет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | серый | Х |  |
|  |  |  | 7 | Минимальный предел текучести при растяжении |  | 17,4 |  | 20,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа. |
|  |  |  | 8 | Минимальное относительное удлинение при разрыве |  | 199,9 |  | 215,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 9 | Максимальное изменение размеров труб в продольном направлении после их прогрева |  | 2,7 |  | 3,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 10 | Максимальная температура сточной жидкости |  | 52,0 |  | 82,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 11 | Температура транспортируемых стоков при кратковременной продолжительности водоотведения (в течение 1 минуты) |  | 80,3 |  | 110,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
| 66 | Радиатор отопления тип 1. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для отопления бытовых и промышленных помещений |  |
|  |  |  | 2 | Тип радиатора | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | биметаллические |  |
|  |  |  | 3 | Состав комплекта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Заглушка ¾, кран Маевского, переходники |  |
|  |  |  | 4 | Рабочее давление | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,4 | МПа |
|  |  |  | 5 | Высота |  | 450 |  | 580 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | Количество секций |  | 9 |  | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | шт |
|  |  |  | 7 | максимальная температура |  | 100 |  | 135 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 8 | Вес |  | 20 |  | 32 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Кг |
|  |  |  | 9 | мощность |  | 1800 |  | 2000 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  | 10 | Комплект кронштейнов для радиаторов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие | Х |  |
|  |  |  | 11 | Способ подсоединения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Боковое одностороннее | Х |  |
|  |  |  | 12 | Межосевое расстояние | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 500 | мм |
| 67 | Труба тип 5. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для использования в холодном и горячем водоснабжении. |  |
|  |  |  | 2 | Конструкция трубы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наружный и внутренний слой классический, между ними вставной комбинированный слой |  |
|  |  |  | 3 | Материал прослойки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полипропилена и стекловолокна. | Х |  |
|  |  |  | 4 | Наружный диаметр |  | 18,8 |  | 25,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
|  |  |  | 5 | Толщина стенки |  | 3,2 |  | 3,47 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
|  |  |  | 6 | Максимальная температура рабочей среды | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | +65 | °С |
|  |  |  | 7 | Рабочее давление при 20°С | Х | Х |  | 2,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 8 | Вес | Х | Х |  | 0,204 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  | 9 | Коэффициент теплопроводности |  | 0,181 |  | 0,249 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт/м•°C. |
|  |  |  | 10 | Коэффициент линейного теплового расширения |  | 0,120 |  | 0,187 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм/м•°С. |
|  |  |  | 11 | Допуск по диаметру |  | +0,3 |  | +0,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 12 | Ударная вязкость при +0°C |  | 4,03 |  | 5,42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | КДж/м2 |
|  |  |  | 13 | Относительное удлинение при пределе текучести |  | 14,2 |  | 15,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 14 | Предел текучести при растяжении |  | 24,1 |  | 32,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа. |
|  |  |  | 15 | Плотность |  | 0,69 |  | 1,02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | г/см3 |
|  |  |  | 16 | Группа горючести |  | Г3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 68 | Аккумулятор тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для использования в качестве резервного источника питания в блоках питания, офисном оборудовании, системах безопасности, бытовой технике, кассовых аппаратах и игрушках и т.д. |  |
|  |  |  | 2 | емкость аккумулятора | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7 | А*ч |
|  |  |  | 3 | номинальное напряжение |  | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В |
|  |  |  | 4 | Длина | Х | Х |  | 152 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | Ширина | Х | Х |  | 66 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | высота | Х | Х |  | 101 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | масса | Х | Х |  | 2,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  | 8 | Температура разряда | Х | Х | Х | Х |  | -20 |  | 60 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 9 | Число элементов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6 |  |
|  |  |  | 10 | Максимальный зарядный ток | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2,1 | А |
| 69 | Блоки питания тип 2. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для обеспечения бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации |  |
|  |  |  | 2 | температура работы при относительной влажности воздуха до 98% в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | Х | -40 | Х | +50 | Х | Х | °C |
|  |  |  | 3 | Защита от превышения тока нагрузки, короткого замыкания в цепи нагрузки, переполюсовки при подключении аккумуляторов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | наличие |  |
|  |  |  | 4 | обеспечивает автоматическую зарядку встроенного аккумулятора емкостью |  | 7,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Ач. |
|  |  |  | 5 | Напряжение питания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 170 | В. |
|  |  |  | 6 | Частота | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 50 | Гц |
|  |  |  | 7 | Ток потребления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,015 | А. |
|  |  |  | 8 | Выходное напряжение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 | В. |
|  |  |  | 9 | Нестабильность выходного напряжения | Х | Х |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мВ. |
|  |  |  | 10 | Степень зашиты |  | IP-55 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 70 | Оповещатель тип 2. Установлены следующие характеристики товара | - | 1 | Диапазон рабочих температур | Х | Х | Х | Х |  | -30 |  | +50 | Х | Х | °С |
|  |  |  | 2 | Потребляемый ток |  | 40 |  | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мА |
|  |  |  | 3 | Напряжение питания | Х | Х | Х | Х |  | 9,0 |  | 14,4 | Х | Х | В |
|  |  |  | 4 | Диапазон частот звукового сигнала | Х | Х | Х | Х | Х | 1500 | Х | 3000 | Х | Х | Гц |
|  |  |  | 5 | Звуковое давление на расстоянии 1 м |  | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | дБ |
|  |  |  | 6 | Продолжительность непрерывность работы |  | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Мин. |
| 71 | Кабель канал тип 2. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для прокладки магистральных и горизонтальных кабелей |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | поливинилхлорид |  |
|  |  |  | 3 | Внешний вид | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | гладкий |  |
|  |  |  | 4 | Наличие глянца | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полуматовый | Х |  |
|  |  |  | 5 | Цвет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | белого цвета | Х |  |
|  |  |  | 6 | Наличие гибкой крышки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие | Х |  |
|  |  |  | 7 | Сечение кабель-канала | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60*40 | мм |
|  |  |  | 8 | Материал | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ПВХ |  |
| 72 | Видеорегистратор. Установлены следующие характеристики товара. | Jassun | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для создания сетевых систем телевизионного наблюдения. |  |
|  |  |  | 2 | Максимальное разрешение |  | 1920х1080 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 3 | Скорость записи |  | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кадров/сек. |
|  |  |  | 4 | Напряжение питания |  | 10 |  | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В |
|  |  |  | 5 | Потребляемый ток |  | 9 |  | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | А |
|  |  |  | 6 | Сеть | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Enternet 100 Mbit |  |
|  |  |  | 7 | Количество аналоговых видеоканалов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8хBNC | шт. |
|  |  |  | 8 | Интерфейсы управления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | RS-485 |  |
|  |  |  | 9 | Габаритные размеры: -длина |  | 235 |  | 285 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 10 | - ширина |  | 215 |  | 235 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 11 | - высота |  | 40 |  | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 73 | Кнопка вызова. Установлены следующие характеристики товара. |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для использования в системах контроля доступа и сигнализации. |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления кнопки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | металл. |  |
|  |  |  | 3 | Цвет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Серый | Х |  |
|  |  |  | 4 | Габариты пластины: - длина |  | 85 |  | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | - ширина |  | 25 |  | 89 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | - высота | Х | Х |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | Глубина посадки: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 21 | мм. |
|  |  |  | 8 | Диаметр кнопки: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11 | мм. |
|  |  |  | 9 | Диапазон рабочих температур в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | от | +1 | до | +45 | Х | Х | °С |
| 74 | Замок тип 2. Установлены следующие характеристики товара. | Vizit | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | в системах ограничения доступа для запирания дверей для аварийных выходов, выходов на лестницу, в лифтовые помещения. |  |
|  |  |  | 2 | Тип замка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | электромагнитный, накладной |  |
|  |  |  | 3 | Для запирания дверей толщиной в диапазоне конкретных значений | Х | Х | Х | Х | от | 30 | до | 50 | Х | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Способ управления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | нормально открытый и нормально закрытый. |  |
|  |  |  | 5 | Сила удержания | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 400 | кг. |
|  |  |  | 6 | Напряжение питания DC | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 | В. |
|  |  |  | 7 | Потребляемый ток | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0,6 | А. |
|  |  |  | 8 | Габаритные размеры: - длина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 226 | мм. |
|  |  |  | 9 | - ширина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 55 | мм. |
|  |  |  | 10 | - глубина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 38 | мм. |
|  |  |  | 11 | Потребляемая мощность |  | 6,3 |  | 7,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  | 12 | Усилие удержания |  | 350 |  | 410 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  | 13 | Диапазон рабочих температур | Х | Х | Х | Х | От | -40 | до | +45 | Х | Х | °С |
| 75 | Устройство защитного отключения. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для защиты человека от поражения электрическим током и от перегрузки и короткого замыкания. |  |
|  |  |  | 2 | Количество фаз | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | Х |  |
|  |  |  | 3 | Номинальный ток | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16 | Х | А. |
|  |  |  | 4 | Номинальный отключающий дифференциальный ток |  | 25,6 |  | 31,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мА. |
| 76 | Плинтус тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для отделки примыкания стены к полу |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | вспененный поливинилхлорид |  |
|  |  |  | 3 | Способ монтажа | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | с помощью клея |  |
|  |  |  | 4 | Габаритные размеры: длина | Х | Х |  | 2700 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 5 | ширина |  | 42 |  | 53 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | высота |  | 42 |  | 53 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
| 77 | Труба тип 6. Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для использования в холодном и горячем водоснабжении |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | полипропилен | Х |  |
|  |  |  | 3 | Коэффициент эквивалентной шероховатости |  | 0,005 |  | 0,019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 4 | Предел текучести при растяжении |  | 20,2 |  | 34,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | МПа |
|  |  |  | 5 | Кинематическая вязкость |  | 408,5 |  | 446,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | см3/г. |
|  |  |  | 6 | Индекс плавления |  | 4,88 |  | 6,24 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | г/10мин |
|  |  |  | 7 | Плотность |  | 0,8070 |  | 0,9560 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | г/см3 |
|  |  |  | 8 | Температура самовозгорания |  | 331,5 |  | 373,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | °С |
|  |  |  | 9 | Напряжение разрыва |  | 40,0 |  | 46,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/мм2. |
|  |  |  | 10 | Удлинение при разрыве |  | 751,3 |  | 827,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 11 | Твердость при вдавливании |  | 33,1 |  | 46,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/мм2. |
|  |  |  | 12 | Модуль упругости |  | 723,5 |  | 812,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Н/мм2. |
|  |  |  | 13 | Коэффициент теплового расширения |  | 0,144 |  | 0,187 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм/мТ°С. |
|  |  |  | 14 | Теплопроводность при +20°С |  | 0,236 |  | 0,300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Вт/мТ°С. |
|  |  |  | 15 | Давление | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2,0 | МПа |
|  |  |  | 16 | Диаметр условного прохода |  | 17,1 |  | 20,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 17 | Толщина стенки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4,2 | мм |
| 78 | Стеклообои тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | под окраску |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | изготовлены из стеклонитей, ткацким методом |  |
|  |  |  | 3 | Рисунок обоев | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | рогожка мелкая |  |
|  |  |  | 4 | Тип обоев | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Обои моющиеся |  |
|  |  |  | 5 | Группа горючести |  | Г1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 6 | Группа токсичности |  | Т1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  |  | 7 | Плотность |  | 95 |  | 119 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | г/м2 |
|  |  |  | 8 | Влагостойкость | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | моющиеся |  |
|  |  |  | 9 | белизна на уровне |  | 60 |  | 75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | % |
|  |  |  | 10 | интервал между нанесением слоев краски |  | 10 |  | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | часов |
|  |  |  | 11 | Тип поверхности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гладкие | Х |  |
|  |  |  | 12 | Класс пожарной опасности | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | КМ1 |  |
| 79 | Мойка тип 1.Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | Назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для установки на кухнях и бытовых помещениях. |  |
|  |  |  | 2 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | нержавеющая сталь |  |
|  |  |  | 3 | Наличие отверстий | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 для установки выпуска и 1 для водоразборной арматуры. |  |
|  |  |  | 4 | Количество чаш | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |  |
|  |  |  | 5 | Тип мойки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | накладная |  |
|  |  |  | 6 | сливная полка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Наличие |  |
|  |  |  | 7 | . Габаритные размеры: - длина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 500 | мм. |
|  |  |  | 8 | - ширина | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 600 | мм. |
|  |  |  | 9 | - глубина |  | 159,4 |  | 184,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм. |
| 80 | Ручка тип 1 Установлены следующие характеристики товара |  | 1 | назначение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | для установки на дверь, окно |  |
|  |  |  | 2 | Форма ручки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | в форме скобы |  |
|  |  |  | 3 | Материал изготовления | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | алюминий | Х |  |
|  |  |  | 4 | Тип покрытия | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | цинковое |  |
|  |  |  | 5 | Габаритные размеры: - длина |  | 210,1 |  | 239,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 6 | - ширина |  | 27,7 |  | 30,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  | 7 | - глубина |  | 54,57 |  | 61,47 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | мм |

Типы показателей:

1.	Показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения;

2.	Показатели, которые определяются диапазоном значений;

3.	Показатели, для которых установлены варианты значений;

4.	Показатели, значения которых не могут изменяться.

Знак Х означает, что требование по соответствующей графе не установлено.

Технические паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации и т.п. поставляемых товаров будут предоставлены одновременно с передачей товара.