СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА НА УСЛОВИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Наименование электронного аукциона: выполнение комплекса работ по благоустройству зеленой зоны.

Согласие участника электронного аукциона: согласен выполнить комплекс работ по благоустройству зеленой зоны на условиях, предусмотренных документацией об электронной аукционе.

Конкретные показатели используемого для выполнения работ товара:

| № п/п | Наименование товара | Показатели, позволяющие определить соответствие используемого товара при выполнении работ, установленным заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) | Конкретные показатели товара с указанием на товарный знак (его словесное обозначение( (при его наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара предлагаемого для использования участником электронного аукциона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бордюр тротуарный | Должен соответствовать ГОСТу 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые» (показатель не может изменяться): - вибропрессованное изделие из бетона (показатели не могут изменяться); - размер 1000мм х 200 мм х 80 мм (показатели не могут изменяться). Отклонение от линейных размеров по длине и ширине необходимо не более 4 мм (участник закупки указывает конкретный показатель). Отклонение от линейных размеров по толщине не более 5 мм (участник закупки указывает конкретный показатель); - цвет-серый (показатель не может изменяться, участник закупки указывает конкретный показатель); - класс бетона В-30 (показатель не может изменяться); - марка бетона по морозостойкости F-200 (показатель не может изменяться); - водопоглощение не более 6 % (показатель не может изменяться); - истираемость не более 0,5 г/кв.см (показатель не может изменяться). | БР 100.20.80 Российская Федерация Соответствие ГОСТу 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые: - вибропрессованное изделие из бетона; - размер 1000 мм х 200 мм х 80 мм. Отклонение от линейных размеров по длине и ширине необходимо 4 мм. Отклонение от линейных размеров по толщине 5 мм; - цвет – серый; - класс бетона В-30; - марка бетона по морозостойкости F-200; - водопоглощение не более 6 %; - истираемость не более 0,5 г/кв.см. |
| 2. | Бордюр дорожный | Должен соответствовать ГОСТу 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые показатель не может изменяться): - Класс бетона по прочности (кг/см2) – В 22,5 (М300) (показатель не может изменяться); - Марка по морозостойкости (цикл) – F200 (показатель не может изменяться). | Бордюр дорожный Российская Федерация Соответствие ГОСТу 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»: - Класс бетона по прочности (кг/см2) – В 22,5 (М300); - Марка по морозостойкости (цикл) – F200 |
| 3. | Песок природный | - для строительных работ средний (показатель не может изменяться); - должен соответствовать ГОСТу 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» (показатель не может изменяться); - с крупностью зерен размером свыше 5 мм – до 5 % по массе показатели не могут изменяться). | Песок природный Российская Федерация -для строительных работ средний; -соответствие ГОСТу 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» - с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5 % по массе. |
| 4. | Брусчатка «Кирпич» | - габариты (Д х Ш х В в мм): 200х100х60 (показатели не могут изменяться); - масса, кг: 2 (показатель не может изменяться); - технология изготовления – вибролитье бетона (показатель не может изменяться); - морозостойкость – F 200 (показатель не может изменяться); - водопоглощение – не более 5% (показатель не может изменяться); - прочность бетона плит на сжатие – В 30 (показатель не может изменяться); - прочность бетона плит на сжатие и растяжение при изгибе – Btb 4,0 (показатель не может изменяться); - истираемость бетона – 0,9 г/см2 (показатель не может изменяться). | Брусчатка «Кирпич» Российская Федерация - габариты (Д х Ш х В в мм): 200х100х60; - масса, кг: 2; - технология изготовления – вибролитье бетона; - морозостойкость – F 200; - водопоглощение – не более 5%; - прочность бетона плит на сжатие – В 30; - прочность бетона плит на сжатие и растяжение при изгибе – Btb 4,0; - истираемость бетона – 0,9 г/см2. |
| 5. | Металлическое ограждение | должно быть изготовлено из: - труба квадратного сечения не менее 14 мм (участник закупки указывает конкретный показатель), должна соответствовать ГОСТу 6839-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент» (показатель не может изменяться); - профильная труба сечением не менее 40 мм х 20 мм (участник закупки указывает конкретный показатель) с толщиной стенки не менее 1,5 мм (участник закупки указывает конкретный показатель), должна соответствовать ГОСТу 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» (показатель не может изменяться); - профильная труба сечением не менее 60 мм х 60 мм (участник закупки указывает конкретный показатель) с толщиной стенки не менее 2 мм (участник закупки указывает конкретный показатель), должна соответствовать ГОСТу 6839-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент» (показатель не может изменяться). Грунт должен быть изготовлен по ГОСТу 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» (показатель не может изменяться), на алкидных пленкообразователях (показатель не может изменяться), иметь расход 60-100 г/м2 (участник закупки указывает диапазон значений показателя) на однослойное покрытие. Эмаль, предназначенная для металлических поверхностей, должна быть изготовлена по ГОСТу 6465-76 «Эмали ПФ – 115. Технические условия» - суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке (показатели не могут изменяться). Бетон: Класс бетона В15 (показатель не может изменяться). Должен соответствовать ГОСТу 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» (показатель не может изменяться). | Металлическое ограждение Российская Федерация изготовлено из: - труба квадратного сечения 14 мм, соответствие ГОСТу 6839-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент»; - профильная труба сечением 40 мм х 20 мм с толщиной стенки 1,5 мм, должна соответствовать ГОСТу 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент»; - профильная труба сечением 60 мм х 60 мм с толщиной стенки 2 мм, соответствие ГОСТу 6839-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент». Грунт изготовлен по ГОСТу 25129-82 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия», на алкидных пленкообразователях, иметь расход 60-100 г/м2 на однослойное покрытие. Эмаль, предназначенная для металлических поверхностей, изготовлена по ГОСТу 6465-76 «Эмали ПФ – 115. Технические условия» - суспензия двуокиси титана рутильной формы и других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке. Бетон: класс бетона В15. Соответствие ГОСТу 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия". |