Ведомость объёма работ

На ремонт кабинетов и коридора

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Коридор |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,386 |
| 2 | ФССЦ-101-2414 | Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | -39,76 |
| 3 | ФССЦ-101-4190 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | 39,76 |
| 4 | ФЕРр57-3-2 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,0589 |
| 5 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (Брекчея) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,0605 |
| 6 | ФЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,0605 |
| 7 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 площади уплотнения | 0,0605 |
| 8 | ФЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,605 |
| 9 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0605 |
| 10 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,0605 |
| 11 | ФЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,0605 |
| 12 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 стяжки | 0,0605 |
| 13 | ФЕР11-01-017-01 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,0605 |
| 14 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,0589 |
| 15 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 дверных полотен | 0,04227 |
| 16 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 коробок | 0,02 |
| 17 | ФЕРр56-11-1 | Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м наличников | 0,1026 |
| 18 | ФЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 т конструкций | 0,123 |
| 19 | ФССЦ-203-8133 | Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 1 |
| 20 | ФЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 проемов | 0,02257 |
| 21 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 1 |
| 22 | ФССЦ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | компл. | 1 |
| 23 | ФЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=2,4; ТЗ=2,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02257 |
| 24 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (50%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3214 |
| 25 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,643 |
| 26 | ФССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | кг | 13 |
| 27 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,643 |
| 28 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,643 |
| 29 | ФССЦ-101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | -0,04051 |
| 30 | ФССЦ-101-0480 | Краска ВД-НЦ-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | 0,04051 |
| 31 | ФЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (1,3м от пола) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 облицовки | 0,45 |
| 32 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 33 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00384 |
| Раздел 2. Кабинеты. |  |  |  |  |
| №1. |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных шкафов: чистых щитовых дощатых (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 | 0,069 |
| 35 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,1836 |
| 36 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,225 |
| 37 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,225 |
| 38 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,225 |
| 39 | ТЕРр57-01-1 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,225 |
| 40 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 площади уплотнения | 0,225 |
| 41 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 м3 подстилающего слоя | 1,12 |
| 42 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,225 |
| 43 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,225 |
| 44 | ФЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,225 |
| 45 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 стяжки | 0,225 |
| 46 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,225 |
| 47 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,1836 |
| 48 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,225 |
| 49 | ФССЦ-101-2414 | Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | -23,17 |
| 50 | ФССЦ-101-4190 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | 23,17 |
| 51 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,22 |
| 52 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,366 |
| 53 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 1,22 |
| 54 | ФССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | кг | 24,5 |
| 55 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,22 |
| 56 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 |
| 57 | ФССЦ-101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | -0,07686 |
| 58 | ФССЦ-101-0480 | Краска ВД-НЦ-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | 0,07686 |
| 59 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0135 |
| 60 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| № 3. |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных шкафов: чистых щитовых дощатых (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 | 0,0567 |
| 62 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,1612 |
| 63 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,1615 |
| 64 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,1615 |
| 65 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,1615 |
| 66 | ТЕРр57-01-1 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,1615 |
| 67 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 площади уплотнения | 0,1615 |
| 68 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,8 |
| 69 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1615 |
| 70 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,1615 |
| 71 | ФЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,1615 |
| 72 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 стяжки | 0,1615 |
| 73 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,1615 |
| 74 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,1612 |
| 75 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1615 |
| 76 | ФССЦ-101-2414 | Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | -16,63 |
| 77 | ФССЦ-101-4190 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | 16,63 |
| 78 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,46 |
| 79 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,23 |
| 80 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,46 |
| 81 | ФССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | кг | 9,2 |
| 82 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,46 |
| 83 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46 |
| 84 | ФССЦ-101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | -0,02898 |
| 85 | ФССЦ-101-0480 | Краска ВД-НЦ-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | 0,02898 |
| 86 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0135 |
| 87 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| № 4. |  |  |  |  |
| 88 | ФЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных шкафов: чистых щитовых дощатых (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 | 0,052 |
| 89 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,1724 |
| 90 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 91 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 92 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,2 |
| 93 | ТЕРр57-01-1 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,2 |
| 94 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 площади уплотнения | 0,2 |
| 95 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 м3 подстилающего слоя | 1 |
| 96 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 97 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 98 | ФЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 99 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| 100 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 101 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,1724 |
| 102 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 103 | ФССЦ-101-2414 | Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | -20,6 |
| 104 | ФССЦ-101-4190 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | 20,6 |
| 105 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,5 |
| 106 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,15 |
| 107 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,5 |
| 108 | ФССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | кг | 10 |
| 109 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,5 |
| 110 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| 111 | ФССЦ-101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | -0,03087 |
| 112 | ФССЦ-101-0480 | Краска ВД-НЦ-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | 0,03087 |
| 113 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0135 |
| 114 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| № 6. |  |  |  |  |
| 115 | ФЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных шкафов: чистых щитовых дощатых (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 | 0,052 |
| 116 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,24 |
| 117 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 118 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 119 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,25 |
| 120 | ТЕРр57-01-1 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,25 |
| 121 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 площади уплотнения | 0,25 |
| 122 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 м3 подстилающего слоя | 1,1 |
| 123 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,25 |
| 124 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 125 | ФЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 126 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 стяжки | 0,25 |
| 127 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 128 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,21 |
| 129 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 |
| 130 | ФССЦ-101-2414 | Панели потолочные с комплектующими "Армстронг" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | -25,75 |
| 131 | ФССЦ-101-4190 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | 25,75 |
| 132 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,35 |
| 133 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 134 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,35 |
| 135 | ФССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | кг | 7 |
| 136 | ФЕР10-01-040-01 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| 137 | ФССЦ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 1 |
| 138 | ФССЦ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | компл. | 1 |
| 139 | ФЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=2,4; ТЗ=2,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02257 |
| 140 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,35 |
| 141 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 142 | ФССЦ-101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | -0,02016 |
| 143 | ФССЦ-101-0480 | Краска ВД-НЦ-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | т | 0,02016 |
| 144 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,027 |
| 145 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
| Архив. |  |  |  |  |
| 146 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,067 |
| 147 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,036 |
| 148 | ФЕР46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,036 |
| 149 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,036 |
| 150 | ТЕРр57-01-1 | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 основания | 0,036 |
| 151 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 площади уплотнения | 0,036 |
| 152 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,18 |
| 153 | ФЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,036 |
| 154 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,036 |
| 155 | ФЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,036 |
| 156 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 стяжки | 0,036 |
| 157 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамогранит) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 покрытия | 0,036 |
| 158 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м плинтуса | 0,067 |
| 159 | ФЕРр63-5-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,1827 |
| 160 | ФЕР15-01-047-04 | Облицовка потолков плитами типа АГШТ: по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,036 |
| 161 | ФССЦ-104-0096 | Плиты облицовочные типа: АГШТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | -3,708 |
| 162 | ФССЦ-101-3433 | Панели декоративные пластиковые "Кронапласт", размером: 2700х370х8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м2 | 3,71 |
| 163 | ФЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 облицовки | 0,1827 |
| 164 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 |
| 165 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0135 |
| Прочее. |  |  |  |  |
| 166 | ФЕРр65-6-12 | Смена: унитазов типа «Компакт» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 приборов | 0,02 |
| 167 | ФССЦ-301-1521 | Унитаз-компакт "Комфорт" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | компл. | -2 |
| 168 | Счет фактура | Унитаз-компакт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | компл. | 2 |
| 169 | ФЕРр65-6-24 | Смена: умывальников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 приборов | 0,01 |
| 170 | Счет фактура | Тумба под умывальник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 1 |
| Раздел 3. Электрика. |  |  |  |  |
| 171 | ФЕРм08-03-599-09 | Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 шт. | 5 |
| 172 | ФЕРр67-1-3 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м | 0,8 |
| 173 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 шт. | 0,24 |
| 174 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 шт. | 0,16 |
| 175 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 шт. | 0,08 |
| 176 | Счет фактура | Выключатель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 8 |
| 177 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 шт. | 0,17 |
| 178 | Счет фактура | Розетка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 17 |
| 179 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 шт. | 0,27 |
| 180 | Счет фактура | Светильник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 27 |
| 181 | Счет фактура | Стартер Philips ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 27 |
| 182 | ФЕРм08-02-410-01 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м | 0,9 |
| 183 | ФЕРм08-02-422-01 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 2x2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м одного провода | 0,9 |
| 184 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м | 2,03 |
| 185 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м | 2,03 |
| 186 | Счет фактура | Кабель канал 40х16 двухканальный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м | 90 |
| 187 | Счет фактура | Труба ПВХ гофрированная с протыжкой 16мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м | 203 |
| 188 | Счет фактура | Кабель ВВГ нг-0,66 5х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м | 100 |
| 189 | Счет фактура | Кабель ВВГ нг-0,66 3х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м | 80 |
| 190 | Счет фактура | Кабель ВВГ нг-0,66 3х1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | м | 115 |
| 191 | ФЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 шт. | 1 |
| 192 | Счет фактура | Щит ЩРН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 1 |
| 193 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 шт. | 27 |
| 194 | Счет фактура | Деференцированный автомат АД12 с2р 30мА 16А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 3 |
| 195 | ФССЦ-509-2161 | Выключатели автоматические трехполюсной -16А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 3 |
| 196 | ФССЦ-509-2227 | Выключатели автоматические 1-полюсной 10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 4 |
| 197 | ФССЦ-509-2228 | Выключатели автоматические 1-полюсной 16А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 6 |
| 198 | ФССЦ-509-2127 | Выключатели автоматические 1-полюсной 4А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 4 |
| 199 | ФССЦ-509-2127 | Выключатели автоматические 1-полюсной 2 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 6 |
| 200 | ФЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м | 0,004 |
| 201 | Счет факткра | Шина соединителная 3ф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 1 |
| 202 | ФЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 100 м | 0,005 |
| 203 | Счет фактура | Шина нулевая 6х9 мм 14/1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 2 |
| 204 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | 1 шт. | 1 |
| 205 | Счет фактура | Счетчик СЕ6803 10-100А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 квартал 2011 г. ОЗП=11,44; ЭМ=5,17; ЗПМ=11,44; МАТ=3,32 | шт. | 1 |
| Раздел 4. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 206 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Вывоз мусора ОЗП=5,53; ЭМ=5,53; ЗПМ=5,53; МАТ=5,53 | тонна | 3 |
| 207 | ФСЦП310-3027-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 27 км; нормативное время пробега 1,777 час; класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Вывоз мусора ОЗП=5,53; ЭМ=5,53; ЗПМ=5,53; МАТ=5,53 | 1 тонна | 3 |