- Наименование объекта:

«Капитальный ремонт кровли здания МБОУ г. Астрахани «СОШ № 58» ул. Лепехинская, 49»

2.	Место, условия и сроки выполнения работ:

Место: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Лепехинская, 49, МБОУ «СОШ № 58».

Условия:

В соответствии со сметной документацией необходимо выполнить работы по капитальному ремонту кровли здания МБОУ г. Астрахани «СОШ № 58» ул. Лепехинская 49.

Необходимо выполнить: разборку покрытий кровель из рулонных материалов, разборку выравнивающих стяжек. Смену обделок из листовой стали (свес кровли спортзала). Очистку вручную поверхности стен парапетов и вентканалов от битума. Смену колпаков и зонтов вентиляционных трубах и вентканалах. Выполнить  устройство мелких покрытий вентканалов из листовой оцинкованной стали. Демонтаж плит парапета. Выполнить ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентканалы и парапет). Выполнить улучшенную штукатурку парапетных стен цементно-известковым раствором по камню. Ремонт штукатурки по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором (стены на кровле спортзала). Выполнить устройство стяжек легкобетонных. Огрунтовку оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя. Выполнить устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком. Окраску масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий пожарных лестниц за два раза. Окраску масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб (вентиляционных) стальных за 2 раза. Установку плит парапета (на вентканалах и парапете). Устройство чеканки и расшивка швов парапетных плит с внутренней стороны раствором. Железнение швов. Смену водосточных воронок.

Сроки:

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента начала выполнения работ.

3.	Специальные требования к выполнению работ:

Качество выполнения всех строительно-монтажных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, разработанному на основании утвержденной сметной документации, и требованиям нормативно-технических документов.

Технические характеристики используемых строительных материалов и оборудования должны соответствовать ГОСТ и требованиям нормативно-технических документов.

Сохранять технологию применения используемых материалов. Подрядчик обязан предоставить Заказчику с актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 исполнительную документацию.

Акты, прилагаемые к исполнительной документации, должны соответствовать требованиям РД 11-02-2006, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 года № 1128.

Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями муниципального контракта и требованиями СНиП. Все строительные, монтажные и специальные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78. При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться и исполнять требования ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ» и ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Гарантийный срок исполнения обязательств.

Устанавливается 12 месяцев со дня завершения работ и подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3 между Заказчиком и Подрядчиком.

Приложение:

- локальный сметный расчет

- ведомость объемов работ

- ведомость ресурсов

| ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли здания МБОУ г. Астрахани "СОШ №58" ул. Лепехинская 49. |  |  |
| № пп | Наименование | Требования к ресурсам |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дюбели м | с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием размером 3х58,5 мм |
| 2 | Гвозди | толевые круглые размером 3,0х40 мм |
| 5 | Краски масляные | для наружных работ МА-15 |
| 6 | Мастика тиоколовая строительного назначения, АМ-0,5 | Плотность, кг/м3 1750 Интервал температур нанесения, 0С от -10 до +35. Интервал температур эксплуатации, 0С от -60 до +70 Жизнеспособность, час, в пределах от 2 до 24 Время полного отверждения, дней, не более 14 |
| 10 | Рубероид | кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350б |
| 11 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | гипсовая добавка составляет не более 5% от массы, крупностью помола является размер зерна 15-20 мкм. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 10 ч от начала затворения. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) в цементе должна быть не менее 1,0% и не более 3,5% |
| 14 | Сталь полосовая, | марка стали Ст3сп шириной 50 мм и толщиной 4-5 мм |
| 16 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | Прочность сцепления с бетонной поверхностью соответствует ГОСТу и составляет не менее 0,45 Мпа; содержание вяжущего вещества и эмульгатора не менее 50-70%; Удельный вес битумной эмульсии - 1,05 кг/дм3; Диапазон рабочей температуры находится в пределах от +5 до +30 градусов; |
| 18 | Сталь листовая | оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| 21 | Бетон легкий | на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100) |
| 22 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | класс В7,5, прочность 98кг/м3 водостойкость W2, морозостойкость F50 подвижность Пк2-Пк4 |
| 25 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | Задел прочности кг/см2 М-100. Пустотность 0%. Устойчивость к морозам. Число циклов F15. Масса кг - 3,7. Плотность кг/м3: 1790 |
| 27 | Кровельная воронка | Диаметр выпуска: 110 мм. Высота выпускного патрубка: 600 мм.Диаметр корпуса воронки: 360 мм. Пропускная способность: 8 л/с. Материал воронки полипропилен. Максимальная нагрузка: 150 кг/с. Вес: 0,9 кг. |
| 28 | Линокром ТКП | Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н (не менее)800 / 900 Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше 0 Теплостойкость, °С, не менее 80 Тип защитного покрытия верхняя сторона - гранулят наплавляемая сторона - плёнка, Длина / ширина, м 10/1 |
| 29 | Линокром ТПП | Температура гибкости на брусе R=25 мм, °С, не выше 0. Теплостойкость, °С, не менее 80 Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее 1,5. Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 1. Тип защитного покрытия -верх пленка без логотипа, низ пленка с логотипом. Максимальная сила растяжения, Н, не менее вдоль- 800 поперек -900. |
| 30 | Плиты железобетонные парапетные | Марка бетона по прочности на сжатие не менее М200. Средней плотности 1850 кг/куб.м и влажностью по массе 10%. |