Первая часть заявки

Изучив документацию об электронном аукционе (извещение № 0222100001017000012), предлагаем осуществить поставку Товаров в соответствии с данным предложением и в полном соответствии с требованиями и условиями документации об электронном аукционе:

Информационный кисок

Страна происхождения: Российская Федерация

Производитель: ООО «Билтех груп»

Количество: 1 шт.

Марка/модель: БТ-22-ик-МБ

1. Характеристики поставляемого информационного киоска (далее – оборудования)

1.1. Общие характеристики оборудования

1.1.1.	Поставляемое оборудование работает от сети переменного тока напряжением в диапазоне  200–240 В, частотой 50 Гц.

1.1.2. 	Поставляемое оборудование работает в следующей рабочей среде:

Минимальная температура +10 °С

Максимальная температура +35 °С

Относительная влажность (максимальное значение показателя) 80 %.

1.1.3.	Шум от работы оборудования составляет 68 дБ.

1.1.4.	Поставляемое оборудование новое (не бывшее в употреблении, не прошедшее ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

1.1.5.	Оборудование находится в свободном использовании на территории Российской Федерации и является серийным в производстве.

1.1.6.	Поставляемое оборудование сопровождается описанием на русском языке;

1.2. Характеристики оборудования

| № п/п | Наименование | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационный киоск | Тип | Настенный |
|  |  | Корпус | Материалы корпуса – сталь, Габариты общие, (ВхШхГ): 478х676х110 мм Габариты лицевой, мониторной части (ВхШхГ): 478х676х55 мм Габариты тыльной части (компьютерного отсека) (ВхШхГ): 391х585х55 мм Крепление корпуса осуществляется через кронштейн (поставляется в комплекте) к тыльной стенке компьютерного отсека. Корпус оформлен с использованием фирменных цветов организации Заказчика (по согласованию с Заказчиком). |
|  |  | Монитор | Диагональ экрана – 22 дюйма. Тип экрана – сенсорный. Сенсорная технология – инфракрасная рамка, поддержка 2-х касаний. Разрешение экрана – 1920х1080. Формат экрана (соотношение сторон) – 16:9. Тип матрицы экрана – LED. Ориентация экрана – альбомная. Расстояние от правого и левого краев мониторного окна до торцов корпуса –100 мм. Расстояние от верхнего края мониторного окна до торца корпуса –104,5 мм. Расстояние от нижнего края мониторного окна до торца корпуса – 104,5 мм. |
|  |  | Системный блок | Процессор: • количество ядер – два; • количество потоков – четыре; • частота – 2.0 ГГц; • кэш-память – 3 Мбайт. Оперативная память: • объем – 4 Гб; • частота – 2.0 ГГц. Жесткий диск: • тип – SSD; • объём – 120 Гб; Наличие встроенного сетевого адаптера Ethernet 10/100/1000 Мбит/с – да; Количество разъемов USB – один; Наличие встроенного графического контроллера – да; Операционная система – Microsoft Windows 7 Профессиональная. |
|  |  | Размещение системного блока | Системный блок размещен в тыльной части корпуса киоска, непосредственно за монитором и является неотъемлемой частью корпуса. Доступ к системному блоку осуществляется через снятие тыльной стенки киоска. Открытие корпуса с использованием ключей не допускается. |
|  |  | Потребительские свойства | Наличие 2-х акустических динамиков, расположенных на лицевой стороне киоска по бокам монитора – да. |
|  |  | Требования к безопасности | Наличие электрического пускового замка – да. |
|  |  | Масса нетто | 50 кг |

Срок гарантийных обязательств на оборудование и комплектующие -  24 месяца.