СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ

(материалах), на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ №16 Замена оконных блоков

| № п/п | Наименование товара(материала) | Наименование показателя, технического, функционального параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Стеклопакет | Стеклопакеты представляют собой объемные изделия, которые состоят из двух листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметика, образующие герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом. Стеклопакеты: СПО-однокамерные Камеры стеклопакетов заполнены: осушенным воздухом Номинальная толщина стеклопакетов: 24мм Расстояние между стеклами: 16мм Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов в диапазоне 1мм Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первый слой) – 4мм Глубина наружного герметизирующего слоя по торцу стеклопакета – 3мм Расстояние между декоративной рамкой и поверхностью стекла – 4мм |
| 2. | Стекло листовое | Стекло марки: М1 Номинальная толщина- 4мм Предельные отклонения по толщине в диапазоне: ±0,2мм Разнотолщинность листа стекла: 0,2мм Толщина стекла- 4мм |
| 3. | Блок оконный шестистворчатый из поливинилхлоридных профилей с поворотно-откидной створкой | Конструктивные особенности: теплосберегающее трехкамерное строение рам и створок; 2 контура уплотнителей из синтетического каучука по периметру рамы и створки; водоотводящие каналы; стальной оцинкованный каркас-усилитель с квадратным сечением в виде незамкнутого прямоугольника- в профиле створки; пазы для крепления дополнительных профилей. Монтажная толщина профиля рамы - 58мм Монтажная толщина профиля рамы - 58мм Толщина стенок профиля – 3мм Толщина стального оцинкованного каркаса-усилителя – 1,5мм Блоки оконные из ПВХ профилей: Отклонение габаритных размеров изделий и коробок оконных окон в пределах диапазона: +2,0 -1,0мм Максимальное значение перепада лицевых поверхностей в сварных угловых соединениях профилей коробки и створки оконных блоков: 0,2мм Предельные отклонения размера зазора под наплавом оконных блоков в пределах диапазона: ±0,1мм Максимальные предельные отклонения провисания окрывающихся элементов (створки) на 1 метр ширины оконных блоков: 0,2мм Изоляция воздушного шума транспортного потока- 30дБА Коэффициент сопротивления теплопередачи- 0,7м2с/Вт Максимальное изменение линейных размеров после теплового воздействия: для главных профилей- 2,0%, для дробных профилей- 3,0%, разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам- 0,4% Прочность при растяжении- 37Мпа Минимальная ударная вязкость по Шарпи- 20 кДж/м2 Температура размягчения по Вика- 75 °С Изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате «Ксенотест», порог серой шкалы- 4; максимальное изменение вязкости после облучения в аппарате «Ксенотест»- 20% Фурнитура (ручки): самопроизвольно не перемещаются из положения «открыто» или «закрыто» |
| 4. | Блок оконный пятистворчатый из поливинилхлоридных профилей с поворотно-откидной створкой. | Монтажная толщина профиля рамы - 58мм Монтажная толщина профиля рамы - 58мм Толщина стенок профиля – 3мм Толщина стального оцинкованного каркаса-усилителя – 1,5мм Блоки оконные из ПВХ профилей: Отклонение габаритных размеров изделий и коробок оконных окон в пределах диапазона: +2,0;-1,0мм Максимальное значение перепада лицевых поверхностей в сварных угловых соединениях профилей коробки и створки оконных блоков: 0,2мм Предельные отклонения размера зазора под наплавом оконных блоков в пределах диапазона: ±0,1мм Максимальные предельные отклонения провисания окрывающихся элементов (створки) на 1 метр ширины оконных блоков: 0,2мм Изоляция воздушного шума транспортного потока- 30дБА Коэффициент сопротивления теплопередачи- 0,7м2с/Вт Максимальное изменение линейных размеров после теплового воздействия: для главных профилей- 2,0%, для дробных профилей- 3,0%, разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам- 0,4% Прочность при растяжении- 37Мпа Минимальная ударная вязкость по Шарпи- 20 кДж/м2 Температура размягчения по Вика- 75 °С Изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате «Ксенотест», порог серой шкалы- 4; максимальное изменение вязкости после облучения в аппарате «Ксенотест»- 20% Фурнитура (ручки): самопроизвольно не перемещаются из положения «открыто» или «закрыто» |
| 5. | Блок оконный двухстворчатый из поливинилхлоридных профилей с поворотной створкой. | Монтажная толщина профиля рамы - 58мм Монтажная толщина профиля рамы - 58мм Толщина стенок профиля – 3мм Толщина стального оцинкованного каркаса-усилителя – 1,5мм Блоки оконные из ПВХ профилей: Отклонение габаритных размеров изделий и коробок оконных окон в пределах диапазона: +2,0;-1,0мм Максимальное значение перепада лицевых поверхностей в сварных угловых соединениях профилей коробки и створки оконных блоков: 0,2мм Предельные отклонения размера зазора под наплавом оконных блоков в пределах диапазона: ±0,1мм Максимальные предельные отклонения провисания окрывающихся элементов (створки) на 1 метр ширины оконных блоков: 0,2мм Изоляция воздушного шума транспортного потока- 30дБА Коэффициент сопротивления теплопередачи- 0,7м2с/Вт Максимальное изменение линейных размеров после теплового воздействия: для главных профилей- 2,0%, для дробных профилей- 3,0%, разность в изменении линейных размеров по лицевым сторонам- 0,4% Прочность при растяжении- 37Мпа Минимальная ударная вязкость по Шарпи- 20 кДж/м2 Температура размягчения по Вика- 75 °С Изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате «Ксенотест», порог серой шкалы- 4; максимальное изменение вязкости после облучения в аппарате «Ксенотест»- 20% Фурнитура (ручки): самопроизвольно не перемещаются из положения «открыто» или «закрыто» |