	1
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая.

Марка стали Ст3сп. Класс арматурной стали А-I (А240). Диаметр стержня dн 6 мм. Площадь поперечного сечения стержня 0,283 см2. Овальность гладких профилей (разность наибольшего и наименьшего диаметров в одном сечении) не превышает суммы плюсового и минусового предельных отклонений по диаметру. Относительное удлинение 25 %. Горячекатаная арматурная сталь соответствует ГОСТу 5781-82.

Страна происхождения товара Российская Федерация

	2
	Горячекатаная арматурная сталь.

Марка стали 35ГС. Класс арматурной стали A-III (А400). Диаметр стержня dн 12 мм. Площадь поперечного сечения стержня 1,131 см2. Предел текучести 390 Н/мм2. Номинальные диаметры периодических профилей соответствуют номинальным диаметрам равновеликих по площади поперечного сечения гладких профилей. Горячекатаная арматурная сталь соответствует ГОСТу 5781-82.

Страна происхождения товара Российская Федерация

	3
	Щебень. Щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 19 % по  массе. Группа щебня 3. Марка по дробимости щебня 800, потеря массы при испытании щебня из гравия

12 %. Содержание зерен слабых пород, по массе 10 %. Марка по морозостойкости щебня F150. Дробимость щебня, потеря массы при распаде 5 %. Щебень и гравий стойкие к воздействию окружающей среды. Щебень не содержит посторонних засоряющих примесей. Щебень соответствует ГОСТУ 8267-93 

Страна происхождения товара Российская Федерация

	4
	Камни бортовые бетонные. Класс бетона по прочности на сжатие В 30. Верхние, нижние и вертикальные грани камней взаимно перпендикулярны. Изготавливают камни с технологическим уклоном не лицевых вертикальных граней до 5%, закруглением лицевых граней радиусом до 5 мм и не лицевых - до 15 мм. Длина 1000 мм. Предельное отклонение ±6 мм. Камни изготовлены из мелкозернистого бетона. Камни изготовлены методом вибропрессования. Высота камней 30 мм. Ширина 15 см. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе принимают Btb 4,0. Марка бетона по морозостойкости F150. Водопоглощение бетона камней не превышает 6 % по массе. Камни прочные и трещиностойкие. Водоцементное отношение (В/Ц) 0,40. Бетонные смеси приготавливают по ГОСТ 7473 с применением воздухововлекающих добавок. Объем вовлеченного воздуха в бетонных смесях с применением воздухововлекающих добавок от 4 до 5%. Для приготовления бетонной смеси применяется бездобавочный портландцемент. Камни бортовые бетонные соответствуют ГОСТ 6665-91. Страна происхождения товара Российская Федерация

	5
	Бетон. Бетонные смеси тяжелого бетона. Бетон: По прочности на сжатие бетон класса В 15(М100). По морозостойкости F1 150 по первому базовому методу, по водонепроницаемости W6. Условия эксплуатации армированные с ненапрягаемой арматурой. Показатель удобоукладываемости бетонной смесь марки: подвижная. Подвижность бетонной смеси оцениваться по осадке конуса. Марка по осадке конуса П4. Содержание отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона: Содержание массы фракции в крупном заполнителе: для фракции от 5 до 10 мм (25%), фракции свыше 10 до 20 мм (35%), фракции свыше 20 до 40 мм. (40%), фракция свыше 40 до 80 мм не имеется. В качестве мелкого заполнителя применяется природный песок. Класс песка: I. Песок соответствует ГОСТ 8736-2014. В качестве крупного заполнителя применяется: Щебень из гравия. Группа щебня 1. Щебень соответствует ГОСТ 8267-93. Бетон соответствует ГОСТу 26633-2015.

Страна происхождения товара Российская Федерация

	6
	Цементно-известковый раствор. Подвижности растворных смесей соответствует следующим показателям: Марка по подвижности Пк3. Водоудерживающая способность растворных смесей 90%.

Прочность растворов на сжатие в проектом возрасте М 100. Морозостойкость раствора F 75. В качестве вяжущих материалов применяется известь строительная и цемент для строительных работ. Растворная смесь содержит золы-уноса 18 % массы цемента. Цементно-известковый раствор не имеет товарный знак. Раствор строительный цементно-известковый соответствует ГОСТу 28013-98.

Страна происхождения товара Российская Федерация

	7
	Песок по группе средний. Модуль крупности 2,23 Мк. Содержание зерен крупностью: свыше 10 мм 5 % по массе, свыше 5 мм 15 % по массе, менее 0,16 мм 15% по массе. Песок не содержит посторонних засоряющих примесей. Класс песка II. Песок соответствует ГОСТу 8736-2014.

Страна происхождения товара Российская Федерация

	8
	Болты с шестигранной головкой с номинальным диаметром резьбы 18 мм. Шаг резьбы крупный 2.5 мм.

Размер «по ключ» 27 мм. Высота головки 12,0 мм. Диаметр описанной окружности%: e 30,1 мм. dw 25.3 мм. hw 0,7 мм. Диаметр отверстия стержня 4,0мм. Диаметр отверстия в головке d4 4,0мм. Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 6,0 мм. Длина болта 90 мм. Длина резьбы b 42 мм и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 84 мм при номинальном диаметре резьбы d. Болты соответствуют ГОСТ 7805-70.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	9
	Гвозди строительные. Диаметр стержня d 1,6 мм. Длина гвоздя, l, мм, 50. Конструкция строительных гвоздей с плоской головкой.  

[image: image1.emf]
Гвозди соответствуют ГОСТ 4028-63.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	10
	Воздушная известь ГОСТ 9179-77 строительная негашеная комовая. Негашеная известь по времени гашения подразделяется среднегасящаяся - 20 мин. Воздушную негашеную известь без добавок (кальциевая) сорта 1. Непогасившиеся зерна 7. Максимальный размер кусков дробленой извести 15 мм.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	11
	Масляная краска. Краска для внутренних работ: Олифа комбинированная Массовая доля  пленкообразующего вещества 27 %. Массовая доля летучего вещества 11 %. Расход краски на однослойные покрытия 55-240 г/м2. Масляная краска соответствует ГОСТу 10503-71.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	12
	Грунтовка.

Применяется для металлических и деревянных поверхностей. Цвет пленки грунтовки красно- коричневый. Массовая доля нелетучих веществ 60 %. Эластичность пленки при изгибе 1 мм. Адгезия пленки баллы 1. Расслаивание, мл, 5. Степень перетира, мкм, 40. Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей соответствует: ГОСТ 25129-82.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	13
	Проволока горячекатаная (катанка).

По способу охлаждения катанка охлаждена на воздухе. По точности прокатки катанку: В - обычной точности. Катанку изготовляют диаметром 6,5 мм. Катанку изготовляют из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст1.В катанке не имеются остатки усадочной раковины. Вид охлаждения ВО. Проволока соответствуют ГОСТ 30136-95.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	14
	Доска из хвойных пород древесины: лиственница.

Габаритные размеры: ширина 100 мм, толщиной 25 мм, длина 6 м. По качеству древесины и обработки доска 3 сорта. Пиломатериалы сухие с влажностью 22%. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax 1250 мкм по ГОСТ 7016. Доски соответствуют ГОСТ 8486-86.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	15
	Доска из хвойных пород древесины: сосна. Габаритные размеры: ширина 100 мм, толщиной 44 мм, длина 6 м. По качеству древесины и обработки доска 3 сорта. Пиломатериалы сухие с влажностью 22%. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax 1250 мкм по ГОСТ 7016. Доски соответствуют ГОСТ 8486-86.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	16
	Доска из хвойных пород древесины: лиственница. Габаритные размеры: ширина 100 мм, толщиной 40 мм, длина 3 м. По качеству древесины и обработки доска 4 сорта. Пиломатериалы с влажностью 25%. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax 1250 мкм по ГОСТ 7016. Доски соответствуют ГОСТ 8486-86.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	17
	Трубы стальные электросварные из стали марок: БСт2кп, БСт4кп, БСт2пс, БСт4пс. (согласно инструкции по заполнении первой части). Наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4.0 мм. По длине трубы 6 м. Трубы стальные электросварные соответствуют ГОСТу 10704-91, 10705-80.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	18
	Устройство водоотлива из оцинкованной стали. Сталь холоднокатаная, оцинкованная горячим способом, первой категории качества. Сталь тонколистовая оцинкованная для холодной штамповки толщиной 0.55 мм. По способности к вытяжке сталь категории: глубокой вытяжки – Г. Класс толщины: с одной стороны 2, а с другой 1.  Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон с одной стороны 210 г, а с другой 265 г. Толщина покрытия 15 мкм и 24 мкм. Поверхность оцинкованной стали чистая со сплошным с дифференцированным покрытием. Временное сопротивление разрыву 350 МПа. Относительное удлинение при L0 = 80 мм для стали толщиной 0.55 мм 26%. Глубина сферической лунки 8,3 мм. Марка холоднокатаной стали для изготовления оцинкованной стали 08пс. Сталь листовая соответствует ГОСТу 14918-80. 

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	19
	Бетон. Бетонные смеси тяжелого бетона. Бетон: По прочности на сжатие бетон класса В 12,5 По морозостойкости F1 100 по первому базовому методу, по водонепроницаемости W6. Условия эксплуатации армированные с ненапрягаемой арматурой. Показатель удобоукладываемости бетонной смеси марки: подвижная. Подвижность бетонной смеси оцениваться по осадке конуса. Марка по осадке конуса П4. Содержание отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона. Содержание массы фракции в крупном заполнителе: для фракции от 5 до 10 мм (25%), фракции свыше 10 до 20 мм (35%), фракции свыше 20 до 40 мм (50%), фракция свыше 40 до 80 мм не имеется. В качестве мелкого заполнителя применяется песок. Класс песка: I. Песок соответствует ГОСТ 8736-2014. В качестве крупного заполнителя применяется: Щебень из гравия. Группа щебня 1. Щебень соответствует ГОСТ 8267-93. Бетон соответствует ГОСТу 26633-2015.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	20
	Бетон. Бетонные смеси тяжелого бетона. Бетон: По прочности на сжатие бетон класса В 7,5. По морозостойкости F1 50 по первому базовому методу, по водонепроницаемости W6. Условия эксплуатации армированные с ненапрягаемой арматурой. Класс прочности на осевое растяжение Bt 1,2. Показатель удобоукладываемости бетонной смесь марки: подвижная. Подвижность бетонной смеси оцениваться по осадке конуса. Марка по осадке конуса П4. Содержание отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона. Содержание массы фракции в крупном заполнителе: для фракции от 5 до 10 мм (25%), фракции свыше 10 до 20 мм (35%), фракции свыше 20 до 40 мм (50%), фракция свыше 40 до 80 мм не имеется. В качестве мелкого заполнителя применяется песок. Класс песка: I. Песок соответствует ГОСТ 8736-2014. В качестве крупного заполнителя применяется: Щебень из гравия. Группа щебня 1. Щебень соответствует ГОСТ 8267-93. Бетон соответствует ГОСТу 26633-2015.

Страна происхождения товара Российская Федерация.

	21
	Сухая цементно-песчаная смесь (ЦПС).

Сухие смеси соответствуют требованиям настоящего стандарта и изготавливаются по технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем. Для растворов в проектном возрасте класс

(марки): - по прочности на сжатие класс: В20, марки: М250, Товарный знак не имеется. Водоудерживающие добавки в смеси отсутствуют. Цементно-песчаная смесь соответствует ГОСТ 31357-2007, 8736-2014,10178-85.

Страна происхождения товара Российская Федерация.


Наименование страны происхождения всех применяемых материалов (товаров) – Российская Федерация

Телефон: 928-219-33-67

