| №п/п | Наименование материала | Наименование показателя материала | Требование к значению показателя | Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полимерно-минеральная штукатурка. | Внешний вид материала | пластичная пастообразная масса без комков и механических примесей | значение не изменяется |
|  |  | Прочность сцепления с основанием, МПа | не менее 2,0 | Значение не изменяется |
|  |  | Водоудерживающая способность; % | не менее 98 | Значение не изменяется |
|  |  | Морозостойкость, цикл | не менее 150 | указывается одно значение |
|  |  | Температура эксплуатации, ºС | не уже чем от - 50 до +50 | указывается значение в виде диапазона |
| 2 | Шпаклевка. | Назначение материала | для внутренних и фасадных работ по поверхностям для окончательной отделки поверхностей под окраску и оклейку обоями | значение не изменяется |
|  |  | Температура эксплуатации, ºС | не уже чем от - 50 до +50 | указывается значение в виде диапазона |
| 3 | Антибактериальный грунт. | Назначение материала | для подготовки поверхностей к последующей окраске водно-дисперсионными составами (акриловыми, латексными и т.д.), а также для связывания пылеватых и непрочно держащихся частиц и создания упрочняющего слоя, экономии финишных материалов за счет снижения впитывающей способности основания. | значение не изменяется |
|  |  | РН | 7-8 | Значение не изменяется |
|  |  | Морозостойкость, цикл | не менее 25 | указывается одно значение |
|  |  | Температура эксплуатации, ºС | не уже чем от - 50 до +50 | указывается значение в виде диапазона |
| 4 | Антибактериальная краска. | Описание материала | профессиональная антибактериальная декоративно-защитная краска, модифицированная наносеребром, моющаяся, | значение не изменяется |
|  |  | Область применения | для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, гипсокартону, кирпичу, дереву ДСП, ДВП, фанере, лаку и старой краске в медицинских (в том числе туберкулёзных диспансерах и роддомах) | значение не изменяется |
|  |  | Внешний вид | однородная вязкая жидкость, после высыхания образует ровное покрытие | значение не изменяется |
|  |  | Прочность сцепления с основанием, МПа | не менее 0,8 | Значение не изменяется |
|  |  | Температура эксплуатации, ºС | не уже чем от - 30 до +45 | указывается значение в виде диапазона |
|  |  | цвет | белая | значение не изменяется |
| 5 | Штукатурка цементая. | Максимальная фракция наполнителя, мм | 1 | значение не изменяется |
|  |  | Токсичность | отсутстсвует | значение не изменяется |
|  |  | Допустимая температура нанесения,°C | Не уже чем от +5 до +35 | указывается значение в виде диапазона |
| 6 | Стяжка цементная | Соответствие нормативной документации | ГОСТ 31358-2007 | значение не изменяется |
|  |  | Класс пожароопасности | Негорючий | значение не изменяется |
|  |  | Температура применения, °С | Не уже чем от +5 до +35 | Указывается значение в виде диапазона |
| 7 | Автоматический выключатель | Соответствие нормативной документации | ГОСТ 50345-2010 | значение не изменяется |
|  |  | Номинальное напряжение, В | От 120 до 400 | Указывается одно значение |
|  |  | частота, Гц | 50 или 60 | Указывается одно значение |
|  |  | Рабочая температура, ºС | не уже чем от - 5 до +40 | указывается значение в виде диапазона |
| 8 | Самоклеющаяся теплоизоляция | Назначение | для теплозащиты воздуховодов, а также шумопоглощения и вибродемпфирования систем вентиляции | значение не изменяется |
|  |  | Толщина, мм | не менее 10 | Указывается одно значение |
|  |  | Ширина, м | не менее 1 | Указывается одно значение |
|  |  | Пожарная безопасность: | Г1 | значение не изменяется |
|  |  | Покрытие | алюминиевая фольга | значение не изменяется |
| 9 | Растворы цементные | Соответствие нормативной документации | ГОСТ 28013-98 | значение не изменяется |
|  |  | Марка по прочности на сжатие | М150 или М100 | Указывается одно значение |
| 10 | Клей | назначение | для укладки керамической, декоративной и мозаичной плитки, плитки из природного камня малого и среднего формата на стены и пол. Для внутренних и наружных работ | значение не изменяется |
|  |  | Адгезия, Мпа | не менее 0.4 | Указывается значение со словами «не менее» |
|  |  | Температура основания (при нанесении), ºС | не уже чем от + 5 до +30 | указывается значение в виде диапазона |
|  |  | Морозостойкость, цикл | Не менее 24 | Указывается одно значение |
| 11 | Доска отбойная | материал | Ударопрочный с ламинированным покрытием из пластика, обладающим высокой стойкостью к царапинам и другим повреждения | значение не изменяется |
|  |  | Края | обработаны кромкой с 4 сторон | значение не изменяется |
|  |  | Категория горючести | Г1 или Г2 | Указывается одно значение |
|  |  | Размеры: |  |  |
|  |  | длина, мм | не менее 1100 | Указывается одно значение |
|  |  | ширина, мм | не менее 220 | Указывается одно значение |
|  |  | толщина, мм | От 21 до 40 | Указывается одно значение |
| 12 | Замок врезной | Соответствие нормативной документации | ГОСТ 5089-2011 | значение не изменяется |
|  |  | Тип | врезной цилиндровый. | значение не изменяется |
|  |  | Цилиндровый механизм | штифтовой или дисковый | Указывается одно значение |
|  |  | Запирание двери 3-мя ригелями, оборот | Не менее 2 | Указывается одно значение |
|  |  | Диаметр ригеля, мм | не менее 10 | Указывается одно значение |
|  |  | Выдвижение ригеля из корпуса замка, мм | Свыше 20 | Указывается одно значение |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Класс замка | 3 или 4 | Указывается одно значение |
|  |  | Материал корпуса | сталь | значение не изменяется |
|  |  | Покрытие | порошковая краска | значение не изменяется |
| 13 | Смесители для умывальников | Соответствие нормативной документации | ГОСТ 25809-96 | значение не изменяется |
|  |  | Рабочее давление, МПа | 1.0 или 0.6 | Указывается одно значение |
|  |  | Рабочая температура, °C | не более 75 | Указывается значение со словами «не более» |
|  |  | Ширина между центрами штуцеров, см | 15 или 10 | Указывается одно значение |
|  |  | Длина излива, мм | От 170 от 180 | Указывается одно значение |
|  |  | Высота излива, мм | От 105 до 115 | Указывается одно значение |
|  |  | Назначение | Для подачи и смешения холодной и горячей воды поступающей из централизованных или местных систем холодного и горячего водоснабжения | значение не изменяется |
|  |  | Группа | I или II | Указывается одно значение |
| 14 | Трубы электротехнические | Серия: | легкая или тяжёлая | Указывается одно значение |
|  |  | Материал | самозатухающий ПВХ-пластикат | значение не изменяется |
|  |  | степень защиты IP от проникновения твердых частиц и воды | 55 | Значение не изменяется |
|  |  | Внешний диаметр, мм | Не менее 16 и не более 20 | Указывается одно значение |
|  |  | Зонд: | стальная проволока | значение не изменяется |
| 15 | Композитная алюминиевая панель. | Ширина панели, мм | Не менее 1220 и не более 1500 | указывается одно значение |
|  |  | Толщина, мм | Не менее 5 | указывается одно значение |
|  |  | Толщина алюминиевого слоя, мм | Не менее 0,5 | указывается одно значение |
|  |  | покрытие | на основе поливинилденфторидных смол (PVDF) или на основе полиэфирных смол (РЕ) | указывается одно значение |
|  |  | Срок службы, лет | не менее 15 | указывается значение со словами «не менее» |
|  |  | Температура эксплуатации | Не уже чем от -50ºС до +80ºС | Указывается значение в виде диапазона |
| 16 | Окна ПВХ | Соответствие нормативной документации | ГОСТ 30674-99 | значение не изменяется |
|  |  | Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА | Не менее 26 | указывается значение со словами «не менее» |
|  |  | Класс воздухо- и водопроницаемости, не ниже | Не ниже В | указывается одно значение |
|  |  | Общий коэффициент светопропускания | 0,35-0,60 | Значение не изменяется |
|  |  | Толщина профиля, мм | 70 | Значение не изменяется |
|  |  | Толщина стеклопакета, мм | 40 | Значение не изменяется |

4. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 рабочих дней с момента заключения договора. Окончание выполнения работ по 20.12.2018г. Подрядчик в течение 3 рабочих дней после заключения договора обязан согласовать разработанный заказчиком график выполнения работ.

5. Гарантийный срок выполненных работ: составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ.

6. Графические материалы (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе).