Конкретные показатели

к части 1 заявки

на выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ «Староайбесинская средняя общеобразовательная школа» Алатырского района Чувашской Республики

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Требования к применяемым материалам для выполнения работ | Предложение участника по применяемым материалам для выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 16,65 |  |  |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 16,65 |  |  |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 12,92 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта ГОСТ 8486-86 | Доски обрезные хвойных пород длиной 6 м, шириной 120 мм, толщиной 50 мм, II сорта ГОСТ 8486-86 Страна происхождения: Российская Федерация |
| Крепление стропильных ног к кирпичным стенам |  |  |  |  |  |
| 4 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм (для крепления ног к пирпичным стенам) | 100 отверстий | 1,28 |  |  |
| 5 | Установка отдельных стержней из арматуры диаметром свыше 8 мм (установка арматуры и крепление проволокой) | 1 т арматуры | 0,11 |  |  |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0,042 |  |  |
| 7 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,068 |  |  |
| 8 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 12,3 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ГОСТ 8486-86 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 5 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, II сорта Страна происхождения: Российская Федерация Доски обрезные хвойных пород длиной 6 м, шириной 120 мм, толщиной 50 мм, II сорта Страна происхождения: Российская Федерация Доски необрезные хвойных пород длиной 6 м, шириной 100 мм, толщиной 35 мм, III сорта ГОСТ 8486-86 Страна происхождения: Российская Федерация |
| 9 | Дополнительно: Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,88 |  |  |
| 10 | Устройство кровель различных типов из профнастила | 100 м2 кровли | 16,65 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта ГОСТ 8486-86 Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта ГОСТ 8486-86 Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5 ГОСТ 24045-94 | Бруски деревянные пропитанные длиной 2 м, 50 мм, толщиной 30 мм, I сорта ГОСТ 8486-86 Страна происхождения: Российская Федерация Доски антисептированные обрезные длиной 6 м, шириной 120 мм, толщиной 35 мм II сорта ГОСТ 8486-86 Страна происхождения: Российская Федерация Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) Страна происхождения: Российская Федерация Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5 ГОСТ 24045-94 Страна происхождения: Российская Федерация |
| 11 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,3434 |  |  |
| 12 | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили | м2 | 74,2 |  |  |
| 13 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 275,3 |  |  |
| 14 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |  |  |
| 15 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим размером 1х1м | м2 | 2 |  |  |
| 16 | Скобяные изделия для блоков входных дверей однопольных | компл. | 2 |  |  |
| 17 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,265 |  |  |