Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку машины для испытания пружин на кручение

Основание приобретения

Испытания торсионных и спиральных пружин на кручение с максимальным испытательным крутящим моментом 50000 Н×мм.

# Назначение

Испытательная машина предназначена для испытания торсионных и спиральных пружин на кручение с максимальным испытательным крутящим моментом 50000 Н×мм. Определение момента скручивания пружины при определённом угле или определение угла скручивания пружины при определённом значении крутящего момента.

# Технические требования

| Требования к испытательной машине |  |
| --- | --- |
| Тип машины | Стационарная |
| Максимальный крутящий момент, Н×мм | 50000 |
| Дискретность крутящего момента, Н×мм | Не более 1 |
| Диапазон измерения крутящего момента, % | 10-100 |
| Относительная погрешность измерения крутящего момента, % | ± 1 |
| Максимальный угол скручивания, º | Не менее 50000 |
| Дискретность угла скручивания, º | Не более 0.05 |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Подключение к компьютеру | Есть |
| Требования к компьютеру или ноутбуку |  |
| Процессор | Не хуже Core i3 |
| Оперативная память | Не менее 1 Гб |
| Внутренний жёсткий диск | Не менее 500 Гб |
| Клавиатура | Есть |
| Сетевая карта | Есть |
| Мышь | Есть |
| Коврик для мыши | Есть |
| Операционная система | Не хуже Windows ХР |
| Требования к монитору |  |
| Разрешение экрана | Не менее 1366х768 |
| Принадлежности |  |
| Диск с ПО | Есть |
| Принтер | Есть |
| Свидетельство о поверке | Есть |
| Методика поверки | Есть |
| Набор калибровочных приспособлений | Есть |
| Комплект техническая документации на русском языке | Есть |

- Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

- Оборудование должно быть внесено в Госреестр средств измерений.

- Оборудование должно работать при предельно допустимых параметрах показателей качества электроэнергии, регламентируемых в ГОСТ 32144-2013.

- Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия или декларацию изготовителя о соответствии нормам технического регламента о безопасности машин и оборудования, если таковое требует действующее законодательство.

- Поставляемое оборудование должно поставляться с комплектом документов на русском языке.

- Комплект всех документов должен быть в бумажном и электронном виде.

# Требования к поставщику

- Поставщик должен иметь дистрибьюторский сертификат на право поставки данного вида оборудования.

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание, шеф-монтажные и пусконаладочные работы, разработка программы и методики аттестации, проведение первичной аттестации должно осуществляться только Поставщиком оборудования без привлечения третьих лиц. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы, разработка программы и методики аттестации, проведение первичной аттестации должны производиться квалифицированными специалистами Поставщика, имеющими официальный документ о прохождении обучения у производителя оборудования. Наличие документа о прохождении обучения у производителя оборудования, рассматривается как гарантия качества работ и услуг и подтверждает квалификацию специалистов Поставщика.

- Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо декларацию соответствия, если качество товара подлежит декларированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Требования к упаковке товара, таре

Оборудование должно поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения и обеспечивать дальнейшее функционирование оборудования с заявленными техническими и эксплуатационными характеристиками. Упаковка Поставщику не возвращается, её стоимость включена в стоимость Товара.

# Требования к техническому и гарантийному обслуживанию ремонтного центра

Поставщик обязан проводить ТО в полном объёме в соответствии с гарантийными обязательствами, а так же обеспечивать после гарантийное ТО и техническую поддержку.

Гарантия поставщика – не менее 12 месяцев с момента ввода товара в эксплуатацию.

Гарантия распространяется на все узлы, детали, запасные части, расходные материалы, входящие в комплект поставки.

Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счёт поставщика на территории (по месту нахождения) заказчика, в соответствии с техническими требованиями производителя товара. При невозможности выполнить техническое обслуживание товара на территории (по месту нахождения) заказчика, поставщик обязан за свой счёт осуществить транспортировку товара к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного товара заказчику, после гарантийного обслуживания.

# Требования к осуществлению монтажа и пуско-наладке

Все расходы, в соответствии с техническими требованиями производителя товара, связанные с осуществлением монтажа и наладки товара несёт поставщик товара.

К монтажу оборудования относится комплекс работ по сборке, установке и отладке машин, технических, энергетических и других установок и связанного с ними оборудования.

# Требования к инструктажу лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Сопутствующие работы

При поставке оборудования должны быть выполнены следующие сопутствующие работы/услуги:

- Проведение инструктажа сотрудников АО «НПК «КБМ», обучение и передача навыков по эксплуатации оборудования обслуживающему и ремонтному (сервисному) персоналу (не менее 3 чел.). Инструктаж должен производиться по согласованной с Заказчиком программе.

- Приёмка товара в эксплуатацию осуществляется в присутствии комиссии, состав которой определяется Заказчиком, и в которую входит уполномоченный представитель Поставщика.

- Приёмка аппарата осуществляется подписанием акта о пуске-наладке после подтверждения эксплуатационных характеристик аппарата на основе методик технического освидетельствования оборудования заводом изготовителем в соответствии с документацией на поставляемое оборудование.

# Место поставки и условия допуска

Поставка осуществляется по адресу: Московская обл., Коломенский муниципальный район, сельское поселение Акатьевское, вблизи деревни Щурово, № 7, АО «НПК «КБМ».

Сервисные инженеры при выполнении гарантийного обслуживания должны иметь гражданство РФ.