| № | Наименование товара | Наименование показателя товара | Требуемое значение показателя товара (ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА) | Конкретные показатели (ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заслонка вентиляционная 400х200 мм 600х350 мм Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Предназначена | для регулирования расхода воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления | для регулирования расхода воздуха и невзрывоопасных воздушных смесей в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления |
|  |  | Корпус и регулирующая лопатка заслонки изготовлены | из оцинкованной стали или коррозионностойкой стали | из оцинкованной стали |
|  |  | Присоединительные парубки выполнены в форме | ниппельного соединения с уплотнительными резинками или фланцевого соединения | фланцевого соединения |
|  |  | Исполнение | с площадкой под электропривод | с площадкой под электропривод |
| 2 | Фильтрующая вставка для фильтра ФВП Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Класс очистки | EU3, F7 | EU3, F7 |
|  |  | Размер вставки | 500х300 мм 600х350 мм 400х200 мм 500х250 мм | 500х300 мм 600х350 мм 400х200 мм 500х250 мм |
| 3 | Фильтрующая вставка для фильтра ФВК Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Класс очистки | EU3, F7 | EU3, F7 |
|  |  | Размер вставки | 250 мм | 250 мм |
| 4 | Клапан обратный 125 мм 100 мм 200 мм Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Предназначен | для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при выключении вентилятора | для автоматического перекрывания круглых воздуховодов при выключении вентилятора |
|  |  | Корпус клапана выполнен | из оцинкованной стали, нержавеющей стали или пластика | Из оцинкованной стали |
|  |  | Лопасти изготовлены | из листового алюминия | из листового алюминия |
|  |  | Конструкция корпуса клапана | позволяет крепить его к воздуховодам или другим элементам системы вентиляции с помощью хомутов | позволяет крепить его к воздуховодам и другим элементам системы вентиляции с помощью хомутов |
| 5 | Фильтрующая вставка для фильтра FKU Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Класс очистки | EU3 | EU3 |
|  |  | Размер вставки | 600х300 мм 800х500 мм | 600х300 мм 800х500 мм |
| 6 | Фильтрующая вставка для фильтра KR Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Класс очистки | F5 | F5 |
|  |  | Размер вставки | 600х300 мм 800х500 мм | 600х300 мм 800х500 мм |
| 7 | Фильтр для воздухораспределит. 1ВБД и 2ВБД Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Класс очистки | H14 | H14 |
|  |  | Размер вставки | 595х595 мм | 595х595 мм |
| 8 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией по ГОСТ 31996-2012 1×1,5, 3×1,5, 4×4, 5×4 мм2 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Предназначен | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66–1 кВ | для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ |
|  |  | Жилы | медные | медные |
|  |  | Марка | ПвВнг-LS или ВВГнг-LS | ВВГнг-LS |
|  |  | Все жилы равного сечения | соответствие | соответствие |
|  |  | Кабель не распространяющий горение, пониженного дымовыделения | соответствие | соответствие |
|  |  | Изоляция жил | из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или из сшитого полиэтилена | из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности |
|  |  | Номинальная толщина изоляции | не менее 0,6 мм | 0,8мм |
|  |  | Нижнее предельное отклонение от номинальной толщины изоляции | не более 0,18 мм | 0,18мм |
|  |  | Оболочка | из поливинилхлоридного пластиката | из поливинилхлоридного пластиката |
|  |  | Толщина оболочки | не менее 1,8 мм | 1,8 мм |
|  |  | Кабель выдерживает в течение 10 мин испытание постоянным напряжением | не менее 7,2 кВ и частотой 50 Гц | 8,4 кВ и частотой 50Гц |
|  |  | Прочность изоляции при разрыве | не менее 10 Н/мм2 | 10 Н/мм2 |
|  |  | Водопоглощение: увеличение массы | не более 10 мг/см2 | 10 мг/см2 |
|  |  | Кабель стойкий к воздействию температуры окружающей среды: | до плюс 50 °С | до плюс 50 °С |
|  |  | Длительно допустимая температура нагрева жил кабеля | не более 90 °С | 70 °С |
|  |  | Максимальное напряжение сети, для которой предназначается кабель, | не менее 0,792 кВ | 1,2 кВ |
| 9 | Уголок стальной горячекатаный ГОСТ 8509-93 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Уголок равнополочный | соответствие | соответствие |
|  |  | Номер уголка | 2,5–3 | 2,5 |
|  |  | Толщина полки | 3 мм | 3 мм |
|  |  | Длина уголка | 4–6 м | 4 м |
|  |  | Класс | I/II | I |
|  |  | Расстояние от центра тяжести до наружной грани полки | 0,73 см или 0,80 см или 0,85 см | 0,73 см |
|  |  | Кривизна уголков не должна превышать 0,4% длины | соответствие | соответствие |
|  |  | Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной | не более +50 мм | +30 мм |
|  |  | Масса уголка | не более 8,16 кг | 4,48 кг |
| 10 | Смесь сухая растворная штукатурная по ГОСТ 28013-98 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Смесь | цементная или известковая | цементная |
|  |  | Марка по подвижности | Пк3 или Пк4 | Пк3 |
|  |  | Водоудерживающая способность растворных смесей | не менее 90% | 90% |
|  |  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей | не должна превышать 10% | 1% |
|  |  | Растворная смесь: | не содержит золы-уноса более 20% массы цемента | не содержит золы-уноса более 20% массы цемента |
|  |  | Влажность сухих растворных смесей | не должна превышать 0,1% по массе | 0,1% по массе |
|  |  | По применяемым вяжущим смесь | простая | простая |
|  |  | В качестве вяжущего применяется цемент | для строительных растворов | для строительных растворов |
|  |  | Для производства цемента используются доменные гранулированные шлаки | не менее 2 сорта | 2 сорта |
|  |  | Коэффициент качества цемента | не менее 1,2 | 1,45 |
|  |  | В составе цемента кварцевый песок с содержанием оксида кремния SiO2 | не менее 90% | 90% |
|  |  | Содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций величиной менее 0,05 мм в цементе | не должно быть более 3% | 3% |
|  |  | В качестве вяжущего применяется известь | гидратная без добавок или с добавками 1 или 2 сорта | - |
|  |  | Влажность гидратной извести | не должна быть более 5% | - |
|  |  | Активные CaO+MgO извести | не менее 40%, | - |
|  |  | CO2 извести | не более 5% | - |
|  |  | В качестве заполнителя применяется | песок для строительных работ класса I средний | песок для строительных работ класса I средний |
|  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя | не более 2,5 мм | 2,5 мм |
|  |  | Природный песок горных пород плотностью зерен | 2,0–2,8 г/см3 | 2,0 г/см3 |
|  |  | Содержание в песке зерен крупностью менее 0,16 мм | не более 5% по массе | 5% по массе |
|  |  | Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц | не более 2% по массе | 0% по массе |
|  |  | Содержание в песке глины в комках | не более 0,25% по массе | 0% по массе |
|  |  | Частный остаток на ситах при просеивании песка на ситах |  |  |
|  |  | № 2,5 | 0% | 0% |
|  |  | № 1,25 | не более 45% | 15% |
|  |  | № 0,63 | не более 45% | 30% |
|  |  | № 0,315 | не более 35% | 35% |
|  |  | № 0,16 | не более 70% | 15% |
| 11 | Проволока стальная низкоуглеродистая по ГОСТ 3282-74 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Проволока круглая стальная низкоуглеродистая, предназначенная для увязки | соответствие | соответствие |
|  |  | Проволока с оцинкованным покрытием | 1-го или 2-го класса | 2-го класса |
|  |  | По точности изготовления проволока | нормальной точности | нормальной точности |
|  |  | Диаметр проволоки | 0,8–1,0 мм | 0,8мм |
|  |  | Предельное отклонение по диаметру проволоки | −0,05 мм | −0,05 мм |
|  |  | Цинковое покрытие прочное, не растрескивается и не отслаивается при спиральной навивке проволоки на цилиндрический сердечник диаметром | не более 10 мм | 9мм |
|  |  | Число витков при спиральной навивке проволоки на цилиндрический сердечник | не менее 6 | 6 |
| 12 | Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы ГОСТ Р ИСО 8765-2013 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Резьба (d) | М10 или М12 | М10 |
|  |  | Класс точности | А или В | А |
|  |  | Высота опорной шайбы (с) | 0,15–0,60 мм | 0,60 мм |
|  |  | Шаг резьбы (Р) | 1,0 или 1,5 мм | 1,0 мм |
|  |  | Диаметр описанной окружности головки (е) | не должно быть менее 17,59 мм | 18,9 мм |
|  |  | Резьба болта | должна быть неполная | неполная |
|  |  | Высота головки без учета высоты опорной шайбы | не более 7,64 мм | 5,8 мм |
|  |  | Длина ненарезанного стержня (включая сбег резьбы) (lg) | должно быть не более 90 мм | 74 мм |
|  |  | Размер головки «под ключ» (S) | не должно быть менее 15,57 мм | 17 мм |
|  |  | Длина ненарезанного (гладкого) стержня (ls) | должно быть не менее 11,25 мм | 66,5 мм |
|  |  | Длина стержня (l) | не более 120 мм | 100 мм |
|  |  | Участок неполной резьбы (u) | не должен превышать 3 мм | 2 мм |
|  |  | Общая длина болта | не должно быть более 127,79 мм | 106,4 мм |
|  |  | Длина участка полной резьбы | не менее 24 мм | 24мм |
| 13 | Свёрла спиральные по металлу по ГОСТ 10902-77 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Цилиндрический хвостовик | соответствие | соответствие |
|  |  | Серия | средняя | средняя |
|  |  | Материал | сверла должны быть изготовлены из быстрорежущей стали или легированной стали марки 9ХС | из быстрорежущей стали |
|  |  | Допуск радиального биения сверла | не более 0,14 мм | 0,14мм |
|  |  | Класс точности | В или В1 | В |
|  |  | Цилиндрический хвостовик | соответствие | соответствие |
|  |  | Предназначены для сверления отверстий с максимальным квалитетом точности | 14–15 | 15 |
|  |  | Диаметр | 10–12 мм | 10мм |
|  |  | Длина L | 125–160 мм | 133мм |
|  |  | Допуск биения, проверяемый посередине режущих кромок сверла, относительно оси рабочей части сверла в направлении, перпендикулярном режущей кромке, | не должен быть более 0,30 мм | 0,18мм |
|  |  | Средний период стойкости | не более 35 мин | 30 мин |
|  |  | Износ по задней поверхности | не более 0,60 мм | 0,55мм |
|  |  | На сверлах четко нанесены | товарный знак предприятия-изготовителя, диаметр сверла, марка стали | товарный знак предприятия-изготовителя, диаметр сверла, марка стали |
|  |  | Свёрла будут использоваться для сверления отверстий, в которые будут установлены болты с гайками, указанные выше | соответствие | соответствие |
| 14 | Электроды по ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 9466-75 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Предназначены | для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей или для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости | для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей |
|  |  | Размеры электродов | должны соответствовать указанным на изображении: | Соответствуют указанным на изображении: |
|  |  | Временное сопротивление разрыву свариваемых сталей | не более 50 кгс/мм2 | 42 кгс/мм2 |
|  |  | Номинальная длина электрода L со стержнем из сварочной проволоки | не менее 350 мм | 350 мм |
|  |  | Длина зачищенного от покрытия конца l | 25 мм | 25 мм |
|  |  | Диаметр электрода | 4,0–6,0 мм | 4,0 мм |
|  |  | Тип электрода | Э42А или Э42 или Э50 или Э50А | Э42А |
|  |  | Форма зачистки покрытия со стороны контактного торца электрода | должна быть конусной или округлой или переходной между конусной и округлой | конусная |
|  |  | Стержни электродов | должны быть из сварочной проволоки низкоуглеродистой или легированной или высоколегированной, предназначенной для изготовления электродов | из сварочной проволоки низкоуглеродистой, предназначенной для изготовления электродов |
|  |  | Покрытие электродов | тонкое/среднее/толстое | тонкое |
|  |  | Отношение диаметра покрытия к диаметру электрода | не более 1,80 | 1,2 |
|  |  | Разность толщины покрытия в диаметрально противоположных участках электрода | не более 0,28 мм | 0,20мм |
|  |  | Максимальный линейный размер поры или шлакового включения | не более 1,5 мм | 1,0мм |
|  |  | Покрытие не будет разрушаться при свободном падении электрода плашмя на гладкую стальную плиту с высоты | 0,5 м | 0,5 м |
| 15 | Воздуховоды из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Группа стали | для холодной штамповки (нормальной вытяжки или глубокой вытяжки или весьма глубокой вытяжки) или для холодного профилирования или под окраску (дрессированная) | для холодной штамповки (нормальной вытяжки) |
|  |  | По равномерности толщины цинкового покрытия сталь | с нормальной разнотолщинностью или с уменьшенной разнотолщинностью | с уменьшенной разнотолщинностью |
|  |  | Класс толщины цинкового покрытия | 1/2/П | 1 |
|  |  | Толщина стали | 0,5, 0,7 мм | 0,5, 0,7 мм |
|  |  | Категория качества | высшая | высшая |
|  |  | Сталь по плоскостности | ПВ/ПУ | ПВ |
|  |  | Разнотолщинность цинкового покрытия | не более 12 мкм | 10мкм |
|  |  | Относительное удлинение оцинкованной стали при L0=80 мм | не менее 20% | 21% |
| 16 | Мыло хозяйственное 200 г ГОСТ 30266-95 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Внешний вид | твёрдое | твёрдое |
|  |  | Предназначено | для очистки поверхности, требующей покраски | для очистки поверхности, требующей покраски |
|  |  | Группа мыла | не менее 2 | 2 |
|  |  | Качественное число (масса жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г) | не менее 64,0 г | 69,0 г. |
|  |  | Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла (титр): | 35–42 ºC | 35–42 ºC |
|  |  | На каждом куске мыла четкий штамп с указанием | товарного знака или наименования предприятия-изготовителя | наименования предприятия-изготовителя |
| 17 | Краски водно-дисперсионные по ГОСТ 28196-89 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Предназначена | для работ внутри помещений | для работ внутри помещений |
|  |  | Пожаровзрывобезопасны | соответствие | соответствие |
|  |  | Состав | на основе сополимерной акрилатной дисперсии или на основе стиролбутадиенового латекса с применением литопона | на основе сополимерной акрилатной дисперсии |
|  |  | Степень перетира | не более 70 мкм | 55 мкм |
|  |  | Массовая доля нелетучих веществ | не более 52–61% | 52-57 % |
|  |  | рН краски | не менее 8,0 | 9,0 |
|  |  | Укрывистость высушенной пленки | не более 210 г/м2 | 100 г/м2 |
|  |  | Расход краски на один слой | не более 110–200 г/м2 | 110–150 г/м2 |
|  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С | не более 1 часа | 1 час |
|  |  | Смываемость пленки краски | не более 3,5 г/м2 | 2,0 г/м2 |
| 18 | Лента перфорированная из оцинкованной стали Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Описание | лента с прямыми краями и нанесением определённого «рисунка» отверстий различного диаметра (перфорацией) | лента с прямыми краями и нанесением определённого «рисунка» отверстий различного диаметра (перфорацией) |
|  |  | Изготовлена | из оцинкованной стали | из оцинкованной стали |
|  |  | Предназначена | для крепления вентиляционных конструкций, воздуховодов, трубопроводов | для крепления вентиляционных конструкций, воздуховодов, трубопроводов |
|  |  | Диаметр отверстий | 3–8 мм | 3–8 мм |
|  |  | Толщина ленты | 0,7 мм | 0,7 мм |
|  |  | Ширина ленты | 20 мм | 20 мм |
| 19 | Кабель-канал (короб) Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Ширина | от 60 до 100 мм | 80 |
|  |  | Глубина | от 20 до 50 мм | 40 |
|  |  | Устойчивость к самовоспламенению и перегреву | наличие | наличие |
|  |  | Изготовлен из | поливинилхлорид | поливинилхлорид |
| 20 | Шурупы по ГОСТ 1144-80 Товарный знак отсутствует, Российская Федерация | Соответствие | ГОСТ 1144-80 | ГОСТ 1144-80 |
|  |  | Изготовлен | из стали или латуни | из стали |
|  |  | Шлиц | крестообразный | крестообразный |
|  |  | Диаметр резьбы | 3–4 мм | 3,5 мм |
|  |  | Длина шурупа | не более 25 мм | 16 мм |
|  |  | Теоретическая масса 1000 штук | не менее 0,99 кг | 1,25 кг |
|  |  | Исполнение шурупа | 4 или 3 | 3 |

Товары являются новыми, не бывшими в употреблении и не восстановленными, произведенными в 2017 году