	№ п\п
	Наименование оборудования

(марка, тип)
	Вид

обслуживания
	Состав работ 

при обслуживании
	Трудоемкость (н/ч)
	Стоимость
обслуживания единицы оборудования (руб.)

	1.
	Подъемник 2-х стоечный
OMA, RAV,
Rotary Lift
(электрогидравлика)

	ТО-1 (ежеквартально)
	- Диагностика состояния.

- Проверка герметичности гидросистемы.

- Очистка и смазка штока гидроцилиндров. 

- Проверка натяжения тросов. 

- Проверка работоспособности блокираторов лап. 

- Проверка работоспособности защитных устройств.

- Проверка уровня масла в гидроблоке.
	1.0
	1000

	
	
	ТО-2

(ежегодно)
	- Диагностика состояния.

- Проверка герметичности гидросистемы.

- Очистка и смазка штока гидроцилиндров.

- Прокачка гидроцилиндров. 

- Проверка цилиндров на герметичность.

- Проверка натяжения тросов. 

- Проверка тросов на отсутствие повреждений, а также шкивов.

- Смазка тросов.

- Проверка работоспособности блокираторов лап. 

- Проверка шарнирных осей. 

- Проверка работоспособности защитных устройств.

- Проверка уровня масла в гидроблоке.

- Проверка момента затяжки анкерных болтов. 

- Очистка и смазка внутренних направляющих и башмаков кареток. 
	2.0
м-лы
	2000

500

	
	
	Каждое третье 

ТО-2
	Дополнительно к перечню работ по ТО-2

- Замена масла в гидросистеме.
- Прокачка гидроцилиндров.
	1.0 

м-лы
	1000
3600

	2.
	Подъемник 

ножничный под сход-развал

RAV, Rotary Lift
(электрогидравлика, с подъемником второго уровня)
	ТО-1 (ежеквартально)
	- Диагностика состояния.

- Проверка герметичности гидросистемы.

- Очистка и смазка штоков гидроцилиндров. 

- Проверка работоспособности блокираторов. 

- Проверка работоспособности защитных устройств.

- Проверка уровня масла в гидроблоке.
- Проверка работоспособности подъемника под нагрузкой.

- Проверка подъемника второго уровня.
	2.5
	2500

	
	
	ТО-2

(ежегодно)
	- Диагностика состояния.

- Проверка герметичности гидросистемы.

- Очистка и смазка штока гидроцилиндров.

- Проверка шлангов и пневмомагистралей на отсутствие повреждений.

- Проверка работоспособности блокираторов. 

- Проверка работоспособности защитных устройств.

- Проверка уровня масла в гидроблоке.
- Проверка момента затяжки анкерных болтов. 

- Очистка и смазка внутренних направляющих и башмаков кареток.
- Проверка и регулировка геометрии. 

- Проверка работоспособности подъемника под нагрузкой.

- Проверка подъемника второго уровня.
	3.5

м-лы
	3500
400

	
	
	Каждое третье 

ТО-2
	Дополнительно к перечню работ по ТО-2

- Замена масла в гидросистеме.
- Прокачка гидроцилиндров.
	1.5 

м-лы
	1500

5600

	3.
	Стенд сход-развал HUNTER
	Калибровка

(ежегодно)
	- Диагностика состояния.
- Проверка кабелей и разъемов на отсутствие повреждений.

- Проверка узлов поворота осей датчиков/мишеней.

- Проверка блокираторов осей.

- Проверка колесных адаптеров.

- Калибровка стенда с использованием калибровочного устройства.

- Проверка работы стенда на автомобиле.
	4.0
	6000

	4.
	Компрессор
	ТО-0 

(после первых 100 часов работы)
	- Диагностика состояния.
- Проверка работы автоматики.

- Проверка момента затяжки головки блока цилиндров.

- Замена масла.

- Проверка и регулировка натяжения ремней.
	1.5
м-лы
	1500

600

	
	
	ТО-1 

(кратно 500 часов работы)
	- Диагностика состояния.
- Проверка работы автоматики.

- Проверка герметичности.

- Проверка момента затяжки головки блока цилиндров.

- Замена масла.

- Проверка и регулировка натяжения ремней.

- Замена фильтров.(при необходимости)
	2.0

м-лы
	2000

2500

	5.
	Компрессор винтовой
	ТО-1

Кратно 2000 часов работы
	- Диагностика состояния.
- Проверка работы автоматики.

- Проверка герметичности.

- Проверка момента затяжки головки блока цилиндров.

- Замена масла.

- Проверка и регулировка натяжения ремней.

- Замена фильтров.(при необходимости)
	2.0

м-лы
	2000

По прайсу

	5.
	Шиномонтажный стенд
	ТО-2

(ежегодно)
	- Дисгностика состояния

- Проверка герметичности цилиндров

- Чистка/смазка направляющих стола

- Обслуживание магистрального фильтра

- Проверка натяжения приводного ремня

- Проверка затяжки крепежных болтов
	1,5

м-лы
	1500

500

	
	Балансировочный стенд
	ТО-2

(ежегодно)
	- Чистка и смазка вала

- Калибровка измерителей параметров колеса

- Калибровка датчиков дисбаланса

- Калибровка вала
	2
	2000

	7.
	-
	Вызов специалиста
	Вызов специалиста вне рамок стандартного обслуживания.
	1.0
	1000


