	№
	Наименование товаров
	Техническая характеристика
	Единица измер.
	Кол-во

	1
	Перчатки Nitritex «PROFILE ULTIMATE» , или эквивалент
	Перчатки Nitritex «PROFILE ULTIMATE», или эквивалент  - Хирургические неопудренные синтетические перчатки. Основные особенности: Материал изготовления должен быть: полихлоропреновый каучук. Трехмерная анатомическая форма. Усиленная эластичная армированная «рёбрами жесткости» манжета. 3-х слойная сэндвич-структура перчатки. Внутренний слой должен быть  представлен собой прочную основу, служащую механическим каркасом перчатки. Наружные слои должны быть  из более мягкого нитрилового латекса являются молекулярными мембранами, предотвращающими проникновение микроорганизмов, биологических жидкостей, химических веществ.Уникальная упаковка EasyTear  прозрачна, полностью непромокаема и является барьером для микроорганизмов, устойчива к случайным проколам и порезам. Не должно содержать аминов и амидов. Возможно открытие с 2-х сторон. Двойная стерилизация (первоначальная стерилизация перчаток, повторная стерилизация перчаток с упаковкой). Должно быть наличие индикатора стерилизации на упаковке. Длина приблизительно  299 мм. Отвечают основным требованиям личным средствам защиты: Директива 89/686/EEC категории 3, в соответствии со следующими стандартами: EN 455 части 1,2,3: Медицинские и хирургические перчатки; EN 420:2003: Защитные перчатки, общие требования.
	пара
	50


