Изучив извещение № 0875300016618000006, выражаем согласие на выполнение работ: «Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Кировское Черноморского района Республики Крым (2-я очередь)»

Страна происхождения всех товаров – Российская Федерация.

| № п/п | Наименование товара | Описание товара |  |  |  |  | Чертеж |  | Требования в отношении маркировки | Наличие требований о соответствии товара стандартам | Значение показателя, предложенное участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальное | Максимальное | Которое не может изменяться | Иное |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Нефтяной битум ОАО «ЛУКОЙЛ» | Марка |  |  | БН-90/10 |  |  |  | Маркировка – по ГОСТ 1510-84 | ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия» | БН-90/10 |
|  | Краска | Марка |  |  | МА-015 сурик железный, МА-015 мумия |  |  |  |  | ГОСТ 8292-85 «Краски масляные цветные густотертые. Технические условия» | МА-015 сурик железный, МА-015 мумия |
|  | Мастика “ЗАО МПК " КРЗ” | Марка |  |  | МБК-Г-65 |  |  |  | На упаковке мастики должно быть указано несмываемой краской: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - марка мастики; - наименование наполнителя; - номер партии. | ГОСТ 2889-80 «Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия» | МБК-Г-65 |
|  | Катанка из углеродистой стали | Диаметр | 6,3 мм | 6,5 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 30136-95 «Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия» | 6,3 мм |
|  | Светлая проволока | Диаметр | 1,1 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия» | 1,1 мм |
|  | Швеллер с параллельными гранями полок | Высота (швеллера) | 400 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8240-97 "Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент" | 400 мм |
|  |  | Ширина полки | 115 мм |  |  |  |  |  |  |  | 115 мм |
|  |  | Толщина стенки | 8,0 мм |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 мм |
|  |  | Толщина полки | 13,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 мм |
|  |  | Радиус закругления полки |  | 9 мм |  |  |  |  |  |  | 9 мм |
|  |  | Радиус внутреннего закругления |  | 15 мм |  |  |  |  |  |  | 15 мм |
|  | Битум нефтяной дорожный «Башнефть» | Марка |  |  |  | БНД-60/90 или БНД 90/130 |  |  | Маркировка – по ГОСТ 1510-84 | ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» | БНД 90/130 |
|  |  | Глубина проникания иглы, при 25 °С | 61 0,1 мм |  |  |  |  |  |  |  | 91 0,1 мм |
|  |  | Температура размягчения по кольцу и шару | 43°С |  |  |  |  |  |  |  | 43°С |
|  | Уголок стальной | Ширина полки | 50 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» | 50 мм |
|  |  | Толщина полки |  | 7 мм |  |  |  |  |  |  | 3 мм |
|  | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой | Марка стали |  |  | Ст3сп |  |  |  |  | ГОСТ 535-2005 "Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия" ГОСТ 103-2006 "Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент" | Ст3сп |
|  |  | Ширина полосы | 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 100 мм |
|  |  | Толщина полосы |  | 75 мм |  |  |  |  |  |  | 5 мм |
|  |  | Масса 1 м длины проката |  | 94,200 кг |  |  |  |  |  |  | 3,925 кг |
|  | Строительный гвоздь с плоской головкой | Диаметр стержня | 0,8 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4028-63 "Гвозди строительные. Конструкция и размеры" | 0,8 мм |
|  |  | Длина гвоздя |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  | 8 мм |
|  |  | Минимальная высота головки |  | 0,96 мм |  |  |  |  |  |  | 0,48 мм |
|  | Лента изоляционная прорезиненная | Тип |  |  | Односторонняя |  |  |  |  | ГОСТ 2162-97 «Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия» | Односторонняя |
|  |  | Номинальная ширина | 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 20 мм |
|  |  | Толщина | 0,35 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 мм |
|  | Брусок | Сорт |  |  | Третий |  |  |  |  | ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры» | Третий |
|  |  | Длина | 4 м |  |  |  |  |  |  |  | 4 м |
|  |  | Ширина |  | 150 мм |  |  |  |  |  |  | 75 мм |
|  |  | Толщина | 40 мм |  |  |  |  |  |  |  | 40 мм |
|  | Брусок | Сорт |  |  | Первый |  |  |  |  | ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры» | Первый |
|  |  | Длина | 4 м |  |  |  |  |  |  |  | 4 м |
|  |  | Ширина |  | 150 мм |  |  |  |  |  |  | 75 мм |
|  |  | Толщина | 40 мм |  |  |  |  |  |  |  | 40 мм |
|  | Доска | Сорт |  |  | Третий |  |  |  |  | ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры» | Третий |
|  |  | Длина | 4 м |  |  |  |  |  |  |  | 4 м |
|  |  | Ширина | 75 мм |  |  |  |  |  |  |  | 75 мм |
|  |  | Толщина |  | 75 мм |  |  |  |  |  |  | 25 мм |
|  | Грунтовка. «Лакра» ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ" | Область применения |  |  | Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями |  |  |  | Маркировка по ГОСТ 9980.4-2002. | ГОСТ 25129-82 "Грунтовка ГФ-021. Технические условия" | Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями |
|  |  | Цвет пленки грунтовки |  |  | Красно-коричневый |  |  |  |  |  | Красно-коричневый |
|  | Показывающий манометр «ЮМАС» | Диаметр лицевой панели корпуса | 100 мм |  |  |  |  |  | Согласно п. 2.4 ГОСТ 2405-88 | ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия» | 100 мм |
|  |  | Класс точности | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
|  |  | Диапазон показаний давления |  |  | От 0 до 60 (от 0 до 0,6) кПа (кгссм2) |  |  |  |  |  | От 0 до 60 (от 0 до 0,6) кПа (кгссм2) |
|  |  | Размер отверстий в щитах |  | 7,0 мм |  |  |  |  |  |  | 5,5 мм |
|  | Бетон тяжелый | Класс прочности на сжатие |  |  | В7,5 |  |  |  |  | ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» | В7,5 |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя | 40 мм |  |  |  |  |  |  |  | 40 мм |
|  | Бетон тяжелый | Класс прочности на сжатие |  |  | В15 |  |  |  |  | ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» | В15 |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя | 20 мм |  |  |  |  |  |  |  | 20 мм |
|  | Бетон тяжелый | Класс прочности на сжатие |  |  | В7,5 |  |  |  |  | ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» | В7,5 |
|  |  | Наибольшая крупность заполнителя | 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 мм |
|  | Шуруп | Диаметр резьбы | 2,5 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1145-80. «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры» | 2,5 мм |
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | 1,7 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 мм |
|  |  | Шаг резьбы | 1,25 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 мм |
|  |  | Диаметр крестообразного шлица |  | 4,6 мм |  |  |  |  |  |  | 2,7 мм |
|  | Шуруп | Диаметр резьбы | 3,0 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1145-80. «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры» | 3,0 мм |
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | 2,1 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 мм |
|  |  | Шаг резьбы | 1,25 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 мм |
|  |  | Диаметр крестообразного шлица |  | 4,6 мм |  |  |  |  |  |  | 2,8 мм |
|  | Шуруп | Диаметр резьбы | 3,5 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1144-80 «Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры» | 3,5 мм |
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | 2,4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 мм |
|  |  | Шаг резьбы | 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 мм |
|  |  | Диаметр крестообразного шлица |  | 4,6 мм |  |  |  |  |  |  | 4,1 мм |
|  | Шуруп | Диаметр резьбы | 4,0 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1145-80. «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры» | 4,0 мм |
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | 2,8 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 мм |
|  |  | Шаг резьбы | 1,75 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 мм |
|  |  | Диаметр крестообразного шлица |  | 4,6 мм |  |  |  |  |  |  | 4,3 мм |
|  | Шуруп | Диаметр резьбы | 5,0 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 1145-80. «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры» | 5,0 мм |
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 мм |
|  |  | Шаг резьбы | 2,0 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 мм |
|  |  | Диаметр крестообразного шлица |  | 4,6 мм |  |  |  |  |  |  | 4,6 мм |
|  | Керамический кирпич с вертикальными пустотами. ЗСМ «Эталон» | Длина | 250 мм |  |  |  |  |  | Согласно п. 5.4 ГОСТ 530-2012 | ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия" | 250 мм |
|  |  | Ширина | 120 мм |  |  |  |  |  |  |  | 120 мм |
|  |  | Толщина | 65 мм |  |  |  |  |  |  |  | 65 мм |
|  |  | Марка по прочности |  |  | М100 |  |  |  |  |  | М100 |
|  |  | Предел прочности при изгибе (средний для пяти образцов) | 1,4 МПа |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 МПа |
|  |  | Предел прочности при изгибе (наименьший для отдельного образца) | 0,7 МПа |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 МПа |
|  | Щебень | Фракция щебня |  |  | св. 20 до 40 мм |  |  |  |  | ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» | св. 20 до 40 мм |
|  |  | Марка по дробимости щебня | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  | Щебень | Фракция щебня |  |  | от 5 до 10 мм |  |  |  |  | ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» | от 5 до 10 мм |
|  |  | Марка по дробимости щебня | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  | Щебень | Фракция щебня |  |  | св. 10 до 20 мм |  |  |  |  | ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» | св. 10 до 20 мм |
|  |  | Марка по дробимости щебня | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  | Щебень | Фракция щебня |  |  | св. 40 до 70 мм |  |  |  |  | ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» | св. 40 до 70 мм |
|  |  | Марка по дробимости щебня | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
|  | Винт самонарезающий с крестообразным шлицем | Номинальный диаметр резьбы |  | 8 мм |  |  |  |  |  | ГОСТ 11650-80 «Винты самонарезающие с полукруглой головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры» | 6 мм |
|  |  | Шаг резьбы |  | 3,5 мм |  |  |  |  |  |  | 2,5 мм |
|  |  | Номинальный диаметр головки |  | 13 мм |  |  |  |  |  |  | 10,0 мм |
|  |  | Номинальная высота головки |  | 5,6 мм |  |  |  |  |  |  | 4,2 мм |
|  |  | Глубина шлица | 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 мм |
|  |  | Номинальная длина винта |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  | 50 мм |
|  | Труба напорная из полиэтилена | Композиция |  |  |  | 32, 63, 80 или 100 |  |  |  | ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» | 100 |
|  |  | Номинальная толщина стенки |  | 12,5 мм |  |  |  |  |  |  | 3,0 мм |
|  |  | Стандартное размерное отношение |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Средний наружный диаметр | 63 мм |  |  |  |  |  |  |  | 63 мм |
|  | Труба напорная из полиэтилена | Композиция |  |  |  | 32, 63, 80 или 100 |  |  |  | ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» | 100 |
|  |  | Номинальная толщина стенки |  | 20,8 мм |  |  |  |  |  |  | 5,3 мм |
|  |  | Стандартное размерное отношение |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Средний наружный диаметр | 110 мм |  |  |  |  |  |  |  | 110 мм |
|  | Труба напорная из полиэтилена | Композиция |  |  |  | 32, 63, 80 или 100 |  |  |  | ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» | 100 |
|  |  | Номинальная толщина стенки |  | 20,5 мм |  |  |  |  |  |  | 7,7 мм |
|  |  | Стандартное размерное отношение |  | 41 |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Средний наружный диаметр | 160 мм |  |  |  |  |  |  |  | 160 мм |
|  | Фланец стальной плоский. «Невский завод Трубодеталь» | Тип фланца |  |  |  | Приварной, свободный на приварном кольце или свободный на отбортовке |  |  | Фланцы должны маркироваться следующим образом: - товарный знак завода-изготовителя; - DN - PN - номер типа фланца; - номер размерного ряда (1 или 2); - исполнение уплотнительной поверхности согласно рисунку 2 ГОСТ 33259-2015; - марка материала фланца; - группа контроля согласно таблице 13 ГОСТ 33259-2015. | ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» | Приварной |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности |  |  |  | А, B, C, D, E или F |  |  |  |  | А |
|  |  | Номинальный диаметр | 40 мм |  |  |  |  |  |  |  | 40 мм |
|  |  | Номинальное давление |  | 10 кгссм |  |  |  |  |  |  | 10 кгс/см2 |
|  | Труба стальная квадратная | Наружный размер | 40 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные. Сортамент»; ГОСТ 13663-86 «Трубы стальные профильные. Технические требования» | 40 мм |
|  |  | Толщина стенки |  | 6,0 мм |  |  |  |  |  |  | 1,4 мм |
|  |  | Марка стали |  |  |  | 08Ю или Ст3сп |  |  |  |  | Ст3сп |
|  | Провод | Марка |  |  | ПВС |  |  | ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» |  |  | ПВС |
|  |  | Число жил | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Номинальное сечение жил | 2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 мм2 |
|  | Труба неоцинкованная | Условный проход | 100 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» | 100 мм |
|  |  | Наружный диаметр | 114 мм |  |  |  |  |  |  |  | 114 мм |
|  |  | Толщина стенки | 4,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 мм |
|  |  | Масса 1 м труб |  | 18,24 кг |  |  |  |  |  |  | 12,15 кг |
|  | Труба неоцинкованная | Условный проход | 15 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» | 15 мм |
|  |  | Наружный диаметр | 21,3 мм |  |  |  |  |  |  |  | 21,3 мм |
|  |  | Толщина стенки | 2,8 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 мм |
|  |  | Масса 1 м труб |  | 1,66 кг |  |  |  |  |  |  | 1,28 кг |
|  | Труба оцинкованная | Условный проход | 80 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» | 80 мм |
|  |  | Наружный диаметр | 88,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 88,5 мм |
|  |  | Толщина стенки | 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 мм |
|  |  | Масса 1 м труб |  | 9,60 кг |  |  |  |  |  |  | 7,5602 кг |
|  | Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный | Класс точности | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  |  | Функция учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток |  |  | Наличие |  |  |  |  |  | Наличие |
|  | Кабель | Марка |  |  | ВБбШв |  |  |  |  | ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» | ВБбШв |
|  |  | Число жил | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Номинальное сечение основных жил | 150 мм2 |  |  |  |  |  |  |  | 150 мм2 |
|  |  | Класс токопроводящих жил по ГОСТ 22483 |  |  |  | 1 или 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | Гидрант пожарный подземный «ВодТехПром» | Рабочее давление |  | 1 (10) МПа (кгс·см-2) |  |  |  | Маркировка должна содержать следующие данные: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение гидранта по системе предприятия-изготовителя; - заводской номер; - высота гидранта, мм; - внутренний диаметр корпуса DN; - год выпуска; - название страны-изготовителя. |  | ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» | 1 (10) МПа (кгс·см-2) |
|  |  | Высота гидранта | 1250 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1250 мм |
|  |  | Внутренний диаметр корпуса | 125 мм |  |  |  |  |  |  |  | 125 мм |
|  |  | Масса гидранта |  | 115 кг |  |  |  |  |  |  | 105 кг |
|  | Сталь тонколистовая оцинкованная | Толщина покрытия | 40 мкм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 14918-80 «Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия» ГОСТ 19904-90 «Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент» | 40 мкм |
|  |  | Толщина оцинкованной стали | 0,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 мм |
|  |  | Ширина оцинкованной стали |  | 1800 мм |  |  |  |  |  |  | 1250 мм |
|  |  | Класс толщины |  |  |  | П или 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Длина листа |  | 6000 мм |  |  |  |  |  |  | 2500 мм |
|  | Труба стальная | Марка стали |  |  | Ст2кп, Ст3кп, Ст2пс, Ст3пс |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» | Ст2кп, Ст3кп, Ст2пс, Ст3пс |
|  |  | Наружный диаметр | 108 мм |  |  |  |  |  |  |  | 108 мм |
|  |  | Толщина стенки | 3,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 мм |
|  |  | Теоретическая масса 1 м труб |  | 10,33 кг |  |  |  |  |  |  | 9,02 кг |
|  | Труба стальная | Марка стали |  |  | Ст2кп, Ст3кп, Ст2пс, Ст3пс |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» | Ст2кп, Ст3кп, Ст2пс, Ст3пс |
|  |  | Наружный диаметр | 193,7 мм |  |  |  |  |  |  |  | 193,7 мм |
|  |  | Толщина стенки | 4 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4 мм |
|  |  | Теоретическая масса 1 м труб |  | 21,21 кг |  |  |  |  |  |  | 18,71 кг |
|  | Труба стальная | Марка стали |  |  | Ст2кп, Ст3кп, Ст2пс, Ст3пс |  |  |  |  | ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования» | Ст2кп, Ст3кп, Ст2пс, Ст3пс |
|  |  | Наружный диаметр |  | 508 мм |  |  |  |  |  |  | 76 мм |
|  |  | Толщина стенки | 4,5 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 мм |
|  |  | Теоретическая масса 1 м труб |  | 289,34 кг |  |  |  |  |  |  | 8,0093 кг |
|  | Портландцемент. АО "Бахчисарайский комбинат Стройиндустрия" «Бахчисарайский цемент» | Тип |  |  |  | I или II |  | Маркировка должна быть отчетливой и содержать: - наименование изготовителя и его товарный знак; - знак обращения на рынке, если это предусмотрено законодательством страны-производителя и (или) импортера цемента; - условное обозначение цемента и (или) его полное наименование в соответствии с нормативным документом; - обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовляют и поставляют цемент; - среднюю массу нетто цемента в упаковке или массу нетто цемента в транспортном средстве; - знак соответствия при поставке сертифицированного цемента (если это предусмотрено системой сертификации). |  | ГОСТ 31108-2016 «Межгосударственный стандарт. Цементы общестроительные. Технические условия» | I |
|  |  | Подтип |  |  |  | Может быть А или В |  |  |  |  | Отсутствует |
|  |  | Класс прочности |  |  |  | 32,5, 42,5 или 52,5 |  |  |  |  | 42,5 |
|  |  | Подкласс прочности |  |  |  | Н или Б |  |  |  |  | Н |
|  | Асфальтобетонная смесь | В зависимости от вида минеральной составляющей |  |  |  | Щебеночная, гравийная или песчаная |  |  |  | ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» | гравийная |
|  |  | В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке |  |  |  | Горячая или холодная |  |  |  |  | холодная |
|  |  | Тип |  |  |  | А, Б, Бх, В, Вх, Г, Гх, Д или Дх |  |  |  |  | Бх |
|  |  | Марка |  |  |  | I, II или III |  |  |  |  | I |

В отношении чертежа не требуется предоставление конкретных показателей.

В отношении маркировки не требуется предоставление конкретных показателей.

Требования к оформлению и форме заявки не установлены. Столбец считается рекомендуемым (не обязательным).