ЧАСТЬ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Техническое предложение

на разработку рабочей документации, изготовление и монтаж элементов навесного вентилируемого фасада на  объекте: административное здание по адресу: Московская область, Ленинский район,

г. Видное  ул. Новая, д. 4

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА  КОНТРАКТА : 4 633 980 рублей (четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей.

Цена контракта (цена лота) указана с учетом всех расходов на выполнение работ, в том числе расходов на материалы, расходов на осуществление технического надзора, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет,  окончательный расчет осуществляется по факту выполнения работ после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3) в течение 90 рабочих дней с возможной рассрочкой платежа до 360 календарных дней. Обеспечение контракта – 30% от его суммы.

Характеристика объекта

Уровень ответственности здания -2 (нормальный)

Степень огнестойкости здания -1.

Характеристика района и площадки строительства

Район строительства I

Ветровая нагрузка 32кг/м² по СП 20.13330.2011

Высота здания 14,6м

Тепловая защита основных строительных элементов и конструкций выбрана и расчетом проверена в соответствии со следующими стандартами:

СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая защита зданий»;

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Микроклиматические условия:

tв = +21°C - офисные помещения;

tв = +16°C - технические помещения, лестничная клетка;

Режим влажности - 55%.

Температурные характеристики:

В расчете использованы данные  из СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

ta = -32°С - температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92;

tн = -28°С - температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;

215 (сут) - продолжительность отопительного периода;

-5,2 °С - средняя температура наружного воздуха периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С.

Расчетные нагрузки и воздействия

В статическом расчете фасадных конструкций следует учитывать следующие виды нагрузок и воздействий:

Постоянную нагрузку от собственного веса, определяемую по фактически принятым материалам и сечениям элементов.

Технологические нагрузки, передаваемые на фасад от наружного электроосвещения, систем и площадок обслуживания и эксплуатации и т.п.

Временную нагрузку от снегового покрова.

Временную ветровую нагрузку. Для элементов ограждения и узлов их крепления необходимо учитывать пиковые положительные и отрицательные воздействия ветровой нагрузки (п.6.2.СНиП).

Временную гололедную нагрузку, определяемую по СНиП 2.01.07-85*.

Вертикальные перемещения перекрытий от сочетания нагрузок, возникающих после монтажа фасадных конструкций.

Характеристика фасадной системы

Конструкции системы должны быть предназначены для устройства облицовки фасадов зданий и других строительных сооружений металлокассетами размером не более 0,6х0,6м изготовленных из оцинкованной стали толщиной не менее 0,9мм с полимерным покрытием и утепления стен с наружной стороны в соответствии с требованиями действующих норм по тепловой защите зданий.

Конструкции должны быть допущены  для устройства навесных фасадных систем вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, различных уровней ответственности, всех степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности по СНиП 21-01-97 в следующих районах и местах строительства:

- относящихся к различным ветровым районам по СНиП 2.01.07-85 с учѐтом

расположения и высоты возводимых зданий и сооружений, с обычными

геологическими и геофизическими условиями, а также на просадочных грунтах 1-го типа по СНиП 2.02.01-83 и на вечномѐрзлых грунтах в

соответствии с 1-м принципом СНиП 2.02.04-88;

- с различными температурно- климатическими условиями по СНиП 23-01-99 в

сухих, нормальных или влажных зонах влажности;

- с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной окружающей

средой по СНиП 2.03.11-85

Требования безопасности

Пожарная безопасность профиля всех марок фасадной системы определяется на основании сертификата пожарной безопасности.

Группа горючести: не менее Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*).

Группа воспламеняемости: не менее В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*).

Малая дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 (группа

дымообразующей способности Д1 по СНиП 21-01-97*).

Малоопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20

(группа токсичности Т1 по СНиП 21-01-97*).

Класс пожарной опасности строительных материалов должен соответствовать КО(45)-(Ф.З. №123).

Санитарно-эпидемиологическая безопасность системы должна определятся на основе

санитарно-эпидемиологического заключения.

Соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

населенных мест», СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения

радиационной безопасности».

Система должна быть пригодна для применения в жилищном и гражданском

строительстве при облицовке фасадов зданий и сооружений общественных,

производственных, вспомогательных учреждений.

Система должна состоять из следующих элементов:

 Декоративного экрана (облицовки);

 Обрамляющих элементов для окон и дверей;

 Воздушного зазора;

 Несущего каркаса;

 Крепежных деталей;

 Анкеровочных элементов;

 Слоя теплоизоляции (необходимость применения и величина определяется теплотехническим расчетом).

Дополнительные требования

При производстве работ по монтажу навесного вентилируемого фасада дополнительно необходимо выполнить следующие работы:

- демонтаж-монтаж облицовки цоколя здания плитами керамогранитными;

- демонтаж и изготовление нового навеса над входом в подвал;

- устройство металлоконструкций пандуса для доступа маломобильных групп населения;

- демонтаж-монтаж наружных блоков кондиционеров;

- демонтаж-монтаж фасадного освещения;

- демонтаж-монтаж трубопровода технических газов;

Объем работ

Подрядчик, выигравший открытый аукцион на выполнение работ по устройству фасадных конструкций, должен выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки цоколя из тесаного камня т.30мм | 100 м2 | 0,6643 |
| 2 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм кирпичных стен | 100 м2 | 0,6643 |
| 3 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных (вход в подвал) | 100 м2 | 0,22 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,144 |
| 5 | Разборка цементной стяжки т.50мм | м3 | 0,72 |
| 6 | Демонтаж металлоконструкций козырька входа в подвал | т | 0,15 |
| 7 | Разборка мелких покрытий (оконные отливы.) из листовой оцинкованной стал | 100 м2 | 0,244 |
| 8 | Демонтаж мелких покрытий (парапетные крышки) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 1,14 |
| 9 | Демонтаж наружных блоков кондиционеров | шт. | 4 |
| 10 | Демонтаж Светильников, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными | шт. | 2 |
| 11 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,1 |
| 12 | Разборка технологического газопровода диаметром до 50 мм | 100 м | 0,25 |
| ФАСАД |  |  |  |
| 13 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100 м2 | 11,18 |
| 14 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе | 100 м2 | 11,18 |
| 15 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М, ТРУБЧАТЫХ (БЕЗ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСОВ) | 100 м2 | 11,18 |
| ЦОКОЛЬ |  |  |  |
| 16 | ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ | 100 м2 | 0,8843 |
| 17 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 | 0,8843 |
| 18 | Облицовка цоколя на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,8843 |
| КОЗЫРЕК |  |  |  |
| 19 | Монтаж м/к козырька входа в подвал | т | 0,15 |
| 20 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,075 |
| 21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,05 |
| ПАНДУС |  |  |  |
| 22 | Монтаж м/к пандус | т | 0,93 |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,23 |
| 24 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 0,144 |
| 25 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,144 |
| Кондиционирование |  |  |  |
| 26 | Установка закладных деталей для установки блоков кондиционеров весом до 20 кг | 1 т | 0,1 |
| 27 | Установка блоков кондиционеров | шт. | 4 |
| 28 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х300 мм (чердачные продухи) | шт. | 10 |
| Электроосвещение |  |  |  |
| 29 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными | шт. | 2 |
| 30 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0,1 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| 31 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм | 10 отключений | 0,2 |
| 32 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм | 100 м газопровода | 0,25 |
| Разные работы |  |  |  |
| 33 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 7,86 |
| 34 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 60 км | 1 Т ГРУЗА | 7,86 |

Согласование с заказчиком и архитектором проекта всех применяемых материалов, в том числе на основе изготовленных натурных образцов фрагментов фасадов.

Рабочий проект фасадов, включающий:

- все необходимые статические и теплотехнические расчеты по сертифицированным программам;

-	спецификации всех используемых материалов с указанием номенклатурных кодов производителей;

Поставку, изготовление и монтаж всех типов фасадных конструкций, перечисленных в соответствующем разделе.

Предоставить действующие на момент заключения договора на подряд сертификаты на все применяемые материалы.

Состав документации

Подрядчик на выполнение работ по устройству фасадных конструкций, должен предоставить заказчику следующие материалы:

1. Техническая информация:

-	описание применяемых фасадных систем, других применяемых конструкций и материалов.

-	предварительные чертежи фасадных конструкций, включая основные виды, узлы опираний и примыканий;

-отдельные разделы проекта производства работ: технологические карты (схемы) на выполнение основных видов фасадных работ и решения по технике безопасности.

2. Информация о предприятии.

-действующий допуск предприятия на выполняемые работы;

-	качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению данного вида работ: конструкторы, сборщики, монтажники, управление и т.д., субподрядчики, привлекаемые на отдельные виды работ;

- монтажные механизмы и приспособления (уже имеющиеся или планируемые к приобретению), применяемые для монтажа фасадных конструкций;

- объекты, построенные или в стадии строительства, на которых предприятием применялись аналогичные виды фасадных конструкций;

3. Коммерческая информация.

Все стоимостные показатели должны быть определены на основании расчетных площадей фасадов различного типа, приведенных в проекте. Коммерческое предложение должно включать отдельными позициями:

- стоимость выполнения рабочего проекта;

- стоимость изготовления в цехе предприятия и монтажа фасадных конструкций различных типов, общая и в пересчете на 1м2 конструкций;

- стоимость изготовления опытных образцов фасадных конструкций;

-сметная стоимость обустройства фасадных конструкций различных типов, общая и в пересчете на 1м2 конструкций;

-общая стоимость контракта.

4. Продолжительность и сроки выполнения работ, исходя из производственных мощностей предприятия.

5. Гарантийные обязательства предприятия на выполняемые виды работ.

Заказчик может запросить у участника открытого аукциона дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о выборе подрядчика.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ: не менее 10 (десяти) лет.

СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

начало выполнения работ: со дня заключения договора

окончание выполнения работ: 1 ноября 2013 года.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, неустранения в согласованный срок недостатков оказанных услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной второй действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В случае, если  исполнитель осуществляет оказание услуг, являющихся предметом контракта, с отступлениями от требований технического задания, Исполнителю устанавливается штраф в размере 1% от стоимости договора за каждый календарный день, начиная со дня  неисполнения им обязательств, установленных контрактом.

В указанных   случаях   оплата  по настоящему контракту Исполнителю  может быть осуществлена путем  выплаты исполнителю  суммы контракта,  уменьшенной на   сумму   неустойки   (штрафов). Уплата штрафов, пеней и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

МЕСТО  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:   Московская область, Ленинский район, г. Видное  ул. Новая, д. 4

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, КАЧЕСТВУ И РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И МАТЕИАЛОВ:

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, строительных норм и правил (СНиП), с соблюдением правил техники безопасности (ПТБ), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), правил пожарной безопасности (ППБ) и др. нормативных документов, действующих в данной сфере.

Выполнение экологических мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Работы выполняются без остановки производственной деятельности в условиях действующего объекта и будут проводиться в том числе в рабочее время (с 8:00 до 17:00). Проживание на объекте производства работ (в здании по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное  ул. Новая, д. 4) недопустимо. Исполнитель несёт ответственность за организацию проживания и размещения рабочих.

При производстве работ должна строго соблюдаться техника безопасности.

Исполнитель обеспечивает безопасность передвижения сотрудников объекта и его посетителей, для чего устраивается временное ограждение, препятствующее проникновению на ремонтируемую часть посторонних лиц.

Исполнитель обеспечивает сохранность имущества Заказчика на период проведения работ, в том числе, путём недопущения использования строительных конструкций, лесов, ограждений и прочего для доступа в здание посторонних лиц.

Материалы, используемые при проведении работ, их качественные характеристики, должны быть согласованы с заказчиком до начала производства работ.

В процессе производства работ обеспечивать сбор и вывоз разобранных конструкций,  ТБО и прочего мусора с обслуживаемого объекта в соответствии с действующими нормами и правилами силами и за счёт средств Исполнителя.

Использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. Материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь все необходимые сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта и пр. документацию, подтверждающую безопасность, а также соответствие требованиям, предъявляемым к материалам и работам по предмету Договора.

Все используемые материалы должны быть новыми, не повреждённым, без дефектов, связанных с качеством изготовления либо с качеством используемых при изготовлении материалов, не бывшим в использовании, не из ремонта, не содержать в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, комплектующие должны быть оригинальными, иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии) и т.п.). Копии этих документов должны быть предоставлены заказчику до производства работ.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель обязан согласовать с представителем Заказчика все отделочные материалы (колер, размер, формы). Для складирования мусора должен быть установлен контейнер, переполнение которого недопустимо.

При заключении контракта победитель аукциона должен представить смету на выполнение работ со стоимостью работ, соответствующей предложению победителя аукциона. Сметную стоимость строительства определять в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли применять в соответствии с последними рекомендациями Министерства регионального развития.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА  договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании локального сметного расчета, составленного в соответствии со сборником территориальных единичных расценок (ТСЦ-2001) и каталогом текущих цен на материалы, изделия и конструкции  Мособлгосэкспертизы за 2011 г.

Цена договора указана с учетом всех расходов на выполнение работ, в том числе расходов на материалы, расходов на осуществление технического надзора, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.