| № п/п | Наименование материала | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Един. изм. | значение |
| Раздел ОВ |  |  |  |  |
| 1 | Универсальная теплоизоляция трубопроводов | Теплопроводность при t= -500С | Вт/(мхК) | не более 0,028 |
|  |  | Теплопроводность при t= +200С | Вт/(мхК) | не более 0,038 |
|  |  | Сопротивление диффузии водяного пара | коэффициент | не менее 7000 |
|  |  | ## Плотность материала | ## кг/м3 | ## не менее 85 |
|  |  | ## Горючесть | ## Степень | ## не ниже Г1 |
| 2 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый с пробкой | Температура перекачиваемой жидкости: |  |  |
|  |  | ## максимальная | ## 0С | ## не менее +120 |
|  |  | ## рабочее давление | ## бар | ## не менее 10 |
|  |  | ## диаметр | ## мм | ## не менее 25 |
| 3 | Вентиль балансировочный MVS (или эквивалент) | Температура перекачиваемой жидкости |  |  |
|  |  | ## минимальная | ## 0С | ## не ниже +2 |
|  |  | ## максимальная | ## 0С | ## не выше +120 |
|  |  | ## давление (рабочая среда вода с температурой +200С) | ## атм | ## не менее 16 |
| 4 | Краны шаровые фланцевые JiP-FF (или эквивалент) | ## корпус | ## материал | ## углеродистая сталь |
|  |  | ## рабочее давление | ## бар | ## не менее 16 |
|  |  | ## рабочая температура | ## 0С | ## не более +180 |
|  |  | ## условный диаметр | ## мм | ## не менее 65 |
| 5 | Краны шаровые фланцевыеJiP-FF (или эквивалент) | ## корпус | ## материал | ## углеродистая сталь |
|  |  | ## рабочее давление | ## бар | ## не менее 40 |
|  |  | ## рабочая температура | ## 0C | ## не менее +180 |
|  |  | ## условный диаметр | ## мм | ## не менее 20 |
| 6 | Клапаны огнезадерживающие КПУ 1-М (или эквивалент) | предел огнестойкости клапана в режиме: открытого огнезадерживающего | EI | не ниже 30 |
|  |  | ## предел огнестойкости клапана в режиме: дымового нормально закрытого | ## EI | ## не ниже 60 |
| 7 | Терморегулятор RA-N Danfoss (или эквивалент) | диаметр | мм | не менее20 |
|  |  | ## максимальная температура перемещаемой жидкости | ## 0С | ## не менее +120 |
|  |  | ## рабочее давление | ## бар | ## не менее 10 |
| 8 | Насос Wilo STAR-RS (или эквивалент) | максимальный напор | м | не более 12 |
|  |  | ## Пропускная способность | ## м3/час | ## не более 4 |
| ## Раздел ВК |  |  |  |  |
| 1 | Универсальная теплоизоляция | коэффициент теплопроводности при температуре -500С | Вт/Мх0К | не более 0,028 |
|  |  | коэффициент теплопроводности ## при температуре +200С | ## ВТ/Мх0С | ## не более 0,038 |
|  |  | ## диффузия водяного пара | ## коэффициент | ## не менее 7000 |
|  |  | ## плотность | ## кг/м3 | ## не более 85 |
|  |  | ## горючесть | ## класс | ## не ниже Г1 |
| 2 | Трап с решёткой HL310 NR (или эквивалент) | пропускная способность | л/с | не более 0.67 |
|  |  | ## исполнение (с гидрозатвором) | ## материал | ## полиэтилен |
|  |  | ## высота гидрозатвора | ## мм | ## не менее 50 |
|  |  | ## класс нагрузки | ## кг | ## не более 300 |
|  |  | ## температура стоков | ## 0С | ## не более +85 |
| 3 | Трап HL 310NPr (или эквивалент) | пропускная способность | л/с | не менее 0,5 |
|  |  | ## съёмная часть | ## комплектность | ## решётка из нержавеющей стали 115х115мм |
|  |  | ## исполнение | ## материал | ## полиэтилен |
|  |  | ## класс нагрузки | ## кг | ## не более 300 |
| 4 | Воздушный клапан HL900N (или эквивалент) | исполнение | материал | полипропилен |
|  |  | ## расход воздуха | ## л/с | ## не более 37 |
|  |  | ## Съёмная часть | ## комплектность | ## Со съёмной сеткой от насекомых, резиновой мембраной и двойной теплоизолированной сеткой |
| 5 | Обратный клапан Кент (или эквивалент) | диаметр | мм | не менее100 |
|  |  | ## давление | ## бар | ## не менее16 |
|  |  | ## рабочая температура | ## 0С | ## не менее +110 |
|  |  | ## корпус | ## материал | ## латунь |
| 6 | Дисковые поворотные затворы Гранвел 3П ВЛ | рабочее давление | бар | не менее16 |
|  |  | ## максимальная температура | ## 0С | ## не более +115 |
|  |  | ## корпус | ## материал | ## высокопрочный чугун |
| 7 | Задвижка | Температура рабочей среды | 0С | не выше +4250С |
|  |  | Температура окружающего воздуха | 0С | не ниже -400С |
|  |  | корпус | материал | Сталь 20Л |
| 8 | Кран шаровой латунный | Температура рабочей среды: |  |  |
|  |  | ## вода ## пар | ## 0С | ## не ниже +100 ## не ниже +150 |
| 9 | Пробковый кран MV25-015 (или эквивалент) | ## условный диаметр | ## мм | ## не менее 15 |
|  |  | ## рабочее давление | ## бар | ## не менее 16 |
|  |  | ## максимальная температура | 0С | ## не ниже + 200 |
|  |  | ## корпус | материал | ## латунь |
| 10 | Термостатический смесительный вентиль «Brawa Mix» (или эквивалент) | ## Температурный диапазон настройки | 0С | ## не менее (+ 35...+50) |
|  |  | ## Рабочая температура | 0С | ## не более +100 |
|  |  | ## максимальный перепад давления между давлением горячей и холодной воды | бар | ## не более 5 |
|  |  | ## расход | л/час | ## не более1500 |
| ## Раздел АР |  |  |  |  |
| 1 | Подвесные потолки из ГКЛ | ## Горючесть | ## Степень | ## не ниже Г1 |
|  |  | Воспламеняемость | ## Степень | ## не ниже В3 |
|  |  | Дымообразующая способность | ## Степень | ## не ниже Д1 |
|  |  | Токсичность продуктов | ## Степень | ## не ниже Т1 |
|  |  | ## Удельная эффективная активность естественных радионуклидов гипсового сердечника | ## Бк/кг | ## не более 370 |
| 2 | Двери противопожарные металлические | ## предел огнестойкости | ## мин | ## не менее 90 |
| 3 | Утеплитель «Пеноплекс 35» (или эквивалент) | ## Плотность | ## кг/м3 | ## не более35 |
|  |  | ## Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | ## МПА | ## не менее 0,2 |
|  |  | ## Предел прочности при статическом изгибе | ## МПА | ## не менее 0,25 |
|  |  | ## Водопоглощение за 24ч | ## % по объёму | ## не более 0,4 |
|  |  | ## Водопоглощение за 28сут. | ## % по объёму | ## не более 0,5 |
|  |  | ## Горючесть | ## Степень | ## не ниже Г 4 |
|  |  | ## Коэффициент теплопроводности при t = +250C | ## Вт/(мх0К) | ## не более 0,03 |
|  |  | ## Температурный диапазон эксплуатации | ## 0С | ## не менее ( -50 … +700С) |
| 4 | Утеплитель «Технолайт» (или эквивалент) | ## Плотность | ## кг/м3 | ## не более 34 |
|  |  | ## Теплопроводность при t=+100C | ## Вт/м0С | ## не более 0,036 |
|  |  | ## Теплопроводность при t=+250C | ## Вт/м0С | ## не более 0,038 |
|  |  | ## Паропроницаемость | ## мг/(м.ч.Па) | ## не менее 0,3 |
|  |  | ## Влажность по массе | ## % | ## не более 0,5 |
|  |  | ## Водопоглощение по объёму | ## % | ## не более 1,5 |
|  |  | ## Горючесть | ## степень | ## НГ |
| 5 | Звукоизоляция «Шумостоп С2» (или эквивалент) | ## Плотность | ## кг/м3 | ## не более 60 |
|  |  | ## Стабильные динамические характеристики под нагрузками | ## кг/м2 | ## не менее700 |
|  |  | ## Индекс снижения уровня ударного шума одним слоем | ## дб | ## не менее 42 |
|  |  | ## Индекс снижения уровня ударного шума двумя слоями | ## дб | ## не менее 46 |
| 6 | Звукоизоляция «Шумостоп К2» | ## Плотность | ## кг/м3 | ## не более100 |
|  |  | ## Стабильные динамические характеристики под нагрузками | ## дб | ## не более700 |
|  |  | ## Индекс снижения уровня ударного шума одним слоем | ## дб | ## не менее 42 |
|  |  | ## Индекс снижения уровня ударного шума двумя слоями | ## дб | ## не менее 46 |
| ## Раздел ЭО |  |  |  |  |
| 1 | Светильник ARS/R418 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 20 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 4 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 1 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 2 | Светильник RG 100 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 54 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 2 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 2 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 3 | Светильник OPL/S 258 SPORT (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 20 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 4 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 1 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 4 | Светильник PRBLUX/S 418 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 20 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 20 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 1 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 5 | Светильник NBT 11-F 218 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 65 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 1 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 1 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 6 | Светильник CD 218 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 65 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 2 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 2 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 7 | Светильник С360/132 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 54 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 2 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 1 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 8 | Светильник НСП 02-100 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 56 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 2 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже1 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 9 | Светильник НПО 2260 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 20 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 3 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 1 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |
| 10 | Светильник НПП 03 100-001 (или эквивалент) | ## Степень защиты | ## IP | ## не ниже 55 |
|  |  | ## Климатическое исполнение | ## УХЛ | ## не ниже 2 |
|  |  | ## Защита от поражения электрическим током | ## класс | ## не ниже 1 |
|  |  | ## Напряжение | ## В | ## 220 |