	№ п.п
	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ

	1) 
	Окна
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с стеклопакетом однокамерным или двухкамерным. Профили ПВХ окон должны быть однокамерные/двухкамерные. 

По виду отделки лицевых поверхностей изделие

отделанные декоративной пленкой ламинированные; 

белого цвета, окрашенные в массе;

с коэкструдированным лицевым покрытием.

Класс толщины стенок должен быть:  А/ В.

Тип профилей должен быть под номером: 1/ 2/ 3/ 4/ 5. Цвет всех поверхностей профиля должен быть однотонным, без цветовых пятен, включений и разнотонности. 

Дефекты на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д, видимые невооруженным глазом, не допускаются. Профили должны быть стойкими к УФ облучению. Лицевые поверхности главных профилей должны быть покрыты защитной плёнкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании.  После удаления защитной плёнки внешний вид изделий должен соответствовать требованиям настоящего стандарта. Профили должны быть стойкими к длительным климатическим и эксплуатационным воздействиям (в том числе слабоагрессивным к кислотному, щелочному и соляному воздействию). По показателю приведенного сопротивления теплопередаче изделия (блоки оконные) должны подразделяться на класс: А1/А2/Б1/Б2/В1/В2/Г1/Г2/Д1/Д2. По показателям воздухо- и водопроницаемости изделия должны класса: А/ Б/ В/ Г/Д.  По показателю звукоизоляции со снижением потока воздушного шума изделия должны подразделяться на класс: А/ Б/ В/ Г/ Д.  По показателю ветровой нагрузке изделия должны класса: Д/ Г/ В/ Б/ А.  Камеры стеклопакетов могут быть заполнены: осушенным воздухом; инертным газом.  Стеклопакеты должны быть: двухкамерные либо однокамерные.

Блоки оконные должны соответствовать ГОСТу 30674-99, 30673-2013.

	2) 
	Дверь
	Блоки дверные стальные с установленными запирающими устройствами. Двери металлические по виду отделки должны быть окрашенные лакокрасочными материалами. Класс прочности : М4; М5; М3. По назначению дверные блоки группы должны быть В; Г; А. Поверхности стальных элементов коробок и полотен не должны иметь трещин, механических повреждений, раковин, искривлений, ржавчины. Уплотняющие прокладки должны изготавливаться из атмосфероморозостойких эластичных полимерных материалов. Блоки дверные стальные должны соответствовать ГОСТ 31173-2016, ГОСТ 5089- 2011.



	№ п.п.
	Наименование товара
	МАКСИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ (ХАРАКТЕРИСТИКАМ) ПОСТАВЛЯЕМЫХ (ПРИМЕНЯЕМЫХ) ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ)

	1. 
	Окна
	Отклонения от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов не должны превышать 1 мм на 1 м длины на любом участке. Долговечности, условных лет эксплуатации должно быть для: ПВХ профилей до  40, стеклопакетов до 20, уплотняющих прокладок  до 10. Толщина  стеклопакетов 60 мм, расстояние между стеклами  36 мм.

	2. 
	Дверь
	

	№ п.п.
	Наименование товара
	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ (ХАРАКТЕРИСТИКАМ) ПОСТАВЛЯЕМЫХ (ПРИМЕНЯЕМЫХ) ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ)

	1. 
	Окна
	Толщина внешних стенок главных профилей, мм, не менее: -лицевая  2,5,  нелицевая 2,0. Толщина стеклопакетов  14 мм, расстояние между стеклами  8 мм. 

	2. 
	Дверь
	Безотказность, циклы открывания и закрывания, не менее: 50000. Замок должен быть установлен не ниже класса 2 (II).


