| № п/п | Наименование оборудования (материалов) | Технические характеристики оборудования (материалов) или их эквивалент |  | Предложение участника размещения заказа (с указанием страны происхождения товара) | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицевые поверхности дорожных знаков | Наименование показателя | Значение |  | Россия |
|  |  | Пленка | Световозвращающая призматическая инженерного типа | Световозвращающая призматическая инженерного типа |  |
|  |  | Тип | А | А |  |
|  |  | Символы и буквы на знаках выполняются из материалов, не снижающих показатели коэффициентов световозвращения и яркости пленки | по ГОСТ Р 52290-2004 | ГОСТ Р 52290-2004 |  |
|  |  | Способ нанесения внутренней символики на знаки | шелкография (и/или)** аппликация светофильтрующими материалами, трафаретная печать. | шелкография и аппликация светофильтрующими материалами |  |
|  |  | Материал: | ПЭТ | ПЭТ |  |
|  |  | Толщина | не менее115 мк. | 115 мк |  |
|  |  | Рабочая температура | от -50 до +80 ℃** | от -50 до +80 ℃ |  |
|  |  | Оптимальная температура поклейки | от 15 до 30 ℃** | +25 ℃ |  |
|  |  | Срок службы: | не менее 5 лет | 5 лет |  |
| 1.1 |  | Треугольные типоразмер II | А=900 | А=900 |  |
| 1.2 |  | Квадратные типоразмер II | В; R. 700; 45. | В; R. 700; 45. |  |
| 1.3 |  | Круглые типоразмер II | D=700 | D=700 |  |
| 1.4 |  | Прямоугольные типоразмер II | H; B; R. 1050; 700; 45. | H; B; R. 1050; 700; 45. |  |
| 1.5 |  | Прямоугольные типоразмер II | H; B; R. 600; 900; 45. H; B; R. 700; 1400; 45. | H; B; R. 600; 900; 45. H; B; R. 700; 1400; 45. |  |
| 1.6 |  | Прямоугольные типоразмер II | H; B; R. 700; 350; 45. | H; B; R. 700; 350; 45. |  |
| 1.7 |  | Прямоугольные типоразмер II | H; B; R. 1050; 350; 45. | H; B; R. 1050; 350; 45. |  |
| 1.8 |  | Щиты индивидуального проектирования | H; B; R. 2000; 500; 45. H; B; R. 2500; 500; 45. H; B; R. 3000; 500; 45. H; B; R. 2000; 700; 45. | H; B; R. 2000; 500; 45. H; B; R. 2500; 500; 45. H; B; R. 3000; 500; 45. H; B; R. 2000; 700; 45. |  |
| 2 | Основы дорожных знаков | Наименование показателя | Значение |  | Россия |
|  |  | материал | сталь оцинкованная | Сталь оцинкованная |  |
|  |  | класс покрытия | I | I |  |
|  |  | толщина, мм | не менее 0,9 | 0.9 |  |
|  |  | отбортовка прямоугольных, квадратных, треугольных форм на прямых участках. | двойная | двойная |  |
|  |  | отбортовка прямоугольных, квадратных, треугольных форм в местах закругления | одинарная | одинарная |  |
|  |  | отбортовка круглых форм и многогранников по всему периметру | двойная | двойная |  |
|  |  | Ширина отбортовки по всей длине и на всех сторонах знака одинакова. | 10,0мм пред. погрешность – не более ±1** | 10,0мм |  |
|  |  | Ширина наружной каймы на знаках 1.1 - 2.4, 2.6, 3.2 - 3.33, 4.8.1 - 4.8.3, 5.23.2, 5.24.2, 6.13, 6.15.1 - 6.16, 6.18.1 - 6.19, 8.1.1 - 8.21.2 | 10 мм | 10мм |  |
|  |  | Ширина наружной каймы на знаках 2.5, 2.7, 3.1, 4.1.1 - 4.7, 5.1 - 5.22, 5.27 - 5.34, 6.1 - 6.8.3, 7.1 - 7.18. | 20 мм | 20мм |  |
|  |  | Пред. отклонения линейных размеров каймы, символов, букв и цифр изображений знаков всех типоразмеров , мм | не более ±1** | ±1 |  |
|  |  | Пред. отклонения линейных размеров поля знаков всех типоразмеров, мм | не более ±1 ** | ±1 |  |
|  |  | Пред. отклонения линейных размеров знаков индивидуального проектирования, мм | не более ±5** | ±5 |  |
| # 3 | Стойки дорожных знаков | Наименование показателя | Значение |  | Россия |
|  |  | труба материал | стальная оцинкованная | Стальная оцинкованная |  |
|  |  | диаметр трубы, мм | не менее 76 | 76 мм |  |
|  |  | толщина стенок, мм | не менее 3,2 | 3.5мм |  |
| # 4 | Крепление дорожных знаков | Наименование показателя | Значение |  | Россия |
|  |  | материал | сталь оцинкованная | Сталь оцикованная |  |
|  |  | толщина , мм | не менее 2 | 2мм |  |
| # 5 | Бетон | Наименование показателя | Значение |  | Россия |
|  |  | Марка бетона | не ниже М150 | М-150 – М-200 |  |
|  |  | Коэффициент морозостойкости | не ниже F50 | F50 |  |
|  |  | Осадка конуса | (П2-П4)** | П3 |  |
|  |  | Коэффициент водонепроницаемости | не более W2 | W2 |  |
|  |  | Класс бетона | не менее 12,5 | 12,5 |  |
|  |  | Заполнитель | Гранит | Гранит |  |