# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

| Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |
| 3 | 4 | 5 |
| Ремонт проемов |  |  |
| Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м.кв. | 0,7 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных с площадью проема' более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м.кв. | 0,7 |
| Лента бутиловая | м.пог. | 169,09 |
| Лента бутиловая ПСУЛ | м.пог. | 106,3 |
| Лента бутиловая диффузионная | м.пог. | 39,44 |
| Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks или эквивалент в баллонах объемом не менее 750 мл | шт. | 47,39 |
| Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | шт. | 275,39 |
| Клинья пластиковые монтажные | шт. | 535 |
| Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью' до 2,5 м2(ГОСТ 30674-99) | м.кв. | 70 |
| Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,49 |
| Доска подоконная ПВХ шириной 300мм, цвет белый матовый | м.пог. | 49 |
| Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks или эквивалент в баллонах объемом не менее 750 мл | шт. | 22,2 |
| Клинья пластиковые монтажные | шт. | 196 |
| Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м.кв. | 0,1157 |
| Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 мм | тонна | 0,0221 |
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком на клее | 100 м.кв. | 0,64 |
| Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | 0,0672 |
| Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,00562 |
| Перевозка автомобильным транспортом грузов 1-го класса, расстояние перевозки: 15 км | тонна | 1 |