Приложение 1

к техническому заданию

Требования к используемым при выполнении работ товарам

Товары (материалы), используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество и отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, характеризующего товар | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень фракции 40-70 1000 кгс/см2 | Соответствие | ГОСТ 8267-93 |
| 2 | Битумы нефтяные дорожные | Соответствие | ГОСТ 11955-82 |
|  |  | Класс | МГ, СГ |
| 3 | Бетон тяжелый | Соответствие | ГОСТ 26633-2015 |
|  |  | Класс | В7,5(М100) |
|  |  | Крупность заполнителя | 40мм |
| 4 | Песок природный средний | Соответствие | ГОСТ 8736-2014 |
| 5 | Диван на металлических ножках с подлокотниками | Тип | СК-3, размеры 2000х330х440мм |
| 6 | Урна | Характеристика | Металлическая, опрокидывающаяся |
| 7 | Смесь песчанно-гравийная природная | Соответствие | ГОСТ 23735-2014 |
| 8 | Опоры железобетонные | Марка | СВ 95-3,5-а |
|  |  | Соответствие | ТУ 5863-003-02069084-96 |
| 9 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) | Модель | Р95 |
| 10 | Кронштейн | Количество рожков | 1 |
|  |  | Тип | К1 |
| 11 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередач | Соответствие | ГОСТ 31946-2012 |
|  |  | Марка | СИП-4 2х16-0,6/1,0 |
| 12 | Камни бортовые | Соответствие | ГОСТ 6665-91 |
|  |  | Марка | БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |
| 13 | Смеси асфальтобетонные | Соответствие | ГОСТ 9128-2013 |
|  |  | Марка | II |
|  |  | Тип | Б |
|  |  | Вид | Щебеночные, гравийные |

| 14 | Светильники | Потребляемая мощность, Вт | от 60Вт до 90Вт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон напряжения питания, В | от 90 до 264 |
|  |  | Марка светодиодов | LG или эквивалент |
|  |  | Рабочий ресурс светодиодов | не менее 100 000 ч |
|  |  | Цветовая температура, К | 5000 |
|  |  | Суммарный световой поток с учетом потерь ,Лм | не менее 8000 |
|  |  | КСС | 150°х40° (Д) |
|  |  | Защита от короткого замыкания | должна быть и восстанавливаться автоматически |
|  |  | Защита от холостого хода | должна быть и восстанавливаться автоматически |
|  |  | Защита от перенапряжения | должна быть и восстанавливаться автоматически |
|  |  | Защита от 380В | в диапазоне 280-400В |
|  |  | Грозозащита | должна быть |
|  |  | Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), кВ (L-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 |
|  |  | Индекс светопередачи, Rа | 85 |
|  |  | Коэффициент пульсации, % | не более 1 |
|  |  | Коэффициент мощности ИП, cos φ | не менее 0,99 |
|  |  | Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | должна быть по ГОСТ, IEC |
|  |  | Гальваническая изоляция | должна быть |
|  |  | Температура окружающей среды, °С | от -50° до +60° |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
|  |  | Способ крепления | Консоль |
|  |  | Материал корпуса | анодированный алюминий |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP67 |
|  |  | Масса, кг | не более 2,1 кг |
|  |  | Гарантия, мес. | не менее 60 |
|  |  | класс защиты от поражения электрическим током | 1 |