Форма №1

#### Первая часть заявки участника закупки

1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на выполнение ремонтных работ по устройству полимерного наливного пола на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр.1 мы выражаем свое желание участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации, и направляем техническое предложение участника закупки.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями аукциона на условиях, предусмотренных документацией по проведению аукциона на право заключения договора на выполнение ремонтных работ по устройству полимерного наливного пола на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр.1.

Техническое предложение участника закупки

- Наименование работ: выполнение ремонтных работ по устройству полимерного наливного пола.

- Перечень и объемы выполнения работ указаны в локальной смете.

Заказчик определяет Подрядчику объемы работ и разделяет на захватки, указанные в локальной смете. Захватки располагаются на разных объектах на территории по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 1.

- Место проведения работ: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110, стр. 1

- Дата начала выполнения работ с момента подписания акта о передаче фронта работ Подрядчику. Выполнение работ на каждом захватке осуществляется согласна акту передачи фронта работ.

- Срок выполнения работ на одном захватке 30 календарных дней. Общий срок окончания работ по договору с учетом простоя, связанным с перестановкой оборудования силами ПАО «НПО «Алмаз», 31 декабря 2020 г.

- Выполнение работ:

# 6.1 Подрядчик самостоятельно и за свой счет составляет схему заливки, выполняет работы по устройству бетонных полов, включая сопутствующие работы, согласно локальной смете в соответствии с нормативной документацией.

# 6.2 Наличие у рабочих удостоверения ПТМ (Пожарно-технического минимума) и соответствующих допусков на огневые работы – в случае проведения таких.

# Самостоятельное открытие ответственными представителями наряд-допусков на огневые работы в ПЧ.

# 6.3 Наличие удостоверений о допуске к работам с электрооборудованием.

# 6.4 Заказчик имеет право проводить выборочно экспертное исследование поставленных материалов.

# 6.5 Проживание на территории режимного предприятия не допустимо.

# 6.6 Работы проводятся с 8:00 до 20:00 в календарные дни.

# 6.7 Подрядчик доставляет рабочих, необходимые материалы и инструмент ежедневно самостоятельно. Самостоятельно организовывает работы, выполняет контроль за качеством выполнения работ.

# 6.8 Выполнение работ и сроки согласовываются Подрядчиком с подразделениями Заказчика, в которых выполняются работы и не мешают основному производственному процессу предприятия.

# 6.9 Подрядчик предоставляет договор об утилизации отходов, содержит  площадку строительства в чистоте и порядке, при возникновении мусора самостоятельно его утилизирует. При вывозе мусора предоставляет талоны по утилизации отходов.

# 6.10 Персонал, привлекаемый для выполнения работ по предмету аукциона, имеет гражданство РФ и имеет необходимую квалификацию, а также проходит соответствующую проверку в отделе режима Заказчика.

# 6.11 Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. Подрядчик располагает необходимыми материально-техническими средствами, инвентарем, экипировкой, снаряжением и другим необходимым оборудованием для выполнения работ по Договору.

# 6.12 Работы производятся в условиях действующего производства.

# 6.13 При сдаче работ предоставляет акты освидетельствования скрытых работ, выполнение которых невозможно проверить в момент сдачи здания в эксплуатацию.С приложениями:

# - Исполнительная схема;

# - Паспорт качества;

# - Сертификат соответствия.

# 6.14 Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного производителя работ (СП 48.13330.2011, п.5.2.), с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих наличие у ответственного лица соответствующей квалификации (документ об окончании профессионального учебного заведения в области строительства);

# 6.15 Подрядчик своими силами уточняет размеры и количество требуемых материалов по месту.

# 6.16 До заключения Договора Подрядчик составляет локальную смету на основе Сметной документации (Приложение № 2 к Договору) с применением коэффициента аукционного снижения.

- Качество и безопасность выполняемых работ:

# Качество работ, а также используемых материалов, изделия и оборудование соответствуют следующей нормативно-технической документации в актуальной редакции:

# СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

# СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

# СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

# СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

# СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

# Полы. Свод правил (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")

# При проведении работ соблюдаются требования Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, требования нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды.

# Все используемые материалы и оборудование имеют технические паспорта и сертификаты соответствия и не хуже по своим характеристикам материалов, указанных в локальной смете и техническом задании.

# Технические характеристики

| # Показатель | # Методика | # Значение |
| --- | --- | --- |
| # Массовая доля нелетучих веществ, %, | # ГОСТ 31939 | # 100 |
| # Плотность покрытия (в зависимости от цвета покрытия), г/см3 | # ГОСТ Р 53654.1 | # 1,6 – 1,7 |
| # Рекомендуемый расход для толщины покрытия 1 мм, кг/м2 | # - | # 1,6 |
| # Предел прочности на сжатие, МПа, | # ГОСТ 4651 | # 65 |
| # Предел прочности на изгиб, МПа, | # ГОСТ 4648 | # 30 |
| # Предел прочности на растяжение, МПа, | # ГОСТ 18299 | # 23 |
| # Относительное удлинение при разрыве, %, | # ГОСТ 18299 | # 1 |
| # Соотношение компонентов А:В, масс.ч | # - | # 100:10 |
| # Блеск | # ГОСТ 31975 | # полу глянцевая |
| # Цвет | # ГОСТ 23852 | # по RAL |
| # Ударная прочность, кДж/м2 | # ГОСТ 4647 | # 40 |
| # Истираемость по Таберу, мг | # ГОСТ 13087 | # 56 |
| # Твердость по Шору D | # ГОСТ 24621 | # 80 |

# Теплостойкость:

# Воздействие    Сухое тепло

# Постоянно       +500С

# 7 дней           +800С

# Кратковременно  +1000С

# Химическая стойкость:

# Реагент:                     Общий результат по истечении 8 недель:

# Вода пресная                                 стойко

# Вода морская                                 стойко

# Авиационные топлива                          стойко

# Трансформаторные и машинные масла            стойко

# Бензин                                   условно стойко

# Альдегиды                                    стойко

# Спирты                                   условно стойко

# Жиры                                        стойко

# Кетоны                                      нестойко

# Растворы ПАВ                                 стойко

# Ароматические углеводороды условно             стойко

# 10% молочная кислота               стойко, изменение поверхности

# 10% уксусная кислота                стойко, изменение поверхности

# 20% серная кислота                  стойко, изменение поверхности

# 98% серная кислота                            нестойко

# 20% натрия гидроксид                           стойко

# 10% натрия гипохлорит               стойко, изменение поверхности

# 1,1,1-трихлорэтан нестойко

# Стойко: минимальное понижение твёрдости по Шору в пределах 20%, отсутствие пузырей, адгезия с основанием без изменений, отсутствие вздутий.

# Условно стойко: понижение твёрдости по Шору от 20 до 40%, отсутствие пузырей, адгезия с основанием без изменений, наблюдаются вздутия покрытия.

# Нестойко: значительное уменьшение твёрдости по Шору на 40%, возникновение пузырей, частичное разрушение слоя материала.

# Изменение поверхности: у покрытия изменение степени глянца.

# Подрядчик предоставляет санитарно-эпидемиологическое заключение на материал, используемый в качестве финишного покрытия. Материалы изготовлены не ранее 5 месяцев даты заключения договора. Подрядчик несет ответственность за качество используемых материалов.

# Поверхность покрытия пола ровная. Отклонение поверхности покрытия пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м – 2 мм.

# Во время проведения работ соблюдена необходимая технология, для обеспечения отсутствия видимых и невидимых дефектов (трещин, раковин, неровностей и т.д.). Адгезия полимерного покрытия к основанию достаточна для обеспечения стойкости к высоким механическим нагрузкам.

# Толщина полимерного пола обеспечивает выравнивание неровностей основания.

# Финишное покрытие имеет глянцевую поверхность.

# Требования к покрытию: выдерживает значительную интенсивность механических воздействий, вибрационные нагрузки от станков, имеют высокую химическую стойкость, высокую стойкость к истиранию, эффективно сопротивляется износу; маслобензостойкое и малопыльное. Обладает ударопрочностью, морозостойкостью.

# Нет наличия трещин на финишном покрытии, а также в процессе схватывания.

# Цвет согласовывается с Заказчиком.

- Состав работ:

# -фрезеровка существующего основания, армированная бетонная плитка в полном объеме

# -устранение масляных пятен (расчистка основания до здорового бетона)

# -локальный ремонт (15 % от площади)

# -грунтование эпоксидной грунтовкой быстрого отвердения Polypol 102 (или эквивалент)

# -монтаж армирующей стеклосетки

# - устройство выравнивающего слоя из высоконаполненной смеси грунтовки Polypol 102 (или эквивалент)

# -шлифовка основания после заливки

# -грунтование эпоксидным составом LevlCoat 101 (0,2кг/м2) (или эквивалент)

# -протяжка эпоксидным составом Polypol 102 (или эквивалент) с кварцевым песком фракции 0,1-0,4 (0,5кг/м2)

# -шлифовка основания

# -устройство лицевого слоя Polypol 202 (3кг/м2) (или эквивалент)

# -покрытие защитным матовым лаком LevlCoat 254 (0,14кг/м2) (или эквивалент)

# -нанесение разметки.

# 9. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

# Заказчик в одностороннем порядке может уменьшить объем выполняемых работ.

# По окончании работ при отсутствии замечаний от эксплуатирующего подразделения Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, подписывается акт приемки.

# Если в процессе работ выполняются работы, скрываемые последующими работами, составляется акт освидетельствования скрытых работ.

# Перечень исполнительной документации:

# - Исполнительные схемы - 4 экз. на бумажном носителе + 1 экз. на электронном носителе;

# - Акты скрытых работ - 4 экз. на бумажном носителе.

# 10. Срок предоставления гарантии качества на результаты выполненных работ: 5 лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).