РАЗДЕЛ IIТехническое задание.

| № п/п | Наименование товара |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол островной | Габаритные размеры стола должны быть: длина не менее 1500 мм, ширина не менее 1500 мм, высота не менее 1520 мм. В основе стола должны быть установлены четыре опорные тумбы, по две с двух сторон. Каждая тумба должна быть установлена на металлический каркас окрашенной эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета отверждаемой в печи. Каркасы должны быть изготовлены из стальной профильной трубы не менее 30х30х1,5 мм. Габаритные размеры каркасов должны быть –высота не менее 200мм, глубина не менее 500 мм, ширина не менее 380 мм. В каркасах должны быть сделаны сквозные отверстия для крепления к тумбам, необходимое количество отверстий -8, диаметр каждого отверстия должен быть не менее 5 мм. Каркасы должны комплектоваться винтовыми опорами для компенсирования неровностей полов при установке стола. Опоры должны позволять регулировать высоту стола в пределах 40 мм и выдерживать нагрузку в 200 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор должны быть изготовлены из стали с цинковым химически стойким покрытием, нанесенным гальваническим способом, снизу иметь пластиковый подпятник, защищающий пол от царапин. Тумбы должны изготовлены из влагостойкой ДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Края срезов должны быть закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. ДСП должно быть пропитано парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги.Левая тумба должна быть оснащена одной распашной дверью, с углом открывания двери не менее 110 градусов. Дверь должна быть снабжена вертикально установленной ручкой. Открывание двери должно происходит справа налево. В тумбе должна быть установлена одна полка, изготовленная из ДСП белого цвета, толщина полки не менее 16 мм. Размер тумбы – высота не менее 630 мм, глубина не менее 546 мм, ширина не менее 400 мм. В верхней части тумбы для крепления столешницы должны быть предусмотрены отверстия под шканты диаметром 8 мм, для усиления крепления столешницы с тумбой должны быть установлены крепежные мебельные уголки не менее 4 шт. Правая тумба должна быть оснащена тремя выдвижными ящиками на шариковых направляющих полного выдвижения длиной не более 520 мм. Габаритные размеры каждого ящика должны быть –длина не менее 516 мм, ширина не менее 396 мм, высота не менее 207 мм. Ящики должны быть снабжена горизонтально установленными ручками. В верхней части тумбы для крепления столешницы должны быть предусмотрены отверстия под шканты диаметром 8 мм, для усиления крепления столешницы с тумбой должны быть установлены крепежные мебельные уголки не менее 4 шт. Для усиления конструкции стола тумбы должны крепиться между собой задними защитными экранами из влагостойкого ДСП белого цвета при помощи евростяжек. Экран должен быть смещен от задней стенки тубы на 40 мм до оси. С противоположной стороны стола расположение и внешний вид тумб должны быть такими же. Столешница должна быть выполнена на основе керамогранитных плит размером не менее 300*300 мм, толщиной не менее 8 мм, цвет плит должен быть светлым с вкраплениями. Керамогранитные плиты должны быть выложены на основу из влагостойкой ЛДСП не менее 16 мм. Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами должны быть заполнены составом на основе эпоксидных смол, что должно обеспечивать герметичное, химически стойкое соединение. Со всех сторон столешница должна быть закрыта кромкой АВС толщиной не менее 2 мм и высотой не менее 25 мм. Керамогранитная плитка должна обеспечивать высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. Должна быть стойкой к длительному воздействию высоких температур. В столешнице должны быть предусмотрены по два отверстия с левой и правой стороны под установку островного стеллажа, отверстия должны располагаться по меньшей из сторон стола на расстояние 683 мм, от края столешницы 25 мм, расстояние между отверстиями должно быть 134 мм. На расстоянии 75 мм от стеллажа должно быть предусмотрено технологическое отверстия для установки химически стойкого монокрана, монокран должен входить в комплект поставки. На расстоянии не менее 55 мм должна быть установлена полипропиленовая мойка, длиной не менее 300, ширина не менее 150 мм, высота не менее 180 мм. Мойка должна быть установлена на одной оси со стеллажом. Стойки стеллажа должны быть выполнены из монолитного крупногабаритного алюминиевого профиля не менее 150х30 мм. Наружная сторона стеллажа должно иметь быстросъёмную алюминиевую заглушку со специальными защелкивающимся пазом, ширина заглушки должна быть не менее 120 мм. Для прокладки коммуникаций в стеллаже предусмотрено три кабель-канала. С внутренней стороны стеллаж должен быть оснащен двумя специальными пазами для закладывание крепежных элементов, глубина каждого паза должна быть не менее 10 мм, расстояние между пазами должно быть не менее 110 мм. Для перемещения полок стеллажа пазы должны располагаться по всей высоте стеллажа. В литиевой конструкции стеллажа для крепления к столешнице должны быть предусмотрены специальные пазы для самонарезной резьбы. Полка стеллажа должна быть изготовлена из влагостойкого ДСП белого цвета толщиной не менее 16 мм. Глубина полки должна быть не менее 232 мм. Полка должна быть вставлена по всей длине с обоих сторон в алюминиевый профиль, профиль должен иметь вид четверти круга. Глубина профиля должна быть 45 мм, высота профиля 25 мм. Алюминиевый профиль разделен двумя пазами. Ширина одного паза 9 мм, Ширина другого паза 16 мм. По бокам полка устанавливается в специальный кронштейн, выполненный из листовой стали толщиной не менее 1.5 мм, глубина кронштейна не менее 232 мм, высота не менее 40 мм. Для обеспечения регулировки полки по высоте без разбора конструкции, кронштейны полки должны быть установлены во внутренние пазы стеллажа с помощью специальных подпружиненных гаек. Стеллаж комплектуется четырьмя люминесцентными светильниками мощностью ≥18 Вт, с выключателями. Светильники закреплены на нижней стороне верхней полки стеллажа по два с обоих сторон, обеспечивая тем самым равномерное освещение рабочей поверхности стола. На правой или левой опорной стойке расположены по две розетки с крышками 220 вольт, степень защиты выше IP43. Верхняя полка должна быть изготовлена из листовой стали толщиной не менее 1 мм с двойным ребром жесткости. Глубина верхней полки должна быть не менее 222 мм. Высота полки должна быть не менее 30 мм. Полка должна крепиться в специальные пазы для самонарезной резьбы алюминиевого стеллажа. Стеллаж должен иметь габаритные размеры : длина не менее 1500 мм, высота не менее 648 мм. Все металлические части стеллажа должны быть окрашены эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. |
| 2 | Диван модульный тип 1 | Габариты дивана, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 1100х630х800. Конструктивные материалы фанера шлифованная, ДВП и брусок хвойных пород. Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=40 мм Высота сиденья над уровнем пола должна быть не менее 400 мм, глубина сиденья не менее 510 мм. Толщина сиденья дивана не менее 200 мм. Задняя спинка дивана установлена на хромированные металлические трубы. Спинка дивана должна располагаться под прямым углом к сиденью.Расстояние между спинкой дивана и сидением должно быть не более 160 мм.Глубина спинки не менее 120 мм, высота спинки не менее 280 мм, ширина спинки дивана должна быть не более 1250мм. Обивочный материал дивана: экокожа, текстиль.Цвет должен быть синий/зеленый/серый. Пластиковые регулируемые опоры М8. |
| 3 | Диван модульный тип 2 | Габариты дивана, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 1530х630х800. Конструктивные материалы фанера шлифованная, ДВП и брусок хвойных пород. Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=40 мм Высота сиденья над уровнем пола должна быть не менее 400 мм, глубина сиденья не менее 510 мм. Толщина сиденья дивана не менее 200 мм. Задняя спинка дивана и подлокотники установлены на хромированные металлические трубы. Спинка дивана и подлокотники должны располагаться под прямым углом к сиденью.Расстояние между спинкой дивана и сидением должно быть не более 160 мм. Глубина спинки и подлокотников не менее 120 мм, высота спинки и подлокотников не менее 280 мм, ширина спинки и подлокотников дивана должна быть не более 1650 мм. Обивочный материал дивана: экокожа, текстиль. Цвет должен быть синий/зеленый/серый. Пластиковые регулируемые опоры М8. |
| 5 | Диван модульный тип 3 | Габариты дивана, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 1530х630х800. Конструктивные материалы фанера шлифованная, ДВП и брусок хвойных пород. Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=40 мм Высота сиденья над уровнем пола должна быть не менее 400 мм, глубина сиденья не менее 510 мм. Толщина сиденья дивана не менее 200 мм. Задняя спинка дивана и один подлокотник дивана установлены на хромированные металлические трубы. Спинка дивана и подлокотник должны располагаться под прямым углом к сиденью.Расстояние между спинкой дивана и сидением должно быть не более 160 мм. Глубина спинки и подлокотника не менее 120 мм, высота спинки и подлокотника не менее 280 мм, ширина спинки и подлокотника дивана должна быть не более 1650 мм. Обивочный материал дивана: экокожа, текстиль. Цвет должен быть синий/зеленый/серый. Пластиковые регулируемые опоры М8. |
| 6 | Диван модульный тип 4 | Габариты дивана, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 1530х630х800. Конструктивные материалы фанера шлифованная, ДВП и брусок хвойных пород. Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=40 мм Высота сиденья над уровнем пола должна быть не менее 400 мм, глубина сиденья не менее 510 мм. Толщина сиденья дивана не менее 200 мм. Задняя спинка дивана установлена на хромированные металлические трубы. Спинка дивана должна располагаться под прямым углом к сиденью.Расстояние между спинкой дивана и сидением должно быть не более 160 мм. Глубина спинки не менее 120 мм, высота спинки не менее 280 мм, ширина спинки дивана должна быть не более 1650 мм. Обивочный материал дивана: экокожа, текстиль. Цвет должен быть синий/зеленый/серый. Пластиковые регулируемые опоры М8. |
| 7 | Диван модульный тип 5 | Габариты дивана, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 630х630х800. Конструктивные материалы фанера шлифованная, ДВП и брусок хвойных пород. Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=40 мм Высота сиденья над уровнем пола должна быть не менее 400 мм, глубина сиденья не менее 510 мм. Толщина сиденья дивана не менее 200 мм.Обивочный материал дивана: экокожа, текстиль Цвет дивана должен быть синий/зеленый/серый. Пластиковые регулируемые опоры М8. |
| 8 | Диван модульный тип 6 | Габариты дивана, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 630х630х800. Конструктивные материалы фанера шлифованная, ДВП и брусок хвойных пород. Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=40 мм Высота сиденья над уровнем пола должна быть не менее 400 мм, глубина сиденья не менее 510 мм. Толщина сиденья дивана не менее 200 мм.Задняя спинка дивана установлена на хромированные металлические трубы. Спинка дивана и подлокотник должны располагаться под прямым углом к сиденью.Расстояние между спинкой дивана и сидением должно быть не более 160 мм. Глубина спинки и подлокотника не менее 120 мм, высота спинки и подлокотника не менее 280 мм, ширина спинки и подлокотника дивана должна быть не более 630 мм.Обивочный материал дивана: экокожа, текстиль Цвет дивана должен быть синий/зеленый/серый. Пластиковые регулируемые опоры М8. |
| 9 | Диван модульный тип 7 | Габариты дивана, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 1100х630х800. Конструктивные материалы фанера шлифованная, ДВП и брусок хвойных пород. Каркас: металлическая труба с гальваническим покрытием, D=40 мм Высота сиденья над уровнем пола должна быть не менее 400 мм, глубина сиденья не менее 510 мм. Толщина сиденья дивана не менее 200 мм.Задняя спинка дивана и один подлокотник установлены на хромированные металлические трубы. Спинка дивана и подлокотник должны располагаться под прямым углом к сиденью.Расстояние между спинкой дивана и сидением должно быть не более 160 мм. Глубина спинки и подлокотника не менее 120 мм, высота спинки и подлокотника не менее 280 мм, ширина спинкидивана должна быть не более 1100 мм.Обивочный материал дивана: экокожа, текстиль Цвет дивана должен быть синий/зеленый/серый.Пластиковые регулируемые опоры М8. |
| 10 | Доска объявлений | Стенд информационный с карманами. Габаритные размеры 970х680 мм.Материал изготовления пластик В стенде должно быть не менее 6 карманов для листов формата А4. |
| 11 | Стол для администратора | Материал изготовления: ЛДСП / ПВХ. Размер толщины опор и столешницы, мм, должен быть 16; 25. Размер толщины кромки ПВХ, мм, должен быть1; 2. Толщина соединительных панелей ≥ 16 мм. С правой стороны стол имеет встроенную тумбу, в которых находятся ниша и 3 выдвижных ящика на металлических шариковых направляющих глубиной 400, 450 или 500 мм. Все детали стола соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Мебельные ручки – скоба с перфорацией 96/128 мм., покрытие – хром. На опорах стола имеются мебельные пластиковые подпятники в цвет ЛДСП. Габаритные размеры (Ширина х Глубина х Высота)≥1370 х 600 х 750 мм |
| 12 | Кресло для администратора | Минимальная высота кресла≥ 1100мм. Максимальная нагрузка на кресло ≥ 100 кг. Ширина сиденья кресла ≥610мм, глубина сиденья кресла от 590 до 670 мм, диаметр крестовины ≥ 600 мм. Высота спинки кресла не менее 600 мм. Максимальная высота сиденья, мм, от уровня пола должна быть ≥ 670. Кресло должно быть снабжено механизмом для регулировки по высоте и системой качения «топ-ган». Подлокотники должны быть пластиковые или деревянные по форме буквы D, крепятся болтовыми соединениями к основанию сиденья не менее 2 шт. и к спинке не менее 2 шт. Ширина каждого из двух подлокотниковне менее 55мм. Кресло должно иметь немонолитный каркас, крестовина выполнена из хромированного металла или пластмассы. Набивка кресла из поролона, плотностью не менее 25 кг/м3. Ткань для обивки сидения будет состоять из нескольких слоёв тканных и нетканых материалов толщиной не менее 6 мм. На обшивке спинки и сиденья кресла должны быть декоративные швы и эргономические углубления для удобства сидящего. Ткань должна обладать стойкостью, прочностью на разрыв и истирание, устойчива к скатыванию материала (образование катышков), должна быть антистатична. Материалом изготовления роликов в местах контакта с напольным покрытием должен быть использован полиуретан, для бесшумного передвижения кресла, и исключения повреждений ламинированных и паркетных покрытий в процессе его эксплуатации. Газпатрон выше 2 -й категории по стандарту Germany DIN 4550. |
| 13 | Стол письм. Однотумбовый | Материал изготовления: ЛДСП / ПВХ. Размер толщины опор и столешницы, мм, должен быть 16; 25. Размер толщины кромки ПВХ, мм, должен быть 1; 2. Толщина соединительных панелей ≥ 16 мм. С правой стороны стол имеет встроенную тумбу, в которых находятся ниша и 3 выдвижных ящика на металлических шариковых направляющих глубиной 400, 450 или 500 мм. Все детали стола соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Мебельные ручки – скоба с перфорацией 96/128 мм., покрытие – хром. На опорах стола имеются мебельные пластиковые подпятники в цвет ЛДСП. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, должны быть ≥1370 х 600 х 750 |
| 14 | Стул полужесткий | Стул на металлокаркасе. Высота не менее 790мм. Высота от пола до сидения ≥ 500 мм. Стул должен быть изготовлен из плоскоовальной металлической трубы сечением ≥30х≥15мм, толщина стенки >1 мм. Покрытие каркаса: полимерно-порошковая краска. Сиденье должно быть выполнено из фанеры толщиной ≥ 9 мм. Обивка сиденья и спинки стула ткань/искуственная кожа. Номинальная нагрузка на стул ≥ 100 кг. |
| 15 | Гардеробная система | Изготовлена из стали, труба квадратная 25*25 мм, толщиной ≥ 1,5 мм, труба квадратная 20*20 мм, толщиной не менее 1,2 мм и круглая труба диаметром не < 10 мм.Вешалка имеет два ряда и в каждом имеется 17 двусторонних крючков, расстояние между крючками 100мм, для головных уборов предусмотрены места для вешания с каждой стороны. Система установлена на металлические опоры.Конструкция цельносварная.Габаритные размеры, ГхВхШ,мм, не менее 550х1800х1800.Покрытие порошковое металлик серый. |
| 16 | Обувница | Ячейки для хранения обуви изготовлены ил ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1мм. Конструкция состоит из 9 ячеек,установлена на пластиковые подпятники.Задняя стенка выполнена их ЛХДФ. Габариты размеры обувницы не менее 830х340х1025 мм. |
| 17 | Стол | Стол должен состоять из каркаса и столешницы.Цвет ЛДСтП требуется «Венге Виктория», тиснение «офисная шагрень». Габариты стола, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 1750х800х750. Каркас должен включать в себя 2 боковины с декоративными проставками серебристого цвета, соединенные лицевой панелью-экраном высотой 60±5 см, при помощи муфтовых стяжек с затяжными винтами и направляющих шкантов.Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 50 мм. Торцевые кромки по периметру из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровностях пола [до 1 см]. Проставки должны быть выполнены из МДФ толщиной не менее 10 мм и облицованы по периметру кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм серебристого цвета. Проставка устанавливается между верхним торцом боковины и столешницей и выполняет декоративную функцию. Лицевая панель должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм, торцевые кромки из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм. Торцевые кромки по периметру из ПВХ толщиной не менее 2 мм. На внутренней стороне столешницы, по долевым сторонам, должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ высотой не менее 50 мм. Данный профиль должен служить элементом жесткости столешницы и выполнять декоративную функцию. Общая толщина столешницы до 85 мм. Столешница крепится к каркасу при помощи силовых муфтовых стяжек с затяжным винтами. Конструкция стола не предусматривает свесов.Тумба должна состоять из сборно-разборного каркаса, 3-х выдвижных ящиков с центральным замком и колесных опор. Тумба должна быть выкатная, устанавливаемая под стол. Каркас должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной 25 мм и соединен при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Передние торцевые кромки из ПВХ толщиной не менее 2 мм, остальные видимые кромки из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Задняя стенка и нижний щит тумбы из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм. Крышка тумбы должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм. Торцевые кромки по 3-м сторонам из ПВХ толщиной не менее 2 мм, по одной стороне из ПВХ не менее 0,4 мм. Габаритные размеры каркаса тумбы, см, должны быть не более 50х50х65.Декоративная проставка серебристого цвета должна быть установлена с фасадной стороны тумбы под крышкой. Проставка из ЛДСтП толщиной не менее 10 мм, торцевые кромки из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм серебристого цвета. Выдвижной ящик должен состоять из корпуса и передней панели, которые выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм. Торцевые кромки из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Дно ящика установлено в паз и выполнено из ДВП толщиной более 3 мм и имеющее декоративное покрытие цвета венге с одной стороны. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие длиной 450мм с нейлоновыми роликами, выдвижения на [4/5] глубины. Внутренний размер корпуса ящика ШхГхВ не менее 35х43х8,5 см.Передняя панель ящика из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм, торцевые кромки по периметру из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Панель соединяется с корпусом ящика при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов.Металлическая ручка в виде рамки квадратного сечения, в цвете «сатин», межосевое расстояние не более 35 мм.Колесные опоры в количестве 4 шт. должны быть из металла, цвет серый, высота должна быть 80 мм, ролики диаметром 60 мм из пластика серого цвета. Опоры устанавливаются на обратную сторону основания тумбы при помощи шурупов. Два передних колеса должны иметь стопор.Центральный замок должен закрывать одновременно все выдвижные ящики. Металлический ключ должен быть с пластиковым наконечником. |
| 18 | Стол приставной тип 1 | Габариты стола, ДхГхВ, мм, должны быть >1250х750х756. Цвет ЛДСтП должен быть «Венге Виктория», тиснение «офисная шагрень». Приставка должна состоять из каркаса и столешницы. Каркас должен включать в себя 2 боковины с декоративными проставками серебристого цвета, соединенные лицевой панелью-экраном высотой 35±2 см, при помощи муфтовой стяжки с затяжным винтом и направляющих шкантов.Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной ≥50 мм. Торцевые кромки по периметру из ПВХ толщиной ≥2 мм. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровностях пола [до 1 см]. Проставки выполнены из МДФ толщиной ≥10 мм и облицованы по периметру кромкой ПВХ ≥0,4 мм серебристого цвета. Проставка устанавливается между верхним торцом боковины и столешницей и выполняет декоративную функцию. Лицевая панель выполнена из ЛДСтП толщиной ≥16 мм. Торцевые кромки из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Панель должна быть установлена по центру боковин. Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной ≥25 мм. Торцевые кромки по периметру из ПВХ толщиной ≥2 мм. На внутренней стороне столешницы, по долевым сторонам, должен быть установлен декоративный скругленный профиль из МДФ высотой ≥50 мм. Данный профиль должен служить элементом жесткости столешницы и выполнять декоративную функцию. Общая толщина столешницы не более 85 мм. Столешница должна крепиться к каркасу при помощи силовых муфтовых стяжек с затяжными винтами. Конструкция стола не предусматривает свесов. |
| 19 | Конференц-стол тип 1 | Цвет ЛДСтП должен быть «Венге Виктория», тиснение «офисная шагрень». Габариты стола, ШхГхВ, мм, должны быть не более 2300х1100х800. Стол должен состоять из каркаса и столешницы. Каркас включает в себя 2 боковины, между которыми установлен защитный экран высотой 35 см, и две треугольные опорные подстольные панели. Детали каркаса соединяются при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной ≥50 мм. Торцевые кромки по периметру из ПВХ толщиной ≥2 мм. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровностях пола [до 1 см]. Экран должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной ≥16 мм. Торцевые кромки должны быть из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Экран должен быть установлен по центру боковин. Опорные треугольные панели должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной ≥25 мм. Кромка на видимой стороне из ПВХ толщиной не менее 2 мм. Панели должны быть установлены с внешней стороны боковин и крепятся к столешнице, обеспечивая дополнительную жесткость выступающих свесов столешницы. Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной ≥50 мм. Торцевые кромки по периметру должны бытьоблицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной ≥2 мм. Столешница крепится к каркасу при помощи силовых муфтовых стяжек с затяжными винтами. Свесы столешницы для комфортного размещения относительно каркаса должны быть не менее 15 см по длинным сторонам стола и не менее 47 см по торцам. Проем между боковинами должен быть не менее 115 см. |
| 20 | Конференц-стол тип 2 | Габариты стола, ШхГхВ, мм, должны быть не более 2300х1200х800. Цвет ЛДСтП должен быть дуб шамони или дуб шамони темный, тиснение поверхности «древесные поры». Стол должен состоять из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью-экраном высотой 35±5 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной ≥25 мм. Экран выполнен из ЛДСтП ≥25 мм. Торцевые кромки боковин и экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ ≥0,4 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. Столешница должна иметь форму вытянутого эллипса, усеченного по коротким сторонам, выполнена из ЛДСтП толщиной ≥25 мм. Торцевые кромки столешницы должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. По торцам свесы столешницы для комфортного размещения должны составлять не менее 45 см, по длинным сторонам должны составлять не менее 18 см, внутреннее расстояние между боковыми опорами стола не менее 125 см. |
| 21 | Кресло директора | Современное эргономичное представительное кресло руководителя. Кресло регулируемое по высоте. Цельный гнуто-клееный каркас из березового шпона, толщиной ≥12 мм. В качестве наполнителя используется поролон плотностью ≥ 25 кг/м3, четвертого уровня жесткости толщиной спинки≥50 мм, сиденья ≥70 мм. Чехол спинки и сиденья должны иметь рельефную поролоновую отстрочку. Механизм качания мультиблок стандартный, со смещенной осью, синхро-механизмом или асинхронным механизмом. Категория мультиблока не менее 80 Роликовые колеса, диаметром ≥50мм. Подлокотник: металлический, хромированный. Подлокотник должен быть с мягкими накладками из кожи. Хромированная пятилучевая опора, диаметром ≥670 мм. Материал обивки кожа. Минимальная высота кресла, см, должна быть не более 120. Максимальная высота кресла, см, должна быть не менее 122.Ширина кресла, мм, требуется не менее 630мм, Ширина сиденья должна быть не менее 510мм. Высота спинки не менее 750мм. Масса кресла не более 20 кг. Высота подлокотника от сиденья, см, должна быть от 17 до 23. Диапазон регулировки высоты сиденья, мм, должен быть не менее 6 см. Спинка и сиденье кресла имеют поперечные и продольные декоративные швы. Спинка кресла имеет встроенный закругленный подголовник. Регулировка спинки кресла в не менее 5 фиксированных положениях или диапазоном наклона спинки минимальным значением 30 градусов. |
| 22 | Шкаф закрытый с витринами | Габариты шкафа, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 900х440х2200. Цвет ЛДСтП должен быть «Венге Виктория», тиснение «офисная шагрень». Шкаф должен состоять из стеллажа и дверей. Стеллаж должен состоять из корпуса и полок. Корпус состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП толщиной ≥16 мм. Торцевые кромки из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Топ шкафа должен быть выполнен из ЛДСтП толщиной ≥25 мм, передняя торцевая кромка из ПВХ толщиной ≥2 мм, остальные кромки из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Детали должны быть соединены при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Задняя стенка составная по ширине из двух частей выполнена из ДВП толщиной >3 мм, имеющее декоративное покрытие цвета венге с одной стороны. Соединительный профиль из пластика для задней стенки. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости должна фиксироваться с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. Полки съемные в количестве 4 шт., должны иметь один уровень установки. Для исключения прогиба полки должны быть установлены на врезные пластиковые полкодержатели с зажимным эксцентриком и имеют один вариант установки по высоте шкафа. Полки должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной ≥25 мм, торцевые кромки из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Полки делят внутреннее пространство стеллажа на отделения высотой не менее 39 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. Каркас должен быть установлен на 4-х декоративных пластиковых прямоугольных регулируемых опорах высотой 20 мм. Цвет сатин светлый. Опоры регулируются изнутри шкафа для компенсации неровностей пола. Дверь стеклянная в рамке должны быть выполнена из матового серого стекла толщиной 4 мм. Стекло через уплотнитель должно быть вставлено в рамку из анодированного алюминия размером 20х20 мм. Специальные 4-х шарнирные металлические петли для алюминиевого профиля, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Силиконовые амортизаторы должны смягчать закрывание двери. Металлическая ручка в виде рамки квадратного сечения, в цвете «сатин», межосевое расстояние 32 мм. |
| 23 | Шкаф для одежды | Габариты шкафа, ДхГхВ, мм, должны быть более 900х440х2200. Цвет ЛДСтП должен быть «Венге Виктория», тиснение «офисная шагрень». Шкаф состоит из стеллажа и дверей. Стеллаж состоит из корпуса и полок. Корпус состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП толщиной ≥16 мм. Торцевые кромки из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Топ шкафа выполнен из ЛДСтП толщиной ≥25 мм, передняя торцевая кромка из ПВХ ≥2 мм, остальные кромки из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Детали соединены при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Задняя стенка составная по ширине из двух частей выполнена из ДВП толщиной >3 мм, имеющее декоративное покрытие цвета венге с одной стороны. Соединительный профиль из пластика для задней стенки. Задняя стенка устанавливается в пазы деталей каркаса шкафа и для придания дополнительной жесткости фиксируется с обратной стороны пластиковыми уголками и шурупами. Полки съемные в количестве 4 шт., имеют один уровень установки. Для исключения прогиба полки установлены на врезные пластиковые полкодержатели с зажимным эксцентриком и имеют один вариант установки по высоте шкафа. Полки выполнены из ЛДСтП толщиной ≥25 мм, торцевые кромки из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Полки делят внутреннее пространство стеллажа на отделения высотой ≥39 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. Каркас установлен на 4-х декоративных пластиковых прямоугольных регулируемых опорах высотой 20 мм. Цвет сатин светлый. Опоры регулируются изнутри шкафа для компенсации неровностей пола. Дверь стеклянная в рамке выполнена из матового серого стекла толщиной 4 мм. Стекло через уплотнитель вставлено в рамку из анодированного алюминия размером 20х20 мм. Специальные 4-х шарнирные металлические петли для алюминиевого профиля, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Силиконовые амортизаторы смягчают закрывание двери. Металлическая ручка в виде рамки квадратного сечения, в цвете «сатин», межосевое расстояние 32 мм. |
| 24 | Диван офисный | Диван мягкий 3-х местный с подлокотниками закругленной формы. Размер, мм, ДхГхВ,не менее 1900х880х880. Каркас выполнен из ДСП ≥16мм, бруска сосны сечением не менее 40х40мм и ДВП. Основание сидений - пружины типа "змейка". Периметр каркаса окутан ППУ толщиной ≥ 10мм, подлокотники ППУ толщиной ≥ 30мм, спинка 100мм, сидение 170 мм. Опоры – металлические, круглые, высотой не менее 60мм. Глубина подлокотников не менее 340мм, длина подлокотников не менее 550мм. Высота сиденья не менее 400мм. Высота спинки не менее 560мм.Ширина спинки сверху не менее 100мм. На спинке дивана имеются декоративные сборки. |
| 25 | Журнальный столик | Габариты стола, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 800х500х560. Цвет ЛДСтП, дуб шамони или дуб шамони темный - тиснение поверхности «древесные поры».Стол состоит из столешницы, каркаса и колесных опор. Каркас состоит из основания овальной формы габаритами не более 75х45см, 2-х боковин и ребра жесткости высотой 25 см, которые соединены между собой эксцентриковой стяжкой и стяжкой - конфирмат. Детали каркаса выполнены из ЛДСтП толщиной ≥18 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Ниша между основанием и столешницей имеет высоту 46 см.Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 50 мм и высотой 65 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи саморезов.Столешница овальной формы с размерами 80х50 см выполнена из ЛДСтП толщиной ≥25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥2 мм. Столешница с каркасом соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. |
| 26 | Стол (кабинет завуча, завхоза, учит) | Материалы изготовления: ЛДСП / ПВХ. Размер толщины опор и столешницы, мм, должен быть 16; 25. Размер толщины кромки ПВХ, мм,должен быть 1;2. Толщина соединительных панелей не менее 16 мм. С правой стороны стол имеет встроенную тумбу, в которых находятся ниша и 3 выдвижных ящика на металлических шариковых направляющих. Все детали стола соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Мебельные ручки – скоба с перфорацией не менее 96мм., покрытие – хром. На опорах стола имеются мебельные пластиковые подпятники в цвет ЛДСП.Размеры, ШхГхВ, мм, должны быть не менее 1370х 600 х 750. |
| 27 | Кресло для административного работника (Кресло для специалиста) | Ролики должны быть диаметром 50ммПятилучье должно быть диаметром не более 650 мм, Пятилучье: металлическое, хромированное.Подлокотники: металлические, хромированные.Механизм качания должен быть«топган 17» или эквивалент.Ширина сиденья должна быть ≥45 смГлубина сиденья должна быть >40 смВысота спинки > 63 смДиапазон регулировки должен быть не менее 10 смГазпатрон 100 ммДопустимая нагрузка не менее 120 кг Цвета: черный.Спинка должна иметь эргономичную форму, на спинке и сиденье кресла должны быть поперечные декоративные швы.На каждом подлокотнике должно быть 2 накладки из экокожи или натуральной кожи, застегивающиеся на замок.Масса кресла должна быть не более 14 кг.Минимальная высота сиденья, мм, должна быть не более 460. Максимальная высота сиденья, мм, должна быть 580 или менее. |
| 28 | Шкаф закрытый с 2-мя витринами | Шкаф состоит из каркаса, двух съемных полок и четырех регулируемых опор. Каркас состоит из 2-х вертикальных боковин, основания, двух несъемных полок, верхней крышки и задней стенки. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины, полки и основание выполнены из ЛДСтП толщиной 18/25 мм, торцевые кромки боковин, полки и основания облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥1 мм. Верхняя крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 25/32 мм. Передняя кромка верхней крышки облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Полки съемные, регулируемые по высоте, выполнены из ЛДСтП толщиной 18;25мм, облицованы кромочным материалом ПВХ 1мм. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной ≥ 3,2мм, состоит из двух половин, соединенных пластиковой рейкой, крепится к каркасу оцинкованными гвоздями. На шкаф установлен комплект дверей низких, закрывающий по высоте две нижних ниши. Все двери деревянные изготовлены из ЛДСтП 18/25 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом ПВХ ≥ 1мм. На каждую дверь устанавливается металлическая ручка-скоба. Каждая дверь крепится двумя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры диаметром не менее 46 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Диапазон регулировки опор 10 мм. Габариты, ШхГхВ, мм, не менее 800*380*2000.Цвет ЛДСтП должен быть «дуб шамони темный». |
| 29 | Шкаф с открытыми верхними полками | Шкаф состоит из каркаса, двух съемных полок и четырех регулируемых опор. Каркас состоит из 2-х вертикальных боковин, основания, двух несъемных полок, верхней крышки и задней стенки. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины, полки и основание выполнены из ЛДСтП толщиной 18/25 мм, торцевые кромки боковин, полки и основания облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥1 мм. Верхняя крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 25/32 мм. Передняя кромка верхней крышки облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Полки съемные, регулируемые по высоте, выполнены из ЛДСтП толщиной 18мм;25мм, облицованы кромочным материалом ПВХ 1мм. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной ≥ 3,2мм, состоит из двух половин, соединенных пластиковой рейкой, крепится к каркасу оцинкованными гвоздями. На шкаф установлен комплект дверей низких, закрывающий по высоте две нижних ниши. Все двери деревянные изготовлены из ЛДСтП 18/25 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом ПВХ ≥ 1мм. На каждую дверь устанавливается металлическая ручка-скоба. Каждая дверь крепится двумя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры диаметром не менее 46 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Диапазон регулировки опор 10 мм. Габариты, ШхГхВ, мм, не менее 800х380х2000.Цвет ЛДСтП должен быть «дуб шамони темный». |
| 30 | Конференц-стул | Размеры, ВхШхГ, мм, не менее 850х600х500. Каркас стула: металлический,хромированный. Подлокотники, плавно переходящие в передние ножки, изготовлены из плоскоовальной металлической хромированной трубы сечением не менее 15х35мм. На подлокотниках имеются накладки из массива дерева размером не менее 35х205мм, и толщиной не менее 25мм. Открытые концы каркаса стула должны быть закрыты пластиковыми заглушками черного цвета. Задние ножки и поперечные планки для крепления спинки и сиденья стула представляют собой цельную конструкцию из металлической хромированной трубы диаметром не менее 12мм. Каркас спинки и сиденья цельный, должен быть изготовлен из гнутоклеенной фанеры толщиной ≥ 8мм. Обивка из кожзаменителя или натуральной кожи. Наполнитель должен быть пенополиуретан; поролон. На обшивке спинки и сиденья кресла имеются по одному продольному декоративному шву. |
| 31 | Ящик для картотеки | Ящик для картотеки должен быть предназначен для хранения документации и ее систематизации. Габаритные размеры ящика для картотеки, ВхШхГ, мм, должны быть не менее 1325х550х630. Ящик для картотеки должен состоять из 6 одинаковых выдвижных ящиков с системой полного выдвижения с максимальной нагрузкой на ящик не менее 30 кг. Направляющие выдвижных ящиков требуются телескопические. Наличие антиопрокидывающего устройства, не позволяющего одновременно выдвигать более чем один выдвижной ящик. Ящик должен быть рассчитан на хранение папок форматов А4, А5, А6, CD-дисков, DVD-дисков. Габаритные размеры каждого выдвижного ящика, ВхШхГ, мм, должны быть не более 240х490х600. Тип покрытия требуется порошовое. Масса ящика для картотеки должна быть не более 65кг.Материал изготовления шкафа листовая сталь толщиной > 0,4 мм. Конструкция должна быть разборная. |
| 32 | Кресло (для библиотекаря) | Минимальная высота кресла ≥ 1100 мм. Максимальная нагрузка на кресло ≥ 100 кг. Ширина сиденья кресла ≥610мм, глубина сиденья кресла от 590 до 670 мм, диаметр крестовины ≥ 600 мм. Высота спинки кресла не менее 600 мм. Максимальная высота сиденья, мм, от уровня пола должна быть ≥ 670. Кресло должно быть снабжено механизмом для регулировки по высоте и системой качения «топ-ган». Подлокотники должны быть пластиковые или деревянные по форме буквы D, крепятся болтовыми соединениями к основанию сиденья не менее 2 шт. и к спинке не менее 2 шт. Ширина каждого из двух подлокотников не менее 55мм. Кресло должно иметь немонолитный каркас, крестовина выполнена из хромированного металла или пластмассы. Набивка кресла из поролона, плотностью не менее 25 кг/м3. Ткань для обивки сидения будет состоять из нескольких слоёв тканных и нетканых материалов толщиной не менее 6 мм. На обшивке спинки и сиденья кресла должны быть декоративные швы и эргономические углубления для удобства сидящего. Ткань должна обладать стойкостью, прочностью на разрыв и истирание, устойчива к скатыванию материала (образование катышков), должна быть антистатична. Материалом изготовления роликов в местах контакта с напольным покрытием должен быть использован полиуретан, для бесшумного передвижения кресла, и исключения повреждений ламинированных и паркетных покрытий в процессе его эксплуатации. Газпатрон выше 2 -й категории по стандарту Germany DIN 4550. |
| 33 | Cтол библиотекаря | Материал изготовления: ЛДСП/ПВХ. Размер толщины опор и столешницы, мм, должен быть 16; 25. Размер толщины кромки ПВХ, мм, должен быть 1;2. Толщина соединительных панелей не менее 16 мм. С правой стороны стол имеет встроенную тумбу, в которых находятся ниша и 3 выдвижных ящика на металлических шариковых направляющих. Все детали стола соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Мебельные ручки – скоба с перфорацией не менее 96мм., покрытие – хром. На опорах стола имеются мебельные пластиковые подпятники в цвет ЛДСП. Размеры, ШхГхВ, мм, должны быть не менее 1370х 600 х 750. |
| 34 | Стеллаж библ. Двухсторонний | Выполнен на металлическом каркасе из трубы прямоугольного сечения 25х25 мм, каркас имеет сборно-разборную конструкцию, окрашен полимерным покрытием, стойким к химическим и механическим воздействиям, на свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Шкаф-стеллаж имеет 5 двухсторонних горизонтальных полок, изготовленных из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Каждая полка крепится на поперечную металлическую опору, выполненную из тубы прямоугольного сечения 25*25 мм. Высота стеллажа не менее 1910 мм Ширина стеллажа не менее 900 мм Глубина не менее 500мм |
| 35 | Стеллаж библиотечный демонстрационный | Выполнен на металлическом каркасе из трубы прямоугольного сечения 25х25 мм, окрашен полимерным покрытием, стойким к химическим и механическим воздействиям, на свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Шкаф-стеллаж имеет 1 одностороннюю горизонтальную полку и 4 наклонные односторонние полки изготовленных из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Высота стеллажа не менее 1910 мм Ширина стеллажа не менее 900 мм Глубина не менее 300мм |
| 36 | Стеллаж библ. односторонний | Выполнен на металлическом каркасе из трубы прямоугольного сечения 25х25 мм, окрашен полимерным покрытием, стойким к химическим и механическим воздействиям, на свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Шкаф-стеллаж имеет 5 односторонних горизонтальных полок, изготовленных из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Каждая полка крепится на поперечную металлическую опору, выполненную из тубы прямоугольного сечения 25*25 мм. Высота стеллажа не менее 1910 мм Ширина стеллажа не менее 900 мм Глубина не менее 300 мм |
| 37 | Стеллаж угловой | Выполнен на металлическом каркасе из трубы прямоугольного сечения 25х25 мм, окрашен полимерным покрытием, стойким к химическим и механическим воздействиям, на свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Шкаф-стеллаж имеет 5 угловых горизонтальных полок, изготовленных из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Каждая полка крепится на поперечную металлическую опору, выполненную из тубы прямоугольного сечения 25*25 мм. Высота стеллажа не менее 1910 мм Ширина стеллажа не менее 450мм Глубина не менее 440мм |
| 38 | Стол для выдачи пособий | Выполнен из ЛДСП толщиной ≥ 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ толщиной 1/2 мм. Стол-барьер библиотечный имеет подвесную тумбу с двумя выдвижными ящиками, расположенными на шариковых направляющих. На вертикальных стойках стола установлены полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. Стол должен иметь столешницу прямоугольной формы размером, ДхШ, мм, не менее 1200х600 мм. |
| 39 | Шкаф для читательских формуляров | Шкаф для читательских формуляров 4 яруса по 3 отсека Изготовлен из ЛДСП толщиной ≥ 16 мм. Торцы отделаны кромкой ПВХ ≥1мм. Ящики разделены на 3 отсека, выдвигаются на шариковых направляющих. Габаритные размеры, мм,не менее 1150х 430х490. Вес не должен быть более 45 кг. |
| 40 | Картотека | Шкаф картотечный. Количество ящиков 36, 24 или 48 шт. Количество горизонтальных рядов ящиков должно быть 6 Количество вертикальных рядов ящиков должно быть не менее 4. Внутренние габаритные размеры ящиков, ВхШхГ, мм, не должны быть более 80 х 130 х 385. Изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы обрамлены кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. Материал изготовления дна ящиков ДВПО толщиной 3/4 мм, Вертикальные стойки имеют полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. Габаритные размеры шкафа, ВхШхГ, мм,не должны быть менее 1230х1185х440мм |
| 41 | Стол аудиторный | Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью высотой 35 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 18/25 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 18/25 мм. Торцевые кромки боковин и экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ не менее 1 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25/32 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего, при котором экран смещен относительно продольной оси к одному краю стола, и брифинга для совещаний, при котором экран устанавливается по продольной оси. Свесы столешницы должны быть. Размеры, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 1200х 600 х 750. Цвет ЛДСтП должен быть «дуб шамони темный». |
| 42 | Стол-барьер библиотечный | Выполнен из ЛДСП толщиной ≥ 16 мм, торцы обработаны кромкой ПВХ толщиной 1/2 мм. Стол-барьер библиотечный имеет подвесную тумбу с двумя выдвижными ящиками, расположенными на шариковых направляющих. На вертикальных стойках стола установлены полимерные подпятники, предотвращающие повреждение напольных покрытий. Стол должен иметь столешницу прямоугольной формы размером не менее 1200х600 мм. |
| 43 | Стол компьютерный | Материал изготовления: ЛДСП / ПВХ. Размер толщины опор и столешницы, мм, должен быть 16; 25. Размер толщины кромки ПВХ, мм, должен быть 1;2. Толщина соединительных панелей не менее 16 мм. С правой стороны стол имеет встроенную тумбу, в которых находятся ниша и 3 выдвижных ящика на металлических шариковых направляющих. Все детали стола соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Мебельные ручки – скоба с перфорацией не менее 96мм., покрытие – хром. На опорах стола имеются мебельные пластиковые подпятники в цвет ЛДСП. Размеры, ШхГхВ, мм, должны быть не менее 1370х 600 х 750. Цвет ЛДСП должен быть «дуб шамони темный». |
| 44 | Кресло секционное двухместное | Конструкция многоместной секции состоит из металлического каркаса с деревянными подлокотниками, мягких элементов - спинки, сиденья. Сиденье оснащено механизмом опрокидывания.Металлический каркас состоит из стоек боковых и центральных и стяжек. Стойка представляет собой сварную конструкцию из трубы сечением не менее 25*25мм с приваренной к ней втулкой из трубы диаметром не менее 19мм под кронштейн механизма опрокидывания. Стяжка представляет собой сварную конструкцию из трубы сечением не менее 20*20мм и листа 2мм. Покрытие каркаса – порошковое полимерное. Открытые концы трубы основания закрываются пластмассовыми заглушками размером не менее 25*25мм. В трубе основания имеются отверстия для возможности крепления конструкции к полу. Деревянный подлокотник крепится к каркасу с помощью саморезов.Спинка и сиденье состоят из коробчатых двухслойных фанерных каркасов, собранных с помощью мебельных скоб и клея. Для их изготовления используется фанера толщиной 8мм, деревянный брус сечением не менее 40*21мм. Деревянные каркасы покрыты пенополиуретановыми настилами толщиной 10мм и 50мм и облицованы тканью или винилискожей. Облицовка имеет декоративную отстрочку и выполнена с применением пенополиуретанового настила толщиной 5мм и спанбонда. Облицовка закрепляется на основаниях мебельными скобами. К сиденью крепятся кронштейны механизма опрокидывания при помощи саморезов. Спинка крепится к стойкам с помощью винтов под шестигранник с декоративной заглушкой и гаек через шайбы. Сиденье фиксируется во втулках стоек с помощью кронштейнов.Нижняя часть сиденья и задняя часть спинки закрываются декоративными панелями, крепящимися на саморезах с прессшайбой 4,2х16. Шляпки саморезов имеют декоративное покрытие в тон цвета мягких элементов. Декоративные панели изготавливаются из ДВП толщиной более 3мм и облицованы тканью или винилискожей, закрепленной мебельными скобами №80/04.Каркас стойки имеет декоративные накладки, которые изготавливаются из ДВП толщиной более 3мм и облицованы тканью или винилискожей, закрепленной мебельными скобами. Декоративные накладки крепятся на стойках при помощи алюминиевых вытяжных заклепок 4,0*12мм.Толщина поролона 40 мм +10 мм на стяжку.Стойки соединяются стяжками при помощи винтов и гаек через шайбы.Габаритные размеры 2х местной секции должны быть: ширина не менее 1130мм, высота не менее1000мм, глубина не менее 695мм.Вес секции не более 35 кг. |
| 45 | Кресло секционное трехместное | Конструкция многоместной секции состоит из металлического каркаса с деревянными подлокотниками, мягких элементов - спинки, сиденья. Сиденье оснащено механизмом опрокидывания.Металлический каркас секции состоит из стоек боковых и центральных и стяжек. Стойка представляет собой сварную конструкцию из трубы сечением не менее 25*25мм с приваренной к ней втулкой из трубы диаметром не менее 19мм под кронштейн механизма опрокидывания. Стяжка представляет собой сварную конструкцию из трубы сечением не менее 20*20мм и листа толщиной 2мм. Покрытие каркаса – порошковое полимерное. Открытые концы трубы основания закрываются пластмассовыми заглушками размером не менее 25*25мм. В трубе основания имеются отверстия для возможности крепления конструкции к полу. Деревянный подлокотник крепится к каркасу с помощью саморезов.Спинка и сиденье состоят из коробчатых двухслойных фанерных каркасов, собранных с помощью мебельных скоб и клея. Для их изготовления используется фанера толщиной 8мм, деревянный брус сечением не менее 40*21мм. Деревянные каркасы покрыты пенополиуретановыми настилами толщиной 10мм и 50мм и облицованы тканью или винилискожей. Облицовка имеет декоративную отстрочку и выполнена с применением пенополиуретанового настила толщиной 5мм и спанбонда. Облицовка закрепляется на основаниях мебельными скобами. К сиденью крепятся кронштейны механизма опрокидывания при помощи саморезов. Спинка крепится к стойкам с помощью винтов под шестигранник с декоративной заглушкой и гаек через шайбы. Сиденье фиксируется во втулках стоек с помощью кронштейнов.Нижняя часть сиденья и задняя часть спинки закрываются декоративными панелями, крепящимися на саморезах с прессшайбой 4,2х16. Шляпки саморезов имеют декоративное покрытие в тон цвета мягких элементов. Декоративные панели изготавливаются из ДВП толщиной более 3мм и облицованы тканью или винилискожей, закрепленной мебельными скобами.Каркас стойки имеет декоративные накладки, которые изготавливаются из ДВП толщиной ≥3,2мм и облицованы тканью или винилискожей, закрепленной мебельными скобами. Декоративные накладки крепятся на стойках при помощи алюминиевых вытяжных заклепок4,0*12мм.Толщина поролона 40 мм +10 мм на стяжку.Стойки соединяются стяжками при помощи винтов и гаек через шайбы.Габаритные размеры 3х местной секции : ширина от 1670 до 1690 мм, высота от 1000 до 1020мм, глубина – от 690 до 710мм.Вес секциине более 42кг |
| 46 | Трибуна | Трибуна, размером не менее 650х550х1200мм. Изготовлена из ЛДСП Толщина ЛДСП 16/25 мм, кромка ПВХ 1/2 мм. Толщина основания ≥50мм. Основание трибуны выполнено в форме тумбы размером не менее 550х550х50 мм, с выступами в нижней части не более 30мм во внешние стороны. На нижнюю тумбу установлены стенки корпуса трибуны. На стенки корпуса установлена наклонная столешница размером не менее 650х550мм. с бортиком высотой не менее 190мм. в передней части, уменьшающейся к рабочей стороне трибуны до значения 120мм. Угол наклона столешницы составляет 12 градусов. Все детали трибуны скреплены между собой при помощи эксцентриковых стяжек и конфирматов. |
| 47 | Стол в президиум | Цвет ЛДСтП: «Венге Виктория», тиснение «офисная шагрень». Толщина кромки из ПВХ, используемой при отделке стола, должна быть 0,4мм; 2 мм. Кромка в цвет ЛДСтП. Декоративный профиль из МДФ, окутанный декоративной пленкой в цвет ЛДСтП.Стол должен состоять из каркаса и столешницы. Каркас включает в себя 2 боковины с декоративными проставками серебристого цвета, соединенные лицевой панелью высотой не менее 59 см, при помощи муфтовых стяжек с затяжными винтами и направляющих шкантов.Боковины должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной ≥50 мм. Торцевые кромки по периметру из ПВХ. Боковины должны быть оснащены регулировочными винтами, позволяющими производить установку мебели при неровностях пола до 1 см. Проставки должны быть выполнены из МДФ толщиной 10 мм и облицованы по периметру кромкой ПВХ. Проставка устанавливается между верхним торцом боковины и столешницей и выполняет декоративную функцию.Лицевая панель выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 16 мм, торцевые кромки из ПВХ.Столешница прямоугольной формы должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 25 мм. Габаритные размеры столешницы, см, должны быть не менее 199х88. Торцевые кромки по периметру из ПВХ. На внутренней стороне столешницы, по долевым сторонам, установлен декоративный скругленный профиль из МДФ высотой не менее 50 мм. Данный профиль должен служить элементом жесткости столешницы и выполнять декоративную функцию. Общая толщина столешницы не должна быть более 85 мм.Столешница должна крепиться к каркасу при помощи силовых муфтовых стяжек с затяжным винтами. Конструкция стола не предусматривает свесов. Габаритные размеры стола, ШхГхВ, мм, должны быть не более 2200х1000х800. |
| 48 | Стул в президиум | Стул-кресло должен быть на раме. Каркас должен быть цельный гнуто-клееный из березового шпона, толщиной ≥12мм. Наполнитель поролон, толщиной в спинке не менее 50 мм,в сиденье не менее 70 мм.Чехол должен быть рельефный, из прошитого поролона.Подлокотниками являются верхние элементы деревянной рамы.Материалы обивки должен быть экокожа или натуральная кожа. Размеры, см, ШхГхВ, должны быть не менее 63x67x101. Высота сиденья над уровнем пола, мм, должна быть от 42 до 45 см. Каркас цвета «тёмный орех Аида». Подлокотники: деревянные цвета«тёмный орех Аида». |
| 49 | Вешалка для костюмов передвижная | Вешалка для костюмов передвижная должна иметь полку для обуви, штангу для вешалок-плечиков и боковые крючки для сумок, зонтов и пакетов; Штанга и стойки выполнены из металлической трубы, диаметр труб: 28/ 32 мм. Толщина стенки труб ≥ 0.8 мм Полка выполнена из металлической трубы диаметром не менее 16мм Толщина стенки труб ≥ 0.8 мм Высота вешалки регулируется в диапазоне [от 890 до 1660 мм (телескопическая система)]; Размеры полки для обуви, ШхГ, 720х350 мм; Высота от пола до полки для обуви 80 мм, Расстояние между трубками полки 90 мм, Колеса вращаются на 360 градусов, обеспечивая легкое передвижение вешалки, Диаметр колесной опоры не менее 40 мм, Ширина штанги позволяет вместить не менее 25 вешалок-плечиков, Максимальная распределенная нагрузка на штангу ≥ 16 кг, на полку ≥ 20 кг; Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения |
| 50 | Стол гримерный | Тип рабочего места одностороннее Количество рабочих мест 1 Тип установки рабочего места напольная Подставка для ног:да или нет Тумба 2 шт. Столешница для инструментов и техники: Да Выдвижной ящик на шариковых направляющих 8 шт. Высота столешницы не менее 750 мм. Ширина не менее 1300 мм Глубина ≤ 420 мм Высота стола не более 1660 мм Материал изготовления Основа зеркала ЛДСП Корпус рабочего места ЛДСП Столешница ЛДСП Описание Стол визажиста с зеркалом. Зеркало не менее 800х800 мм. |
| 51 | Стол (обеденный зал) | Количество мест 6 Длина стола должна быть 1800 мм Ширина стола 600; 700 мм Стол изготавливается на металлическом каркасе круглого сечения - трубы, покрытого стойкой к химическим и механическим воздействиям полимерно-порошковой краской, на свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Диаметр сечения каркаса должен быть не менее 43мм, толщина стенок каркаса не менее 1,2мм. Материал изготовления столешницы ЛДСП толщиной не менее 25 мм, торцы обрамлены кантом ПВХ не менее 1 мм. Под столешницей предусмотрены металлические кронштейны для подвешивания табуретов. |
| 52 | Стул в обеденный зал красный | Конструкция стула представляет собой сварной каркас с закрепленным на нем монолитным пластиковым сидением. Каркас состоит из гнутых круглых труб диаметром 16 мм, сваренных между собой и 4-х кронштейнов из листа толщиной 3 мм. Покрытие металлокаркаса – порошковое полимерное серого цвета. Открытые концы труб закрываются пластмассовыми заглушками. Сидение представляет собой литую пластмассовую форму со спинкой, и крепится к каркасу стула при помощи винтов М6*16 мм., через шайбы М6.. Пластиковое сидение эргономичной формы из полипропилена, толщиной 7мм. Габаритные размеры стула: Высота не менее 825 мм Ширина не менее 545 мм . Глубина не менее 540 мм. Глубина сиденья не менее 375 мм. Высота сиденья не менее 470 мм. Ширина сиденья не менее 460 мм. Вес не более 4,5 кг. Цвет сиденья красный. |
| 53 | Стул в обеденный зал оранжевый | Конструкция стула представляет собой сварной каркас с закрепленным на нем монолитным пластиковым сидением. Каркас состоит из гнутых круглых труб диаметром 16 мм, сваренных между собой и 4-х кронштейнов из листа толщиной 3 мм. Покрытие металлокаркаса – порошковое полимерное серого цвета. Открытые концы труб закрываются пластмассовыми заглушками. Сидение представляет собой литую пластмассовую форму со спинкой, и крепится к каркасу стула при помощи винтов М6*16 мм., через шайбы М6.. Пластиковое сидение эргономичной формы из полипропилена, толщиной 7мм. Габаритные размеры стула: Высота не менее 825 мм Ширина не менее 545 мм . Глубина не менее 540 мм. Глубина сиденья не менее 375 мм. Высота сиденья не менее 470 мм. Ширина сиденья не менее 460 мм. Вес не более 4,5 кг. Цвет сиденья оранжевый. |
| 54 | Стул в обеденный зал розовый | Конструкция стула представляет собой сварной каркас с закрепленным на нем монолитным пластиковым сидением. Каркас состоит из гнутых круглых труб диаметром 16 мм, сваренных между собой и 4-х кронштейнов из листа толщиной 3 мм. Покрытие металлокаркаса – порошковое полимерное серого цвета. Открытые концы труб закрываются пластмассовыми заглушками. Сидение представляет собой литую пластмассовую форму со спинкой, и крепится к каркасу стула при помощи винтов М6*16 мм., через шайбы М6.. Пластиковое сидение эргономичной формы из полипропилена, толщиной 7мм. Габаритные размеры стула: Высота не менее 825 мм Ширина не менее 545 мм . Глубина не менее 540 мм. Глубина сиденья не менее 375 мм. Высота сиденья не менее 470 мм. Ширина сиденья не менее 460 мм. Вес не более 4,5 кг. Цвет сиденья розовый. |
| 55 | Стул в обеденный зал зеленый | Конструкция стула представляет собой сварной каркас с закрепленным на нем монолитным пластиковым сидением. Каркас состоит из гнутых круглых труб диаметром 16 мм, сваренных между собой и 4-х кронштейнов из листа толщиной 3 мм. Покрытие металлокаркаса – порошковое полимерное серого цвета. Открытые концы труб закрываются пластмассовыми заглушками. Сидение представляет собой литую пластмассовую форму со спинкой, и крепится к каркасу стула при помощи винтов М6*16 мм., через шайбы М6.. Пластиковое сидение эргономичной формы из полипропилена, толщиной 7мм. Габаритные размеры стула: Высота не менее 825 мм Ширина не менее 545 мм . Глубина не менее 540 мм. Глубина сиденья не менее 375 мм. Высота сиденья не менее 470 мм. Ширина сиденья не менее 460 мм. Вес не более 4,5 кг. Цвет сиденья зеленый. |
| 56 | Стул в обеденный зал голубой | Конструкция стула представляет собой сварной каркас с закрепленным на нем монолитным пластиковым сидением. Каркас состоит из гнутых круглых труб диаметром 16 мм, сваренных между собой и 4-х кронштейнов из листа толщиной 3 мм. Покрытие металлокаркаса – порошковое полимерное серого цвета. Открытые концы труб закрываются пластмассовыми заглушками. Сидение представляет собой литую пластмассовую форму со спинкой, и крепится к каркасу стула при помощи винтов М6*16 мм., через шайбы М6.. Пластиковое сидение эргономичной формы из полипропилена, толщиной 7мм. Габаритные размеры стула: Высота не менее 825 мм Ширина не менее 545 мм . Глубина не менее 540 мм. Глубина сиденья не менее 375 мм. Высота сиденья не менее 470 мм. Ширина сиденья не менее 460 мм. Вес не более 4,5 кг. Цвет сиденья голубой. |
| 57 | Комплект обеденный 4-х местный | Комплект мебели включает в себя 1 стол и 4 табуретки. Столешница изготовлена из ДСП толщиной не менее 25 мм, торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 1 мм. Каркас стола металлический цельносварной усиленный, окрашен полимерно-порошковой краской. Ножки изготовлены из металлической трубы диаметром 43 мм., а поперечины усиления – из металлического профиля сечением 40х20 мм. Открытые торцы каркаса закрыты пластиковыми заглушками. Стул для столовой размерами не менее 370х420*450 мм. Высота сиденья ≤ 500 мм. Каркас стула металлический цельносварной, окрашен полимерно-порошковой краской. Каркас изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 25 мм и толщиной стенки ≥ 1,2 мм. Каркас квадратной табуретки изготовлен из металлического профиля , толщиной не менее 1,5 мм. Основание сиденья изготовлено из фанеры толщиной ≥ 10 мм. Наполнитель - Пено полиуретан плотностью ≥35 кг/м3 толщиной 30 мм и поролон. Обивка сиденья стула изготовлена из кожзаменителя. Открытые торцы каркаса закрыты пластиковыми заглушками. Габаритные размеры стола должны быть, мм, 900х900х730 |
| 58 | Стол рабочий | Материал изготовления: ЛДСП / ПВХ. Размер толщины опор и столешницы, мм, должен быть 16; 25. Размер толщины кромки ПВХ, мм, должен быть 1;2. Толщина соединительных панелей не менее 16 мм. С правой стороны стол имеет встроенную тумбу, в которых находятся ниша и 3 выдвижных ящика на металлических шариковых направляющих. Все детали стола соединены между собой при помощи эксцентриковых стяжек. Мебельные ручки – скоба с перфорацией не менее 96мм., покрытие – хром. На опорах стола имеются мебельные пластиковые подпятники в цвет ЛДСП. Размеры, ШхГхВ, мм, должны быть не менее 1370х 600 х 750. Цвет ЛДСП: «дуб шамони темный». |
| 59 | Шкаф для документации | Шкаф состоит из каркаса, двух съемных полок и четырех регулируемых опор. Каркас состоит из 2-х вертикальных боковин, основания, двух несъемных полок, верхней крышки и задней стенки. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины, полки и основание выполнены из ЛДСтП толщиной 18/25 мм, торцевые кромки боковин, полки и основания облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥1 мм. Верхняя крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 25/32 мм. Передняя кромка верхней крышки облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Полки съемные, регулируемые по высоте, выполнены из ЛДСтП толщиной 18/25мм, облицованы кромочным материалом ПВХ 1мм. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной≥ 3,2мм, состоит из двух половин, соединенных пластиковой рейкой, крепится к каркасу оцинкованными гвоздями. На шкаф установлен комплект дверей низких, закрывающий по высоте две нижних ниши. Все двери деревянные изготовлены из ЛДСтП 18/25 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом ПВХ ≥ 1мм. На каждую дверь устанавливается металлическая ручка-скоба. Каждая дверь крепится двумя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях.На шкаф установлен комплект стеклянных дверей.Все двери стеклянные изготовлены из стекла толщиной 4мм с полированной кромкой. На каждую дверь устанавливается металлическая ручка-скоба. Каждая дверь крепится двумя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли закрываются декоративными пластиковыми хромированными заглушками. Габариты стеклянной дверцы, ШхД, см, 80х116 см. Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры диаметром не менее 46 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Диапазон регулировки опор [от 27 до 37 мм]. Габариты, ШхГхВ, мм, 800х380х2000.Цвет ЛДСтП: «дуб шамони темный». |
| 60 | Шкаф гардеробный | Шкаф металлический с дверцами должен быть предназначен для хранения одежды. Шкаф должен состоять из правой и левой секций, разделенных металлическим листом. Секции должны быть одинаковыми. Количество дверей 2, каждая секция закрывается своей дверью. В дверцах\корпусе шкафа должны быть вентиляционные отверстия. Должна быть предусмотрена возможность изменения направления открывания дверей. В каждом отсеке шкафа должны быть полка, перекладина и крючки. Полки должны располагаться в верхней части шкафа, формируя в сочетании с боковинами шкафа и его крышкой отсеки для хранения. Ширина каждой такой полки должна быть не более 300мм. Наличие ключевого звонка. Тип покрытия: порошковое. Внешние размеры шкафа, ВхШхГ, мм, должны быть не менее 1830х575х500. Толщина листов металла, из которых сделан шкаф, должна быть не менее 0,6мм. Защитно-декоративное покрытие – эпокси – полиэфирная порошковая краска. Краска не токсична, пожаробезопасна. |
| 61 | Стеллаж для белья | Стеллаж должен состоять из 4 полок и стоек. Стойки должны быть из углового профиля сечением 30х30мм. Тип покрытия порошковое. Размеры габаритные, ВхШхГ, мм, должны быть >1845х1000х600. Максимальная допустимая нагрузка на каждую полку не должна быть менее 500кг. |
| 62 | Шкаф для одежды | Габариты шкафа, ДхГхВ, мм, должны быть не более 830х400х2200. Цвет ЛДСтП дуб шамони или дуб шамони темный, тиснение поверхности «древесные поры».Изделие состоит из каркаса, дверей и опор. Каркас состоит из топа, двух боковин, основания, полки, горизонтальной царги жесткости и задней стенки, соединенных при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Топ изготовлен ил ЛДСтП толщиной ≥25мм, боковины, основание, полка, ребро жесткости изготовлены из ЛДСтП толщиной ≥18мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥2 мм. Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной ≥3,2 мм, состоит из двух половин, соединенных пластиковой рейкой. Крепится к корпусу при помощи оцинкованных гвоздей. Ниша для головных уборов имеет размеры ШхВ, не менее 76х26 см. Ниша для одежды имеет размеры ШхВ, не менее 76х165 см. Каркас шкафа оснащается штангой - вешалкой выдвижной металлической, которая крепится к полке при помощи шурупов. Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 46 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Двери деревянные изготовлены из ЛДСтП толщиной ≥18мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом ПВХ ≥0,4мм. На каждую дверь устанавливается металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Каждая дверь крепится 4-мя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях. |
| 63 | Стол детский | Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25 мм. Цвет столешницы – оранжевый. Кромка – бесшовный контур, из сверхпрочного пищевого полипропилена с пищевым допуском, наплавленного под высоким давлением, без применения клея, без стыка. Все углы столешницы имеют закругления радиусом 30 мм. Эргономичная прямоугольная форма столешницы. Ножки стола изготовлены из трубы круглого сечения D 40 мм с регулируемыми опорами. Цвет ножек стола – белый. На опорах имеются пластиковые протекторы закрепленные еврошурупом, для защиты пола от повреждения. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, должны быть: 1200х500х460/520/580. |
| 64 | Стул детский | Стул детский [1-3 гр.р]. Стул должен быть травмобезопасен в эксплуатации, не иметь острых углов, все крепления скрытые. Спинка и сиденье должны быть выполнены из сверхпрочного пищевого полипропилена с пищевым допуском и наличием соответствующего сертификата, отлитого под высоким давлением. Сиденье и спинка должны представлять собой монолитную, высокопрочную, антивандальную конструкцию. Форма спинки должна быть эргономичная с поясничной поддержкой. Конструкция должна быть снабжена ребром жесткости по всему периметру, проходящему по обратной стороне поверхности. Должна быть снабжена продольными монолитными ребрами жесткости. Количество ребер жесткости не менее 7шт. Поверхность шероховатая, нескользящая. В спинке стула должно быть овальное отверстие-ручка для удобства перемещения. Размер отверстия должен быть не менее 75х45мм. Высота спинки от основания должна быть >270 мм Каркас стула должен быть выполнен в виде металлической конструкции, состоящей из двух Л-образных опор, соединенных между собой перемычками. Опоры стула должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения. Перемычки должны быть выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром не менее 18 мм. Все элементы каркаса стула должны быть фиксированы между собой сварным швом. Каркас стула должен быть покрыт высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Цвет каркаса стула – белый. Внутренние ножки стола из нержавеющей стальной трубы круглого сечения 13 мм. На концах труб пластиковые заглушки в форме полусферы. Крепление сиденья скрытое и травмобезопасное. Сиденье устанавливается пластиковыми проушинами на обратной стороне сиденья на перекладины и фиксируется нажатием. Цвет сиденья – красный. Дополнительно устанавливаются пластиковые накладки на перекладину, фиксируемые в проушинах под сиденьем для жесткой фиксации. Для травмобезопасности каркас стула не имеет выступающих за ширину и передний край сиденья частей. Внешняя и внутренняя труба опоры соединены телескопически и фиксируются между собой резьбовой втулкой под шестигранник. Размеры сиденья стула габаритные, ШхГхВ, мм, должны быть: 330х310х260/300/340. |
| 65 | Стол ученический | Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 25 мм. Цвет столешницы – синий. Кромка – бесшовный контур, из сверхпрочного пищевого полипропилена с пищевым допуском, наплавленного под высоким давлением, без применения клея, без стыка. Все углы столешницы имеют закругления. Эргономичная фигурная форма столешницы. Ножки стола изготовлены из трубы круглого сечения D40 мм с регулируемыми опорами. Цвет ножек стола – белый. На опорах имеются пластиковые протекторы, закрепленные еврошурупом, для защиты пола от повреждения. Габаритные размеры, ШхГхВ, мм, должны быть: 1090х592х460/520/580 |
| 66 | Магнитно-маркерная доска | Доска настенная с 5-тью рабочими поверхностями, предназначена для письма мелом и маркером. Поверхность для письма мелом имеет зелёное матовое антибликовое покрытие, которое обеспечивает четкую видимость изображений под любым углом зрения. Рабочая поверхность изготовлена из стального эмалированного листа, благодаря чему имеет высокую износоустойчивость и прочность. Торцы окантованы окрашенным металлическим профилем, замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола. Внизу доски имеется лоток для мела и маркеров. Стальная основа доски даёт возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности с помощью магнитов. В комплект входит фурнитура для крепления доски к стене. Габаритные размеры, мм, ДхВ,должны быть более 2530х850. |
| 67 | Стол учителя | Основные цвета ЛДСтП - дуб шамони или дуб шамони темный .Габариты стола, ДхГхВ, мм, должны быть не менее 1390х730х730. Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью-экраном высотой 35±3 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной ≥18 мм. Экран выполнен из ЛДСтП толщиной ≥18 мм. Торцевые кромки боковин и экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ ≥0,4 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола.Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной ≥25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях - стола рабочего, при котором экран смещен относительно продольной оси к одному краю стола, и стола для совещаний, при котором экран устанавливается по продольной оси. Свесы столешницы с боковых сторон - 10 мм, с фронтальной стороны - 75 мм. В комплекте со столом идет подкатная тумба. Габариты тумбы, мм, должны быть не более 450х500х720.Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Каркас состоит из боковин и дна из ЛДСтП толщиной ≥18мм, крышки из ЛДСтП толщиной ≥25мм и задней стенки из ДВП толщиной ≥3,2мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥0,4мм, передняя кромка крышки облицована кромкой толщиной ≥2мм. Каркас тумбы собирается с помощью эксцентриковых стяжек, направляющих шкантов и конфирматов. Задняя стенка вставляется в пазы боковин, дна и крышки.Ящик состоит из корпуса и фасадной стенки и имеет тот же цвет, что и вся тумба. Корпус состоит из двух боковин и задней стенки из ЛДСтП толщиной ≥18мм и дна из ДВП толщиной ≥3,2мм. Фасад изготовлен из ЛДСпТ толщиной ≥18мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥0,4мм. Ящик собирается с помощью эксцентриковых стяжек, направляющих шкантов и конфирматов. Дно вставляется в паз. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на [4/5] глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ, не менее 30*38*9 см. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов.Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником. |
| 68 | Стол учителя приставной | Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью высотой 35 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 18;25 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 18;25 мм. Торцевые кромки боковин и экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ не менее 1 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола. Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 25; 32 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего, при котором экран смещен относительно продольной оси к одному краю стола, и брифинга для совещаний, при которой экран устанавливается по продольной оси. Столешница должна быть со свесами. Размеры, ДхГхВ, мм, должны быть>1190х600х750 мм.Цвет ЛДСтП: «дуб шамони темный». |
| 69 | Кресло для учителя | Ролики должны быть диаметром 50ммПятилучье должно быть диаметром не более 650 мм, Пятилучье: металлическое, хромированное.Подлокотники: металлические, хромированные.Механизм качания должен быть«топган 17» или эквивалент.Ширина сиденья должна быть ≥45 смГлубина сиденья должна быть >40 смВысота спинки > 63 смДиапазон регулировки должен быть не менее 10 смГазпатрон 100 ммДопустимая нагрузка не менее 120 кг Цвета: черный.Спинка должна иметь эргономичную форму, на спинке и сиденье кресла должны быть поперечные декоративные швы.На каждом подлокотнике должно быть 2 накладки из экокожи или натуральной кожи, застегивающиеся на замок.Масса кресла должна быть не более 14 кг. Минимальная высота сиденья, мм, должна быть не более 460. Максимальная высота сиденья, мм, должна быть 580 или менее. |
| 70 | Шкаф для хранения учебных пособий | Шкаф состоит из каркаса, двух съемных полок и четырех регулируемых опор. Каркас состоит из 2-х вертикальных боковин, основания, двух несъемных полок, верхней крышки и задней стенки. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины, полки и основание выполнены из ЛДСтП толщиной 18; 25 мм, торцевые кромки боковин, полки и основания облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥1 мм. Верхняя крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 25/32 мм. Передняя кромка верхней крышки облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Полки съемные, регулируемые по высоте, выполнены из ЛДСтП толщиной 18;25мм, облицованы кромочным материалом ПВХ 1мм. Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2мм, состоит из двух половин, соединенных пластиковой рейкой, крепится к каркасу оцинкованными гвоздями. На шкаф установлен комплект дверей низких, закрывающий по высоте две нижних ниши. Все двери деревянные изготовлены из ЛДСтП 18; 25 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом ПВХ ≥ 1мм. На каждую дверь устанавливается металлическая ручка-скоба. Каждая дверь крепится двумя петлями четырехшарнирными с возможностью регулировки в 3-х направлениях Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром не менее 46 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Диапазон регулировки опор [от 27 до 37 мм]. Габариты, ШхГхВ, мм, должны быть 800х380х2000.Цвет ЛДСтП: «дуб шамони темный». |
| 71 | Шкаф для храненния с выдвиг демонстрац полками | Шкаф-тумба состоит из 3 секций. Две крайние секции имеют выдвижные блоки с тремя полками каждая. Средняя секция имеет один выдвижной ящик для расходных материалов и три ящика для хранения класс-комплектов тетрадей и дидактических пособий. Ящики установлены на шариковые направляющие, глубиной не менее 350 мм. На фасадах ящиков установлены мебельные ручки - хром, длиной не менее 96 мм. Габариты: 1430 х 430 х 870 мм. Изготавливается из ЛДСП 16 мм, противоударная кромка ПВХ толщиной ≥ 1 мм |
| 72 | Парта школьнаятип 1 | Стол ученический для начальных классов с наклоняемой столешницей. Группа роста [3-5]. Ростовая регулировка: винтовое соединение и жёсткая фиксация. Размеры изделия в сборе,ШхГ, не менее 600х500мм. Регулировка наклона: два подъёмных механизма с защитным пластиковым кожухом. Должен быть 4- х позиционный механизм с возвратом в нулевое положение из крайнего верхнего. Высота изделия мм - ступенчатая регулируемая, 580 нижняя граница регулировки, 700 верхняя граница регулировки . Материал столешницы: нетекстурированный ламинированный ДСП . Толщина столешницы не менее 25мм . Цвет ДСП – береза. Все углы столешницы закруглены, все крепления скрытые. Угол наклона столешницы не менее 30 °. Крепление столешницы к каркасу - скрытое винтовое соединение в футорки, вкрученные с обратной стороны столешницы, через отверстия в верхней трубе каркаса. Должен быть полипропиленовый контур из сверхпрочного пищевого полипропилена с пищевым допуском. Технология нанесения контура - бесшовный контур, наплавленный под высоким давлением, без применения клея, без стыка. Наличие литых волнообразных элементов в области локтей учащихся. Наличие лотка для письменных принадлежностей. Размеры лотка для письменных принадлежностей, ДхШхГ, мм,не менее 200х38х8. Крепление лотка: вклеенный в выфрезерованный паз . Наличие ограничителя от падения книг. Размер ограничителя от падения книг мм не менее 240х15х0,5 . Наличие переднего экрана. Материал переднего экрана: нетекстурированная ламинированная ДСП. Толщина переднего экрана не менее 18мм. Наличие декоративных вставок . Материал декоративных вставок: алюминиевый профиль. Крепление экрана к каркасу - скрытое винтовое соединение в футорки, вкрученные на обратной стороне экрана, через проушины, приваренные к каркасу. Каркас комбинированный - сварная конструкция из цельногнутой плоскоовальной трубы. Размеры труб каркаса, телескопически соединенные трубы, мм, должно быть: 45х25; 40х20. Толщина стенки металла мм: не менее 1,5мм. Покрытие высокоизносоустойчивое полимерное покрытие . Цвет каркаса зеленый. Наличие полки для учебных принадлежностей. Материал полки бесшовный гнутый стальной прут 3 мм . Наличие крючка для портфелей. Материал крючка бесшовный гнутый стальной прут 3 мм. Наличие заглушек на концах труб. Материал заглушек на концах труб: пластик. Наличие пластиковых протекторов на опорах, закрепленными винтами к каркасу. Конструкция стола: сборно-разборная. |
| 73 | Парта школьнаятип 2 | Стол ученический для начальных классов с наклоняемой столешницей. Группа роста: [3-5]. Ростовая регулировка: винтовое соединение и жёсткая фиксация. Размеры изделия в сборе, ШхГ, мм, не менее 600х500мм. Регулировка наклона: два подъёмных механизма с защитным пластиковым кожухом. Должен быть 4- х позиционный механизм с возвратом в нулевое положение из крайнего верхнего. Высота изделия должна быть ступенчатая регулируемая, 580мм нижняя граница регулировки, 700мм верхняя граница регулировки . Материал столешницы нетекстурированный ламинированный ДСП . Толщина столешницы не менее 25мм . Цвет ДСП – береза. Наличие закругленных углов. Все углы столешницы закруглены, все крепления скрытые. Угол наклона столешницы не менее 30 °. Крепление столешницы к каркасу - скрытое винтовое соединение в футорки, вкрученные с обратной стороны столешницы, через отверстия в верхней трубе каркаса. Должен быть полипропиленовый контур из сверхпрочного пищевого полипропилена с пищевым допуском. Технология нанесения контура - бесшовный контур, наплавленный под высоким давлением, без применения клея, без стыка. Наличие литых волнообразных элементов в области локтей учащихся. Наличие лотка для письменных принадлежностей. Размеры лотка для письменных принадлежностей, ДхШхГ, мм, не менее 200х38х8. Крепление лотка: вклеенный в выфрезерованный паз. Наличие ограничителя от падения книг. Размер ограничителя от падения книг, мм, не менее 240х15х0,5. Наличие переднего экрана. Материал переднего экрана: нетекстурированная ламинированная ДСП . Толщина переднего экрана мм, не менее 18. Наличие декоративных вставок. Материал декоративных вставок: алюминиевый профиль. Крепление экрана к каркасу - скрытое винтовое соединение в футорки, вкрученные на обратной стороне экрана, через проушины, приваренные к каркасу. Каркас комбинированный: сварная конструкция из цельногнутой плоскоовальной трубы. Размеры труб каркаса, телескопически соединенные трубы, мм: 45х25; 40х20. Толщина стенки металла не менее 1,5мм. Покрытие: высокоизносоустойчивое полимерное покрытие. Цвет каркаса: желтый. Наличие полки для учебных принадлежностей. Материал полки: бесшовный гнутый стальной прут 3 мм. Наличие крючка для портфелей. Материал крючка: бесшовный гнутый стальной прут 3 мм. Наличие заглушек на концах труб. Материал заглушек на концах труб: пластик. Наличие пластиковых протекторов на опорах, закрепленными винтами к каркасу. Конструкция стола: сборно-разборная. |
| 74 | Парта школьнаятип 3. | Стол ученический для начальных классов с наклоняемой столешницей. Группа роста должна быть [3-5]. Ростовая регулировка - винтовое соединение, жёсткая фиксация. Размеры изделия в сборе, ШхГ, мм, не менее 600х500. Регулировка наклона - должно быть два подъёмных механизма с защитным пластиковым кожухом. Должен быть 4- х позиционный механизм с возвратом в нулевое положение из крайнего верхнего. Высота изделия мм: 580 нижняя граница регулировки и 700 верхняя граница регулировки . Материал столешницы: должен быть нетекстурированный ламинированный ДСП . Толщина столешницы≥25мм . Цвет столешницы – серый. Наличие закругленных углов, все крепления скрытые. Угол наклона столешницы не менее 30 °. Крепление столешницы к каркасу скрытое винтовое соединение в футорки, вкрученные с обратной стороны столешницы, через отверстия в верхней трубе каркаса. Должен быть полипропиленовый контур из сверхпрочного пищевого полипропилена с пищевым допуском. Должен быть бесшовный контур, наплавленный под высоким давлением, без применения клея, без стыка. Наличие литых волнообразных элементов в области локтей учащихся. Наличие лотка для письменных принадлежностей. Размеры лотка для письменных принадлежностей, ДхШхГ, мм: должны быть не менее 200х38х8. Крепление лотка: вклеенный в выфрезерованный паз. Наличие ограничителя от падения книг. Размер ограничителя от падения книг, мм,не менее 240х15х0,5 . Наличие переднего экрана. Материал переднего экрана: нетекстурированная ламинированная ДСП . Толщина переднего экрана не менее 18мм. Наличие декоративных вставок . Материал декоративных вставок: алюминиевый профиль. Крепление экрана к каркасу скрытое винтовое соединение в футорки, вкрученные на обратной стороне экрана, через проушины, приваренные к каркасу. Каркас комбинированный: Должна быть сварная конструкция из цельногнутой плоскоовальной трубы. Размеры труб каркаса, телескопически соединенные трубы, мм: должны быть: 45х25; 40х20. Толщина стенки металла не менее 1,5мм. Покрытие - высокоизносоустойчивое полимерное. Цвет каркаса: серый. Наличие полки для учебных принадлежностей. Материал полки: бесшовный гнутый стальной прут 3 мм. Наличие крючка для портфелей. Материал крючка: бесшовный гнутый стальной прут 3 мм. Наличие заглушек на концах труб. Материал заглушек на концах труб: пластик. Наличие пластиковых протекторов на опорах, закрепленными винтами к каркасу. Конструкция стола: сборно-разборная. |
| 75 | Стул ученический для начальной школы тип 1 | Стул должен быть для учащихся ростовой группы р.гр. [№3-5]. Ширина спинки должна быть не менее 360мм, высота спинки должна быть не менее 300мм. Материал сиденья и спинки требуется пищевой полипропилен. Спинка должна быть эргономической, снабжена вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 14шт, ширина отверстия 5мм. Сиденье должно быть эргономическим, снабжено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 12шт, ширина отверстия 5мм. В спинке стула должно быть овальное отверстие для удобства перемещения, размер отверстия, мм, должно быть не менее 35х85. Сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию длянадежности фиксации с основанием стула. Метод крепления сиденья с основанием стула: винтами М6 в количестве винтов не менее 5шт. Спинка должна быть снабжена полостями плоскоовального сечения и крепиться методом надевания на каркас спинки стула с жесткой фиксацией саморезами в количестве не менее 2 шт. Цвет сиденья и спинки стула - серый. Материал изготовления каркаса требуется металлическая, плоскоовальная труба, без неровностей, складок в местах изгиба, покрытая высокостойким полимерным покрытием. Цвет каркаса стула – серый. Уплотнительная вставка на переходной втулке для регулировки высоты каркаса должна быть полипропиленовая, в количестве не менее 2-х шт., устанавливаемая между основанием и верхней частью стула. Размер сечения верхней трубы, мм, должен быть не менее 35х15, размер сечения нижней трубы, мм, должен быть не менее 40х20. Размер сечения трубы-перемычки между ножками стула, мм, должен быть не менее 25х10. Ножки стула должны быть из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторону переднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. В каждой скобе по две гайки, зафиксированные методом сварки, для крепления к Т-образным опорам. Т-образные опоры и перемычка соединены между собой двумя болтами с каждой стороны через скобу и овальную пластиковую шайбу с металлическим сердечником. Соединительный узел скрыт декоративной пластиковой заглушкой. Каркас спинки стула должен быть выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения, в каждой из которых по одному отверстию для крепления спинки стула с одной стороны и по два отверстия для соединения с основанием сиденья с другой стороны. Основание сиденья должно быть выполнено из плоскоовальной металлической трубы и иметь U-образную форму, концы основания сиденья должны быть соединены с каркасом спинки через металлические соединительные элементы, которые крепятся к основанию сиденья методом сварки, а к каркасу спинки через болтовые соединения в количестве двух штук с каждой стороны. Заглушка-подпятник на каркасе стула должна быть в наличии, в количестве не менее 4-х шт., материал заглушек должен быть пластик. Габаритные размеры сиденья стула, ШхГхВ, мм, должны быть:350х360х340/380/420. |
| 76 | Стол ученический для начальной школы тип 2 | Стул должен быть для учащихся ростовой группы р.гр. [№3-5]. Ширина спинки должна быть не менее 360мм, высота спинки должна быть не менее 300мм. Материал сиденья и спинки требуется пищевой полипропилен. Спинка должна быть эргономической, снабжена вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 14шт, ширина отверстия 5мм. Сиденье должно быть эргономическим, снабжено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 12шт, ширина отверстия 5мм. В спинке стула должно быть овальное отверстие для удобства перемещения, размер отверстия, мм, должно быть не менее 35х85. Сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию длянадежности фиксации с основанием стула. Метод крепления сиденья с основанием стула: винтами М6 в количестве винтов не менее 5шт. Спинка должна быть снабжена полостями плоскоовального сечения и крепиться методом надевания на каркас спинки стула с жесткой фиксацией саморезами в количестве не менее 2 шт. Цвет сиденья и спинки стула - бежевый. Материал изготовления каркаса требуется металлическая, плоскоовальная труба, без неровностей, складок в местах изгиба, покрытая высокостойким полимерным покрытием. Цвет каркаса стула – желтый. Уплотнительная вставка на переходной втулке для регулировки высоты каркаса должна быть полипропиленовая, в количестве не менее 2-х шт., устанавливаемая между основанием и верхней частью стула. Размер сечения верхней трубы, мм, должен быть не менее 35х15, размер сечения нижней трубы, мм, должен быть не менее 40х20. Размер сечения трубы-перемычки между ножками стула, мм, должен быть не менее 25х10. Ножки стула должны быть из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторону переднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. В каждой скобе по две гайки, зафиксированные методом сварки, для крепления к Т-образным опорам. Т-образные опоры и перемычка соединены между собой двумя болтами с каждой стороны через скобу и овальную пластиковую шайбу с металлическим сердечником. Соединительный узел скрыт декоративной пластиковой заглушкой. Каркас спинки стула должен быть выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения, в каждой из которых по одному отверстию для крепления спинки стула с одной стороны и по два отверстия для соединения с основанием сиденья с другой стороны. Основание сиденья должно быть выполнено из плоскоовальной металлической трубы и иметь U-образную форму, концы основания сиденья должны быть соединены с каркасом спинки через металлические соединительные элементы, которые крепятся к основанию сиденья методом сварки, а к каркасу спинки через болтовые соединения в количестве двух штук с каждой стороны. Заглушка-подпятник на каркасе стула должна быть в наличии, в количестве не менее 4-х шт., материал заглушек должен быть пластик. Габаритные размеры сиденья стула, ШхГхВ, мм, должны быть:350х360х340/380/420. |
| 77 | Стул ученический для начальной школы тип 3 | Стул должен быть для учащихся ростовой группы р.гр. [№3-5]. Ширина спинки должна быть не менее 360мм, высота спинки должна быть не менее 300мм. Материал сиденья и спинки требуется пищевой полипропилен. Спинка должна быть эргономической, снабжена вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 14шт, ширина отверстия 5мм. Сиденье должно быть эргономическим, снабжено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 12шт, ширина отверстия 5мм. В спинке стула должно быть овальное отверстие для удобства перемещения, размер отверстия, мм, должно быть не менее 35х85. Сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию длянадежности фиксации с основанием стула.Метод крепления сиденья с основанием стула: винтами М6 в количестве винтов не менее 5шт. Спинка должна быть снабжена полостями плоскоовального сечения и крепиться методом надевания на каркас спинки стула с жесткойфиксацией саморезами в количестве не менее 2 шт. Цвет сиденья и спинки стула - бежевый.Материал изготовления каркаса требуется металлическая, плоскоовальная труба, без неровностей, складок в местах изгиба, покрытая высокостойким полимерным покрытием. Цвет каркаса стула – зеленый. Уплотнительная вставка на переходной втулке для регулировки высоты каркаса должна быть полипропиленовая, в количестве не менее 2-х шт., устанавливаемая между основанием и верхней частью стула. Размер сечения верхнейтрубы, мм, должен быть не менее 35х15, размер сечения нижней трубы, мм, должен быть не менее 40х20. Размер сечения трубы-перемычки между ножками стула, мм, должен быть не менее 25х10. Ножки стула должны быть из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторонупереднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. Вкаждой скобе по две гайки, зафиксированныеметодом сварки, для крепления к Т-образным опорам. Т-образные опоры и перемычка соединены между собой двумя болтами с каждой стороны через скобу и овальную пластиковую шайбу с металлическим сердечником. Соединительный узел скрыт декоративнойпластиковой заглушкой. Каркас спинки стула должен быть выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения, в каждой из которых по одному отверстию длякрепления спинки стула с одной стороны и по дваотверстия для соединения с основанием сиденья сдругой стороны. Основание сиденья должно быть выполненоиз плоскоовальной металлической трубы и иметь U-образную форму, концы основания сиденья должны быть соединены с каркасом спинки через металлические соединительные элементы, которые крепятся к основанию сиденья методом сварки, а к каркасу спинки через болтовые соединения в количестве двух штук с каждой стороны. Заглушка-подпятник на каркасе стула должна быть в наличии, вколичестве не менее 4-х шт., материал заглушек должен быть пластик. Габаритные размеры сиденья стула, ШхГхВ, мм, должны быть:350х360х340/380/420. |
| 78 | Стул ученический для начальной школы тип 4 | Стул должен быть для учащихся ростовой группы р.гр. [№3-5]. Ширина спинки должна быть не менее 360мм, высота спинки должна быть не менее 300мм. Материал сиденья и спинки требуется пищевой полипропилен. Спинка должна быть эргономической, снабжена вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 14шт, ширина отверстия 5мм. Сиденье должно быть эргономическим, снабжено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 12шт, ширина отверстия 5мм. В спинке стула должно быть овальное отверстие для удобства перемещения, размер отверстия, мм, должно быть не менее 35х85. Сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию длянадежности фиксации с основанием стула. Метод крепления сиденья с основанием стула: винтами М6 в количестве винтов не менее 5шт. Спинка должна быть снабжена полостями плоскоовального сечения и крепиться методом надевания на каркас спинки стула с жесткой фиксацией саморезами в количестве не менее 2 шт. Цвет сиденья и спинки стула - синий. Материал изготовления каркаса требуется металлическая, плоскоовальная труба, без неровностей, складок в местах изгиба, покрытая высокостойким полимерным покрытием. Цвет каркаса стула – серый. Уплотнительная вставка на переходной втулке для регулировки высоты каркаса должна быть полипропиленовая, в количестве не менее 2-х шт., устанавливаемая между основанием и верхней частью стула. Размер сечения верхней трубы, мм, должен быть не менее 35х15, размер сечения нижней трубы, мм, должен быть не менее 40х20. Размер сечения трубы-перемычки между ножками стула, мм, должен быть не менее 25х10. Ножки стула должны быть из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторону переднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. В каждой скобе по две гайки, зафиксированные методом сварки, для крепления к Т-образным опорам. Т-образные опоры и перемычка соединены между собой двумя болтами с каждой стороны через скобу и овальную пластиковую шайбу с металлическим сердечником. Соединительный узел скрыт декоративной пластиковой заглушкой. Каркас спинки стула должен быть выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения, в каждой из которых по одному отверстию для крепления спинки стула с одной стороны и по два отверстия для соединения с основанием сиденья с другой стороны. Основание сиденья должно быть выполнено из плоскоовальной металлической трубы и иметь U-образную форму, концы основания сиденья должны быть соединены с каркасом спинки через металлические соединительные элементы, которые крепятся к основанию сиденья методом сварки, а к каркасу спинки через болтовые соединения в количестве двух штук с каждой стороны. Заглушка-подпятник на каркасе стула должна быть в наличии, в количестве не менее 4-х шт., материал заглушек должен быть пластик. Габаритные размеры сиденья стула, ШхГхВ, мм, должны быть:350х360х340/380/420. |
| 79 | Стул ученический для начальной школы тип 5 | Стул должен быть для учащихся ростовой группы р.гр. [№3-5]. Ширина спинки должна быть не менее 360мм, высота спинки должна быть не менее 300мм. Материал сиденья и спинки требуется пищевой полипропилен. Спинка должна быть эргономической, снабжена вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 14шт, ширина отверстия 5мм. Сиденье должно быть эргономическим, снабжено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 12шт, ширина отверстия 5мм. В спинке стула должно быть овальное отверстие для удобства перемещения, размер отверстия, мм, должно быть не менее 35х85. Сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию длянадежности фиксации с основанием стула. Метод крепления сиденья с основанием стула: винтами М6 в количестве винтов не менее 5шт. Спинка должна быть снабжена полостями плоскоовального сечения и крепиться методом надевания на каркас спинки стула с жесткой фиксацией саморезами в количестве не менее 2 шт. Цвет сиденья и спинки стула - красный. Материал изготовления каркаса требуется металлическая, плоскоовальная труба, без неровностей, складок в местах изгиба, покрытая высокостойким полимерным покрытием. Цвет каркаса стула – серый. Уплотнительная вставка на переходной втулке для регулировки высоты каркаса должна быть полипропиленовая, в количестве не менее 2-х шт., устанавливаемая между основанием и верхней частью стула. Размер сечения верхней трубы, мм, должен быть не менее 35х15, размер сечения нижней трубы, мм, должен быть не менее 40х20. Размер сечения трубы-перемычки между ножками стула, мм, должен быть не менее 25х10. Ножки стула должны быть из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторону переднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. В каждой скобе по две гайки, зафиксированные методом сварки, для крепления к Т-образным опорам. Т-образные опоры и перемычка соединены между собой двумя болтами с каждой стороны через скобу и овальную пластиковую шайбу с металлическим сердечником. Соединительный узел скрыт декоративной пластиковой заглушкой. Каркас спинки стула должен быть выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения, в каждой из которых по одному отверстию для крепления спинки стула с одной стороны и по два отверстия для соединения с основанием сиденья с другой стороны. Основание сиденья должно быть выполнено из плоскоовальной металлической трубы и иметь U-образную форму, концы основания сиденья должны быть соединены с каркасом спинки через металлические соединительные элементы, которые крепятся к основанию сиденья методом сварки, а к каркасу спинки через болтовые соединения в количестве двух штук с каждой стороны. Заглушка-подпятник на каркасе стула должна быть в наличии, в количестве не менее 4-х шт., материал заглушек должен быть пластик. Габаритные размеры сиденья стула, ШхГхВ, мм, должны быть:350х360х340/380/420. |
| 80 | Стол уч. 2-х мест тип 1 | В состав парты входят две столешницы с самостоятельной регулировкой. Размеры парты в сборе, ШхГ, должны быть не более 1350х500мм. Высота изделия: 640/700/760/820 мм. Размер каждой столешницы не менее 600х500. Расстояние между столешницами не менее 50 мм. Полка для учебных принадлежностей, фиксация саморезами на обратной стороне столешницы. Травмобезопасный крючок для портфелей 4шт. закреплен на решетке. Волнообразные литые элементы в области локтей учащегося. Материал столешницы- ламинированная древесно-стружечная плита ЛДСП нетекстурированная или шагрень. Цвет ЛДСП – береза. Крепление к каркасу скрытое. Толщина столешницы не менее 25мм. Контур столешницы- бесшовный контур, из сверхпрочного полипропилена с пищевым допуском, наплавленного под высоким давлением, без применения клея и без стыка. Регулировка наклона должна осуществляться на каждой столешнице отдельно. Регулировка высоты с жесткой фиксацией. Механизм регулировки уровня наклона должен быть 4-х позиционный с возвратом в нулевое из крайнего верхнего положения. Каждая столешница должна быть закреплена на 2х подъемных механизмах ростоматах, имеющих скрытый механизм регулировки в пластиковом кожухе. Стол должен быть оборудован передней панелью. Материал передней панели должен быть ЛДСП с декоративными вставками из алюминиевого профиля. Крепление передней панели должно быть скрытое, путем крепления к проушинам на каркасе. Передняя панель должна быть с ламинированной кромкой, толщиной не менее 1мм. Толщина передней панели должна быть не менее 18мм. Каркас стола должен быть выполнен из металлической трубы плоскоовального сечения размером не менее 45х25 и не менее 40х20мм. Толщина стенки каркаса плоскоовальной трубы не менее 1,5 мм. Цвет каркаса стола – серый. Опора и верхняя часть должны соединяться телескопически. Каркас стола должен быть покрыт высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Цвет каркаса должен быть белый или серый. На каждой столешнице должен быть установлен книгодержатель и лоток для письменных принадлежностей, выполлненные из пищевого полипропилена с пищевым допуском и наличием сертификата. Каждая столешница должна быть оснащена полкой для учебных принадлежностей, выполненной из бесшовного гнутого прута диаметром не менее 3мм., установленного на продольную балку и закрепленную на каркасе стола. Для безопасности на все торцы каркаса должны быть установлены пластиковые декоративные, травмобезопасные заглушки, а также пластиковыми протекторами на опорах. Все углы столешницы должны быть закруглены. Все крепления скрытые. Соединение труб каркаса стола должно быть винтовое. |
| 81 | Стол уч. 2-х мест тип 2 | В состав парты входят две столешницы с самостоятельной регулировкой. Размеры парты в сборе, ШхГ, должны быть не более 1350х500мм Высота изделия: 640/700/760/820 мм. Размер каждой столешницы не менее 600х500. Расстояние между столешницами не менее 50 мм. Полка для учебных принадлежностей, фиксация саморезами на обратной стороне столешницы. Травмобезопасный крючок для портфелей 4шт. закреплен на решетке. Волнообразные литые элементы в области локтей учащегося. Материал столешницы- ламинированная древесно-стружечная плита ЛДСП нетекстурированная или шагрень. Цвет ЛДСП – серый.. Крепление к каркасу скрытое. Толщина столешницы не менее 25мм. Контур столешницы- бесшовный контур, из сверхпрочного полипропилена с пищевым допуском, наплавленного под высоким давлением, без применения клея и без стыка. Регулировка наклона должна осуществляться на каждой столешнице отдельно. Регулировка высоты с жесткой фиксацией. Механизм регулировки уровня наклона должен быть 4-х позиционный с возвратом в нулевое из крайнего верхнего положения. Каждая столешница должна быть закреплена на 2х подъемных механизмах ростоматах, имеющих скрытый механизм регулировки в пластиковом кожухе. Стол должен быть оборудован передней панелью. Материал передней панели должен быть ЛДСП с декоративными вставками из алюминиевого профиля. Крепление передней панели должно быть скрытое, путем крепления к проушинам на каркасе. Передняя панель должна быть с ламинированной кромкой, толщиной не менее 1мм. Толщина передней панели должна быть не менее 18мм. Каркас стола должен быть выполнен из металлической трубы плоскоовального сечения размером не менее 45х25 и не менее 40х20мм. Толщина стенки каркаса плоскоовальной трубы не менее 1,5 мм. Цвет каркаса стола – серый. Опора и верхняя часть должны соединяться телескопически. Каркас стола должен быть покрыт высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Цвет каркаса должен быть белый или серый. На каждой столешнице должен быть установлен книгодержатель и лоток для письменных принадлежностей, выполлненные из пищевого полипропилена с пищевым допуском и наличием сертификата. Каждая столешница должна быть оснащена полкой для учебных принадлежностей, выполненной из бесшовного гнутого прута диаметром не менее 3мм., установленного на продольную балку и закрепленную на каркасе стола. Для безопасности на все торцы каркаса должны быть установлены пластиковые декоративные, травмобезопасные заглушки, а также пластиковыми протекторами на опорах. Все углы столешницы должны быть закруглены. Все крепления скрытые. Соединение труб каркаса стола должно быть винтовое. |
| 82 | Стул ученический тип 1 | Стул должен быть для учащихся ростовой группы р.гр. [№5-7]. Ширина спинки должна быть не менее 400мм, высота спинки должна быть не менее 270мм. Материал сиденья и спинки требуется пищевой полипропилен. Спинка должна быть эргономической, снабжена вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 14шт, ширина отверстия 5мм. Сиденье должно быть эргономическим, снабжено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 12шт, ширина отверстия 5мм. В спинке стула должно быть овальное отверстие для удобстваперемещения, размер отверстия, мм, должно быть не менее35х85. Сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию длянадежности фиксации с основанием стула. Цвет сиденья стула – бежевый. Метод крепления сиденья с основанием стула: винтами М6 в количестве винтов не менее 5шт. Спинка должна быть снабжена полостями плоскоовального сечения и крепиться методом надевания на каркас спинки стула с жесткойфиксацией саморезами в количестве не менее 2 шт.Материал изготовления каркаса требуется металлическая, плоскоовальная труба, без неровностей, складок в местах изгиба, покрытая высокостойким полимерным покрытием.Уплотнительная вставка на переходной втулке для регулировки высоты каркаса должна быть полипропиленовая, в количестве не менее 2-х шт., устанавливаемая между основанием и верхней частью стула. Размер сечения верхнейтрубы, мм, должен быть не менее 35х15, размер сечения нижней трубы, мм, должен быть не менее 40х20. Размер сечения трубы-перемычки между ножками стула, мм, должен быть не менее 25х10. Ножки стула должны быть из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторонупереднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. Вкаждой скобе по две гайки, зафиксированныеметодом сварки, для крепления к Т-образным опорам. Т-образные опоры и перемычка соединены между собойдвумя болтами с каждой стороны через скобу и овальную пластиковую шайбу с металлическим сердечником. Соединительный узел скрыт декоративнойпластиковой заглушкой. Каркас спинки стула должен быть выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения, в каждой из которых по одному отверстию длякрепления спинки стула с одной стороны и по дваотверстия для соединения с основанием сиденья сдругой стороны. Основание сиденья должно быть выполненоиз плоскоовальной металлической трубы и иметь U-образную форму, концы основания сиденья должны быть соединены с каркасом спинки через металлические соединительные элементы, которые крепятся к основанию сиденья методом сварки, а к каркасу спинки через болтовые соединения в количестве двух штук с каждой стороны. Заглушка-подпятник на каркасе стула должна быть в наличии, вколичестве не менее 4-х шт., материал заглушек должен быть пластик. Цвет каркаса стула – серый. Габаритные размеры сиденья стула, ШхГхВ, мм, должны быть:390х400х420/460/500. |
| 83 | Стул ученический тип 2 | Стул должен быть для учащихся ростовой группы р.гр. [№5-7]. Ширина спинки должна быть не менее 400мм, высота спинки должна быть не менее 270мм. Материал сиденья и спинки требуется пищевой полипропилен. Спинка должна быть эргономической, снабжена вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 14шт, ширина отверстия 5мм. Сиденье должно быть эргономическим, снабжено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 12шт, ширина отверстия 5мм. В спинке стула должно быть овальное отверстие для удобстваперемещения, размер отверстия, мм, должно быть не менее35х85. Сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию длянадежности фиксации с основанием стула. Цвет сиденья стула – красный. Метод крепления сиденья с основанием стула: винтами М6 в количестве винтов не менее 5шт. Спинка должна быть снабжена полостями плоскоовального сечения и крепиться методом надевания на каркас спинки стула с жесткойфиксацией саморезами в количестве не менее 2 шт.Материал изготовления каркаса требуется металлическая, плоскоовальная труба, без неровностей, складок в местах изгиба, покрытая высокостойким полимерным покрытием.Уплотнительная вставка на переходной втулке для регулировки высоты каркаса должна быть полипропиленовая, в количестве не менее 2-х шт., устанавливаемая между основанием и верхней частью стула. Размер сечения верхнейтрубы, мм, должен быть не менее 35х15, размер сечения нижней трубы, мм, должен быть не менее 40х20. Размер сечения трубы-перемычки между ножками стула, мм, должен быть не менее 25х10. Ножки стула должны быть из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторонупереднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. Вкаждой скобе по две гайки, зафиксированныеметодом сварки, для крепления к Т-образным опорам. Т-образные опоры и перемычка соединены между собойдвумя болтами с каждой стороны через скобу и овальную пластиковую шайбу с металлическим сердечником. Соединительный узел скрыт декоративнойпластиковой заглушкой. Каркас спинки стула должен быть выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения, в каждой из которых по одному отверстию длякрепления спинки стула с одной стороны и по дваотверстия для соединения с основанием сиденья сдругой стороны. Основание сиденья должно быть выполненоиз плоскоовальной металлической трубы и иметь U-образную форму, концы основания сиденья должны быть соединены с каркасом спинки через металлические соединительные элементы, которые крепятся к основанию сиденья методом сварки, а к каркасу спинки через болтовые соединения в количестве двух штук с каждой стороны. Заглушка-подпятник на каркасе стула должна быть в наличии, вколичестве не менее 4-х шт., материал заглушек должен быть пластик. Цвет каркаса стула – серый. Габаритные размеры сиденья стула, ШхГхВ, мм, должны быть:390х400х420/460/500. |
| 84 | Стул ученический тип 3 | Стул должен быть для учащихся ростовой группы р.гр. [№5-7]. Ширина спинки должна быть не менее 400мм, высота спинки должна быть не менее 270мм. Материал сиденья и спинки требуется пищевой полипропилен. Спинка должна быть эргономической, снабжена вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 14шт, ширина отверстия 5мм. Сиденье должно быть эргономическим, снабжено вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости, по ширине имеются сквозные отверстия для дополнительной вентиляции и воздухообмена с прилегающими частями тела, количество отверстий не менее 12шт, ширина отверстия 5мм. В спинке стула должно быть овальное отверстие для удобстваперемещения, размер отверстия, мм, должно быть не менее35х85. Сиденье снабжено металлическими втулками с резьбой, залитыми под высоким давлением, образующими единую, монолитную, антивандальную конструкцию длянадежности фиксации с основанием стула. Цвет сиденья стула – серый. Метод крепления сиденья с основанием стула: винтами М6 в количестве винтов не менее 5шт. Спинка должна быть снабжена полостями плоскоовального сечения и крепиться методом надевания на каркас спинки стула с жесткойфиксацией саморезами в количестве не менее 2 шт.Материал изготовления каркаса требуется металлическая, плоскоовальная труба, без неровностей, складок в местах изгиба, покрытая высокостойким полимерным покрытием.Уплотнительная вставка на переходной втулке для регулировки высоты каркаса должна быть полипропиленовая, в количестве не менее 2-х шт., устанавливаемая между основанием и верхней частью стула. Размер сечения верхнейтрубы, мм, должен быть не менее 35х15, размер сечения нижней трубы, мм, должен быть не менее 40х20. Размер сечения трубы-перемычки между ножками стула, мм, должен быть не менее 25х10. Ножки стула должны быть из 2-х Т-образных опор со смещением центральной стойки в сторонупереднего края для устойчивости конструкции и предотвращения опрокидывания назад. Опоры соединены между собой перемычкой. Перемычка с каждой стороны соединена сварным швом с металлической скобой. Вкаждой скобе по две гайки, зафиксированныеметодом сварки, для крепления к Т-образным опорам. Т-образные опоры и перемычка соединены между собойдвумя болтами с каждой стороны через скобу и овальную пластиковую шайбу с металлическим сердечником. Соединительный узел скрыт декоративнойпластиковой заглушкой. Каркас спинки стула должен быть выполнен из двух металлических труб плоскоовального сечения, в каждой из которых по одному отверстию длякрепления спинки стула с одной стороны и по дваотверстия для соединения с основанием сиденья сдругой стороны. Основание сиденья должно быть выполненоиз плоскоовальной металлической трубы и иметь U-образную форму, концы основания сиденья должны быть соединены с каркасом спинки через металлические соединительные элементы, которые крепятся к основанию сиденья методом сварки, а к каркасу спинки через болтовые соединения в количестве двух штук с каждой стороны. Заглушка-подпятник на каркасе стула должна быть в наличии, вколичестве не менее 4-х шт., материал заглушек должен быть пластик. Цвет каркаса стула – серый. Габаритные размеры сиденья стула, ШхГхВ, мм, должны быть:390х400х420/460/500. |
| 85 | Стол приставной тип 2 | Основные цвета ЛДСтП дуб шамони или дуб шамони темный.Габариты стола, ДхГхВ, мм, должны быть 1200х750х750. Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью-экраном высотой 35±3 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной ±18 мм. Экран выполнен из ЛДСтП толщиной ≥18 мм. Торцевые кромки боковин и экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥0,4 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм, что компенсирует неровности пола.Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной ≥25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной ≥2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях - стола рабочего, при котором экран смещен относительно продольной оси к одному краю стола, и стола для совещаний, при котором экран устанавливается по продольной оси. Свесы столешницы с боковых сторон - 10 мм, с фронтальной стороны - 75 мм. |
| 86 | Стол (парта) компьютерный | Размеры парты в сборе, ШхГ, должны быть не менее 700 х500мм Высота изделия: 580/640/700/760/820 мм. Размер столешницы не менее 700х500. Полка для учебных принадлежностей, фиксация саморезами на обратной стороне столешницы. Травмобезопасный крючок для портфелей 2шт. закреплен на решетке. Волнообразные литые элементы в области локтей учащегося. Материал столешницы- ламинированная древесно-стружечная плита ЛДСП нетекстурированная или шагрень. Цвет ЛДСП – серый. Крепление к каркасу скрытое. Толщина столешницы не менее 18мм. Контур столешницы- бесшовный контур, из сверхпрочного полипропилена с пищевым допуском, наплавленного под высоким давлением, без применения клея и без стыка. Стол должен быть оборудован передней панелью. Материал передней панели должен быть ЛДСП с декоративными вставками из алюминиевого профиля. Крепление передней панели должно быть скрытое, путем крепления к проушинам на каркасе. Передняя панель должна быть с ламинированной кромкой, толщиной не менее 1мм. Толщина передней панели должна быть не менее 18мм. Каркас стола должен быть выполнен из металлической трубы плоскоовального сечения размером не менее 45х25 и не менее 40х20мм. Толщина стенки каркаса плоскоовальной трубы не менее 1,5 мм. Цвет каркаса стола – серый. Регулировка высоты должна быть с жесткой фиксацией. Опора и верхняя часть должны соединяться телескопически. Каркас стола должен быть покрыт высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Цвет каркаса должен быть белый или серый. На каждой столешнице должен быть установлен лоток для письменных принадлежностей, выполлненные из пищевого полипропилена с пищевым допуском и наличием сертификата. Каждая столешница должна быть оснащена полкой для учебных принадлежностей, выполненной из бесшовного гнутого прута диаметром не менее 3мм., установленного на продольную балку и закрепленную на каркасе стола. Для безопасности на все торцы каркаса должны быть установлены пластиковые декоративные, травмобезопасные заглушки, а также пластиковыми протекторами на опорах. Все углы столешницы должны быть закруглены. Все крепления скрытые. Соединение труб каркаса стола должно быть винтовое. Должна быть подставка под процессор компьютера. Подставка должна быть выполнена из металлической трубы круглого сечения. Подставка должна состоять из двух П-образных опор, соединенных между собой двумя перемычками. Перемычка представляет собой трубу круглого сечения. Соединение перемычки и опоры должно быть болтовое со скрытой резьбой. Подставка должна быть оснащена металлической опорной площадкой для системного блока. Площадка должна представлять собой цельную металлическую конструкцию П-образной формы. Площадка должна крепиться к опорам путем болтового соединения со скрытой резьбой..Покрытие подставки должно быть высокоизносоустойчивым , полимерным в цвет каркаса стола. Должны быть установлены пластиковые, декоративные, травмобезопасные заглушки на всех опорах подставки. Все углы подставки должны быть закруглены, все крепления скрыты. |
| 87 | Стул уч. Поворотный тип 1 | Ростовая регулировка стула должна осуществляться с помощью хромированного газлифта с рычагом. На конце рычага должен быть пластиковый декоративный наконечник-заглушка лапка. Рычага газлифта должен быть металлический. Диапазон регулировки высоты сидения должен быть не менее 140мм. Размер стула в сборе, ШхГ, должен быть не менее 430х430мм. Спинка и сиденье должны быть выполнены из сверхпрочного пищевого полипропилена с пищевым допуском и наличием соответствующего сертификата, отлитого под высоким давлением. Сиденье и спинка должны представлять собой монолитную, высокопрочную, антивандальную конструкцию. Форма спинки должна быть эргономичная с поясничной поддержкой. Цвет сиденья и спинки - красный. Конструкция должна быть снабжена ребром жесткости по всему периметру, проходящему по обратной стороне поверхности. Должна быть снабжена продольными монолитными ребрами жесткости. Количество ребер жесткости не менее 7шт. Поверхность шероховатая, нескользящая. В спинке стула должно быть овальное отверстие-ручка для удобства перемещения. Размер отверстия должен быть не менее 60х100мм. Крепление сидения к каркасу стула должно происходить путем вщелкивания специальных монолитных с корпусом сиденья и спинки фиксаторов в ответную часть каркаса стула- пиастру. Для обеспечения безопасности на перекладины пиастры вместе с фиксаторами должны быть установлены специальные пластиковые проушины, заходящие в корпус фиксатора. Для надежного соединения фиксатор и проушина должны быть соединены шурупом не менее 1 шт. на каждый элемент крепления. Пиастра должна быть покрыта высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Опорой стула должна быть металлическая конструкция, состоящая из кронштейнов и металлического цилиндра. Все элементы конструкции опоры стула фиксируются между собой сварным швом, образуя таким образом пятилучье с равными углами между опорами. Для обеспечения устойчивости количество кронштейнов должно быть не менее 5шт. В конце каждой опоры в посадочное место впрессована втулка. Втулка закреплена в опоре сварным швом. В отверстие втулки вставляется штырь передвижного колеса-ролика либо заглушка-глайдер. Диаметр цилиндра заглушки должен быть не менее 35мм. Ролик должен быть снабжен системой автоматической блокировки от вращения под нагрузкой, для предотвращения свободного катания и откатывания стула. Блокировка срабатывает под воздействием веса пользователя. Без нагрузки стул свободно перемещается. Диаметр штока заглушки или колеса должен быть не менее 11мм. Опора должна быть покрыта высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Цвет каркаса стула – серый. Конструкция стула сборно-разборная. Максимальная высота сидения стула должна быть не более 550мм, минимальная высота сидения стула должна быть не менее 370мм. |
| 88 | Стул уч. Поворотный тип 2 | Ростовая регулировка стула должна осуществляться с помощью хромированного газлифта с рычагом. На конце рычага должен быть пластиковый декоративный наконечник-заглушка лапка. Рычага газлифта должен быть металлический. Диапазон регулировки высоты сидения должен быть не менее 140мм. Размер стула в сборе, ШхГ, должен быть не менее 430х430мм. Спинка и сиденье должны быть выполнены из сверхпрочного пищевого полипропилена с пищевым допуском и наличием соответствующего сертификата, отлитого под высоким давлением. Сиденье и спинка должны представлять собой монолитную, высокопрочную, антивандальную конструкцию. Форма спинки должна быть эргономичная с поясничной поддержкой. Цвет сиденья и спинки - синий. Конструкция должна быть снабжена ребром жесткости по всему периметру, проходящему по обратной стороне поверхности. Должна быть снабжена продольными монолитными ребрами жесткости. Количество ребер жесткости не менее 7шт. Поверхность шероховатая, нескользящая. В спинке стула должно быть овальное отверстие-ручка для удобства перемещения. Размер отверстия должен быть не менее 60х100мм. Крепление сидения к каркасу стула должно происходить путем вщелкивания специальных монолитных с корпусом сиденья и спинки фиксаторов в ответную часть каркаса стула- пиастру. Для обеспечения безопасности на перекладины пиастры вместе с фиксаторами должны быть установлены специальные пластиковые проушины, заходящие в корпус фиксатора. Для надежного соединения фиксатор и проушина должны быть соединены шурупом не менее 1 шт. на каждый элемент крепления. Пиастра должна быть покрыта высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Опорой стула должна быть металлическая конструкция, состоящая из кронштейнов и металлического цилиндра. Все элементы конструкции опоры стула фиксируются между собой сварным швом, образуя таким образом пятилучье с равными углами между опорами. Для обеспечения устойчивости количество кронштейнов должно быть не менее 5шт. В конце каждой опоры в посадочное место впрессована втулка. Втулка закреплена в опоре сварным швом. В отверстие втулки вставляется штырь передвижного колеса-ролика либо заглушка-глайдер. Диаметр цилиндра заглушки должен быть не менее 35мм. Ролик должен быть снабжен системой автоматической блокировки от вращения под нагрузкой, для предотвращения свободного катания и откатывания стула. Блокировка срабатывает под воздействием веса пользователя. Без нагрузки стул свободно перемещается. Диаметр штока заглушки или колеса должен быть не менее 11мм. Опора должна быть покрыта высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Цвет каркаса стула – серый. Конструкция стула сборно-разборная. Максимальная высота сидения стула должна быть не более 550мм, минимальная высота сидения стула должна быть не менее 370мм. |
| 89 | Стол уч. лабораторный для кабинета физики | Парта школьная должная состоят из металлического основания и неподвижной столешницы. Боковины основания должны быть изготовлены в виде буквы «С» из стальной трубы квадратного сечения не менее 30х60х2мм и не менее 30х30х1,2мм, а также стального листа, толщиной не менее 1мм. Боковины основания должны закрываться несъёмными металлическими экранами. Размеры боковых экранов должны быть шириной≥145мм, глубиной≥10 мм, высотой≥610 мм. Как с внутренней так и с наружной стороны экрана не допускается наличие видимых сварных швов. В конструкции парты наличие задней металлической заглушки, которая должна быть выполнена из листового металла толщиной не менее 2 мм. Заглушка должна быть установлена в прямоугольную раму без использования крепежного элемента, не допускается наличие видимых сварных швов. Данный элемент конструкции должен быть соединен между боковыми опорами стола с помощью гаек-заклепок, наружные элементы крепления в сборке стола не допускаются. Задняя заглушка смещена к задней части стола с возможностью последующей установки дополнительной зоны хранения глубиной не менее 500 мм и длиной равной длине заднего экрана. Размер заглушки должен быть шириной≥1055мм, высотой≥255мм. Торцевые поверхности трубчатых конструкций закрыты пластмассовыми декоративными заглушками в цвет каркаса. Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами. Парта установлена на регулируемые винтовые опоры диаметром не менее 40 мм, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола. Столешницы изготовлены из ламинированной влагостойкой ДСП-плиты не менее 27 мм с полимерной кромкой толщиной не менее 2,5 мм. С боковых сторон стол должен быть оборудован приспособлением для подвешивания портфелей. Основания покрашены в темно-серый цвет, а верхние части комплекта - в серый или белый. Столешница Ламинат, химически стойкий пластик HPL, выдерживающий кратковременный контакт с кислотами, щелочами, растворителями. Пластик не разрушается от кратковременного контакта с высокотемпературными образцами [до 180° С]. Торцы столешницы оклеены ударопрочной, хим. стойкой пластиковой кромкой.Габаритные размеры:Длина от 1190 мм до 1210ммГлубина от590 мм до 610 ммВысота от745 мм до 760 мм. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 22046 -2016 и должна иметь сертификат соответствия на данный вид продукции. |
| 90 | Стол демонстрационный для кабинета физики | Основание стола должно состоять из двух однотипных столов, накрытых общей столешницей. Каркас столов должен быть выполнен из стальной трубы квадратного сечения 30х60х2мм и 30х30х1,2мм, а также стального листа, толщиной 1мм.. Конфигурация каркасов - двухуровневая, "С" - образного вида. Тип каркаса комбинированный сдвоенный. Боковые опоры выполнены в виде буквы С из стальной трубы квадратного сечения 30х60х2мм и 30х30х1,2мм, а также стального листа, толщиной 1мм. Габаритные размеры металлического экрана боковых опор должны быть 252±3мм по ширине, по высоте 622±3 мм. На задней стенке расположено два металлических экрана, толщиной 1 мм, в стальной раме из профильной трубы квадратного сечения 30х30х1,2мм. Габаритные размеры металлического экрана задней стенки должны быть 1100±5мм по ширине, по 783±3 мм. Пространство под столешницей включает неподвижную приборную панель, на которой должны быть смонтированы электрические розетки, устройство защитного отключения, предохранители и выключатели, распределительная коробка, заземление, два выдвижных цельнометаллических ящика. Материал исполнения приборной панели из стальной трубы квадратного сечения 30х30х2мм и металлического листа толщиной не менее 1 мм. Количество розеток 220В, с закрытым корпусом - четыре. Количество розеток 42В, с закрытым корпусом - две. Степень защиты розеток IP по ГОСТ 14254-2015 должно быть >43. Устройство защитного отключения УЗО 16А. Наличие выдвижных ящиков 2 шт. Стол демонстрационный должен быть оборудован предустановленной электрической разводкой, шнуром и вилкой. Электрический кабель должен проходить по внутренней стороне боковины основания в диэлектрической гофра трубе, закреплённой клипсами установленными на внутренней стороне боковины основания. Габаритные размеры приборных панелей должны быть ≥1100 мм по ширине, высота ≥160 мм. Габаритные размеры выдвижных ящиков должны быть: ширина 550±5 мм, глубина 520±5 мм, высота 100±5мм. Ящики должны быть оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения глубиной не менее 500 мм. Фасады ящиков, должны иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. На ящики должны быть установлены горизонтально ручки по типу рейлинг длиной не менее 365 мм. Торцевые поверхности трубчатых конструкций должны быть закрыты пластмассовыми декоративными заглушками темно цвета. Основания стола должны быть покрашены в темно-серый цвет, а верхние части комплекта - в серый или белый. Рабочая поверхность - столешница – химически стойкий пластик с армированной специальной смолой для повышения влагостойкости и увеличении прочности, толщиной не менее 28 мм. Столешница должна быть окантована однородным АВС пластиком толщиной не менее 2 мм, и иметь скруглённый край с фасадной стороны. Столешница должна выдерживать воздействие кислот, щелочей и органических растворителей, дезинфицирующих растворов, красителей. Цвет столешницы – по согласованию с заказчиком. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 22046 -2016 и должна иметь сертификат соответствия на данный вид продукции. Габаритные размеры:Длина 2405±20ммГлубина 755±10 ммВысота 905±10 мм. |
| 91 | Стол лабораторный моечный | Стол на опорной металлической тумбе. Габаритные размеры стола: длина ≥800 мм, глубина ≥600 мм, высота ≥900 мм. В основе стола должна быть установлена одна опорная тумба, с двумя распашными дверями открываемые на угол не менее 110 градусов. Тумба должна быть изготовлена на основе цельносварного металлического каркаса изготовленного из профильной металлической трубы квадратного сечения не менее 30х30х1,5 мм. Габариты каркаса должны быть не менее 750х533х850 мм. Каркас должен быть выполнен из 8 горизонтальных и 4 вертикальных труб. Каркая укомплектован усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны давать возможность регулировки по высоте плюс\минус 40 мм и выдерживать нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор должны быть стальными, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Боковые стенки стола должны быть выполнены из метала толщиной не менее 1мм. Внешний вид наружных боковых стенок должен иметь вид закрытой конструкции скрывающую силовую конструкцию металлокаркаса. Внутренние стороны боковых стенок должны иметь «П»-образную заглушку, выполненную из металла толщиной не менее 1мм с интегрированными гайками заклепками, габаритные размеры не менее 589мм х472мм. Низ наружных боковых стенок должен иметь подгиб. Габаритные размеры внутренних боковых стенок: глубина ≥533мм высота ≥650 мм . Задняя стенка выполнена из металла толщиной не менее 1 мм и должна иметь «П» образную форму с габаритными размерами: длина ≥733 мм высота ≥589 мм. Задняя стенка должна быть вварена лицевой частью заподлицо с внутренней трубой. Задняя стенка должна иметь специальный вырез для вывода сантехнических коммуникаций. Дно тумбы выполнено из металла толщиной не менее 1 мм и должна иметь «П»-образную форму с габаритными размерами не менее 733х472 мм. Дно тумбы должно быть вварено лицевой частью заподлицо с внутренней трубой.Двери выполнены виде сэндвич панелей и должны иметь объемную замкнутую конструкцию , выполненную из металла толщиной не менее 1мм. Габаритные размеры каждой двери - ширина ≥379 мм высота ≥680 мм, толщина ≥18 мм. Особенности конструкции дверей: фасадная часть дверей должна иметь в верхней и нижней части сложный гиб состоящий не менее чем из 4 гибов. Гибы должны иметь переход во внутреннею часть двери. Боковые части двери должны иметь не более 1 гиба. Наружная часть двери должна иметь закладные усиливающие элементы для крепления ручки. Внутренняя часть двери имеет «П»-образную форму с интегрированными отверстиями под петли. Двери снабжены вертикально установленными металлическими ручками типа рейлинг длина ≥365 мм, сверловка≥288 мм, высота ≥32 мм, диаметр ручек составляет ≥12 мм. Количество дверей -2 шт. Все металлические части стола должны быть окрашены в светло-серый цвет.В комплект поставки должно входить гибкая подводка для воды длиной 1000 мм, 2 шт., сифон для подключения к фановой трубе, смеситель для воды с керамическими буксами.Рабочая поверхность – единый блок столешница и одна чаши глубиной 160 мм из высоколегированной нержавеющей стали, Стойкая к кислотам, щелочам, растворителям. Цвет – светло-серый. |
| 92 | Лаборантский стол демонстрационный | Стол должен иметь столешницу с химически стойким пластиком. Габаритные размеры стола - ширина не менее 1200 мм, глубина не менее 750 мм, высота не менее 900 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 60х30х2 мм, и трубы квадратного сечения ≥30х≤40х1,5 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатаного листа толщиной не менее 1 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. Каркас стола разборный и должен собираться не менее чем 8-ю винтами. Боковые опоры стола "С"-образного вида. Боковые опоры должны закрываться не съёмными металлическими экранами, для усилении жесткости стола металлические экраны должны быть выполнены из листовой стали не менее 2 мм и должны быть установлены вертикально между двух труб квадратного сечения ≥30х≤40х1,5 мм. Размеры боковых экранов должны быть не менее 250х620 мм. Как с внутренней так и с наружной стороны экрана не допускается наличие видимых сварных швов. В конструкции стола необходимо предусмотреть наличие задней металлической заглушки, которая должна быть выполнена из листового металла толщиной не менее 2 мм. Заглушка должна быть установлена в прямоугольную раму без использования крепежного элемента, не допускается наличие видимых сварных швов. Данный элемент конструкции должен быть соединен между боковыми опорами стола с помощью гаек-заклепок, наружные элементы крепления в сборке стола не допускаются. Задняя заглушка смещена к задней части стола с возможностью последующей установки дополнительной зоны хранения глубиной не менее 500 мм и длиной равной длине заднего экрана. Размер заглушки должен быть не менее 590х1030 мм. Стол в собранном виде выдерживает статическую нагрузку 250 кг, при условии равномерного распределения нагрузки по рабочей поверхности стола. Ножки столов укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны давать возможность регулировки по высоте плюс\минус 40 мм и выдерживать нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор должны быть стальными, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Столешница Ламинат толщиной ≥27мм, химически стойкий лабораторный пластик, выдерживающий кратковременный контакт с кислотами, щелочами, растворителями, красителями. Пластик не разрушается от кратковременного контакта с высокотемпературными образцами, нагретыми до 180 С. Торцы столешницы оклеены ударопрочной, химически стойкой пластиковой кромкой. Над столешницей закреплена надстройка с задним и боковыми экранами для хранения книг и документов, надстройка должны быть выполнена из влагостойкого ДСП толщиной не менее 16 мм. Габаритные размеры надстройки должны быть ширина не менее 1200 мм, глубина не менее 150 мм, высота не менее 130 мм. Стол изготавливается в едином конструкционном и цветовом стиле с демонстрационными столами. Устанавливая рядом с демонстрационным столом мы должны получить рабочее место учителя. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 22046 -2016 и должна иметь сертификат соответствия на данный вид продукции. |
| 93 | Стул лабораторный поворотный | Табурет рабочий поворотный регулируемый по высоте. Каркас с колесами. Регулировка по высоте осуществляется через газ-патрон. Круглое сиденье, диаметром 400 мм. Высота стула 350…600 мм Материал обивки кож. зам. |
| 94 | Стол демонстрационный с раковиной | Основание стола должно состоять из опорного каркаса накрытой химически стойкой столешницей. Габаритные размеры стола - ширина ≥1200 мм, глубина ≥750 мм, высота ≥900 мм. Каркас стола должен быть выполнен из стальной трубы квадратного сечения не менее 30х60х2мм и не менее 30х30х1,2мм, а также стального листа, толщиной не менее 1мм. Конфигурация каркаса "С"-образного вида. Боковые опоры каркаса должны быть выполнены в виде буквы С из стальной трубы квадратного сечения не менее 30х60х2мм и не менее 30х30х1,2мм, а также стального листа, толщиной 1мм. Габаритные размеры металлического экрана боковых опор должны быть ширина ≥250 мм, высота ≥620 мм. На задней стенке должен быть расположен металлический экран, толщиной не менее 1 мм, в стальной раме из профильной трубы квадратного сечения не менее 30х30х1,2мм. Габаритные размеры металлического экрана задней стенки должны быть ширина ≥1100 мм, высота не менее 780 мм. Пространство под столешницей включает неподвижную приборную панель, на которой должны быть смонтированы электрические розетки, устройство защитного отключения, предохранители и выключатели, распределительная коробка, заземление, выдвижной цельнометаллический ящик. Материал исполнения приборной панели из стальной трубы квадратного сечения не менее 30х30х2мм и металлического листа толщиной не менее 1 мм. Габаритные размеры приборной панели должны быть: ширина ≥1100 мм высота ≥160 мм. Количество розеток 220В, с закрытым корпусом - две. Степень защиты розетокIP по ГОСТ 14254-2015 должно быть >54. Устройство защитного отключения УЗО 16А. Стол демонстрационный должен быть оборудован предустановленной электрической разводкой, шнуром и вилкой. Электрический кабель должен проходить по внутренней стороне боковины основания в диэлектрической гофра трубе, закреплённой клипсами установленными на внутренней стороне боковины основания. Фасад ящика, должен иметь объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной не менее 1 мм. Габаритные размеры выдвижного ящика должны быть: ширина ≥547 мм, глубина ≥520 мм, высота ≥95 мм. На ящике должна быть установлена горизонтально ручка по типу рейлинг длиной не менее 365 мм. Ящик должны быть оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения глубиной не менее 500 мм. Торцевые поверхности трубчатых конструкций должны быть закрыты пластмассовыми декоративными заглушками темно цвета. Основания стола должны быть покрашены в темно-серый цвет, а верхние части комплекта - в серый или белый. Рабочая поверхность - столешница – химически стойкий пластик с армированной специальной смолой для повышения влагостойкости и увеличении прочности, толщиной не менее 28 мм. Столешница должна быть окантована однородным АВС пластиком толщиной не менее 2 мм, и иметь скруглённый край с фасадной стороны. Столешница должна выдерживать воздействие кислот, щелочей и органических растворителей, дезинфицирующих растворов, красителей. Цвет столешницы – по согласованию с заказчиком. Над столешницей закреплена надстройка с задним и боковыми экранами для хранения книг и документов, надстройка должны быть выполнена из влагостойкого ДСП толщиной не менее 16 мм. Габаритные размеры надстройки должны быть ширина не менее 1200 мм, глубина не менее 150 мм, высота не менее 130 мм. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 22046 -2016 и должна иметь сертификат соответствия на данный вид продукции. В комплекте со столом идет стол – мойка на опорной металлической тумбе. Габаритные размеры стола -мойка : длина не менее 800 мм, глубина не менее 600 мм, высота не менее 900 мм. В основе стола должна быть установлена одна опорная тумба, с двумя распашными дверями открываемые на угол не менее 110 градусов. Тумба должна быть изготовлена на основе цельносварного металлического каркаса изготовленного из профильной металлической трубы квадратного сечения не менее 30х30х1,5 мм. Габариты каркаса должны быть не менее 750х533х850мм. Каркас должен быть выполнен из 8 горизонтальных и 4 вертикальных труб. Каркас укомплектован усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны давать возможность регулировки по высоте плюс\минус 40 мм и выдерживать нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор должны быть стальными, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Боковые стенки стола должны быть выполнены из метала не менее 1мм. Внешний вид наружных боковых стенок должен иметь вид закрытой конструкции скрывающую силовую конструкцию металлокаркаса. Внутренние стороны боковых стенок должны иметь «П» образную заглушку, выполненную из металла не менее 1мм с интегрированными гайками заклепками, габаритные размеры не менее 589х472мм. Низ наружных боковых стенок должен иметь подгиб. Габаритные размеры внутренних боковых стенок: глубина ≥533мм высота ≥650 мм. Задняя стенка выполнена из металла не менее 1 мм и должна иметь «П»-образную форму с габаритными размерами: длина ≥733 мм высота ≥589 мм. Задняя стенка должна быть вварена лицевой частью заподлицо с внутренней трубой. Задняя стенка должна иметь специальный вырез для вывода сантехнических коммуникаций. Дно тумбы выполнено из металла не менее 1 мм и должна иметь «П»-образную форму с габаритными размерами 733х472 мм. Дно тумбы должно быть вварено лицевой частью заподлицо с внутренней трубой.Двери выполнены виде сэндвич панелей и должно иметь объемную замкнутую конструкцию, выполненную из металла толщиной не менее 1мм. Габаритные размеры каждой двери должны быть: ширина ≥379 мм, высота ≥680 мм, толщина ≥18 мм. Особенности конструкции дверей: фасадная часть дверей должна иметь в верхней и нижней части сложный гиб состоящий не менее чем из 4 гибов. Гибы должны иметь переход во внутреннею часть двери. Боковые части двери должны иметь не более 1 гиба. Наружная часть двери должна иметь закладные усиливающие элементы для крепления ручки. Внутренняя часть двери имеет «П»-образную форму с интегрированными отверстиями под петли. Двери снабжены вертикально установленными металлическими ручками типа рейлинг длина ≥365 мм, сверловка≥288 мм, высота ≥32 мм, диаметр ручек составляет ≥12 мм. Количество дверей -2 шт. Все металлические части стола должны быть окрашены в светло-серый цвет RAL 7035. В комплект поставки должны входить гибкая подводка для воды длиной 1000 мм, 2 шт., сифон для подключения к фановой трубе, смеситель для воды с керамическими буксами. Рабочая поверхность – единый блок столешница и одна чаши глубиной 160 мм из высоколегированной нержавеющей стали, Стойкая к кислотам, щелочам, растворителям. Цвет – светло-серый. |
| 95 | Стол лабораторный с сантехникой | Парта школьная лабораторная с раковиной должна иметь столешницу с химически стойким пластиком. Габаритные размеры стола должны быть ширина ≥1200 мм, глубина не менее 600 мм, высота не менее 750 мм. Каркас стола должен быть изготовлен из металлической профильной трубы прямоугольного сечения не менее 60х30х2 мм, и трубы квадратного сечения не менее 30х30х1,5 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатаного листа толщиной не менее 1 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. Каркас стола разборный и должен собираться не менее чем 8-ю винтами. Боковые опоры стола "С"-образного вида. Боковые опоры должны закрываться несъёмными металлическими экранами, для усилении жесткости стола металлические экраны должны быть выполнены из листовой стали не менее 2 мм толщиной и должны быть установлены вертикально между двух труб квадратного сечения не менее 30х30х1,5 мм. Размеры боковых экранов должны быть не менее 250х620 мм. Как с внутренней так и с наружной стороны экрана не допускается наличие видимых сварных швов. В конструкции стола необходимо предусмотреть наличие задней металлической заглушки, которая должна быть выполнена из листового металла толщиной не менее 2 мм. Заглушка должна быть установлена в прямоугольную раму без использования крепежного элемента, не допускается наличие видимых сварных швов. Данный элемент конструкции должен быть соединен между боковыми опорами стола с помощью гаек-заклепок, наружные элементы крепления в сборке стола не допускаются. Задняя заглушка смещена к задней части стола с возможностью последующей установки дополнительной зоны хранения глубиной не менее 500 мм и длиной равной длине заднего экрана. Размер заглушки, ШхВ, мм, должен быть не менее 1055х255 мм. Стол в собранном виде выдерживает статическую нагрузку 250 кг, при условии равномерного распределения нагрузки по рабочей поверхности стола. Ножки столов укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны давать возможность регулировки по высоте плюс\минус 40 мм и выдерживать нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор должны быть стальными, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Столешница Ламинат толщиной 27мм, химически стойкий лабораторный пластик, выдерживающий кратковременный контакт с кислотами, щелочами, растворителями, красителями. Пластик не разрушается от кратковременного контакта с высокотемпературными образцами, нагретыми до 180 С. Торцы столешницы оклеены ударопрочной, химически стойкой пластиковой кромкой. В столешнице должны быть установлены смеситель и полипропиленовая мойка. Внутренний размер мойки должен быть не менее 250х100х150 мм, мойка должна комплектоваться сифоном и гофра трубой. Водные коммуникации должны быть защищены водоразборной колонкой выполненной из влагостойкой ДСП ≥16мм. Стол изготавливается в едином конструкционном и цветовом стиле с демонстрационными столами. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 18314-93 и должна иметь сертификат соответствия на данный вид продукции. |
| 96 | Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный | Класс огнестойкости Б 90, ГОСТ Р 50862-2005. Шкаф должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1,2 мм с и окрашен противокислотной порошковой эпоксидной краской при температуре полимеризации 200° C. Толщина слоя краски составляет [минимум 60 (микрон) и максимум 250 (микрон), в соответствии с требованиями ГОСТ 9-410-88]. Шкаф для хранения должен обладать монолитной цельносварной конструкцией. Новая техника изготовления с двойной оболочкой, состоящей из двух корпусов, внутреннего и наружного. Новая огнеупорная изоляция, выполненная из экологически безопасного материала, характеризующегося высочайшей огнеупорностью. Внутренний корпус с панелями из не царапающегося материала, устойчивого к действию коррозийных веществ. Терморасширяющаяся прокладка 7 + 4 см, увеличивающаяся в объеме в случае пожара, полностью изолируя внутреннюю часть шкафа от внешней среды. Дополнительная терморасширяющаяся прокладка для защиты от пыли с защитой от “холодных и горячих дымов”. Распашная дверь, поддон для хранения из окрашенной эпоксидной порошковой краской электрооцинкованной стали, с противокислотной защитой, с решеткой, выполняющей роль полки. Объем сбора около 5 литров, грузоподъемность полки кгне менее 80. Закрытие распашной двери шкафа с автоматическим возвратом при каждом открытии. Система внутренней не форсированной вентиляции для паров, укомплектованная двумя предохранительными клапанами с автоматическим закрытием при температуре окружающей среды [70 ± 10° C], находящимися внизу и вверху, чтобы гарантировать автоматический выход наружу веществ, в соответствии с требованиями норматив. Наружный соединительный фланец для подключения к системе вытяжной вентиляции, диаметром 100 мм. Система предохранительного закрытия , автоматически срабатывающая и удерживающая дверь закрытой в случае пожара. Искробезопасные петли, расположенные по длине двери. Предохранительный цилиндровый замок, запирающийся на ключ. Плакаты, предупреждающие об опасности наличия возгораемых веществ и запрете курения, в соответствии с российскими и европейскими нормами безопасности. Клемма заземления на случай возникновения электростатического электричества. Регулируемые ножки для установки шкафа в горизонтальное положение. Руководство по эксплуатации и техобслуживанию. Сертификат пожарной безопасности Российской Федерации. Внутренние размеры должны быть не менее 420х340х340 мм. Вес, кг, не более 140. Внутренний объем не менее 65 литров. Объем хранения не менее 48 литров. |
| 97 | Шкаф для хранения химических реактивов | длина не менее 800 мм, глубина не менее 400 мм, высота не менее 1950 мм. Шкаф должен быть установлен на металлический каркас окрашенной эпоксиполиэфирной порошковой краской серого цвета отверждаемой в печи. Каркас должен быть изготовлены из стальной профильной трубы не менее 30х30х1,5 мм. Габаритные размеры каркаса должны быть -высота не менее 100мм, длина не менее 790 мм, глубина не менее 375 мм. В каркасе предусмотрено 10 сквозных отверстий для крепления к шкафу, отверстия необходимо расположить асимметрично для заложенных элементов крепления в виде гаек –заклёпок в дне шкафа. Крепления шкафа к каркасу должно быть обеспечено с помощью специальных мебельных винтов с самоцентрирующимся конусом, угол конуса должен быть 18 градусов. Каркас должен комплектоваться винтовыми опорами для компенсирования неровностей полов при установке стола. Опоры должны позволять регулировать высоту стола в пределах 40 мм и выдерживать нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор должны быть изготовлены из стали с цинковым химически стойким покрытием, нанесенным гальваническим способом, снизу иметь пластиковый подпятник, защищающий пол от царапин. Шкаф должен быть изготовлен из листовой стали толщиной не менее 1 мм. Шкаф должен состоять из двух независимых отделений: В верхнем отделении должны располагаться три встроенные, съемные полки, расстояния между полками должно быть не менее 245 мм. В нижнем отделении должна быть установлена одна съемная металлическая полка. Боковые стенки шкафа выполнены в виде сэндвич панелей имеют объемную замкнутую конструкцию. Наружная сторона боковой стенке должна иметь сложно профилированную гибку образующую по всей высоте задней стороны зацеп, размеры зацепа должны быть не менее 21х20мм. На расстоянии не менее 709мм от дна шкафа, зацеп должен иметь технологический разрыв не менее 32 х 20 мм образующий паз для крепления средней жесткой полки. Передняя сторона наружной боковой стенке образует зацеп переходящий в упор и должен иметь размеры не менее 30х20х10 мм. В профилированном гибе образующий упор-зацеп должно быть четыре технологических отверстия не менее 32х37мм для крепления петель. Внутренняя сторона боковой стенке должна быть размером не менее 1820х373мм. На внутренних сторонах боковых стенок должны быть установлены по пласти и торцам высоты закладные крепежные элементы в виде гаек заклепок, для крепления крыши, съемных полок, жесткой средней полки, дна и каркаса. Задняя стенка шкафа должна состоять из двух частей. Нижняя часть стенки вверху и низу должна иметь 3 технологических отверстия для самоцентрирующегося мебельного винта. Боковые стороны задней стенке должны иметь по два отверстия для крепежных элементов. В нижней части задней стенке должны быть выполнены пять вентиляционных отверстий для забора воздуха, диаметр отверстия 30±5 мм. Отверстия необходимо разместить с шагом не менее 130 мм. Верхняя часть стенки в низу должна иметь три технологических отверстия для самоцентрирующегося мебельного винта, вверху закладные крепежные элементы в виде гаек-заклепок в количестве 3 шт. Боковые стороны задней стенке должны иметь по три отверстия для крепежных элементов. Крыша шкафа должна быть не менее 400х800 мм. Передняя часть крыши, должна быть выполнена в виде профилированной гибки, в результате образующий паз для боковых стенок. В крыши имеется технологическое отверстие диаметром не менее 100 мм для монтажа фланца, также семь технологических отверстий для мебельных самоцентрирующихся винтов. На крыше должен быть установлен фланец диметром не менее 100 мм. Дно шкафа должно быть не менее 375х755мм. Передняя часть дна шкафа в левой и правой стороне должна иметь сложный технологический вырез образующий зацеп с боковой стенкой. Для усиления дна должны быть предусмотрены перегибы, образующие рёбра жесткости. В дне шкафа должно быть предусмотрено наличие 13 технологических отверстий под закладные элементы в виде гаек-заклепок для крепления боковых стенок, задней нижней стенки и каркаса. Полки шкафа должны быть выполнены из металла не менее 1 мм. Габаритные размеры полки должны быть не менее 751х332мм. Для усиления жесткости, полки по передней и задней стороне имеют дополнительные перегибы не менее 10 мм, образующие ребро жесткости. На боковых изгибах полок выполнены фигурные отверстия для быстрого монтажа. Полки должны крепиться с помощью мебельного винта с внутренним шестигранником имеющий конус для самоцентровки. В каждой полке предусмотрены 5 вентиляционных отверстий диаметром 30мм и шагом 130 мм. Средняя полка должна иметь размеры не менее 376 х754мм. Передняя часть средней полки шкафа в левой и правой стороне должна иметь сложный технологический вырез образующий зацеп с боковой стенкой. Для усиления дна должны быть предусмотрены перегибы, образующие рёбра жесткости. В средней полке предусмотрены 5 вентиляционных отверстий диаметром 30±5мм и шагом не менее 130 мм. По передней части полка имеет два технологических отверстия для вхождения шпингалета в зацеп, также выполнено два паза для фиксации язычка замка, для запирания верхних и нижних дверей. Двери выполнены виде сэндвич панелей и должно иметь объемную замкнутую конструкцию , выполненную из металла толщиной не менее 1мм. Габаритные размеры верхних дверей должны быть: ширина ≥388 мм, высота ≥1047 мм, толщина ≥18 мм. Габаритные размеры нижних дверей должны быть: ширина ≥388 мм, высота ≥739 мм, толщина ≥18 мм. Особенности конструкции дверей: фасадная часть дверей должна иметь в верхней и нижней части сложный гиб состоящий не менее чем из 4 гибов. Гибы должны иметь переход во внутреннею часть двери. Боковые части двери должны иметь не более 1 гиба. Наружная часть двери должна иметь закладные усиливающие элементы для крепления ручки. Внутренняя часть двери имеет «П»-образную форму с интегрированными отверстиями под петли. Двери снабжены вертикально установленными металлическими ручками типа рейлинг длина не менее 365 мм, сверловкане менее 288 мм, высота не менее 32 мм, диаметр ручек составляет не менее 12 мм. Верхние и нижние двери должны комплектоваться шпингалетами и замками. Количество дверей - 4 шт. Шкаф должен быть окрашен эпоксиполиэфирной порошковой краской серого цвета отверждаемой в печи. |
| 98 | Шкаф для хранения посуды | Шкаф лабораторный для хранения посуды Длина не менее 800мм.Глубина не менее 560мм.Высота не менее 1900мм.Изготовлен из влагостойкой ДСП белого цвета, толщина ДСП должна быть не менее 16 мм. Края срезов закрыты кромочным пластиком ПВХ толщиной не менее 2 мм. ДСП плита имеет пропитку парафиновой смолой сине-зелёного цвета для предотвращения разбухания под воздействием влаги. Каркас изготавливается из стальной профильной трубы не менее 30х30х1,5 мм, окрашенной эпоксиполиэфирной порошковой краской белого цвета отверждаемой в печи, высота каркаса не менее100 мм. Шкаф состоит из двух независимых отделений. В верхнем отделении должны располагаться три встроенных съемных полки на расстоянии 280 мм друг от друга. В нижнем отделении должна быть установлена одна съемная полка. Две верхние дверцы изготовлены из стекла толщиной не менее 5 мм. Нижние дверцы глухие, оснащены замком. Все четыре двери снабжены вертикально установленными металлическими ручками. Для возможности регулировки изделия по горизонтальному уровню каркас шкафа предусматривает наличие регулируемых резьбовых опор, диаметр резьбы не менее 8мм, ход регулировки [0…50] мм. Регулируемые опоры оканчиваются пластиковыми наконечниками диаметром не более 35 мм. В тело каркаса регулируемые опоры помещаются за счет усиленных втулок с соответствующим диаметром резьбы, для обеспечения устойчивости изделия втулка имеет высоту [1/3] от величины регулировочного болта регулируемой опоры . |
| 99 | Шкаф вытяжной | Габаритные размеры: длина не менее 1050 мм, глубина не менее 670 мм, высота не менее 2200 мм. Вытяжной бокс - в конструкции бокса должны использоваться специально разработанные металлические сплавы, разработанные для эксплуатации в агрессивной среде, не коррозирующие, химически стойкие и не поддерживающие горение. В боковые панели шкафа должны быть установлены стекла в алюминиевой раме, толщина стекла не менее 4 мм. Задняя стенка шкафа должна быть изготовлена из стекла толщиной не менее 4 мм. Крыша шкафа должна быть изготовлена из металла толщиной не менее 1 мм. Для подключения к системе вытяжной вентиляции на крыше должен быть установлен фланец диаметром не менее 200 мм из металла. Для создания воздушного потока вдоль задней стенки шкафа, фланец должен быть закрыт металлическим коробом с вертикальной перфорацией. Вытяжная камера комплектуется светодиодным светильником мощностью 36 вт, степень защиты по ГОСТ 14254-2015 выше IP 54. Светильник должен быть вынесен из рабочей зоны вытяжной камеры и дополнительно изолирован защитным стеклом толщиной не менее 5 мм. Передний противопроливочный бортик должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 2мм, высота бортика от рабочей поверхности не менее 15 мм, глубина 60 мм. Бортик должен быть окрашен порошковой краской отверждаемой в печи в тёмно-серый цвет RAL 7037, текстура шагрень. Металлические части шкафа должны быть окрашены химически и термически стойкой полимерно-порошковой краской отверждаемой в печи в светло-серый цвет RAL 7035, текстура шагрень. Защитный передний экран представляет собой закаленное стекло толщиной не менее 5 мм , и должно быть установлено в алюминиевой раме и состоит из двух независимых частей. Алюминиевый профиль рамы должен иметь внутренние пазы для надежного крепления стекла и внешние пазы для крепления пластиковых направляющих. Алюминиевый профиль рамы защитного переднего экрана должен быть окрашен порошковой краской отверждаемой в печи в тёмно-серый цвет RAL 7037, текстура шагрень. Скорость перемещения нижнего защитного экрана в два раза быстрее верхнего. При полном открытии защитные экраны скрываются за передней фасадной панелью, при этом, не изменяя габаритов шкафа по высоте. Экраны должны перемещаться в специальных пластиковых направляющих установленных внутри передних стоек – пилонов и обеспечивать их легкое, плавное перемещение без шума и вибраций. Максимальная высота подъема защитного экрана не 700 мм. На нижнем подъемном экране, во всю длину, установлена ручка, имеющая аэродинамический закругленный профиль глубиной 25 мм и высотой 25мм. Ручка должна быть окрашена порошковой краской отверждаемой в печи в темно-серый цвет RAL 7037, текстура шагрень. Подъемный механизм защитных экранов обеспечивает его легкое передвижение и фиксацию на любом уровне. Противовесы должны быть расположены в передних монолитных алюминиевых стойках-пилонах разделенных на два канала для движения противовесов и прокладки электрокабелей, сечением не менее 125х70 мм, и перемещаться в специальных пазах. На противовесах должны быть установлены пластиковые направляющие обеспечивающие их плавное бесшумное перемещение. Соединение противовеса с защитными экранами обеспечивается с помощью четырех кевларовых тросов, через блочную систему, состоящую из 6 пластиковых роликов. Чтобы исключить перекос при перемещении переднего защитного экрана на противовесе должны быть установлены винты, позволяющие регулировать длину тросов для их синхронного перемещения. Для доступа к противовесам и к системе регулировки стойки-пилоны необходимо оснастить быстросъемными алюминиевыми крышками. Крепление крышек должно осуществляться с помощью клик-защелок, без использования винтов, болтов и саморезов. Алюминиевые крышки пилонов должны быть окрашены порошковой краской отверждаемой в печи в тёмно-серый цвет RAL 7037, текстура шагрень. Основание шкафа металлический опорный каркас. Опорный каркас, должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 1,5 мм. Толщина боковых опорный стоек каркаса не менее 60 мм. Левая и правая стойка каркаса должна быть оснащена регулируемыми винтовыми опорами с резьбой М10. Каждая из опор имеет дополнительное усиление в виде стальной пластины толщиной не менее 1,5 мм. На боковых стойках с обратной стороны должны быть установлены клеммы заземления, обозначенные специальными знаками. Опорный каркас должен быть окрашен порошковой краской отверждаемой в печи в тёмно-серый цвет RAL 7037, текстура шагрень. С внутренней стороны, на боковых стойках расположены закладные элементы для крепления переднего и заднего защитного экрана. Передний защитный экран должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 1 мм, габаритные размеры переднего защитного экрана должны быть, ШхГхВ, мм, не менее 929 х 30х 570 мм,. Передний защитный экран должен быть съемный, демонтаж переднего экрана должен осуществляется без разбора опорного каркаса. Для этого в опорном каркасе должны быть предусмотрены специальные пазы. Задний защитный экран должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 1 мм, габаритные размеры заднего защитного экрана должны быть, ШхГхВ, мм, не менее 930 х 25 х740 мм. Оба экрана должны быть окрашены порошковой краской отверждаемой в печи в светло-серый цвет RAL 7035, текстура шагрень. Сервисная панель опорного каркаса предназначена для размещения инженерных коммуникаций. Представляет собой цельнометаллический короб высотой не менее 150 мм и глубиной не менее 70 мм с быстросъемной задней крышкой. Короб должен быть разделен на две части съемной перегородкой, предназначенной для отдельного размещения электрических коммуникаций. Съемный кронштейн для монтажа пускорегулирующей арматуры повышенной мощности 16А. На лицевой части панели должны быть установлены две пыле и влагозащищенные розетки 220 вольт, с откидными защитными крышками. Автомат аварийного отключения питания 16А. Клавишный выключатель освещения вытяжного бокса. На съемной задней крышке установлен разъем для подключения светильника вытяжного бокса, выводной сальник для подключения пускорегулирующей арматуры, кабель с вилкой для подключения шкафа к сети 220 вольт, 50Гц, длина кабеля 2 метра, вилка с заземлением. Сервисная панель должна быть окрашена порошковой краской отверждаемой в печи в светло-серый цвет RAL 7035, текстура шагрень. Столешница должна быть выполнена на основе керамогранитных плит размером не менее 300*300 мм, толщиной не менее 8 мм, цвет плит должен быть светлым с вкраплениями. Керамогранитные плиты должны быть выложены на основу из влагостойкой ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами должны быть заполнены составом на основе эпоксидных смол, что должно обеспечивать герметичное, химически стойкое соединение. Керамогранитная плитка должна обеспечивать высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. Должна быть стойкой к длительному воздействию высоких температур. Шкаф должен комплектоваться, руководством по эксплуатации, сертификат соответствия на данный вид продукции. Продукция должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 22046 -2016 и должна иметь сертификат соответствия на данный вид продукции. |
| 100 | Шкаф сушильный | Шкаф сушильный должен быть предназначен для сушки мокрых вещей. Шкаф должен состоять из корпуса, дверей, сетчатых полок, штанг. Мощность нагревательных элементов шкафа должна быть не менее 2500Вт, производительность вентилятора не менее 170 м3/ч.Температура и время сушки должны настраиваться регуляторами. Должно быть наличие индикатора времени окончания работы. Должен быть ключевой замок на двери. Габаритные наружные размеры шкафа, ВхШхГ, мм, должны быть не менее 1950х650х600. Вся электроника шкафа должна находится в верхней части шкафа. УЗО должно быть вынесено за корпус шкафа. Дно шкафа должно быть оцинковано. Глубина полок шкафа должна быть ≤650мм. Количество полок должно быть 4. Масса сушильного шкафа не более 60 кг. |
| 101 | Стол для швейного оборудования | Ученический стол для швейного оборудования Стол предназначен для использования на уроках труда и домоводства для учащихся [5-9] классов.Материал изготовления стола ЛДСП толщиной 16, 25 или 32 мм Кромка ПВХ толщиной ≥ 1 мм Данная модель представляет из себя стол-парту для хранения и использования швейной машины. Стол установлен на неподвижные пластиковые опоры. Габариты стола не менее 1000х490х730 мм В столе справа предусмотрено место для хранения машины. При работе машина устанавливается на крышку стола, в которой имеется кабель канал для продевания шнура. В правой части стола под отсеком для хранения швейной машины, расположены два выдвижных ящика. В верхнем ящике расположена катушечница и секционный контейнер. Секционный контейнер позволяет правильно произвести раскладку необходимых для урока инструментов. В нижний ящик можно положить небольшие лоскуты тканей и иные более крупные предметы. |
| 102 | Табурет рабочий | Табурет рабочий поворотный регулируемый по высоте. Каркас с колесами. Регулировка по высоте осуществляется через: газ-патрон, обеспечивающий нагрузку не менее 100 кг Круглое сиденье, диаметром от 390 до 440 мм. Высота стула 350…600 мм Материал обивки кожаный заменитель или натуральная кожа Материал изготовления сталь с хромированным пятилучьем |
| 103 | Стол для черчения, выкроек и раскроя | Крышка должна быть изготовлена из ЛДСП толщиной не ≤ 16 мм. Полка из ЛДСП толщиной ≥ 16 мм. Кромка ПВХ толщиной не менее 1 мм. Каркас из толстостенной квадратной или прямоугольной трубы. Сечение трубы 25/40 х 25/20 ммГабаритные размеры должны быть более 1750*750*700 мм |
| 104 | Верстак столярный ученический с раздвижными тисками | Верстак столярный ученический с тисками. Верстак должен состоять из столешницы, подстолья, слесарных тисков, столярных тисков, табурета, защитного экрана. Масса верстака не должна быть более 45 кг. Габариты столешницы ДхШ, мм, должны быть не менее 1000х500. Толщина столешницы не должна быть менее 4см. Высота столешницы от уровня пола, мм, должна быть 700…900, высота подъема сиденья табурета, мм, должна быть 440…570. Ширина губок слесарных тисков требуется не менее 100мм, ход прижима столярных тисков не менее 110 мм. Струбцина столярная должна быть из чугуна и оснащена грузовой трапецеидальной резьбой с наружным диаметром винта 20 мм и шагом между гребнями резьбы 5 мм, которая производится накаткой резьбы. Габаритные размеры защитного экрана, ШхВ, мм, должны быть не менее 400х250. Ножки табурета должны быть оснащены «пяточками» из «мягкого» полиэтилена. Верстак должен иметь ступенчатую регулировку высоты. Подстолье должно быть изготовлено из сварных металлических стоек сечением не менее 25х50 мм. Подстолье должно иметь возможность крепления к полу. На подстолье должен быть крючок для подвешивания портфеля\рюкзака. |
| 105 | Верстак слесарный ученический | Верстак слесарный ученический.Верстан должен состоять из столешницы, 4 металлических ножек, двух металлических полок и ящика под столешницу. Столешница должна быть изготовлена из МДФ толщиной не менее 15мм с накладкой из оцинкованного листа металла толщиной не менее 1,2мм. Ножки должны быть изготовлены из Г-образного металлического профиля сечением 40х40мм, толщиной стали не менее чем 1,5мм, длина ножек не более 1000мм, на ножках должны быть пластиковые или резиновые накладки для предотвращения царапин на поверхности пола. Ножки должны быть перфорированы. Шаг перфорации не менее 60мм. Максимальная допустимая нагрузка на каждую из полок должна быть не менее 90 кг. Максимальная допустимая нагрузка на ящик должна быть не менее 5 кг. Габаритные размеры верстака, ВхШхГ, мм, должны быть >915х1000х500. Масса верстака не более 25 кг. Конструкция верстака должна соответствовать рисунку: |
| 105 | Табурет поворотный | Максимальная высота офисного кресла в верхнем положении ≥ 490 мм Минимальная высота офисного кресла в нижнем положении≤ 460 мм Ширина сиденья от 345 до 365 мм Ширина офисного кресла с подлокотниками 570 мм Глубина сиденья от 345 до 365 мм. |
| 106 | Стол-верстак | Столярный верстак. Верстак должен состоять из столешницы, опор в количестве 2 шт, полки, металлической стенки, металлического ящика. Масса верстака не более 55 кг. Габаритные размеры, ВхШхГ, мм, более 875х995х695. Тип покрытия порошковое. Столешница должна быть изготовлена из МДФ толщиной не менее 24мм и покрыта оцинкованным листовым металлом толщиной не менее 1,2мм. Габаритные размеры столешницы, ДхШ, не должны быть более 1100х750. Ящик должен выдерживать нагрузку не менее 28кг, верстак должен выдерживать нагрузку в не менее 340 кг. Опора должна состоять из двух ножек, изготовленных из металлического профиля. Для жесткости конструкции ножки соединены между собой с помощью двух перпендикулярных ножкам профилей. Длина ножек опоры должна быть не более 865 мм. В ножках опоры должны быть предусмотрены отверстия для крепления к полу. |
| 107 | Тумба для инструмента | Тумба металлическая с дверцей. Тумба должна быть с 2 съемными регулируемыми полками. Максимальная нагрузка на каждую полку не должна быть менее 30 кг. Дверца должна быть с ключевым замком. Должна быть предусмотрена возможность смены стороны открывания дверей. Внешние размеры, ВхШхГ, мм, должны быть более 835х455х635. Масса тумбы не должна быть более 25 кг. Покрытие порошковое. Толщина металла должна быть не менее 0,6мм. |
| 108 | Шкаф двухсекционный для одежды со скамейкой | Шкаф должен быть двухсекционный, внешние габаритные размеры, ВхШхГ, мм, должны быть не менее 1800х570х495. Масса шкафа должна быть не более 30кг. На дверях должен быть замок, тип замка ключевой. Способ сборки: зацепы и саморезы. Должны быть вентиляционные отверстия в верхней и нижней части дверей а также в крыше. В качестве основания должен быть цоколь высотой не менее 20мм. Материал изготовления шкафа металл. В комплекте со шкафом должна быть скамейка с сиденьем. Должна быть возможность установки шкафа на скамью, при этом шкаф занимает пространство каркаса скамейки за пределами сиденья. При установке шкафа на скамью, шкаф должен иметь возможность эксплуатироваться по назначению. Скамья-подставка должна состоять из металлического каркаса и деревянного сиденья. Каркас скамьи-подставки должен быть изготовлена из профильной трубы сечением 20х20мм, толщина металла не менее 1,5мм. Габаритные размеры скамьи-подставки, ВхШхГ, должны быть не менее 300х570х765. Материал сиденья должен быть из шлифованной сосны, покрытой лаком. Толщина сиденья должна быть не более 40 мм. |
| 109 | Стол ученический двухместный электр. | Размеры, ШхГхВ, мм, должны быть не менее 1200х600х900. Каркас стола должен быть изготовлен из металлической профильной трубы квадратного сечения не менее 30х30х2 мм, и трубы квадратного сечения не менее 30х30х1,5 мм. Нерабочие поверхности должны быть изготовлены из металлического холоднокатаного листа толщиной не менее 1 мм. Металл покрывается химически стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской отверждаемой в печи. Каркас стола разборный и должен собираться не менее чем 8-ю винтами. Боковые опоры стола "П"-образного вида. Боковые опоры должны закрываться не съёмными металлическими экранами, для усилении жесткости стола металлические экраны должны быть выполнены из листовой стали не менее 2 мм и должны быть установлены вертикально между двух труб квадратного сечения 30х30х1,5 мм. Размеры боковых экранов должны быть не менее 580х510 мм. Как с внутренней так и с наружной стороны экрана не допускается наличие видимых сварных швов. В конструкции стола необходимо предусмотреть наличие подвесного модуля выполненного из металлической профильной трубы квадратного сечения не менее 30х30х2 мм и металлического холоднокатаного листа толщиной не менее 1 мм. Подвесной модуль цельносварной и должен состоять из 6 горизонтальных перекладин и 8 вертикальных. Задняя часть подвесного модуля на всю длину должна быть закрыта металлической заглушкой. Фасадная часть модуля должна состоять из трех сегментов. В левый и правый сегмент должны быть установлены ящики, центральный сегмент должен иметь электропанель на которой должны располагаться две влагозащищенные розетки 220 вольт. Габаритные размеры подвесного модуля должны быть: ширина не менее 1090 мм, глубина не менее 540 мм, высота не менее 150 мм. Габаритные размеры каждого ящика должны быть: ширина не менее450 мм, глубина не менее 520 мм , высота не менее 140 мм. Ящики должны быть оснащены телескопическими шариковыми направляющими полного выдвижения длиной не менее 490 мм. Ящики должны быть снабжены горизонтально установленными металлическими ручками типа «рейлинг» 120 мм. Данный элемент конструкции должен быть расположен под столешницей и должен быть соединен между боковыми опорами стола с помощью гаек-заклепок, наружные элементы крепления в сборке стола не допускаются. Глубина каркаса должна позволять беспрепятственное крепление технологического стеллажа. Стол в собранном виде выдерживает статическую нагрузку 250 кг, при условии равномерного распределения нагрузки по рабочей поверхности стола. Ножки столов укомплектованы усиленными винтами регулировки высоты для компенсирования неровностей полов при установке мебели. Опоры должны давать возможность регулировки по высоте плюс\минус 40 мм и выдерживать нагрузку в 100 кг каждая, без повреждения пластмассовой регулировочной резьбы. Винты опор должны быть стальными, с гальваническим покрытием, снизу имеют пластиковое покрытие, защищающее пол от царапин. Все металлические части стола должны быть окрашены в белый цвет RAL 9016. Столешница должна быть выполнена на основе керамогранитных плит размером не менее 300*300 мм, толщиной не менее 8 мм, цвет плит должен быть светлым с вкраплениями. Керамогранитные плиты должны быть выложены на основу из влагостойкой ЛДСП не менее 16 мм. Соединение основы и плит, а также зазоры между плитами должны быть заполнены составом на основе эпоксидных смол, что должно обеспечивать герметичное, химически стойкое соединение. Со всех сторон столешница должна быть закрыта кромкой АВС толщиной не менее 2 мм и высотой не менее 25 мм. Керамогранитная плитка должна обеспечивать высокую стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. Должна быть стойкой к длительному воздействию высоких температур. Столешница должна крепиться к верхней раме стола. |

Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, изготовлен не ранее 2019 года. Инструкция по предоставлению сведений о товарах, материалах.При предоставлении сведений о конкретных показателях товара участник размещения заказа должен учитывать, в том числе следующие правила чтения символов и знаков, используемых и применимых к Техническому заданию, в части установленных требований к значениям показателей товара используемому при выполнении работ: символ «≥» следует читать как больше либо равно, символ «≤» следует читать как меньше либо равно, символ «>» следует читать как больше, символ «<» следует читать как меньше. Символ «±» (плюс-минус) означает допустимые пределы изменения параметров (значений), как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в пределах которых необходимо выбрать конкретное значение, при этом если речь идет об отклонениях (допускаемые отклонения, предельные отклонения и тд.) от номинальных значений то тогда действует исключение, которое означает, что характеристика должна остаться диапазонной. Знак «\» следует читать как «и». Символ «-» (черточка) означает диапазон параметров (значений), участникам необходимо указать значение, входящее в данный диапазон, включая крайние значения, если иное не установлено настоящей инструкцией. Если требования к товарам установлены с использованием слов «может быть», «могут быть», «допускается», то участнику закупки следует учесть, что данная характеристика может присутствовать или отсутствовать, при этом участнику следует однозначно предоставить сведения о присутствии либо об отсутствии данной характеристики в товаре (при этом если речь идет о дефектах, допускается в составе первой части заявки оставить показатели данных характеристик неизменными). Предлог «до» означает, что последнее число не должно входить в предоставляемый показатель, при этом в случае указания предлога «до» затем числового показателя и слова «включительно» это является исключением, при котором последнее число входит в предоставляемый показатель. Предлог «от» означает, что крайнее число не должно входить в предоставляемый показатель, при этом в случае указания предлога «от» затем числового показателя и слова «включительно» это является исключением, при котором крайнее число входит в предоставляемый показатель. В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», соединяющих два числовых значения, участнику закупки следует предоставить конкретный показатель из данного диапазона, причем крайние показатели не входят в диапазон за исключением случаев указания после крайнего показателя слова «включительно» -  в этом случае крайнее значение включается в диапазон допустимых значений (данное правило применяется в случае если настоящей инструкцией не предусмотрено иное). В случае описания дефектов (трещин, пороков, сколов и т.д.) показатели должны оставаться диапазонными (неизменными), либо необходимо указать «отсутствуют». Слово «ниже» установленное непосредственно перед значением означает, что участникам закупки необходимо предоставить в заявке значение, менее (ниже) установленного. Слово «выше» установленное непосредственно перед значением означает, что участникам закупки необходимо предоставить в заявке значение, лучше установленного. Слова «лучше» - означает, что участникам закупки при предоставлении значений  необходимо данное требование  трактовать в общепринятом смысле, то есть не математически, а в сторону улучшения потребительских свойств товара (материала). Например, при требовании «лучше 2 сорта» следует указать более лучший по качественным потребительским свойствам сорт. Слово «более» установленное непосредственно перед значением означает, что участникам закупки необходимо предоставить в заявке значение, больше установленного не включая крайнее значение. Слово «менее» установленное непосредственно перед значением - участникам закупки необходимо предоставить в заявке конкретное значение, меньше установленного, не включая крайнее значение. Знак «,» означает перечисление всех необходимых заказчику товаров, характеристик товаров – участнику следует учесть, что значения предоставляются по каждому товару и по каждой характеристике товара, за исключением случаев указания нескольких взаимоисключающих (т.е. несовместимых в одной единице товара друг с другом) характеристик, представляющих многообразие вариантов исполнения товара, перечисленных через запятую и обобщенных словом или фразой в единственном числе, после которого(-ой) следует знак двоеточия («:»). В последнем случае знак «,» следует читать как «или», участник закупки в составе первой части заявки предлагает одну конкретную характеристику товара из взаимоисключающих перечисленных заказчиком. Символ «/» (косая черта) установленное между двумя и более взаимоисключающими значениями следует читать как «или» и участникам закупки необходимо предоставить в заявке одно значение, за исключением случаев, когда косая черта указана между марками товара, в этом случае показатель является неизменным. Знак «;» (точка с запятой) между значениями следует читать как «или» если иное не установлено настоящей инструкцией. Союзы «или», «либо» - означает выбор, по данным значениям участникам закупки необходимо выбрать одну из указанных характеристик, разделенных союзом «или», за исключением случаев, если в документации установлено значение показателя в виде: «значение, значение или значение», «значение, значение, значение или значение» - в данном случае участники закупки должны указать одно из всех взаимоисключающих значений. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться. В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символа «точка с запятой» и союза «и» - участнику закупки необходимо представить в заявке все перечисленные значения. Сочетание «и/или» означает, что участник по своему усмотрению должен предложить или все варианты исполнения и характеристики, или выбрать один из вариантов, разделенных указанным сочетанием. В случае, если значение показателя определяется путем проведения испытаний, то, участник может представить конкретное значение показателя в соответствии с документом качества на соответствующий товар (в случае наличия такого документа), либо представить диапазонное значение данного показателя. В случае, если значения перечисляются исключительно через точку с запятой и сопровождаются словами «должен быть», то участнику необходимо выбрать все значения согласно предлагаемым показателям. В случае указания в техническом задании слов «не менее», «не более», «не выше», «не ниже» «не ранее», «не позднее», «min», «max», а также формулировок «минимальное значение», «максимальное значение», для числового показателя, участнику необходимо выбрать конкретное значение в заданном пределе если иное не установлено настоящей инструкцией. Кроме того, в своей заявке участник закупки должен учитывать, что первая часть заявки не должна содержать фразы «не менее», «не более», «не выше», «не ниже» «не ранее», «не позднее», «min», «max», «типа», а также формулировок «минимальное значение», «максимальное значение» в случае указания конкретного значения. Если показатели конкретной характеристики товара указаны с использованием обобщающего эти показатели слова (родового для всех показателей характеристики понятия) и знака препинания (двоеточие), устанавливающего смысловую связь между показателями и обобщающим словом, то участник закупки в приоритетном порядке предлагает товар со всеми перечисленными показателями, за исключением случаев указания в качестве обобщающего слова общепринятых сокращений, а также перечисления показателей через запятую (в этом случае применяются правила чтения знака «запятая», установленные настоящей инструкцией) или  употребления  союзов «или», «либо». Если в параметре прописано требование к геометрическим размерам со знаками «≤», «<», «>» или «≥» или символами «от», «до», и размеры представлены в виде «АхВ» или «АхВхС», то «≤», «<», «>» или «≥» касаются только первого значения, остальные размеры в таком случае будут являться неизменяемыми. В случае, если значения или диапазоны значений перечислены с использованием одновременно знаков «запятая», «точка с запятой», и при этом знак «запятая» разделяет группы значений, перечисленных с помощью знака «точка с запятой», то участник закупки должен предоставить по одному значению из каждой группы значений, разделенных знаком «запятая». В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием союза «или» и символа «точка с запятой» - участнику закупки необходимо представить в заявке одно конкретное значение параметра. Заключение в круглые скобки одного из двух или нескольких показателей одной характеристики товара означает, что показатель, заключенный в скобки, является альтернативным показателю, указанному перед скобками, но не показателю после скобок (данное правило не применяется в случае, когда в скобки заключены слово, словосочетание, числовое или иное обозначение, которые уточняют значение показателя перед скобками (детальнее раскрывают его смысл), то есть не имеют самостоятельного значения в качестве показателя характеристики). Данное правило применяется также и в отношении марок (моделей, серий) товара. Заключение в круглые скобки двух или нескольких показателей из трех или более показателей одной характеристики товара означает, что заключенные в скобки показатели являются альтернативными друг другу (вне зависимости от разделяющих их знаков препинания и союзов), но не показателям, указанным перед скобками и (или) после них (данное правило не применяется в случае, когда в скобки заключены слова, словосочетания, числовые или иные обозначения, которые уточняют значение показателя перед скобками (детальнее раскрывают его смысл), то есть не имеют самостоятельного значения в качестве показателя характеристики). Данное правило применяется также и в отношении марок (моделей, серий) товара. Если установлены требования к размерам товара (материала) со словами «не более», «более», «менее», «не менее», то такие требования касаются каждого значения размера. В случае указания знака или символа между значениями, участнику следует учитывать, что знак или символ действует исключительно между двумя соседними значениями, разделенными этим знаком или символом если иное не указано настоящей инструкцией. Данные правила не относятся к описаниям условий, при которых осуществляются замеры показателей товара. В случае установления требований к товарам (материалам), с использованием предлогов «от» и «до», следующих после слов «в диапазоне»  и соединяющих минимальные и максимальные значения показателей, участникам закупки необходимо предоставить в своей заявке все допустимые по соответствующему (указанному заказчиком) стандарту (техническому регламенту, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документу, разрабатываемому и применяемому в национальной системе стандартизации, принятому в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации) значения в рамках указанного диапазона. При этом, крайние показатели не включаются в диапазон кроме случая указания после соответствующего предлога числового показателя и слова «включительно» - это является исключением, при котором данное крайнее число входит в предоставляемый показатель.Символ «…» (многоточие), установленный между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона не уже требуемых значений.В случае если в описание требований к конкретному товару включены ссылки на технические регламенты, стандарты и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации (далее – Стандарты), то участник закупки предлагает товар, соответствующий указанным Стандартам. Если в документации установлено требование о соответствии данного товара требованиям действующих стандартов, нормативной документации, то предложенный товар должен соответствовать как требованиям стандартов (как исходному, на который в документации имеется конкретное указание, так и сопутствующим стандартам, на которые имеются ссылки в исходном стандарте), так и требованиям документации. Если в документации о закупке содержится ссылка на утративший силу Стандарт, то использованию подлежит Стандарт, принятый и введенный в действие в качестве заменяющего Стандарт, утративший силу (в противном случае применение утратившего силу Стандарта не является обязательным). В случае если в документации о закупке содержится требование, прямо указывающее на использование товара различных размеров, видов (разновидностей и т.п.), типов, вариантов исполнения, с различным набором функций, то участник закупки должен предложить товар, указав конкретные его размеры, виды (разновидности и т.п.), типы, варианты исполнения, функции, соответствующие указанным Стандартам. В случае наличия в техническом задании повторного описания одинаковых (идентичных) товаров, участник имеет право в составе первой части заявки предоставить конкретные показатели таких товаров, соответствующие значениям, установленным в документации один раз. В случае наличия в техническом задании обозначения фирменного наименования, фирменного знака товара, материала, такое обозначение следует читать с добавлением выражения «или эквивалент», т.е. требуется товар или материал, указанный документацией, либо эквивалентный указанному. Участник закупки в первой части заявки указывает конкретные значения только тех показателей, которые относятся к предлагаемому им товару (материалу), в отношении характеристик показателей, которые не относятся к предлагаемому им товару (материалу) участник должен указать « - » или «не нормируется» или «не применяется». Сведения, представленные в составе первых частей заявок, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели характеристики каждого вида (типа) товара (материала), поставляемого, применяемого при производстве работ, оказании услуг указанного в файле Требования к товарам.В случае если заказчиком при описании объекта закупки не используются стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это обосновано необходимостью установления заказчиком требований, являющихся более конкретными относительно требований нормативно-технических документаций и отвечающих конкретным условиям выполнения работ, проектным решениям, потребностям заказчика. В случае если показатели характеристики товара перечислены без слов и знаков препинания или через знаки препинания, не указанные в настоящей инструкции, участникам закупки необходимо представить конкретный показатель из перечисленных.